Вместе с указанием цены участник представляет исчерпывающее описание предлагаемого к поставке товара, оказываемой услуге, выполняемой работе (раздел 69 Положения о закупке товаров, работ, услуг).

Сведения о контрагенте, необходимые для заполнения Договора, УКАЗЫВАЮТСЯ УЧАСТНИКОМ!!!

| Должность и Ф.И.О. лица-подписанта Договора | Если участник - юр. лицо |
| --- | --- |
| Действует на основании | Устав / Доверенность о полномочиях (указать реквизиты) |
| Вид документа приема-передачи товара | УПД или ТОРГ-12 |
| НДС облагается / не облагается | НДС ___% / не облагается на основании ___ НК РФ |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ)

Адрес поставки Товара: город Новосибирск, спуск Владимировский, дом 2а, корпус №2 (аптека).

Срок поставки Товара: в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты заключения Договора,                с возможностью досрочной поставки.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол- во | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра | Описание, значение параметра |
| 1 | Инструменты медицинские механизированные; микроинструмент для непрерывного шва мениска SEQUENT изогнутый Производитель: КонМед Корпорейшн, США РУ № ФСЗ 2010/07103 от 25.04.2017г | шт | 1 | Назначение | Инструмент шва мениска |
|  |  |  |  | Методика применения «все внутри» | Наличие |
|  |  |  |  | Импланты | Внутри иглы заряжено не менее 4 имплантов из с высокопрочной нитью - для наложения до трех непрерывных швов |
|  |  |  |  | Материал анкеров | Нерассасывающийся пластик (PEEK) |
|  |  |  |  | Материал иглы | Нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | Материал рукоятки | Пластиковая |
|  |  |  |  | Применение | Одноразовое |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная |
| 2 | Винт BIOSURE HA 6x25 мм Производитель: Smith & Nephew GmbH, Германия РУ № ФСЗ 2009/05173 от 30.01.2023г | шт | 2 | Назначение | Предназначен для фиксации сухожильного и костноосухожильного трансплантата при пластике крестообразных связок. |
|  |  |  |  | Материал | L-полимер молочной кислоты, синтетический гидроксиапатит. |
|  |  |  |  | Диаметр | 6,0 мм. |
|  |  |  |  | Диаметр канюляции | 1,2 мм |
|  |  |  |  | Длина | 25,0 мм |
|  |  |  |  | Шлиц | Крестообразный, по всей длине винта |
|  |  |  |  | Тип резьбы | Прямая. |
|  |  |  |  | Применение | Одноразовое |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная |
| 3 | Винт BIOSURE HA 8x25 мм Производитель: Smith & Nephew GmbH, Германия РУ № ФСЗ 2009/05173 от 30.01.2023г | шт | 2 | Назначение | Предназначен для фиксации сухожильного и костноосухожильного трансплантата при пластике крестообразных связок. |
|  |  |  |  | Материал | L-полимер молочной кислоты, синтетический гидроксиапатит. |
|  |  |  |  | Диаметр | 8,0 мм. |
|  |  |  |  | Диаметр канюляции | 1,2 мм |
|  |  |  |  | Длина | 25,0 мм |
|  |  |  |  | Шлиц | Крестообразный, по всей длине винта |
|  |  |  |  | Тип резьбы | Прямая. |
|  |  |  |  | Применение | Одноразовое |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная |
| 4 | Винт BIOSURE HA 8x25 мм с обратной резьбой Производитель: Smith & Nephew GmbH, Германия РУ № ФСЗ 2009/05173 от 30.01.2023г | шт | 2 | Назначение | Предназначен для фиксации сухожильного и костноосухожильного трансплантата при пластике крестообразных связок. |
|  |  |  |  | Материал | L-полимер молочной кислоты, синтетический гидроксиапатит. |
|  |  |  |  | Диаметр | 8,0 мм. |
|  |  |  |  | Диаметр канюляции | 1,2 мм |
|  |  |  |  | Длина | 25,0 мм |
|  |  |  |  | Шлиц | Крестообразный, по всей длине винта |
|  |  |  |  | Тип резьбы | Обратная |
|  |  |  |  | Применение | Одноразовое |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная |
| 5 | Винт BIOSURE HA 8x30 мм Производитель: Smith & Nephew GmbH, Германия РУ № ФСЗ 2009/05173 от 30.01.2023г | шт | 2 | Назначение | Предназначен для фиксации сухожильного и костноосухожильного трансплантата при пластике крестообразных связок. |
|  |  |  |  | Материал | L-полимер молочной кислоты, синтетический гидроксиапатит. |
|  |  |  |  | Диаметр | 8,0 мм. |
|  |  |  |  | Диаметр канюляции | 1,2 мм |
|  |  |  |  | Длина | 30,0 мм. |
|  |  |  |  | Шлиц | Крестообразный, по всей длине винта |
|  |  |  |  | Тип резьбы | Прямая. |
|  |  |  |  | Применение | Одноразовое |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная |
| 6 | Винт BIOSURE HA 8x35 мм Производитель: Smith & Nephew GmbH, Германия РУ № ФСЗ 2009/05173 от 30.01.2023г | шт | 2 | Назначение | Предназначен для фиксации сухожильного и костноосухожильного трансплантата при пластике крестообразных связок. |
|  |  |  |  | Материал | L-полимер молочной кислоты, синтетический гидроксиапатит. |
|  |  |  |  | Диаметр | 8,0 мм. |
|  |  |  |  | Диаметр канюляции | 1,2 мм |
|  |  |  |  | Длина | 35,0 мм. |
|  |  |  |  | Шлиц | Крестообразный, по всей длине винта |
|  |  |  |  | Тип резьбы | Прямая. |
|  |  |  |  | Применение | Одноразовое |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная |
| 7 | Винт BIOSURE HA 9x25 мм Производитель: Smith & Nephew GmbH, Германия РУ № ФСЗ 2009/05173 от 30.01.2023г | шт | 2 | Назначение | Предназначен для фиксации сухожильного и костноосухожильного трансплантата при пластике крестообразных связок. |
|  |  |  |  | Материал | L-полимер молочной кислоты, синтетический гидроксиапатит. |
|  |  |  |  | Диаметр | 9,0 мм. |
|  |  |  |  | Диаметр канюляции | 1,2 мм |
|  |  |  |  | Длина | 25,0 мм |
|  |  |  |  | Шлиц | Крестообразный, по всей длине винта |
|  |  |  |  | Тип резьбы | Прямая. |
|  |  |  |  | Применение | Одноразовое |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная |
| 8 | Винт BIORCI HA 7х30 мм Производитель: Smith & Nephew GmbH, Германия РУ № ФСЗ 2009/05173 от 30.01.2023г | шт | 1 | Назначение | Предназначен для фиксации сухожильного и костноосухожильного трансплантата при пластике крестообразных связок. |
|  |  |  |  | Описание | Представляет собой канюлированный винт с головкой на одном из концов |
|  |  |  |  | Материал | L-полимер молочной кислоты и синтетический гидроксиапатит |
|  |  |  |  | Диаметр | 7 мм |
|  |  |  |  | Диаметр канюляции | 1,5 мм |
|  |  |  |  | Длина | 30 мм |
|  |  |  |  | Шлиц | Шестигранник |
|  |  |  |  | Применение | Одноразовое |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная |
| 9 | Винт BIORCI HA 8x30 мм Производитель: Smith & Nephew GmbH, Германия РУ № ФСЗ 2009/05173 от 30.01.2023г | шт | 4 | Назначение | Предназначен для фиксации сухожильного и костноосухожильного трансплантата при пластике крестообразных связок. |
|  |  |  |  | Описание | Представляет собой канюлированный винт с головкой на одном из концов |
|  |  |  |  | Материал | L-полимер молочной кислоты и синтетический гидроксиапатит |
|  |  |  |  | Диаметр | 8 мм |
|  |  |  |  | Диаметр канюляции | 1,5 мм |
|  |  |  |  | Длина | 30 мм |
|  |  |  |  | Шлиц | Шестигранник |
|  |  |  |  | Применение | Одноразовое |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная |
| 10 | Винт BIORCI HA 9x25 мм Производитель: Smith & Nephew GmbH, Германия РУ № ФСЗ 2009/05173 от 30.01.2023г | шт | 3 | Назначение | Предназначен для фиксации сухожильного и костноосухожильного трансплантата при пластике крестообразных связок. |
|  |  |  |  | Описание | Представляет собой канюлированный винт с головкой на одном из концов |
|  |  |  |  | Материал | L-полимер молочной кислоты и синтетический гидроксиапатит |
|  |  |  |  | Диаметр | 9 мм |
|  |  |  |  | Диаметр канюляции | 1,5 мм |
|  |  |  |  | Длина | 25,0 мм |
|  |  |  |  | Шлиц | Шестигранник |
|  |  |  |  | Применение | Одноразовое |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная |
| 11 | Винт лигаментарный Ø 7 мм, длина 25 мм, РЕЕК Производитель: ООО «ОСТЕОМЕД-М», Россия РУ № ФСР 2008/02667 от 28.12.2022г | шт | 1 | Назначение | Изделие, предназначенное для имплантации в кость для прикрепления концов связок (синтетического или естественного происхождения) к кости |
|  |  |  |  | Применение | Для фиксации сухожильного трансплантата и эндопротеза крестообразной связки из полиэфирных нитей или трансплантата связки естественного происхождения при пластике ПКС/ЗКС |
|  |  |  |  | Материал | Биосовместимый РЕЕК |
|  |  |  |  | Диаметр | 7 мм |
|  |  |  |  | Канюлированное исполнение | Наличие |
|  |  |  |  | Диаметр внутреннего сквозного отверстия | 2,1 мм |
|  |  |  |  | Длина | 25,0 мм |
|  |  |  |  | Шлиц | Шестигранник |
|  |  |  |  | Размер шлица | 3,5 мм |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная |
| 12 | Винт лигаментарный Ø 7 мм, длина 30 мм, РЕЕК Производитель: ООО «ОСТЕОМЕД-М», Россия РУ № ФСР 2008/02667 от 28.12.2022г | шт | 1 | Назначение | Изделие, предназначенное для имплантации в кость для прикрепления концов связок (синтетического или естественного происхождения) к кости |
|  |  |  |  | Применение | Для фиксации сухожильного трансплантата и эндопротеза крестообразной связки из полиэфирных нитей или трансплантата связки естественного происхождения при пластике ПКС/ЗКС |
|  |  |  |  | Материал | Биосовместимый РЕЕК |
|  |  |  |  | Диаметр | 7 мм |
|  |  |  |  | Канюлированное исполнение | Наличие |
|  |  |  |  | Диаметр внутреннего сквозного отверстия | 2,1 мм |
|  |  |  |  | Длина | 30,0 мм |
|  |  |  |  | Шлиц | Шестигранник |
|  |  |  |  | Размер шлица | 3,5 мм |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная |
| 13 | Винт лигаментарный Ø 8 мм, длина 25 мм, РЕЕК Производитель: ООО «ОСТЕОМЕД-М», Россия РУ № ФСР 2008/02667 от 28.12.2022г | шт | 1 | Назначение | Изделие, предназначенное для имплантации в кость для прикрепления концов связок (синтетического или естественного происхождения) к кости |
|  |  |  |  | Применение | Для фиксации сухожильного трансплантата и эндопротеза крестообразной связки из полиэфирных нитей или трансплантата связки естественного происхождения при пластике ПКС/ЗКС |
|  |  |  |  | Материал | Биосовместимый РЕЕК |
|  |  |  |  | Диаметр | 8 мм |
|  |  |  |  | Канюлированное исполнение | Наличие |
|  |  |  |  | Диаметр внутреннего сквозного отверстия | 2,1 мм |
|  |  |  |  | Длина | 25,0 мм |
|  |  |  |  | Шлиц | Шестигранник |
|  |  |  |  | Размер шлица | 3,5 мм |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная |
| 14 | Винт лигаментарный Ø 8 мм, длина 30 мм, РЕЕК Производитель: ООО «ОСТЕОМЕД-М», Россия РУ № ФСР 2008/02667 от 28.12.2022г | шт | 1 | Назначение | Изделие, предназначенное для имплантации в кость для прикрепления концов связок (синтетического или естественного происхождения) к кости |
|  |  |  |  | Применение | Для фиксации сухожильного трансплантата и эндопротеза крестообразной связки из полиэфирных нитей или трансплантата связки естественного происхождения при пластике ПКС/ЗКС |
|  |  |  |  | Материал | Биосовместимый РЕЕК |
|  |  |  |  | Диаметр | 8 мм |
|  |  |  |  | Канюлированное исполнение | Наличие |
|  |  |  |  | Диаметр внутреннего сквозного отверстия | 2,1 мм |
|  |  |  |  | Длина | 30,0 мм |
|  |  |  |  | Шлиц | Шестигранник |
|  |  |  |  | Размер шлица | 3,5 мм |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная |
| 15 | Винт лигаментарный Ø 9 мм, длина 30 мм, РЕЕК Производитель: ООО «ОСТЕОМЕД-М», Россия РУ № ФСР 2008/02667 от 28.12.2022г | шт | 1 | Назначение | Изделие, предназначенное для имплантации в кость для прикрепления концов связок (синтетического или естественного происхождения) к кости |
|  |  |  |  | Применение | Для фиксации сухожильного трансплантата и эндопротеза крестообразной связки из полиэфирных нитей или трансплантата связки естественного происхождения при пластике ПКС/ЗКС |
|  |  |  |  | Материал | Биосовместимый РЕЕК |
|  |  |  |  | Диаметр | 9 мм |
|  |  |  |  | Канюлированное исполнение | Наличие |
|  |  |  |  | Диаметр внутреннего сквозного отверстия | 2,1 мм |
|  |  |  |  | Длина | 30,0 мм |
|  |  |  |  | Шлиц | Шестигранник |
|  |  |  |  | Размер шлица | 3,5 мм |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная |
| 16 | Трубки стерильные GoFlo, для одноразового применения 10 шт./уп. Производитель: «У.О.М. Уорлд оф Медисин ГмбХ», Германия РУ № ФСР 2020/10083 от 27.04.2020 | упак | 6 | Назначение | Предназначены для переноса жидкости до полости сустава |
|  |  |  |  | Материал | Силикон |
|  |  |  |  | Количество | циклов использования 1 |
|  |  |  |  | Длина | 476 см |
|  |  |  |  | Защита | От повторного использования с помощью RF-метки |
|  |  |  |  | Упаковка | Стерильная Количество в упаковке - 10 шт. |
| 17 | Трубки нестерильные GoFlo, для многоразового применения Производитель: «У.О.М. Уорлд оф Медисин ГмбХ», Германия РУ № ФСР 2020/10083 от 27.04.2020г | шт | 8 | Назначение | Предназначены для переноса жидкости до полости сустава |
|  |  |  |  | Материал | Силикон |
|  |  |  |  | Количество | циклов использования 20 |
|  |  |  |  | Длина | 478 см |
|  |  |  |  | Защита | От повторного использования с помощью RF-метки |
|  |  |  |  | Упаковка | Нестерильная |
| 18 | Набор металлических фиксаторов с комплектом инструментов для их установки, изъятия и замены для остеосинтеза костей скелета человека "ОСТЕОСТАБ" по ТУ 9437-004-39795719-2006: Рукоятка для сменного инструмента Производитель: ООО «Здоровье +», Россия РУ № ФСР 2012/13269 от 09.08.2022г | шт | 2 | Материал | полиацеталь |
|  |  |  |  | Размеры | полная длина 138 мм, диаметр рукоятки 28 мм, две лыски, образующие размер 20 мм |
|  |  |  |  | Стерилизация | автоклавирование |
|  |  |  |  | Форма | прямая с цанговым механизмом фиксации съемного инструмента |
| 19 | Набор металлических фиксаторов с комплектом инструментов для их установки, изъятия и замены для остеосинтеза костей скелета человека "ОСТЕОСТАБ" по ТУ 9437-004-39795719-2006: Отвертка квадрат 1,2 мм Производитель: ООО «Здоровье +», Россия РУ № ФСР 2012/13269 от 09.08.2022г | шт | 2 | Материал | нержавеющая сталь |
|  |  |  |  | Форма | прямая с квадратным окончанием S1,2 мм и полукруглым хвостовиком |
|  |  |  |  | Совместимость с рукояткой для сменного инструмента | наличие |

Требования к качеству и безопасности товара

- Товар, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации;

2. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Требования к таре и упаковке товара

1. Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

2. Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы, согласно действующему законодательству Российской Федерации.