Техническое задание

Поставка медицинских расходных материалов (катетеры_2 вида)

| № п/п | Наименование продукции | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Катетер мочеточниковый ROTA5200STR или эквивалент | Гибкий конец катетера; Нет. Градуировка; Да. Диаметр катетера; не менее 1.67 мм. Длина катетера; не менее 80 см. Исполнение; Универсальный. Исполнение конца катетера; Прямой. Отверстия; Боковые. Тип конца катетера; Открытый. Форма конца катетера; Конический. Материал изготовления; Термочувствительный полиуретан. Полная рентгеноконтрастность; Наличие. Атравматичный наконечник; Наличие. Кол-во дренажных отверстий; 2. Шаг разметки, см; 5. Гидрофильное покрытие; Наличие. Стилет; Наличие. Адаптер присоединяемый; Наличие. Отсутствие латекса; Соответствие. Стерильная индивидуальная упаковка; Наличие. | шт. | 20 |
| 2 | Катетер мочеточниковый ИНКП6010ЮЛ или эквивалент | Гибкий конец катетера; Нет. Градуировка; Да. Диаметр катетера; не менее 2 мм. Длина катетера; не менее 74 см. Исполнение; Универсальный. Исполнение конца катетера; Прямой. Отверстия; Боковые. Тип конца катетера; Открытый. Форма конца катетера; Закругленный. Материал изготовления; Термопластичный полиуретан. Полная рентгеноконтрастность; Наличие. Атравматичный наконечник; Наличие. Кол-во боковых отверстий; 2. Шаг разметки, см; 5. Стилет; Наличие. Материал стилета; Полиамид. Адаптер присоединяемый; Наличие. Отсутствие латекса; Соответствие. Стерильная индивидуальная упаковка; Наличие. | шт. | 20 |

1. Требования к товару:

1.1. Качество товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации.

1.2. Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром, не прошедшим переработку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, эквивалентным запрашиваемым техническим характеристикам и параметрам, а также свободным от прав на него третьих лиц. Импортный товар должен быть выпущен для свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.

2. Гарантийный срок: не менее 12 (двенадцати) месяцев после получения товара и подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД).

3. Сроки поставки товара: на основании заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» в течение 50 (пятидесяти) календарных дней.

4. Место поставки товара: 640014, г.Курган, ул.Карбышева, д.35.

5. Стоимость товара включает в себя все расходы на перевозку, доставку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей связанных с выполнением условий настоящего Договора, а также стоимость упаковки.

6. Порядок оплаты товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения товара и подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД), на основании счета на оплату Поставщика.

Главная мед.сестра                                                         Т.Н. Рязанова

11.09.2022