Вместе с указанием цены участник представляет исчерпывающее описание предлагаемого к поставке товара, оказываемой услуге, выполняемой работе (раздел 69 Положения о закупке товаров, работ, услуг).

Сведения о контрагенте, необходимые для заполнения Договора, УКАЗЫВАЮТСЯ УЧАСТНИКОМ!!!

| Должность и Ф.И.О. лица-подписанта Договора | Если участник - юр. лицо |
| --- | --- |
| Действует на основании | Устав / Доверенность о полномочиях (указать реквизиты) |
| Вид документа приема-передачи товара | УПД или ТОРГ-12 |
| НДС облагается / не облагается | НДС ___% / не облагается на основании ___ НК РФ |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ)

Адрес поставки Товара: город Новосибирск, спуск Владимировский, дом 2а, корпус №2 (аптека).

| № п/п | Наименование | Артикул | Требования, установленные к качеству, техническим характеристикам товара, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, к размерам и параметрам |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование показателя, технического, функционального параметра | Описание, значение параметра |
| 1 | Клипсы (титановые средне-большие в картридже по 6 шт стерильные) Стандарт LT-300 LIGACLIP EXTRA | Л-0201 | Длина клипсы | 9 мм |
|  |  |  | Расстояние между ножками клипсы | 6 мм |
|  |  |  | Размеры лигируемых структур | 2,5-4,0 мм |
|  |  |  | Тип закрытия клипс | дистальный. |
|  |  |  | оперечные и продольные насечки на внутренней поверхности клипс | Соответствие |
|  |  |  | Имеют U-образную форму | Соответствие |
|  |  |  | Изготовлены из титана | Соответствие |
|  |  |  | Стерильные | Соответствие |
|  |  |  | В картридже | 6 шт. |
|  |  |  | Производитель: ООО «ППП», Казань Регистрационное удостоверение от 17 марта 2010г. № ФСР 2010/017148 |  |
| 2 | Картридж (Кассета с титановыми фиксаторами для герниостеплера) | Л-0129 | Длина кассеты | 54 мм |
|  |  |  | Диаметр | 5 мм |
|  |  |  | Картридж изготовлен из полиэтилена | Соответствие |
|  |  |  | Фиксаторы изготовлены из титана | Соответствие |
|  |  |  | Количество фиксаторов в кассете | 8 шт. |
|  |  |  | Двухзаходные фиксаторы в виде штопора | Соответствие |
|  |  |  | Фиксирующая скрепка для позиционирования в картридже | Наличие |
|  |  |  | Предназначены для работы с герниостеплером «ППП» | Соответствие |
|  |  |  | Производитель: ООО «ППП», Казань Регистрационное удостоверение от 17 марта 2010г. № ФСР 2010/017148 |  |
| 3 | Клипс лигатурный | PL568T | Длина клипсы | 7,9 мм |
|  |  |  | Применение изделия | Клипирование кровеносного сосуда открытое и эндоскопическое |
|  |  |  | Расстояние между ножками клипсы (открытие) | 8,1 мм |
|  |  |  | средне-большой размер | соответствие |
|  |  |  | двухэтапное смыкание клипс | соответствие |
|  |  |  | ромбовидная нарезка внутреннего профиля | наличие |
|  |  |  | материал - титан | соответствие |
|  |  |  | цветовая маркировка картриджа, соответствующая размеру и маркировке зажима для наложения клипс | наличие |
|  |  |  | клипс в картридже, шт | 6 |
|  |  |  | картриджей в упаковке, шт | 20 |
|  |  |  | стерильные | соответствие |
|  |  |  | Совместимость с клипсаппликатором производства Aesculap, имеющимся у заказчика | соответствие |
|  |  |  | Производитель: Эскулап АГ, Германия Регистрационное удостоверение от 8 апреля 2009г. № ФСЗ 200-/4133 |  |
| 4 | Клипсы лигирующие для хирургического клипсоаппликатора Hem-o-lok | WK544250 | Описание товара | Полимерные клипсы позволяющие надежно клипировать кровеносные сосуды и ткани как при открытых, так и при лапароскопических оперативных вмешательствах. Замок позволяет контролировать процесс закрытия клипсы. Не препятствует ренгенологическому и магнитно-резонансному исследованию. Используются в общей, абдоминальной хирургии и урологии |
|  |  |  | Применение | для сосудов и тканей 7-16 мм |
|  |  |  | Материал | нерассасывающийся биоинертный полимер |
|  |  |  | Размер | XL |
|  |  |  | Кол-во упаковке | 14 шт |
|  |  |  | Применимы к клипаппликаторам и инструментам для удаления клипс | WK544191, WK544192, WK544124, WK544990T*, WK544990T20*, WK544130, WK544500 |
|  |  |  | Производитель: Терафлекс Медикал, США Регистрационное удостоверение от 25 декабря 2019г № ФСЗ 2011/09534 |  |

Требования к качеству и безопасности товара

- Товар, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации:

2. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Требования к таре и упаковке товара

1. Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

2. Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы, согласно действующему законодательству Российской Федерации.