Техническое задание

на поставку расходных материалов: иглы для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Ярославль»

1. Предмет договора: Поставка расходных материалов: иглы для нужд ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Ярославль».

2. Требование к товару:

2.1. Комплектность поставки товара обязательна.

2.2. Качество поставляемых товаров должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации.

2.3. Остаточный срок годности Товара должен быть не менее 70% на момент поставки Товара на склад Покупателя.

2.4. Поставляемый товар должен быть новым товаром, не прошедшим переработку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении, эквивалентным запрашиваемым техническим характеристикам и параметрам, а также свободным от прав третьих лиц. Импортный товар должен быть выпущен для свободного обращения на территории РФ с уплатой всех таможенных платежей и пошлин.

3. Срок поставки товара: Поставка товара осуществляется отдельными партиями в течение 7 (Семи) рабочих дней с момента подачи заявки, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

4. Условия поставки товара: Поставщик осуществляет поставку, а также разгрузку Товара своими силами, средствами и транспортом или силами третьих лиц за счет средств Поставщика в складские помещения Покупателя, расположенные по адресу: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д. 21.

5. Перечень поставляемого Товара:

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара, требуемые показатели | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Защитный колпачок | Герметичное закрытие инфузионных систем, катетеров, фильтров и других принадлежностей инфузионной терапии при помощи соединения Луер и винтового соединения Луер Локк • изделие совместимо со всеми инфузионными системами, катетерами, фильтрами, шприцами с разъемом Луер и Луер локк • соединение Луер Локк с наружной и внутренней стороны • изготовлено из ПВХ медицинского назначения • в ассортименте заглушки различных цветов (красные, белые, синие) • стерилизовано оксидом этилена • стерильно, только для однократного применения Стерильно. | шт. | 100 |
|  | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная | Иглы инъекционные стерильные однократного применения, Материал изготовления металлической части – медицинская нержавеющая сталь, относящаяся к марке AISI304. Её использование гарантирует прочность на изгиб. Материал изготовления защитного колпачка и втулки – полипропилен. Материал соединения втулки и канюли – эпоксидная смола. Тип канюли – «Луер». Это позволяет совмещать иглы с инъекционными устройствами, изготовленными с соединениями типа «Луер» и «Луер Лок». Заточенное трёхгранным способом остриё с ровным отшлифованным ультразвуковым методом срезом. Цветная маркировка канюли соответствует размеру иглы. Использование стопроцентного силикона в качестве материала для смазки уменьшает сопротивление тканей при вводе иглы. Стерилизующий материал – этиленоксид. Индивидуальная упаковка для каждой товарной единицы. Срок хранения – 5 лет. Тип: игла инъекционная Назначение иглы: инъекции Размер иглы: 30G Количество единиц продаж в транспортной упаковке: Не менее 50 Диаметр иглы: не менее 0.6 мм Длина иглы (мм): не менее 30 Тип наконечника: Luer Lock Стерильность: Да Одноразовый: Да Тип упаковки: блистер Количество штук в упаковке: не менее 100 РУ на медицинское изделие: да | шт. | 300 |
|  | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная | Материал изготовления металлической части – медицинская нержавеющая сталь, относящаяся к марке AISI304. Её использование гарантирует прочность на изгиб. Материал изготовления защитного колпачка и втулки – полипропилен. Материал соединения втулки и канюли – эпоксидная смола. Тип канюли – «Луер». Это позволяет совмещать иглы с инъекционными устройствами, изготовленными с соединениями типа «Луер» и «Луер Лок». Заточенное трёхгранным способом остриё с ровным отшлифованным ультразвуковым методом срезом. Цветная маркировка канюли соответствует размеру иглы. Использование стопроцентного силикона в качестве материала для смазки уменьшает сопротивление тканей при вводе иглы. Стерилизующий материал – этиленоксид. Индивидуальная упаковка для каждой товарной единицы. Срок хранения – 5 лет. Тип: игла инъекционная Назначение иглы: инъекции Размер иглы: 21G Количество единиц продаж в транспортной упаковке: Не менее 50 Диаметр иглы: не менее 0.8 мм Длина иглы (мм): не менее 40 Тип наконечника: Luer Lock Стерильность: Да Одноразовый: Да Тип упаковки: блистер Количество штук в упаковке: не менее 100 РУ на медицинское изделие: да | шт. | 3 000 |
|  | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная | Материал изготовления металлической части – медицинская нержавеющая сталь, относящаяся к марке AISI304. Её использование гарантирует прочность на изгиб. Материал изготовления защитного колпачка и втулки – полипропилен. Материал соединения втулки и канюли – эпоксидная смола. Тип канюли – «Луер». Это позволяет совмещать иглы с инъекционными устройствами, изготовленными с соединениями типа «Луер» и «Луер Лок». Заточенное трёхгранным способом остриё с ровным отшлифованным ультразвуковым методом срезом. Цветная маркировка канюли соответствует размеру иглы. Использование стопроцентного силикона в качестве материала для смазки уменьшает сопротивление тканей при вводе иглы. Стерилизующий материал – этиленоксид. Индивидуальная упаковка для каждой товарной единицы. Срок хранения – 5 лет. Тип: игла инъекционная Назначение иглы: инъекции Размер иглы: 18G Количество единиц продаж в транспортной упаковке: Не менее 50 Диаметр иглы: не менее 1,2 мм Длина иглы (мм): не менее 40 Тип наконечника: Luer Lock Стерильность: Да Одноразовый: Да Тип упаковки: блистер Количество штук в упаковке: не менее 100 РУ на медицинское изделие: да | шт. | 3 000 |
|  | Игла инъекционная, одноразового использования, стерильная | Материал изготовления металлической части – медицинская нержавеющая сталь, относящаяся к марке AISI304. Её использование гарантирует прочность на изгиб. Материал изготовления защитного колпачка и втулки – полипропилен. Материал соединения втулки и канюли – эпоксидная смола. Тип канюли – «Луер». Это позволяет совмещать иглы с инъекционными устройствами, изготовленными с соединениями типа «Луер» и «Луер Лок». Заточенное трёхгранным способом остриё с ровным отшлифованным ультразвуковым методом срезом. Цветная маркировка канюли соответствует размеру иглы. Использование стопроцентного силикона в качестве материала для смазки уменьшает сопротивление тканей при вводе иглы. Стерилизующий материал – этиленоксид. Индивидуальная упаковка для каждой товарной единицы. Срок хранения – 5 лет. Тип: игла инъекционная Назначение иглы: инъекции Размер иглы: 20G Количество единиц продаж в транспортной упаковке: Не менее 50 Диаметр иглы: не менее 0,9 мм Длина иглы (мм): не менее 40 Тип наконечника: Luer Lock Стерильность: Да Одноразовый: Да Тип упаковки: блистер Количество штук в упаковке: не менее 100 РУ на медицинское изделие: да | шт. | 100 |
|  | Спинальная игла, 19 G | Предназначены для выполнения люмбальной пункции с целью проведения спинномозговой анестезии и/или для диагностических целей. Специальная модификация кончика мандрена позволяет минимизировать травму твердой мозговой оболочки. Прозрачный павильон иглы с эффектом увеличительного стекла позволяет быстро определять появление ликвора и помогает точно позиционировать кончик иглы в субарахноидальном пространстве. Ручка мандрена маркирована кремовым цветом. Материалы: специальная нержавеющая сталь, полипропилен. Стерилизация: этиленоксид. Тип: Квинке. Размер: 19 G. Длина: не менее 90 мм. Класс риска: III Упаковка: индивидуальная Срок годности: не менее 5 лет | шт. | 75 |
|  | Спинальная игла, 22 G | Предназначены для выполнения люмбальной пункции с целью проведения спинномозговой анестезии и/или для диагностических целей. Специальная модификация кончика мандрена позволяет минимизировать травму твердой мозговой оболочки. Прозрачный павильон иглы с эффектом увеличительного стекла позволяет быстро определять появление ликвора и помогает точно позиционировать кончик иглы в субарахноидальном пространстве. Ручка мандрена маркирована черным цветом. Материалы: специальная нержавеющая сталь, полипропилен. Стерилизация: этиленоксид. Тип: Квинке. Размер: 22 G. Длина: не менее 90 мм. Класс риска: III Упаковка: индивидуальная Срок годности: не менее 5 лет | шт. | 150 |
|  | Спинальная игла, 25 G | Предназначены для выполнения люмбальной пункции с целью проведения спинномозговой анестезии и/или для диагностических целей. Специальная модификация кончика мандрена позволяет минимизировать травму твердой мозговой оболочки. Прозрачный павильон иглы с эффектом увеличительного стекла позволяет быстро определять появление ликвора и помогает точно позиционировать кончик иглы в субарахноидальном пространстве. Ручка мандрена маркирована черным цветом. Материалы: специальная нержавеющая сталь, полипропилен. Стерилизация: этиленоксид. Тип: Квинке. Размер: 22 G. Длина: не менее 90 мм. Класс риска: III Упаковка: индивидуальная Срок годности: не менее 5 лет | шт. | 400 |
|  | Игла для взятия крови (23G, набор (игла "бабочка" 0,6х19 мм, луер-адаптер)) | Игла-бабочка одноразовая предназначена для взятия венозной крови из вены. Иглы-бабочка с луер-адаптером изготовлена из нержавеющей стали, снабжена пластиковыми крылышками. Пункционный конец иглы изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали, имеет трехгранную лазерную заточку. Благодаря этому обеспечивается мягкая и безболезненная венепункция, так как волокна тканей раздвигаются, а не режутся. Специальное силиконовое напыление и тонкие стенки способствуют свободному току крови и снижают риск закупорки игольного канала. Пластиковые крылышки позволяют надежно зафиксировать иглу. Гибкие «крылышки» обеспечивают более легкую и эффективную фиксацию. Размер: 23Gх3/4 Размер иглы (диаметр х длина), мм: 0,6х19 Длина магистрали: не менее 19 см Цветовая кодировка: голубой Условия хранения: 4-25С. Срок годности: 5 лет. | шт. | 300 |
|  | Игла для шприц-ручки инсулиновых инжекторов 31G, 0,25х5 мм | Одноразовые иглы для инсулиновых инжекторов (шприц-ручек) стерильные, нетоксичные, апирогенные. Предназначены для введения инсулина. Диаметр игл 31G (0,25 мм). Длина игл 6 мм. Состоят из внутреннего колпачка, внешнего колпачка, двусторонней иглы и защитного внешнего слоя. Инъекционная часть игл предназначена для подкожной инъекции, внутренняя часть иглы обеспечивает прокалывание резиновой мембраны картриджа инжектора. Цветовая кодировка позволяет оперативно определить размер игл. Универсальная резьба внутренней части позволяет использовать иглы с большинством шприц-ручек и надежно фиксирует иглы на инжекторе. Усиленный защитный внешний слой гарантирует стерильность в течение всего срока годности. Технология заточки инъекционной части игл и покрытие силиконовой смазкой обеспечивают ароматичность процедуры. В упаковке 100 штук. | шт. | 300 |
|  | Игла акупунктурная стерильная, стальная, 0,25х30 мм | - Игла акупунктурная стерильная с направителем. Материал-18-8 хирургическая нержавеющая сталь высшего класса(STS304). Наконечник иглы в форме «сосновой иголки». Лазерная заточка, поверхность без шероховатостей. Безболезненное плавное введение. Удобный направитель иглы, стальная (STS304) пружинная рукоятка без кольца (петли). Нетоксичны, апирогенны. - Стерильный блистер-не менее 10 шт игл + 1 направитель. В упаковке 100 стерильных блистеров по 10шт.игл (всего в упаковке не менее 1000 шт. игл и 100 шт. направителей) - Диаметр иглы от 0,23 до 0,26 мм. - Длина рабочей части от 30 до 33 мм. - Срок стерильности упаковки не менее 4 лет. - Наличие на упаковке этикетки на русском языке. Маркировка на упаковке на русском языке содержит информацию: производитель, его адрес и контакты, наименование продукции, количество в упаковке, дата изготовления, № партии, срок годности, № регистрационного удостоверения, условия хранения. - Наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора и декларации соответствия. | шт. | 3 000 |
|  | Игла акупунктурная стерильная, стальная, 0,3х30 мм | - Игла акупунктурная стерильная с направителем. Материал-18-8 хирургическая нержавеющая сталь высшего класса(STS304). Наконечник иглы в форме «сосновой иголки». Лазерная заточка, поверхность без шероховатостей. Безболезненное плавное введение. Удобный направитель иглы, стальная(STS304) пружинная рукоятка без кольца (петли). Нетоксичны, апирогенны. - Стерильный блистер-не менее 10 шт игл + 1 направитель. В упаковке 100 стерильных блистеров по 10шт.игл (всего в упаковке не менее 1000 шт. игл и 100 шт. направителей) - Диаметр иглы от 0,30 до 0,33 мм. - Длина рабочей части от 30 до 33 мм. - Срок стерильности упаковки не менее 4 лет. - Наличие на упаковке этикетки на русском языке. Маркировка на упаковке на русском языке содержит информацию: производитель, его адрес и контакты, наименование продукции, количество в упаковке, дата изготовления, № партии, срок годности, № регистрационного удостоверения, условия хранения. - Наличие регистрационного удостоверения Росздравнадзора и декларации соответствия. | шт. | 3 000 |
|  | Игла для стернальной пункции 16G | Иглы биопсийные одноразовые для онкологии и Гематологии- Однократное применение. Металлический коннектор для шприца Луер/Луер-Лок на рукоятке иглы-наличие Цифровая маркировка длины на продольном блоке ограничителя с отметками – 10 мм, 15 мм, 20 мм, 25 мм - наличие Металлический мандрен - наличие Скос стилета совпадает со срезом внешней канюли-соответствует Замок-фиксатор на крышке стилета - наличие Ограничитель глубины ввода иглы из мягкого пластика - наличие Цветовая маркировка рукоятки - наличие Диаметр иглы - G – 16 Диапазон длины иглы при установленном блоке-ограничителе - от 10 до 28 Длина иглы без блока-ограничителя - до 33 Дополнительные съемные крылышки - наличие Стерильная упаковка - наличие Срок стерилизации – 5 лет Сертификат соответствия ГОСТ РФ - наличие Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере Здравоохранения и Социального развития России - наличие | шт. | 10 |
|  | Игла для мезотерапии (32 G 4 мм) | Игла стерильная 0,23 х 4 мм 32G ETW SFM ETW - экстратонкая стенка Игла для мезотерапии и микроинъекций имеют лазерную заточку и силиконовое покрытие для безболезненного проникновения в ткани. Иглы стерилизованы оксидом этилена и поставляются в герметичных упаковках, которые легко открываются. Одноразовые иглы изготавливаются из хромо-никелевой стали, а колпачок сделан из медицинского полипропилена. Острие иглы имеет лазерную заточку, каждая грань трижды шлифуется ультразвуком, игла трижды покрывается силиконом. Благодаря такой технологии, игла входит в ткань не разрезая, а раздвигая волокна. Силиконовое покрытие делает ее продвижение плавным и безболезненным канюля иглы подходит для всех шприцов с типом крепления луер или луер лок; цвет канюли соответствует размеру иглы по международным стандартам; иглы расфасованы по упаковкам 50 штук и транспортным коробкам 1000 шт. - Диаметр: 0,23 мм - Длина: 4 мм - Размер: 32G | шт. | 100 |
|  | Игла для мезотерапии (33 G 4 мм) | Игла стерильная 0,2 х 4 мм 33G ETW SFM ETW - экстратонкая стенка Игла для мезотерапии и микроинъекций имеют лазерную заточку и силиконовое покрытие для безболезненного проникновения в ткани. Иглы стерилизованы оксидом этилена и поставляются в герметичных упаковках, которые легко открываются. Одноразовые иглы изготавливаются из хромо-никелевой стали, а колпачок сделан из медицинского полипропилена. Острие иглы имеет лазерную заточку, каждая грань трижды шлифуется ультразвуком, игла трижды покрывается силиконом. Благодаря такой технологии, игла входит в ткань не разрезая, а раздвигая волокна. Силиконовое покрытие делает ее продвижение плавным и безболезненным канюля иглы подходит для всех шприцов с типом крепления луер или луер лок; цвет канюли соответствует размеру иглы по международным стандартам; иглы расфасованы по упаковкам 50 штук и транспортным коробкам 1000 шт. - Диаметр: 0,2 мм - Длина: 4 мм - Размер: 33G | шт. | 100 |

6. Цена включает в себя: стоимость товара, стоимость тары, все расходы на перевозку, доставку, разгрузку по адресу Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и сборов, которые обязан уплатить участник закупки в соответствии с применяемой им системой налогообложения, вне зависимости от налогообложения предмета закупки НДС и других обязательных платежей, связанных с выполнением поставки.

7. Условия оплаты: Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней после принятия партии Товара Покупателем в полном объеме, подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

8. Требования к безопасности, качеству, товара:

Качество товара, подлежащего поставке, должно соответствовать предусмотренным по нему стандартам (ГОСТ, действующим на территории РФ и др.), требованиям, установленным Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), а также требованиям, установленным иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждаться соответствующими установленными документами. Поставщик должен гарантировать качество и безопасность поставляемой продукции, товар должен быть новый, не восстановленный, не бывший в эксплуатации. Товар должен быть безопасным для жизни, здоровья и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки.

Требования к таре и упаковке: Товар должен быть отгружен в заводской упаковке и таре, соответствующей для данного вида товара, которая обеспечит его сохранность от всякого рода повреждений при перевозке любыми видами транспорта, а также предохранит товар от атмосферных влияний.

Тара должна соответствовать ГОСТу, требованиям, предъявляемым к таре и упаковке соответствующих групп товаров на территории РФ. При транспортировке, погрузке-разгрузке и в процессе упаковки не должна нарушаться оригинальная тара и упаковка. Тара и упаковка должна быть легко открываема и в дальнейшем, после вскрытия, сохранять вышеуказанные свойства, в том числе и в случаях вскрытия при сдаче-приемке Товара и других регламентных процедурах. Упаковка должна обеспечивать качество и сохранность товара.

9. Товар должен иметь копии действующих сертификатов соответствия (деклараций о соответствии), заверенные держателем сертификата соответствия (декларации о соответствии), либо органом по сертификации, выдавшим такой сертификат (декларацию о соответствии), передаются вместе с товаром, а также при подаче заявки через Электронный магазин.

10. Срок действия договора: Три месяца с момента подписания договора сторонами.