Техническое задание

| № | Артикул | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | ТЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CTNI-C41 | Набор реагентов "Экспресс-тест для качественного определения ТРОПОНИНА I в плазме, сыворотке и цельной крови человека методом иммунохроматографии" | 2 | набор | Набор реагентов предназначен для качественного выявления сердечного тропонина I (cTnL) с целью диагностики инфаркта миокарда (ИМ) в цельной крови, сыворотке или плазме методом иимунохроматографии. Для однократного применения набора по назначению. Для клинической лабораторной диагностики in vitro. В одну упаковку из фольги ламинированной входит 1 тест-кассета и 1 одноразовая пипетка с десикантом. |
| 2 |  | Наконечник для дозаторов тип 1, вместимостью не менее 200 мкл ( | 4 | упак | Бесцветный полимерный универсальный наконечник для дозатора используется для отбора и переноса жидкостей объемом до 200 мкл в ходе проведения лабораторных анализов. Наконечник плотно и герметично надевается на дозатор. Специальная ребристая «юбка» надежно удерживает его в штативе. Объем: до 200 мкл Цвет: прозрачный Материал: полипропилен В упаковке: 500 шт. |
| 3 | 11005503 | Пробирка микроцентрифужная (Эппендорф), 1,5 мл, с дел, | 3 | упак | Пробирка Эппендорфа представляет собой градуированную микроцентрифужную пробирку с защёлкивающейся крышкой. Изготовлена пробирка из полипропилена, что обеспечивает возможность автоклавирования в стандартном режиме. Имеет матовое окошко для записи информации. Относительное центробежное ускорение3000 g. Объем..... 1,5 мл Диаметр... 10 мм Высота.... 42 мм Цена деления.... 0,5 мл |
| 4 | 00-00039080 | Контроль гематологический, ВЫСОКИЙ уровень концентрации аналитов Контрольные материалы Boule для гематологических анализаторов: Boule Con-Diff High (гематологический контроль 16-параметров) 1 фл*4,5 мл | 1 | флак | Контроль гематологический, ВЫСОКИЙ уровень концентрации аналитов. Материал контрольный для проведения внутрилабораторного контроля качества гематологических исследований. Аттестованный для анализаторов Медоник М серии (16 параметров), 1 флакон, объем флакона 4,5* мл. |
| 5 | 00-00039081 | Контроль гематологический, НИЗКИЙ уровень концентрации аналитов. Контрольные материалы Boule для гематологических анализаторов: Boule Con-Diff Low (гематологический контроль 16-параметров, 1 фл* 4,5 мл) | 1 | флак | Контроль гематологический, НИЗКИЙ уровень концентрации аналитов. Материал контрольный для проведения внутрилабораторного контроля качества гематологических исследований. Аттестованный для анализаторов Медоник М серии (16 параметров), 1 флакон, объем флакона 4,5* мл. |
| 6 | 00-00039082 | Контроль гематологический, НОРМАЛЬНЫЙ уровень концентрации аналитов. Контрольные материалы Boule для гематологических анализаторов: Boule Con-Diff Normal (гематологический контроль 16-параметров 1фл* 4,5 млl | 1 | флак | Контроль гематологический, НОРМАЛЬНЫЙ уровень концентрации аналитов. Материал контрольный для проведения внутрилабораторного контроля качества гематологических исследований. Аттестованный для анализаторов Медоник М серии (16 параметров), 1 флакон, объем флакона 4,5* мл. |
| 7 | 0151 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 для автоматических анализаторов. КомбиБест-ВИЧ-1,2 АГ/АТ2 (комплект 1) | 1 | набор | Набор реагентов для иммуноферментного выявления антител к ВИЧ-1,2 и антигена р24 ВИЧ-1 для автоматических анализаторов. Срок годности: 12 месяцев |
| 8 | 0557 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg Вектогеп В-HBs-антиген (комплект 2) | 1 | набор | Набор реагентов для иммуноферментного выявления HBsAg. Одностадийная постановка ИФА, с однократным внесением конъюгата, не требующий предварительной промывки планшета оличество определений 192 (24х8). Чувствительность: 0,05/0,01 МЕ/мл. Исследуемый образец: сыворотка или плазма крови, объемом 100 мкл. Контрольный слабоположительный раствор с концентрацией 0,2±0,1 МЕ/мл HBsAg ayw 3 субтипа, контрольный положительный образец с концентрацией 4±2 МЕ/мл HBsAg ayw 2 субтипа. |
| 9 | 0558 | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия HBsAg в 48 определениях Вектогеп В-HBs-антиген - подтверждающий тест (комплект 1) | 1 | набор | Набор реагентов для иммуноферментного подтверждения наличия HBsAg в 48 определениях. Одностадийная постановка с однократным внесением конъюгата, без предварительной промывки планшета Набор рассчитан на проведение 48 определений (6х8). Объем сыворотки или плазмы крови - 100 мкл. Чувствительность теста - 0,01 МЕ/мл. |
| 10 | 0773 | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С БЕСТ анти-ВГС (комплект 3) | 1 | набор | Набор реагентов для иммуноферментного выявления иммуноглобулинов классов G и M к вирусу гепатита С. Состав набора: 1. Планшет разборный - 2 шт. 2. Положительный и отрицательный контроли - 2х1 фл. 3. Конъюгат и раствор для его разведения (РК) - 2х2 фл. 4. Раствор для разведения сывороток (РС) - 2 фл. 5. Фосфатно-солевой буферный раствор, концентрат (ФСБ) - 2 фл. 6. Субстратный буферный раствор (СБР) - 2 фл. 7. Тетраметилбензидин, концентрат (ТМБ) - 1 фл. 8. Стоп-реагент - 1 фл. 9. Инструкция по применению. 10. Пленка для заклеивания. |
| 11 | 0776 | Набор реагентов для двухстадийного непрямого иммуноферментного подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и M к структурным (core) и неструктурным (NS) белкам вируса гепатита С в сыворотке или плазме крови человека, препаратах крови (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин). БЕСТ анти-ВГС -подтверждающий тест | 1 | набор | Набор реагентов для двухстадийного непрямого иммуноферментного подтверждения наличия иммуноглобулинов классов G и M к структурным (core) и неструктурным (NS) белкам вируса гепатита С в сыворотке или плазме крови человека, препаратах крови (иммуноглобулины, интерфероны, криопреципитат, альбумин). Количество определений: 48 (6х8). Объем образца 2х40 мкл. Предусмотрен расчет коэффициента позитивности. Количество протоколов проведения ИФА: 4. |
| 12 | 1857 | РекомбиБест антипаллидум -суммарные антитела к-т № 3 | 1 | набор | Набор реагентов для одностадийного иммуноферментного выявления суммарных антител (IgM, IgG, IgA)) к возбудителю сифилиса Treponema pallidum, твердофазный сэндвич метод без предварительной промывки, внесение реагентов в сухой планшет; рассчитан на 192 определения. Адаптирован к автоматическим ИФА анализаторам. Время реакции: 1 час 25 минут Количество определений: 192 (24х8). Цветовая маркировка компонентов и флаконов. |
| 13 | 3952 | ТТГ- ИФА- Бест | 1 | набор | Набор реагентов для одностадийного сендвич-метода иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке (плазме) крови без предварительной промывки планшета. Набор рассчитан на 96 определений (48 в дублях). Чувствительность: 0,05 мМЕ/л. Диапазон измерений: 0-16 мМЕ/л. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37ºС. Интервал линейности не менее 0,25-16 мМЕ/л. Время реакции: 1 час 15 минут |
| 14 | 3962 | Т4-свободный-ИФА-БЕСТ | 1 | набор | Набор реагентов для одностадийного (без предварительной промывки) твердофазного конкурентного иммуноферментного определения концентрации свободного тироксина в сыворотке крови человека, рассчитан на проведение анализа в дублях 41 неизвестного, 6 калибровочных и 1 контрольного образца, всего 96 определений при использовании всех стрипов планшета. |
| 15 | 8458 | ПСА общий- ИФА- БЕСТ (вариант 1) | 1 | набор | Набор реагентов для одностадийного иммуноферментного определения концентрации общего (связанного и несвязанного с белками) простат-специфического антигена в сыворотке крови методом одностадийного твердофазного иммуноферментного анализа. |
| 16 | 8460 | ПСА свободный-ИФА- БЕСТ | 1 | набор | Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции простат-специфического антигена в сыворотке крови, 12х8 |
| 17 | GD060CA | Пробирка вакуумная с крышкой, с наклейкой ( c активатором свертывания крови), 13*100 мм, 6 мл. | 1 000 | шт | Пробирка вакуумная 6мл с активатором свертывания (13х100мм) с крышкой, с наклейкой. Используется для клинических исследований сыворотки. |
| 18 | GD040EK3 | Пробирка вакуумная с крышкой, с наклейкой (ЭДТАК3), 13х75 мм, 4 мл | 1 000 | шт | Пробирка вакуумная с наклейкой, с крышкой Объем..... 4 мл Размер..... 13х75 мм Цветовой код..... фиолетовый Наполнители...... К3ЭДТА Область применения: гематологическое исследование цельной крови |
| 19 | GD045SC-3.8%-13x75mm | Пробирка вакуумная с крышкой и наклейкой (для коагулологии) с цитратом натрия 3,8%, 4,5 мл (13х75 мм) | 400 | шт | Пробирки содержат буферный раствор цитрата натрия, который является антикоагулянтом. Соотношение цитрата к количеству забираемой крови 1:9. Объем.. 4,5 мл Размер.. 13х75 мм Цветовой код. голубой Наполнители. 3,8 % цитрат натрия Материал для исследования: цитратная плазма, кровь Область применения: исследование коагуляции |