Техническое задание

на поставку расходных материалов для нужд стоматологических кабинетов КДО

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород»

Номер закупки: 23080103224

| 1. Предмет динамического ценового запроса: поставка расходных материалов для нужд стоматологических кабинетов КДО ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород». Перечень товара: согласно таблице №1. 1.1. Источник финансирования: Собственные средства ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Нижний Новгород» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Начальная максимальная стоимость составляет: 914 144 (Девятьсот четырнадцать тысяч сто сорок четыре) рубля 80коп. |  |  |  |  |
| 3. Стоимость договора включает: транспортные расходы Поставщика по доставке Товара Покупателю, любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |  |  |  |  |
| 4.Требования к товарам. 4.1. Поставляемая продукция должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации. Качество товара должно соответствовать требованиям нормативных документов. Наличие регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ, наличие сертификата соответствия Госстандарта России. 4.2. Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. 4.3. Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять 70% от срока годности указанного производителем. |  |  |  |  |
| 5. Сроки и условия поставки товара. 5.2. Сроки поставки Товара: с момента заключения Договора по 31.03.2024г. 5.1. Товар поставляется партиями в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления заявки Покупателем. Заявка Покупателя, направляется посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». |  |  |  |  |
| 6. Место поставки товара: 6.1. 603140, г. Нижний Новгород, пр. Ленина, д.18 |  |  |  |  |
| 7.Форма, сроки и порядок оплаты. Оплата партии Товара производится Покупателем на основании счета на оплату, выставленного Поставщиком Покупателю, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, в течение 45 (сорока пяти) календарных дней после каждой конкретной партии Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12). |  |  |  |  |
| 8.Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров. 8.1. Сертификаты Соответствия и Регистрационное Удостоверение. |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во товара | НМЦ за ед. товара, руб. |
| 1 | Н файл 10 L25 6шт ручные эндодонтические инструменты, предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса: для обеспечения корневому каналу оптимальных для ирригации и последующего пломбирования размера и формы. для механической обработки корневого канала: выравнивание стенок пройденного корневого канала пилящими движениями. Состоит из ручки, металлического стержня с рабочей частью (участок стержня предназначенный для выполнения эндодонтических манипуляций) и предустановленного на стержне стоппера. Ручка инструмента изготовлена из пластмассы, стержень из нержавеющей хромоникелевой стали, стоппер изготовлен из силикона. Рабочая часть представляет собой спиралевидно идущие режущие грани и неагрессивный (неострый) кончик. Инструмент, изготавливается методом вытачивания из заготовки круглого сечения (метод фрезерования). Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 60°, количество витков спирали варьирует от от 31 до14, что обеспечивает инструменту очень высокую режущую эффективность. Угол у верхушки составляет 75°. | Шт | 6 | 301,67 |
| 2 | Н файлы 15 L25 6шт ручные эндодонтические инструменты, предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса: для обеспечения корневому каналу оптимальных для ирригации и последующего пломбирования размера и формы. для механической обработки корневого канала: выравнивание стенок пройденного корневого канала пилящими движениями. Состоит из ручки, металлического стержня с рабочей частью (участок стержня предназначенный для выполнения эндодонтических манипуляций) и предустановленного на стержне стоппера. Ручка инструмента изготовлена из пластмассы, стержень из нержавеющей хромоникелевой стали, стоппер изготовлен из силикона. Рабочая часть представляет собой спиралевидно идущие режущие грани и неагрессивный (неострый) кончик. Инструмент, изготавливается методом вытачивания из заготовки круглого сечения (метод фрезерования). Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 60°, количество витков спирали варьирует от от 31 до14, что обеспечивает инструменту очень высокую режущую эффективность. Угол у верхушки составляет 75°. | Шт | 7 | 300,56 |
| 3 | Н файлы 20 L25 6 шт ручные эндодонтические инструменты, предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса: для обеспечения корневому каналу оптимальных для ирригации и последующего пломбирования размера и формы. для механической обработки корневого канала: выравнивание стенок пройденного корневого канала пилящими движениями. Состоит из ручки, металлического стержня с рабочей частью (участок стержня предназначенный для выполнения эндодонтических манипуляций) и предустановленного на стержне стоппера. Ручка инструмента изготовлена из пластмассы, стержень из нержавеющей хромоникелевой стали, стоппер изготовлен из силикона. Рабочая часть представляет собой спиралевидно идущие режущие грани и неагрессивный (неострый) кончик. Инструмент, изготавливается методом вытачивания из заготовки круглого сечения (метод фрезерования). Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 60°, количество витков спирали варьирует от от 31 до14, что обеспечивает инструменту очень высокую режущую эффективность. Угол у верхушки составляет 75°. | Шт | 4 | 300,67 |
| 4 | Адгезив 5пок 5мл Однокомпонентный адгезив, разработанный для приклеивания композитов, металлов, амальгамы и фарфора. Это фторовыделяющая система на 25% наполнена смесью кремния и бариевого стекла. Сочетает в себе гидрофильные свойства технологии праймера и уникального структурного бондинга признанного во всем мире. | Шт | 5 | 3059,33 |
| 5 | Адгезив 5 мл Однокомпонентный светоотверждаемый адгезив содержит метакрилатные олигомеры (HEMA, PMDM, UDMA), нанонаполнитель, активаторы полимеризации, стабилизаторы, растворители. Адгезив обладает свойствами десенситайзера полностью смачиват поверхность дентина и легко проникает в дентинные канальца. Полифункциональные мономеры, входящие в состав адгезива, способствуют образованию химической связи с тканями зуба и формированию ретенционных полимерных тяжей в дентинных канальцах. Адгезив обеспечивает прочное сцепление, основанное на химической адгезии, надежное краевое прилегание и снижает риск повторного бактериального заражения, может использоваться в сочетании с любыми светоотверждаемыми композитными материалами. ФОРМА ВЫПУСКА Жидкость 5 мл | Шт | 2 | 1210,33 |
| 6 | Компресс гемостатический и антисептический для альвеол 1x1x1см упак №30 это кровоостанавливающий и антисептический компресс для альвеол, представленный в виде гемостатических коллагеновых кубиков (1х1 см), пропитанных лекарственным раствором. | Шт | 7 | 880,05 |
| 7 | Аппликаторы большие Regular упак №100 Микроаппликаторы предназначены для экономичного и удобного нанесения бондинговых систем, протравочных стоматологических гелей, жидкотекучих материалов. Цветовая маркировка размеров. Размеры: Regular – Большие | Шт | 32 | 172,80 |
| 8 | Бор алмазный турбинный Стержень (хвостовик) алмазного бора производится из нержавеющей стали марки 416521или 303531, головка гальванически покрыта никелем для инкапсуляции крошки из натурального алмаза. Общая толщина слоя никеля и алмазной крошки составляет 0,3 мм. Размеры – в ассортименте | Шт | 400 | 179,00 |
| 9 | Бор алмазный турбинный Боры предназначены для обработки твердых тканей зуба и других материалов, используемых в стоматологии, при работе с различными зубоврачебными наконечниками в клинических условиях. Боры с алмазными головками используются для всех видов стоматологических и зуботехнических работ: препарирования, корректировки, обтачивания, выравнивания, косметической отделки и др. Боры применяются на различных материалах: эмаль, дентин, челюстная кость, амальгама, керамика, фарфор, цементы, металлические сплавы, композитные материалы, драгоценные металлы. | Шт | 200 | 32,79 |
| 10 | Артикуляционная бумага 200 мк №300 артикуляционная бумага прямая толщиной 200 мкм, с нарастающей интенсивностью цвета является единственным видом бумаги, позволяющим представить жевательную силу различной интенсивности в виде цветных отображений с оттенками, зависящими от величины нагрузки. После первичной обработки завышенных контактов следует в дальнейшем использовать более тонкие проверочные средства. | Шт | 7 | 1895,98 |
| 11 | Гель протравочный 5мл упак Материал используется для подготовки эмали к пломбированию при лечении кариозных полостей зубов. Гель менее чем за одну минуту придает поверхности эмали микроструктуру, обеспечивающую высокую адгезию с пломбировочным материалом. Благодаря выраженной тиксотропности, гель не стекает на десну. Форма выпуска: шприц. Объем геля: 5 мл. Состав: Ортофосфорная кислота (концентрация 37%)., Гелеобразователь, Краситель. | Шт | 36 | 117,67 |
| 12 | Гель на основе ЭДТА для обработки корневых каналов (2 шпр. по 9г) препарат для химико-механической обработки (расширение и смазка) корневых каналов зубов. значительно облегчается поиск кальцифицированных устьев каналов и их вскрытие; облегчает прохождение, очистку и формирование облитерированных корневых каналов; удаляются живая и некротизированная пульпарная ткань, опилки корневого дентина и другие инфицированные органические частицы; прекрасно сочетается в совместном использовании с апекслокаторами. Упаковка: 2 шприца по 9г. | Шт | 5 | 3432,00 |
| 13 | Раствор гипохлорита Na 3,25% 300мл упак №1 раствор гипохлорита натрия для антисептической обработки корневых каналов. При контакте с белковыми соединениями активное действующее вещество препарата (гипохлорит натрия) в течение короткого промежутка времени образует азот, ацетальдегид и формальдегид. При этом разрываются пептидные связи и растворяются протеины. Соответственно, под воздействием препаратов происходит растворение нежизнеспособных тканей (некротических и гнойных масс), и, как следствие, антимикробный агент эффективнее дезинфицирует корневой канал. | Шт | 5 | 596,67 |
| 14 | Жидкость 10мл/суспензия 10мл упак №1 применяется для глубокого фторирования эмали и дентина при профилактике и лечении первичного и вторичного кариеса, кариеса в стадии пятна, профилактике кариеса до и после использования ортодонтических конструкций, а также при других стоматологических процедурах. В комплект входят: жидкость – раствор голубого цвета, содержащий ионы фтора и меди. Суспензия – мелкодисперсная гидроокись кальция в дистиллированной воде с добавлением стабилизатора. При глубоком фторировании микрокристлы фтористого кальция образуются непосредственно в дентинных канальцах и порах поврежденной эмали, что обеспечивает эффективную защиту от кариеса. Глубокое фторирование не снижает адгезию и ретенцию пломбировочных и реставрационных материалов. Упаковка: жидкость 10 мл, суспензия 10 мл. | Шт | 3 | 986,56 |
| 15 | Головка полир резин для угл.нак полиры для композитов, стеклоиономеров, компомеров. Для обработки и предварительной полировки | Шт | 60 | 113,33 |
| 16 | Паста мышьяковистая для девитализации пульпы 3г шприц №1 Материал представляет собой готовую к применению пасту, содержащую: мышьяковистый ангидрид (30 %), обеспечивающий быстрый и неагрессивный некроз пульповых волокон; лидокаина гидрохлорид, делающий процесс девитализации безболезненным, снижая чувствительность тканей; эвгенол - антисептик широкого спектра действия; волокнистый наполнитель и пастообразователь, обеспечивающие пластичность материала и одновременно его дискретность. Девитализация пульпы происходит в течение 24-48 часов в зависимости от строения зуба (однокорневой или многокорневой), дозировки пасты, а также плотности слоя дентина, покрывающего пульпу при непрямом контакте пасты с ней. Время нахождения препарата в полости зуба не должно превышать 72 часов. Предназначена для быстрой и безболезненной девитализации пульпы зуба методом мортальной экстириации. Применять только в стоматологии. | Шт | 1 | 799,67 |
| 17 | Паста безмышьяковистая для девитализации пульпы 3г шприц №1 безмышьяковистая паста (шприц х 3 г) Для девитализации пульпы при лечении пульпита методом мортальной экстирпации или ампутации, для лечения остаточного корневого пульпита временных и постоянных зубов, а также как дополнительное средство для девитализации при повторной процедуре после применения паст, содержащих мышьяк. Состав: - Параформальдегид (антисептик, девитализирующий агент) - Лидокаин (анестетик) - Креозот (антимикробный компонент) - Пастообразователь и волокнистый наполнитель | Шт | 1 | 232,78 |
| 18 | Паста 50г ВРЕМЕННЫЙ ПЛОМБИРОВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ, БЕЗ ЭВГЕНОЛА Для изоляции лекарственного средства в кариозной полости и временного пломбирования зубов. Материал является цинк-сульфатным цементом на полимерной основе и представляет собой готовую к применению однородную пасту, отверждающуюся под воздействием влаги полости рта. Материал отверждается под воздействием влаги в течение 2-3-х часов, в процессе затвердевания материал расширяется, обеспечивая плотное краевое прилегание. Паста обладает высокой устойчивостью к нагрузкам и превосходной адгезией к твердым тканям зуба, не вызывает раздражения тканей полости рта. ФОРМА ВЫПУСКА Паста 50 г | Шт | 3 | 158,00 |
| 19 | Порошок врем пломб материал 80гр Применяется в качестве временного пломбировочного материала для покрытия лекарственного препарата в полости зуба в процессе лечения кариеса. Состав и основные свойства: представляет собой водозатворимый кальцийсодержащий цинкосульфатный цемент, модифицированный добавками. Основными компонентами являются: окись цинка, цинк сернокислый и фосфаты кальция. При затворении порошка водой образуется пластичная вяжущая паста. Временная пломба из искусственного дентина превосходно герметизирует полость зуба. Материал обладает вяжущим, подсушивающим действием и имеет кислую реакцию, поэтому не следует допускать соприкосновения материала со слизистой поверхностью полости рта, так как неотвержденный материал может вызвать раздражение мягких тканей Форма выпуска: Порошок 80 г | Шт | 2 | 238,14 |
| 20 | ДИСКИ D12ММ НАБОР (4*10+ДИСКОДЕР.) Диски шлифовальные выпускаются на лавсановой основе. Удобны для обработки пломб из композитных материалов на фронтальных зубах, а также на проксимальных, вестибулярных, язычных и небных поверхностях жевательной группы зубов. | Шт | 35 | 303,33 |
| 21 | Диски 2023F 50 шт Полировка поверхности реставрации и имитация естественного блеска зубов. Диаметр дисков: 9.6 мм. Абразивность: мягкая. Цвет маркировки: оранжевый. Количество в упаковке: 50 шт. Дополнительно: 2 дискодержателя. Скорость вращения: 20000 об/мин. Цвет - оранжевый | Шт | 2 | 844,17 |
| 22 | Диски 2024F 50шт Полировка поверхности реставрации и имитация естественного блеска зубов. Диаметр дисков: 12.6 мм. Абразивность: мягкая. Цвет маркировки: оранжевый. Количество в упаковке: 50 шт. Дополнительно: 2 дискодержателя. Скорость вращения: 20000 об/мин. Цвет - оранжевый | Шт | 2 | 844,17 |
| 23 | Диски 2025М 50шт Полировка поверхности реставрации и имитация естественного блеска зубов. Диаметр дисков: 9.6 мм. Абразивность: мягкая. Цвет маркировки: оранжевый. Количество в упаковке: 50 шт. Дополнительно: 2 дискодержателя. Скорость вращения: 20000 об/мин. Цвет - красный | Шт | 15 | 844,17 |
| 24 | Диски 2026М 50 шт Полировка поверхности реставрации и имитация естественного блеска зубов. Диаметр дисков: 12.6 мм. Абразивность: средняя. Цвет маркировки: красный. Количество в упаковке: 50 шт. Дополнительно: 2 дискодержателя. Скорость вращения: 20000 об/мин. Цвет - красный | Шт | 15 | 844,17 |
| 25 | Диски 2027С 50шт Полировка поверхности реставрации и имитация естественного блеска зубов. Диаметр дисков: 9.6 мм. Абразивность: грубая. Цвет маркировки: бордо. Количество в упаковке: 50 шт. Дополнительно: 2 дискодержателя. Скорость вращения: 20000 об/мин. Цвет – бордовый | Шт | 15 | 844,17 |
| 26 | Диски 2028С 50шт Полировка поверхности реставрации и имитация естественного блеска зубов. Диаметр дисков: 12.6 мм. Абразивность: грубая. Цвет маркировки: бордо. Количество в упаковке: 50 шт. Дополнительно: 2 дискодержателя. Скорость вращения: 20000 об/мин. Цвет – бордовый | Шт | 15 | 844,17 |
| 27 | Дискодержатель угловой с кругл/металл в тул Дискодержатель под угловой наконечник для закрепления дисков с металлической втулкой. Цанговая фиксация диска. | Шт | 15 | 116,33 |
| 28 | Иглы карпульные 0.4х35мм 100 шт Иглы карпульные 0,4 х35мм, 100 шт, 27G-35 мм Стерильные стоматологические иглы одноразового применения с силиконовым покрытием для проведения инфильтрационной и проводниковой анестезии. Для карпульных шприцов европейского стандарта. | Шт | 9 | 361,67 |
| 29 | Игла карпульная 0.31x16мм 30G упак №100 Диаметр 0,31 мм Длина иглы 12 мм Размер 30G Стерильные стоматологические иглы одноразового применения с силиконовым покрытием для проведения инфильтрационной и проводниковой анестезии. Для карпульных шприцов европейского стандарта. | Шт | 13 | 361,67 |
| 30 | Паста 2 гр упак №1 Применяется в качестве подкладки (непрямая изоляция пульпы) под композитные реставрации. однокомпонентный светоотверждаемый, рентгеноконтрастный компомерный материал, содержащий гидроксиапатит, стеклоиономерный наполнитель, полимерное связующее, инициаторы и активаторы полимеризации. Материал обладает фторовыделением, стабильностью и низкой растворимостью, термоизолирующими свойствами, а также химическим сродством к полимерным материалам, которое обеспечивает высокую степень сцепления с композитами. Материал позволяет компенсировать внутренние напряжения, возникающие в процессе полимеризационной усадки композитных материалов. Контролируемое короткое время отверждения и насадки для прямого нанесения создают дополнительные удобства в использовании материала. ФОРМА ВЫПУСКА Паста 2 г. | Шт | 20 | 613,33 |
| 31 | Светоотверждаемый прокладочный материал светоотверждаемый, рентгеноконтрастный компомерный прокладочный материал. Управляемое расширение материала компенсирует усадку композитного заполнения. Уникальная компенсация напряжения вследствие полимеризационной усадки композита посредством контролируемого расширения Выделение фторидов Антибактериальные свойства Без ручного замешивания Защитное действие на пульпу зуба Герметизация дентинных канальцев Предотвращение послеоперационной чувствительности Рентгеноконтрастность | Шт | 7 | 341,67 |
| 32 | Паста в шприце (7г) Подкладочный рентгеноконтрастный кальцийсодержащий материал. Постоянное пломбирование молочных зубов. - временная антисептическая внутриканальная повязка при лечении в два посещения. - бактерицидная повязка при лечении воспаления и некроза пульпы. - временная пломба при лечении хронического периодонтита. Форма выпуска: паста (шприц). Масса пасты: 7 г. Состав: Мелкодисперсный гидроксид кальция (72 %). Фторид кальция. Пастообразователь и рентгеноконтрастная добавка. | Шт | 25 | 191,67 |
| 33 | Каналорасширитель ручной упак №50 Предназначены для расширения и очистки корневого канала. Каналорасширители зубные тип К имеют четырехгранное сечение. Оперативная часть изготовлена из нержавеющей стали. Каналорасширители могут быть использованы не менее 5 раз. Упакрвка – 50шт | Шт | 5 | 869,67 |
| 34 | Кариес индикатор (средство для обнаружения кариесом дентина) упак Кариес индикатор - средство для обнаружения пораженного кариесом дентина. Средство используется для того, чтобы определить деминерализованный и пораженный слой дентина. Состав окрашивает наружные слои кариозного дентина в насыщенный красный оттенок. Здоровая эмаль и нормальная минерализованная ткань зуба не изменяют своего цвета. Соединяясь с денатурированным коллагеном, который содержится в кариозном дентине, состав окрашивает ткань зуба за 10 секунд. Это позволяет удалять только ту зону, которая изменила свой цвет, не затрагивая неинфицированную область. СОСТАВ натрий ДДЦ, пропандиол, эозин-Б, вода дистиллированная КОМПЛЕКТАЦИЯ Раствор (флакон-капельница) 8 г – 1 шт. Блок для смешивания – 1 шт. Инструкция по применению – 1 шт. | Шт | 2 | 305,00 |
| 35 | Жидкость шт №1 предназначен для контроля за удалением зубного налета и зубного камня, а также для контроля за гигиеной полости рта в домашних условиях. СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА Мягкий зубной налет можно увидеть не сразу. Для его выявления необходима предварительная окраска контрастными красителями. В состав входит метиленовая синь и основа, окрашивает зубной налет в синий цвет, что прекрасно контрастирует с белыми зубами и розовой слизистой, которые практически не окрашиваются жидкостью (гелем) № 3. ФОРМА ВЫПУСКА Жидкость 20 мл | Шт | 2 | 202,50 |
| 36 | Нить кетгут постой 4/0 колющая игла 20 мм 1/2 окружности , длина 75 см Шовный материал 4/0, рассасывающаяся L75 см, игла 20 мм, изгиб 1/2, колющая одноигольная | Шт | 24 | 196,75 |
| 37 | Клинья дер.фикс. уп 200шт Клинья деревянные фиксирующие применяются для создания межзубного промежутка, имеют анатомическую форму, изготавливаются из клена. Упаковка 200 шт.: белые (тонкие, короткие, сечение 1,5х1,5 мм, длина 14 мм) - 50 шт. Желтые (тонкие, длинные, сечение 1,5х1,5 мм, длина 16 мм) - 50 шт. Синие (средние, короткие, сечение 1,5 х 2,0 мм, длина 14 мм) - 50 шт. Розовые (средние, длинные, сечение 1,5 х 2,0 мм, длина 16 мм) - 50 шт. | Шт | 2 | 251,33 |
| 38 | Клинья светопрозрачные тонкие 40 шт Клинья фиксирующие применяются для создания межзубного промежутка при установке матриц или сепарационных пластин, а также для дополнительной фиксации матриц и обеспечения лучшего их прилегания к поверхности зуба. Иногда клинья могут быть использованы с целью создания межзубного промежутка при обработке поверхности пломб полосками щлифовальными. Такой прием уменьшает износ поверхности полосок, тем самым увеличивая эффективность шлифования. Боковые вогнутые поверхности клиньев соответствуют морфологии зубов. | Шт | 1 | 155,00 |
| 39 | Жидкость антисептическая 5мл упак №1 Предназначена для антисептической обработки инфицированных и труднопроходимых каналов Стоматологическая жидкость широко применяется при эндодонтических вмешательствах в качестве активного антисептика местного действия. Препарат представляет собой жидкость, содержащую в своем составе: •хлорфенол — активное бактерицидное вещество; •камфору, обладающую антисептическими и седативными свойствами, а также смягчающую действие фенолов; •дексаметазон (0,1%) — кортикостероид снижающий болезненность периапикальных реакций, оказывающий сильное противовоспалительное и антиаллергическое действие. ФОРМА ВЫПУСКА Жидкость 5 мл / 15 мл | Шт | 1 | 191,00 |
| 40 | К файлы №08 25мм 6шт К-Файлы фасованные (в кассете по 6 шт.) - ручные эндодонтические инструменты, предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса: - для обеспечения корневому каналу оптимальных для ирригации и последующего пломбирования размера и формы. - для механической обработки корневого канала: расширение просвета уже пройденного корневого канала и выравнивание его стенок пилящими и вращательно-режущими движениями (максимально допустимый угол вращения 90 градусов); состоит из ручки, металлического стержня с рабочей частью (участок стержня предназначенный для выполнения эндодонтических манипуляций) и предустановленного на стержне стоппера. Ручка инструмента изготовлена из пластмассы, стержень из нержавеющей хромоникелевой стали, стоппер изготовлен из силикона. Рабочая часть представляет собой спираль с режущими плоскостями и неагрессивным (неострым) кончиком. Количество витков спирали варьирует от от 33 у маленьких размеров до 8 у больших, что обеспечивает инструменту повышенную режущую эффективность. Инструмент, изготавливается методом скручивания заготовки определенного сечения (при скручивании металлические волокна не прерываются, что способствует сохранению прочности на изгиб . Сечение К – файлов до 25 размера — квадратное, что позволяет повысить прочность этих инструментов, снизить риск их раскручивания и перелома, сечение инструментов 30—140 размеров — треугольное, что позволяет получить более острые режущие грани и более высокую гибкость инструмента. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 40°. Угол у верхушки составляет 75°. | ШТ | 4 | 327,92 |
| 41 | К-файл №10 25мм упак №6 К-Файлы фасованные (в кассете по 6 шт.) - ручные эндодонтические инструменты, предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса: - для обеспечения корневому каналу оптимальных для ирригации и последующего пломбирования размера и формы. - для механической обработки корневого канала: расширение просвета уже пройденного корневого канала и выравнивание его стенок пилящими и вращательно-режущими движениями (максимально допустимый угол вращения 90 градусов); состоит из ручки, металлического стержня с рабочей частью (участок стержня предназначенный для выполнения эндодонтических манипуляций) и предустановленного на стержне стоппера. Ручка инструмента изготовлена из пластмассы, стержень из нержавеющей хромоникелевой стали, стоппер изготовлен из силикона. Рабочая часть представляет собой спираль с режущими плоскостями и неагрессивным (неострым) кончиком. Количество витков спирали варьирует от от 33 у маленьких размеров до 8 у больших, что обеспечивает инструменту повышенную режущую эффективность. Инструмент, изготавливается методом скручивания заготовки определенного сечения (при скручивании металлические волокна не прерываются, что способствует сохранению прочности на изгиб . Сечение К – файлов до 25 размера — квадратное, что позволяет повысить прочность этих инструментов, снизить риск их раскручивания и перелома, сечение инструментов 30—140 размеров — треугольное, что позволяет получить более острые режущие грани и более высокую гибкость инструмента. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 40°. Угол у верхушки составляет 75°. | Шт | 9 | 274,07 |
| 42 | К-файл №20 25мм упак №6 К-Файлы фасованные (в кассете по 6 шт.) - ручные эндодонтические инструменты, предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса: - для обеспечения корневому каналу оптимальных для ирригации и последующего пломбирования размера и формы. - для механической обработки корневого канала: расширение просвета уже пройденного корневого канала и выравнивание его стенок пилящими и вращательно-режущими движениями (максимально допустимый угол вращения 90 градусов); состоит из ручки, металлического стержня с рабочей частью (участок стержня предназначенный для выполнения эндодонтических манипуляций) и предустановленного на стержне стоппера. Ручка инструмента изготовлена из пластмассы, стержень из нержавеющей хромоникелевой стали, стоппер изготовлен из силикона. Рабочая часть представляет собой спираль с режущими плоскостями и неагрессивным (неострым) кончиком. Количество витков спирали варьирует от от 33 у маленьких размеров до 8 у больших, что обеспечивает инструменту повышенную режущую эффективность. Инструмент, изготавливается методом скручивания заготовки определенного сечения (при скручивании металлические волокна не прерываются, что способствует сохранению прочности на изгиб . Сечение К – файлов до 25 размера — квадратное, что позволяет повысить прочность этих инструментов, снизить риск их раскручивания и перелома, сечение инструментов 30—140 размеров — треугольное, что позволяет получить более острые режущие грани и более высокую гибкость инструмента. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 40°. Угол у верхушки составляет 75°. | Шт | 11 | 283,48 |
| 43 | К-файл №25 25мм упак №6 К-Файлы фасованные (в кассете по 6 шт.) - ручные эндодонтические инструменты, предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса: - для обеспечения корневому каналу оптимальных для ирригации и последующего пломбирования размера и формы. - для механической обработки корневого канала: расширение просвета уже пройденного корневого канала и выравнивание его стенок пилящими и вращательно-режущими движениями (максимально допустимый угол вращения 90 градусов); состоит из ручки, металлического стержня с рабочей частью (участок стержня предназначенный для выполнения эндодонтических манипуляций) и предустановленного на стержне стоппера. Ручка инструмента изготовлена из пластмассы, стержень из нержавеющей хромоникелевой стали, стоппер изготовлен из силикона. Рабочая часть представляет собой спираль с режущими плоскостями и неагрессивным (неострым) кончиком. Количество витков спирали варьирует от от 33 у маленьких размеров до 8 у больших, что обеспечивает инструменту повышенную режущую эффективность. Инструмент, изготавливается методом скручивания заготовки определенного сечения (при скручивании металлические волокна не прерываются, что способствует сохранению прочности на изгиб . Сечение К – файлов до 25 размера — квадратное, что позволяет повысить прочность этих инструментов, снизить риск их раскручивания и перелома, сечение инструментов 30—140 размеров — треугольное, что позволяет получить более острые режущие грани и более высокую гибкость инструмента. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 40°. Угол у верхушки составляет 75°. | Шт | 7 | 283,57 |
| 44 | К-файл №15 25мм упак №6 К-Файлы фасованные (в кассете по 6 шт.) - ручные эндодонтические инструменты, предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса: - для обеспечения корневому каналу оптимальных для ирригации и последующего пломбирования размера и формы. - для механической обработки корневого канала: расширение просвета уже пройденного корневого канала и выравнивание его стенок пилящими и вращательно-режущими движениями (максимально допустимый угол вращения 90 градусов); состоит из ручки, металлического стержня с рабочей частью (участок стержня предназначенный для выполнения эндодонтических манипуляций) и предустановленного на стержне стоппера. Ручка инструмента изготовлена из пластмассы, стержень из нержавеющей хромоникелевой стали, стоппер изготовлен из силикона. Рабочая часть представляет собой спираль с режущими плоскостями и неагрессивным (неострым) кончиком. Количество витков спирали варьирует от от 33 у маленьких размеров до 8 у больших, что обеспечивает инструменту повышенную режущую эффективность. Инструмент, изготавливается методом скручивания заготовки определенного сечения (при скручивании металлические волокна не прерываются, что способствует сохранению прочности на изгиб. Сечение К – файлов до 25 размера — квадратное, что позволяет повысить прочность этих инструментов, снизить риск их раскручивания и перелома, сечение инструментов 30—140 размеров — треугольное, что позволяет получить более острые режущие грани и более высокую гибкость инструмента. Угол между режущей гранью и продольной осью инструмента равен 40°. Угол у верхушки составляет 75°. | Шт | 13 | 286,15 |
| 45 | Ларго ример 1 (32мм) Largo— дриль с удлиненной рабочей частью и жестким стержнем . Выпускается серия инструментов б размеров с сечением 070; 090; НО; 130; 150; 170. Размер маркируется кольцами на держателе (1—6). | Шт | 7 | 864,67 |
| 46 | Ларго ример 3 (32мм) Largo— дриль с удлиненной рабочей частью и жестким стержнем . Выпускается серия инструментов б размеров с сечением 070; 090; НО; 130; 150; 170. Размер маркируется кольцами на держателе (1—6). | Шт | 5 | 1026,00 |
| 47 | Ларго Ример 2 (32 мм) Largo— дриль с удлиненной рабочей частью и жестким стержнем . Выпускается серия инструментов б размеров с сечением 070; 090; НО; 130; 150; 170. Размер маркируется кольцами на держателе (1—6). | Шт | 17 | 843,33 |
| 48 | Каналонаполнитель paste carier 25мм упак №50 машинный стоматологический эндодонтический инструмент с рабочей частью в форме спирали. Материал рабочей части - нержавеющая сталь, материал хвостовика – нержавеющая сталь. | Шт | 3 | 828,67 |
| 49 | Спрей-смазка 500мл Многофункциональная смазка для стоматологических наконечников форма выпуска спрей Многофункциональный смазочный спрей для стоматологических наконечников. Объем - 500 мл. | Шт | 2 | 618,33 |
| 50 | Гель 30мл для местной анестезии Гель-паста анестезирующий 30 мл для местной анестезии слизистой ткани рта на основе бензокаина 20% со вкусом апельсина. Действие анестезии наступает через 1–2 мин. и продолжается до 15 мин. Может использоваться как для взрослых, так и для детей от 5-ти лет. | Шт | 2 | 398,33 |
| 51 | Матрицы метал 24 шт Матрицы металлические контурные 50 мкм ВГХ. Длина 10.5 ВГХ. Ширина 8.5 ВГХ. Вес 0.02 ВГХ. Высота1 | Шт | 3 | 431,67 |
| 52 | Матрица 50мкм упак Набор матриц и приспособлений стоматологических для моделирования пломб Матрицы контурные металлические замковые. Набор 18 шт. Малые - 6 шт., средние - 6 шт., большие - 6 шт., фиксатор замыкающий малый - 1 шт. Толщина матриц 50 мкм. | Шт | 30 | 534,17 |
| 53 | Набор матриц металлических контурных секционных 50мкм набор №1 Набор матриц металлических контурных секционных. предназначеных для разделения аппроксимальных поверхностей соседних зубов при реставрации II типа. Все матрицы - объемные, вогнутые, сформованы из специальной коррозионностойкой стали. В набор входят 50 матриц твердых толщиной 50 мкм следующих видов: малые с выступом - 5 шт., малые -15шт., большие - 10шт., большие с выступом - 5 шт., средние с выступом - 5 шт, средние - 10 шт., кольцо фиксирующее стандартное - 1 шт. | Шт | 10 | 585,00 |
| 54 | Матрицы металлические секционные малые мягкие 50 мкм упак №10 Матрицы контурные секционные металлические малые мягкие для разделения аппроксимальных поверхностей соседних зубов при реставрации II типа. Объемные, вогнутые, сформованы из специальной коррозионностойкой стали. Толщина не более 50 мкм. Упаковка 10 шт. | Шт | 2 | 130,33 |
| 55 | Матрицы лавсан. 100 шт Пластины сепарационные лавсановые, светопрозрачные. Выпускаются толщиной 50 мкм. Ширина 8 мм, длина 100 мм. Упаковка 100 шт. | Шт | 3 | 61,33 |
| 56 | Слюноотсосы 100 шт. Прозрачные гибкие слюноотсосы (наконечники для слюноотсосов) изготовленны из не токсичного материала. Стенки наконечника армирована гибкой металлической провокой, позволяющая придавать и удерживать нужную врачу форму. Всасывающая головка наконечника слюноотсоса имеет обтекаемую форму с пластичными прорезами, исключающими возможность раздражения слизистой оболочки полости рта пациента и способствует комфортному удалению слюны. | Шт | 24 | 254,00 |
| 57 | Нить 000 254см Ретракционная нитка. Вязаные петли нити, которые в свою очередь переплетаются между собой, способны поглощать значительно большее количество гемостатического раствора, а также служат отличным средством доставки в операционное поле препаратов в форме геля. Обладает большей абсорбирующей способностью, чем крученые или плетеные нити. Во время препарирования вязаная нить не наматывается на алмазный бор. Идеально подходит для ретракции десны и легко пакуется в зубодесневую бороздку. Бутылочка-контейнер маркирована по цвету нити. Благодаря цветной маркировке можно быстро и легко выбрать подходящие нити, а также распознать их в зубодесневой бороздке. 000 – сверхтонкая | Шт | 12 | 1326,22 |
| 58 | Оптрагейт Regular Вспомогательное средство для увеличения рабочего поля просто, эффективно и комфортно. Губы и щеки полностью отодвигаются, за счет чего обеспечивается относительная изоляция рабочего поля от слюны. | Шт | 10 | 175,00 |
| 59 | Оптрагейт Small Вспомогательное средство для увеличения рабочего поля просто, эффективно и комфортно. Губы и щеки полностью отодвигаются, за счет чего обеспечивается относительная изоляция рабочего поля от слюны. | Шт | 15 | 175,00 |
| 60 | Паста 6г Предназначена для окончательной обработки пломб из композитных материалов, стеклоиономеров и амальгам. СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА Паста содержит абразив, гидрофильный пастообразователь и инертный наполнитель. Полировка пломбы выполняется пламевидными головками, чашечками с применением пасты. Для получения идеального блеска процедуру полировки необходимо проводить в течение 30-60 секунд. | Шт | 15 | 222,00 |
| 61 | Паста для лечебно-защитного компресса 60гр защитный компресс для десен 60 гр Предназначен для: применения в качестве лечебно-защитного компресса при локальной форме пародонтита; временного пломбирования зубов; оттеснения десны в пришеечной области перед пломбированием. В качестве нейтральной основы паста может быть применена с другими лекарственными препаратами (метронидазол, иодоформ и т.п.), способствуя удержанию их на уровне десны, зуба или альвеол. Пластичная самотвердеющая паста, cодержащая волокна в своей массе, приготовлена на основе порошка цинксульфатного цемента, не содержит эвгенола. Обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами . В полости рта паста остается в течение 2-3 минут после нанесения на обрабатываемый участок, окончательное отверждение пасты происходит через 20-30 минут. Защищает лечебные пасты от действия слюны. ФОРМА ВЫПУСКА Паста 60 г | Шт | 1 | 300,67 |
| 62 | Паста для удаления зубных отложений 45г СОСТАВ: Диоксид кремния 43,44 г Силикат истолченного циркония 13,50 г 35% растворформальдегида 0,10 г Наполнитель в количестведостаточном для 100 г выпускается в виде пасты розового цвета с приятным запахом. обладает абразивным действием, что особенно применимо в зубоврачебной практике, и объясняется оно особой структурой содержащихся в ней зернышек циркона. Благодаря этому свойству истолченного циркона снимает зубной камень, не повреждая эмали. Эссенции, входящие в состав дают ощущение свежести, что нравится пациентам. Кроме того, эссенции обладают легким бальзамическим действием, поэтому легко снимается раздражение, которое может вызвать операция по снятию зубного камня на слабых деснах. Снятие зубного камня. ФОРМА ВЫПУСКА Упаковка 45 г. | Шт | 10 | 3127,33 |
| 63 | Полир полиры для финальной обработки пломб и композитных реставраций Полиры на уретановом связующем для контурирования, шлифовки и финишной обработки поверхностей композитных, компомерных и стеклоиномерных реставраций. | Шт | 100 | 47,90 |
| 64 | Полоски шлиф Coarse 5шт Применяются для препарирования межзубного пространства, удаления излишков пломбировочных материалов, формирования фальца. Абразивность мелкая, цвет упаковки желтый. Ширина полоски 4 мм, длина 150 мм. Упаковка 5 шт. | Шт | 5 | 240,67 |
| 65 | Полоски шлиф. Fine 5шт Применяются для препарирования межзубного пространства, удаления излишков пломбировочных материалов, формирования фальца. Абразивность мелкая. Цвет упаковки зеленый. Ширина полоски 4 мм. Длина 150 мм. | Шт | 5 | 240,67 |
| 66 | Полоски шлиф. Medium 5шт Применяются для препарирования межзубного пространства, удаления излишков пломбировочных материалов, формирования фальца. Абразивность средняя. Цвет упаковки зеленый. Ширина полоски 4 мм. Длина 150 мм. | Шт | 5 | 240,67 |
| 67 | Полоски шлиф. набор Шлифовальные полоски стоматологические для удаления остатков материала, окончательной обработки сложнодоступных поверхностей зуба при работе с пломбами из композитов. Имеют лавсановую основу. Полоска поделена на 2 зоны с разной абразивностью. Обладает высокой износоустойчивостью, улучшенными шлифующими способностями, отличной водостойкостью. Обеспечивает более быструю и качественную работу. Комплект поставки Универсальный набор, всего 75 шт.: для снятия излишков материала - 25 шт. - 25 шт. для полирования - 25 шт. | Шт | 10 | 160,00 |
| 68 | Проявитель 15л Обработка ручная Количество единиц продаж в транспортной упаковке 4 РУ на медицинское изделие да | Шт | 1 | 2626,33 |
| 69 | Материал для реставрация полостей любого класса (I-V) на фронтальных и жевательных зубах НАБОР 5ШПР. Микрогибридный композит обладает высокими показателями прочности, повышенной цветостабильностью и удобной пластичностью, которая делает его легким при моделировании. Композит представлен, как моносистема, одной прозрачности, сравнимой с промежуточной прозрачностью между дентином и эмалью традиционных композитов. Реставрация (восстановления) полостей передних и боковых зубов во всех клинических случаях. Восстановление культи зуба. Изготовление непрямых реставраций (вкладки, накладки, виниры). Реставрация молочных зубов. Временная реставрация сколов керамики. Комплектация Микрогибридный композит оттенка: OA3,5; DA3; EA2; EA3; EB2; Текучий композит -флоу (А2) - 2 гр. Адгезив однокомпонентный - 5 мл. Гель для травления эмали и дентина на орг.осн. - 3 мл. | Шт | 4 | 4506,67 |
| 70 | Светоотверждаемый текучий композит паста А2 Назначение:применение в качестве прокладки при пломбировании композитами; пломбирование полостей V и III класса; реставрация небольших дефектов эмали (в участках окклюзии, находящихся вне нагрузки); герметизация ямок и фиссур; шинирование подвижных зубов в сочетании с армирующим стекловолокном; ремонта небольших дефектов керамических и композитных непрямых реставраций; эстетическая коррекция реставраций из композитов. Состав и свойства:Текучий композитный материал -флоу представляет собой низковязкую светоотверждаемую пасту на основе метакрилатных олигомеров и модифицированного тонкодисперсного нанонаполнителя. Форма выпуска: Паста 2 г Цвет А2 | Шт | 5 | 402,33 |
| 71 | Светоотверждаемый текучий композит паста А3 Назначение:применение в качестве прокладки при пломбировании композитами; пломбирование полостей V и III класса; реставрация небольших дефектов эмали (в участках окклюзии, находящихся вне нагрузки); герметизация ямок и фиссур; шинирование подвижных зубов в сочетании с армирующим стекловолокном; ремонта небольших дефектов керамических и композитных непрямых реставраций; эстетическая коррекция реставраций из композитов. Состав и свойства:Текучий композитный материал -флоу представляет собой низковязкую светоотверждаемую пасту на основе метакрилатных олигомеров и модифицированного тонкодисперсного нанонаполнителя. Форма выпуска: Паста 2 г Цвет А3 | Шт | 5 | 402,33 |
| 72 | Пульпоэкстрактор короткий 30 мм №500 Пульпоэкстракторы предназначены для одноразового удаления пульпы из корневого канала зуба. Инструмент вводится в канал зуба, поворачивается вокруг своей оси на угол 90°-180° до полного зацепления пульпы и извлекается. Изготовлены из углеродистой стали. Обеспечивают быстрое, чистое и надежное удаление пульпы из корневого канала. Упаковка ассортиментных пульпоэкстракторов из 100 шт комплектуется следующим образом: Диаметр №1 (025) - 50 шт Диаметр№2 (030) - 150 шт Диаметр№3 (035) - 150 шт Диаметр№4 (040) - 100 шт Диаметр№5 (050) - 50 шт Длина пульпоэкстракторов – 30 мм. | Шт | 3 | 2338,67 |
| 73 | Материал 10/5/5 набор №1 Предназначен для антисептической обработки и пломбирования корневых каналов с неполной экстирпацией пульпы, а также труднопроходимых каналов. Стоматологический материал состоит из: лечебной жидкости, содержащей формальдегид; жидкости для отверждения, являющейся катализатором; порошка, содержащего резорцин и рентгеноконтрастный наполнитель. При смешивании лечебной жидкости с жидкостью для отверждения в объемном соотношении 1:1 получается антисептическая смесь, которой обрабатывается канал. При смешивании двух жидкостей и порошка образуется паста на основе антисептической резорцин-формальдегидной смолы, плотно заполняющая канал и твердеющая в течение 24 часов. ФОРМА ВЫПУСКА Лечебная жидкость 5 мл / 25 мл 10 мл Жидкость для отверждения 5 мл / 25 мл 10 мл Порошок 10 г / 40 г 20 г | Шт | 12 | 303,69 |
| 74 | Салфетка пациента 500 шт Нагрудники – двухслойные салфетки медицинские (В коробках) Нагрудник стоматологический – средство для обеспечения полноценной защиты пациента Нагрудник состоит из одного либо двух слоев рифленой бумаги с отличными впитывающими свойствами и слоя полиэтиленовой пленки, препятствующей проникновению жидкости под салфетку. Таким образом, посредством использования нагрудника стоматологического обеспечивается полноценный комфорт и стопроцентная защита пациента во время проведения любой процедуры. | Шт | 4 | 748,33 |
| 75 | М2 файлы 25мм 010/04 6шт М2 файлы - стерильные, фасованные (в блистерах по 6 шт.) – Механические (роторные) эндодонтические инструменты, предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса: для обеспечения корневому каналу оптимальных для ирригации и последующего пломбирования размера и формы. для механической обработки корневого канала: прохождения корневого канала на всю рабочую длину, расширение просвета корневого канала и выравнивание его стенок комбинацией поступательных «клюющих» и круговых чистящих «опиливающих» движений с преобладанием последних. – состоит из хвостовика с помощью которого инструмент фиксируется в угловом наконечнике, металлического стержня с рабочей частью (участок стержня предназначенный для выполнения эндодонтических манипуляций) и силиконового стоппера. Нерабочая часть стержня инструмента градуирована рентгеноконтрастными насечками на расстоянии 18, 19, 20, 22мм от верхушки для удобства определения его длины на рентгенограмме. | Шт | 3 | 4064,00 |
| 76 | М2файлы 25мм 015/05 6шт М2 файлы - стерильные, фасованные (в блистерах по 6 шт.) – Механические (роторные) эндодонтические инструменты, предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса: для обеспечения корневому каналу оптимальных для ирригации и последующего пломбирования размера и формы. для механической обработки корневого канала: прохождения корневого канала на всю рабочую длину, расширение просвета корневого канала и выравнивание его стенок комбинацией поступательных «клюющих» и круговых чистящих «опиливающих» движений с преобладанием последних. – состоит из хвостовика с помощью которого инструмент фиксируется в угловом наконечнике, металлического стержня с рабочей частью (участок стержня предназначенный для выполнения эндодонтических манипуляций) и силиконового стоппера. Нерабочая часть стержня инструмента градуирована рентгеноконтрастными насечками на расстоянии 18, 19, 20, 22мм от верхушки для удобства определения его длины на рентгенограмме. | Шт | 3 | 4064,00 |
| 77 | М2файлы 25мм 020/06 6шт М2 файлы - стерильные, фасованные (в блистерах по 6 шт.) – Механические (роторные) эндодонтические инструменты, предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса: для обеспечения корневому каналу оптимальных для ирригации и последующего пломбирования размера и формы. для механической обработки корневого канала: прохождения корневого канала на всю рабочую длину, расширение просвета корневого канала и выравнивание его стенок комбинацией поступательных «клюющих» и круговых чистящих «опиливающих» движений с преобладанием последних. – состоит из хвостовика с помощью которого инструмент фиксируется в угловом наконечнике, металлического стержня с рабочей частью (участок стержня предназначенный для выполнения эндодонтических манипуляций) и силиконового стоппера. Нерабочая часть стержня инструмента градуирована рентгеноконтрастными насечками на расстоянии 18, 19, 20, 22мм от верхушки для удобства определения его длины на рентгенограмме. | Шт | 3 | 4064,00 |
| 78 | М2 файлы 25мм 025/06 6шт М2 файлы - стерильные, фасованные (в блистерах по 6 шт.) – Механические (роторные) эндодонтические инструменты, предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса: для обеспечения корневому каналу оптимальных для ирригации и последующего пломбирования размера и формы. для механической обработки корневого канала: прохождения корневого канала на всю рабочую длину, расширение просвета корневого канала и выравнивание его стенок комбинацией поступательных «клюющих» и круговых чистящих «опиливающих» движений с преобладанием последних. – состоит из хвостовика с помощью которого инструмент фиксируется в угловом наконечнике, металлического стержня с рабочей частью (участок стержня предназначенный для выполнения эндодонтических манипуляций) и силиконового стоппера. Нерабочая часть стержня инструмента градуирована рентгеноконтрастными насечками на расстоянии 18, 19, 20, 22мм от верхушки для удобства определения его длины на рентгенограмме. | Шт | 3 | 4064,00 |
| 79 | М2 файлы 25мм 030/05 6шт М2 файлы - стерильные, фасованные (в блистерах по 6 шт.) – Механические (роторные) эндодонтические инструменты, предназначенные для эндодонтического лечения осложненного кариеса: для обеспечения корневому каналу оптимальных для ирригации и последующего пломбирования размера и формы. для механической обработки корневого канала: прохождения корневого канала на всю рабочую длину, расширение просвета корневого канала и выравнивание его стенок комбинацией поступательных «клюющих» и круговых чистящих «опиливающих» движений с преобладанием последних. – состоит из хвостовика с помощью которого инструмент фиксируется в угловом наконечнике, металлического стержня с рабочей частью (участок стержня предназначенный для выполнения эндодонтических манипуляций) и силиконового стоппера. Нерабочая часть стержня инструмента градуирована рентгеноконтрастными насечками на расстоянии 18, 19, 20, 22мм от верхушки для удобства определения его длины на рентгенограмме. | Шт | 3 | 4064,00 |
| 80 | Фиксаж 15л Обработка ручная Количество единиц продаж в транспортной упаковке 3 РУ на медицинское изделие да | Шт | 1 | 1759,67 |
| 81 | Цемент 20г реставрация молочных зубов (все классы полостей); пломбирование полостей I и II классов (включая запечатывание фиссур); пломбирование полостей V класса (если эстетические требования не являются приоритетными); лечение некариозных поражений твердых тканей (клиновидные дефекты, эрозия эмали); временное пломбирование при длительном лечении; наращивание культи зуба и восстановление разрушенной структуры зуба под коронку; в качестве подкладки при пломбировании композитами и амальгамой; герметизация фиссур. — традиционный стеклоиономерный цемент химического отверждения, обладающий химической адгезией к дентину и эмали. Выпускается в виде комплекта порошок-жидкость. Образуется при смешивании порошка и жидкости. Порошок представляет собой измельченное алюмофторсиликатное стекло, жидкость – водный раствор модифицированной полиакриловой кислоты. ФОРМА ВЫПУСКА Порошок | Шт | 3 | 775,00 |
| 82 | Эвгеноловая паста без формальдегида Пломбирование каналов всех групп зубов. Преимущества: поскольку формальдегид действует деструктивно на ткани, то по цитотоксичности формалинсодержащие материалы можно поставить на первое место. Однако следует отметить, что эти силеры обладают пролонгированным антисептическим действием, обусловленным выделением формалина. В предлагаемом материале параформальдегид отсутствует, тем самым снижается его цитотоксичность, и, казалось бы, ослабевают его антисептические свойства. Однако в состав порошка введен гидроксид кальция, обладающий определенными антисептическими свойствами. ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ Порошок: дексаметазон; гидроксид кальция; трикальций фосфат; сульфат бария; окись цинка; стеарат магния. Жидкость: эвгенол. ФОРМА ВЫПУСКА: банка с порошком 25 г, жидкость 10 мл. | Шт | 2 | 778,33 |
| 83 | Штифты анкерные S1 упак №12 Штифт внутриканальный устанавливается в канал зуба для реставрации разрушенных твердых тканей. | Шт | 3 | 75,11 |
| 84 | Штифты анкерные S2 упак №12 Штифт внутриканальный устанавливается в канал зуба для реставрации разрушенных твердых тканей. | Шт | 3 | 75,11 |
| 85 | Штифты анкерные М1 упак №12 Штифт внутриканальный устанавливается в канал зуба для реставрации разрушенных твердых тканей. | Шт | 3 | 75,11 |
| 86 | Штифты анкерные М2 упак №12 Штифт внутриканальный устанавливается в канал зуба для реставрации разрушенных твердых тканей. | Шт | 3 | 75,11 |
| 87 | Штифты бумажные 02 №25 упак №200 Бумажные абсорбирующие штифты являются вспомогательным материалом для высушивания корневых каналов при лечении. | Шт | 6 | 316,11 |
| 88 | Штифты бумажные 02 №30 упак №200 Бумажные абсорбирующие штифты являются вспомогательным материалом для высушивания корневых каналов при лечении. | Шт | 6 | 316,11 |
| 89 | Штифты бумажные 02 №35 упак №200 Бумажные абсорбирующие штифты являются вспомогательным материалом для высушивания корневых каналов при лечении. | Шт | 6 | 316,11 |
| 90 | Штифты бумажные 02 №15-40 упак №200 Бумажные абсорбирующие штифты являются вспомогательным материалом для высушивания корневых каналов при лечении | Шт | 6 | 316,11 |
| 91 | Штифты стекловолоконные L2 упак №6 Стекловолоконные штифты отличаются особой прочностью, долговечностью, упругостью, а также светопроводимостью и рентгеноконтрастностью. Эти характеристики стекловолоконных штифтов обусловили их широкое применение при эстетической реставрации зубов. По сравнению с неэластичными штифтами, при использовании таких штифтов к минимуму сведена расклинивающая нагрузка на стенки корня зуба. Стекловолоконные штифты разработаны и производятся в соответствии с современными тенденциями в стоматологической индустрии и традиционными стандартами качества. | Шт | 7 | 104,89 |
| 92 | Штифты стекловолоконные L1 упак №6 Стекловолоконные штифты отличаются особой прочностью, долговечностью, упругостью, а также светопроводимостью и рентгеноконтрастностью. Эти характеристики стекловолоконных штифтов обусловили их широкое применение при эстетической реставрации зубов. По сравнению с неэластичными штифтами, при использовании таких штифтов к минимуму сведена расклинивающая нагрузка на стенки корня зуба. Стекловолоконные штифты разработаны и производятся в соответствии с современными тенденциями в стоматологической индустрии и традиционными стандартами качества. | Шт | 3 | 104,89 |
| 93 | Штифты стекловолоконные L 3 упак №6 Стекловолоконные штифты отличаются особой прочностью, долговечностью, упругостью, а также светопроводимостью и рентгеноконтрастностью. Эти характеристики стекловолоконных штифтов обусловили их широкое применение при эстетической реставрации зубов. По сравнению с неэластичными штифтами, при использовании таких штифтов к минимуму сведена расклинивающая нагрузка на стенки корня зуба. Стекловолоконные штифты разработаны и производятся в соответствии с современными тенденциями в стоматологической индустрии и традиционными стандартами качества. | Шт | 3 | 104,89 |
| 94 | Щёточка угловая (белая) с дырочкой Щетка полировальная для углового наконечника | Шт | 210 | 16,67 |
| 95 | Щёточка угловая цельная Щетка полировальная для углового наконечника | Шт | 100 | 16,33 |
| 96 | Гемостатическая жидкость 15мл останавливающая внутриканальное кровотечение, содержит хлористый алюминий СОСТАВ И ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА - гемостатическая жидкость, содержащая хлористый алюминий. В случае кровотечения из канала в пульповую камеру ввести ватный шарик или турунду, пропитанную жидкостью. Кровотечение прекращается почти моментально, что позволяет успешно закончить механическую обработку и пломбирование каналов без риска окрашивания зуба. ФОРМА ВЫПУСКА Жидкость 15 мл | Шт | 7 | 213,33 |
| 97 | Шприц эндодонтический шприц со специальным замком (Luer lock), обеспечивающий надёжное соединение и фиксацию иглы. - Применяются для орошения корневых каналов зубов ирригационными растворами при проведении эндодонтического лечения. Описание: - Оптимальный диаметр и длина иглы - 27Gх1,25" (0,4х35мм). -Специальный атравматичный срез иглы, обеспечивающий качественную ирригацию корневого канала зуба. - При соблюдении техники применения отсутствует риск выведения ирригационного раствора за апекс и создание чрезмерного давления в периапикальной области. | Шт | 800 | 21,67 |
| 98 | Универсальный композит флоу А3,5. 3,6г нанонаполненный универсальный композит с высоким содержанием неорганического наполнителя. Высокая степень наполненности композита обеспечивает низкую полимеризационную усадку. Содержащийся в материале сферический субмикронный наполнитель обеспечивает превосходную стойкость блеска и устойчивость к истиранию. Материал удобен в работе т.к. обладает оптимальной тиксотропностью, легко моделируется, быстро полимеризуется и отлично полируется. Его можно применять не только как вспомогательный, но и как основной реставрационный материал при восстановлении объемных полостей фронтальных и боковых зубов. Подходит для реставраций любого типа. одержание наполнителя: 71% по весу (57% по объему). Полимеризация: до 10 секунд Усадка: 2,2%. Компрессионная прочность: 430МПа. Прочность на изгиб: 150МПа. Рабочее время: 90 секунд. Рентгеноконтрастность: есть. Толщина слоя: не более 2 мм. | Шт | 2 | 3362,67 |
| 99 | Универсальный композит флоу А3. 3,6г нанонаполненный универсальный композит с высоким содержанием неорганического наполнителя. Высокая степень наполненности композита обеспечивает низкую полимеризационную усадку. Содержащийся в материале сферический субмикронный наполнитель обеспечивает превосходную стойкость блеска и устойчивость к истиранию. Материал удобен в работе т.к. обладает оптимальной тиксотропностью, легко моделируется, быстро полимеризуется и отлично полируется. Его можно применять не только как вспомогательный, но и как основной реставрационный материал при восстановлении объемных полостей фронтальных и боковых зубов. Подходит для реставраций любого типа. одержание наполнителя: 71% по весу (57% по объему). Полимеризация: до 10 секунд Усадка: 2,2%. Компрессионная прочность: 430МПа. Прочность на изгиб: 150МПа. Рабочее время: 90 секунд. Рентгеноконтрастность: есть. Толщина слоя: не более 2 мм. | Шт | 6 | 3362,67 |
| 100 | Универсальный композит флоу А1. 3,6г нанонаполненный универсальный композит с высоким содержанием неорганического наполнителя. Высокая степень наполненности композита обеспечивает низкую полимеризационную усадку. Содержащийся в материале сферический субмикронный наполнитель обеспечивает превосходную стойкость блеска и устойчивость к истиранию. Материал удобен в работе т.к. обладает оптимальной тиксотропностью, легко моделируется, быстро полимеризуется и отлично полируется. Его можно применять не только как вспомогательный, но и как основной реставрационный материал при восстановлении объемных полостей фронтальных и боковых зубов. Подходит для реставраций любого типа. одержание наполнителя: 71% по весу (57% по объему). Полимеризация: до 10 секунд Усадка: 2,2%. Компрессионная прочность: 430МПа. Прочность на изгиб: 150МПа. Рабочее время: 90 секунд. Рентгеноконтрастность: есть. Толщина слоя: не более 2 мм. | Шт | 3 | 3362,67 |
| 101 | Универсальный композит флоу А2. 3,6г нанонаполненный универсальный композит с высоким содержанием неорганического наполнителя. Высокая степень наполненности композита обеспечивает низкую полимеризационную усадку. Содержащийся в материале сферический субмикронный наполнитель обеспечивает превосходную стойкость блеска и устойчивость к истиранию. Материал удобен в работе т.к. обладает оптимальной тиксотропностью, легко моделируется, быстро полимеризуется и отлично полируется. Его можно применять не только как вспомогательный, но и как основной реставрационный материал при восстановлении объемных полостей фронтальных и боковых зубов. Подходит для реставраций любого типа. одержание наполнителя: 71% по весу (57% по объему). Полимеризация: до 10 секунд Усадка: 2,2%. Компрессионная прочность: 430МПа. Прочность на изгиб: 150МПа. Рабочее время: 90 секунд. Рентгеноконтрастность: есть. Толщина слоя: не более 2 мм. | Шт | 10 | 3362,67 |
| 102 | Универсальный композит флоу ОА2. 3,6г нанонаполненный универсальный композит с высоким содержанием неорганического наполнителя. Высокая степень наполненности композита обеспечивает низкую полимеризационную усадку. Содержащийся в материале сферический субмикронный наполнитель обеспечивает превосходную стойкость блеска и устойчивость к истиранию. Материал удобен в работе т.к. обладает оптимальной тиксотропностью, легко моделируется, быстро полимеризуется и отлично полируется. Его можно применять не только как вспомогательный, но и как основной реставрационный материал при восстановлении объемных полостей фронтальных и боковых зубов. Подходит для реставраций любого типа. одержание наполнителя: 71% по весу (57% по объему). Полимеризация: до 10 секунд Усадка: 2,2%. Компрессионная прочность: 430МПа. Прочность на изгиб: 150МПа. Рабочее время: 90 секунд. Рентгеноконтрастность: есть. Толщина слоя: не более 2 мм. | Шт | 7 | 3362,67 |
| 103 | Универсальный композит флоу ОА3. 3,6г нанонаполненный универсальный композит с высоким содержанием неорганического наполнителя. Высокая степень наполненности композита обеспечивает низкую полимеризационную усадку. Содержащийся в материале сферический субмикронный наполнитель обеспечивает превосходную стойкость блеска и устойчивость к истиранию. Материал удобен в работе т.к. обладает оптимальной тиксотропностью, легко моделируется, быстро полимеризуется и отлично полируется. Его можно применять не только как вспомогательный, но и как основной реставрационный материал при восстановлении объемных полостей фронтальных и боковых зубов. Подходит для реставраций любого типа. одержание наполнителя: 71% по весу (57% по объему). Полимеризация: до 10 секунд Усадка: 2,2%. Компрессионная прочность: 430МПа. Прочность на изгиб: 150МПа. Рабочее время: 90 секунд. Рентгеноконтрастность: есть. Толщина слоя: не более 2 мм. | Шт | 5 | 3362,67 |
| 104 | Светоотверждаемый композиционный материал 3,8гр набор 6шпр. Светоотверждаемый, субмикрофильный, тотальновыполненный, светоотверждаемый, рентгеноконтрастный композиционный материал Время полимеризации одного слоя - 30 секунд. 9 оттенков КОМПЛЕКТАЦИЯ: 6 шприцов - А1, А2, А3, ОА2 (2 шт.), ОА3 (по 3.8 г), Адгезив 1 мл, Палетка, Микроаппликаторы (25 шт.) | Шт | 15 | 12325,67 |
| 105 | Светоотверждаемый материал А3.5. 3,8г Субмикрофильный, тотальновыполненный, светоотверждаемый, рентгеноконтрастный, полимеризация одного слоя – 10 секунд, 20 оттенков, соответствующих шкале VITA. НАЗНАЧЕНИЕ: подходит для реставраций как фронтальных, так и боковых групп зубов. УПАКОВКА: 1 шприц х 2 мл (3,8 гр.) ОТТЕНОК: A3,5 | Шт | 2 | 3255,00 |
| 106 | Светоотверждаемый материал А3. 3,8г Субмикрофильный, тотальновыполненный, светоотверждаемый, рентгеноконтрастный, полимеризация одного слоя – 10 секунд, 20 оттенков, соответствующих шкале VITA. НАЗНАЧЕНИЕ: подходит для реставраций как фронтальных, так и боковых групп зубов. УПАКОВКА: 1 шприц х 2 мл (3,8 гр.) ОТТЕНОК: A3 | Шт | 4 | 3255,00 |
| 107 | Светоотверждаемый материал А2. 3,8г Субмикрофильный, тотальновыполненный, светоотверждаемый, рентгеноконтрастный, полимеризация одного слоя – 10 секунд, 20 оттенков, соответствующих шкале VITA. НАЗНАЧЕНИЕ: подходит для реставраций как фронтальных, так и боковых групп зубов. УПАКОВКА: 1 шприц х 2 мл (3,8 гр.) ОТТЕНОК: A2 | Шт | 5 | 3255,00 |
| 108 | Светоотверждаемый материал А1. 3,8г Субмикрофильный, тотальновыполненный, светоотверждаемый, рентгеноконтрастный, полимеризация одного слоя – 10 секунд, 20 оттенков, соответствующих шкале VITA. НАЗНАЧЕНИЕ: подходит для реставраций как фронтальных, так и боковых групп зубов. УПАКОВКА: 1 шприц х 2 мл (3,8 гр.) ОТТЕНОК: A1 | Шт | 3 | 3255.00 |
| 109 | Светоотверждаемый материал ОА1. 3,8г Субмикрофильный, тотальновыполненный, светоотверждаемый, рентгеноконтрастный, полимеризация одного слоя – 10 секунд, 20 оттенков, соответствующих шкале VITA. НАЗНАЧЕНИЕ: подходит для реставраций как фронтальных, так и боковых групп зубов. УПАКОВКА: 1 шприц х 2 мл (3,8 гр.) ОТТЕНОК: ОA1 | Шт | 2 | 3255,00 |
| 110 | Светоотверждаемый материал ОА2. 3,8г Субмикрофильный, тотальновыполненный, светоотверждаемый, рентгеноконтрастный, полимеризация одного слоя – 10 секунд, 20 оттенков, соответствующих шкале VITA. НАЗНАЧЕНИЕ: подходит для реставраций как фронтальных, так и боковых групп зубов. УПАКОВКА: 1 шприц х 2 мл (3,8 гр.) ОТТЕНОК: ОA2 | Шт | 2 | 3255,00 |
| 111 | Светоотверждаемый материал ОРА2. 3,8г Субмикрофильный, тотальновыполненный, светоотверждаемый, рентгеноконтрастный, полимеризация одного слоя – 10 секунд, 20 оттенков, соответствующих шкале VITA. НАЗНАЧЕНИЕ: подходит для реставраций как фронтальных, так и боковых групп зубов. УПАКОВКА: 1 шприц х 2 мл (3,8 гр.) ОТТЕНОК: ОРA2 | Шт | 2 | 3255,00 |
| 112 | РА2, ШПРИЦ (4,2Г) композит для восстановления жевательных зубов, Восстановление полостей жевательных зубов, в том числе окклюзионной поверхности. УПАКОВКА: 1 шприц х 2 мл (4,2 гр.) ОТТЕНОК: PA2 | Шт | 2 | 3623,67 |
| 113 | РА3, ШПРИЦ (4,2Г) композит для восстановления жевательных зубов, Восстановление полостей жевательных зубов, в том числе окклюзионной поверхности. УПАКОВКА: 1 шприц х 2 мл (4,2 гр.) ОТТЕНОК: PA3 | Шт | 2 | 3623,67 |
| 114 | Жидкость для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба 20мл Жидкость предназначена для обезжиривания и высушивания твердых тканей зуба перед пломбированием или перед установкой несъемных протезов. Легко испаряющаяся жидкость содержит биосовместимую добавку, которая запечатывает и защищает дентинные канальцы, образуя тонкий мономолекулярный барьер. Не содержащая диэтилового эфира и этанола жидкость не оказывает вредного воздействия на окружающие мягкие ткани, не вызывает болезненности при попадании на слизистую поверхность полости рта. Флакон с жидкостью - 20 мл | Шт | 7 | 205,00 |
| 115 | Штифты стекловолоконные м 2 упак №6 Штифты стекловолоконные ШВС M2 (140х0,7) Форма с объемной головкой – титановый эндоканальный штифт. Отличаются особой прочностью, долговечностью, упругостью, а также светопроводимостью и рентгеноконтрастностью; Применяются для реставрации сильно разрушенного зуба; | Шт | 3 | 255,00 |
| 116 | Штифты стекловолоконные м 1 упак №6 Штифты стекловолоконные ШВС M1 (125х0,7) Форма с объемной головкой – титановый эндоканальный штифт. Отличаются особой прочностью, долговечностью, упругостью, а также светопроводимостью и рентгеноконтрастностью; Применяются для реставрации сильно разрушенного зуба; | Шт | 3 | 255,00 |
| 117 | Штифты стекловолоконные м 3 упак №6 Штифты стекловолоконные ШВС M3 (155х0,7) Форма с объемной головкой – титановый эндоканальный штифт. Отличаются особой прочностью, долговечностью, упругостью, а также светопроводимостью и рентгеноконтрастностью; Применяются для реставрации сильно разрушенного зуба; | Шт | 3 | 255,00 |