ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На поликлинический аудиометр AD 226 b

| № п/п | ## Параметры | Требования техзадания | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Область применения | Дифференциальная диагностика слухового органа кондуктивного и сенсоневрального характера по воздушной и костной проводимости. |  |
| 2 | Частотный диапазон - по воздуху - по кости | 125-8000 Гц 250-8000 Гц |  |
| 3 | Диапазон звукового давления | По воздуху: от –10 до 120 дБ HL По кости: от –10 до 80 дБ HL |  |
| 4 | Типы сигналов | Чистый тон Трель + 5%, 5 Гц |  |
| 5 | Специальные тесты: | ABLB, Stenger, автотест Hughson-Westlake. |  |
| 6 | Шаг аттенюатора, дБ | 1; 2; 5 |  |
| 7 | Маскировка | -узкополосным шумом -широкополосный шум -режим ручной маскировки -режим синхронной автоматической маскировки |  |
| 8 | Автономная работа прибора | от 4-х батареек типа АА |  |
| 9 | Отсек для 4-х батареек типа АА | Наличие |  |
| 10 | Дисплей | Цветной ЖК-дисплей на два уха |  |
| 11 | Разъем для подключения к ПК | USB |  |
| 12 | Разъем для подключения внешнего принтера | USB |  |
| 13 | Встроенный микрофон для общения с пациентом | наличие |  |
| 14 | Внутренняя память на 500 пациентов | наличие |  |
| 15 | Управление аудиометром с ПК («гибрид») | наличие |  |
| 16 | Размер | Не более 30*23*5 см. |  |
| 17 | Вес | Не более 1,3 кг. |  |
| 18 | Комплектация | Головные телефоны Костный телефон Кнопка ответа пациента Сетевой кабель 4 батарейки типа АА Кейс для переноски Кабель связи с ПК Программа связи с ПК Руководство по эксплуатации на русском языке |  |
| 19 | Декларация о соответствии | наличие |  |
| 20 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | наличие |  |
| 21 | Гарантийный срок | 12 месяцев |  |