Приложение № 1

к Документации о проведении закупки

- Техническое задание

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Еди ница | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гель для УЗИ | Гель для УЗИ средней вязкости 5 л канистра Состав: вода очищенная, карбомер, глицерин, пропиленгликоль, гидроксид калия, консерванты, динатриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), краситель (только для цветного геля) Вязкость: по Брукфильду 18,0–23,0 Па•c (соответствует вязкости 9,5–11,5 Па•c при скорости сдвига (16,8±0,3)c-1); pH: 6,8 – 7,2 Акустический импеданс: 1,56×10*5 г/см2×с. Цвет геля: Голубой или бесцветный Срок хранения: 3 года | шт | 5 |
|  | Электроды медицинские | Одноразовые ЭКГ электроды с твердым гелем и датчиком AgAgCl. Предназначены для кратковременного и долговременного наблюдения, холтеровского мониторирования и исследований в состоянии покоя., Основа - непроницаемый для жидкости вспененный полиуретан (пенопласт на полипропиленовой (полиуретановой) основе). Размер: диаметр от 50до 55 мм Толщина электрода: 1 мм Клейкость (Связующее вещество): Медицинская синтетическая биосовместимая камедь Подсоединение к электроду: кнопка Гель: Медицинский клеящийся твердый гель – биосовместимый Соответствие стандартам: Директива 93/42/CEE (D.L. 46/97). Класс устройств I Среднее значение импеданса при 10 Гц для 12 пар электродов: 70 W Индивидуальный импеданс пары: 75 W Напряжение смещения: 2,0 mV Остаточное напряжение после разряда дефибриллятора: 18 mV Межэлектродный импеданс при 10 Гц, после теста: 52 W Напряжение смещения постоянного тока: 16,1 mV Упаковка: не менее 50 шт. Срок годности не менее 36 месяцев. Остаточный срок годности на момент поставки не менее 24 месяцев с даты производства. | шт | 4000 |
|  | Мундштук одноразовый для спироанализатора с фильтром 27х65х1,4мм шт №1 | Мундштук (загубник) картонный, одноразовый в индивидуальной упаковке с защитным встроенным фильтром. Размеры: внутренний диаметр - 27 мм длина - 65 мм толщина стенки - 1,4 мм Применяется к спирометру фирмы «MIR» (Италия): «Spirolab III» | шт | 1000 |
|  | Мундштук одноразовый для спироанализатора с фильтром 24х75х1,0мм шт №1 | Мундштуки картонные, одноразовые к аппаратам для исследования вентиляционных функций легких методом спирометрии Медтип с фильтром размером 24 х 75 х 1,0 мм, внутренний диаметр не более 24 мм, длина не более 75 мм, толщина стенки не менее 1,0 мм, в индивидуальной упаковке из полипропиленовой пленки каждый. Применяется к спирометру СМП-21/01-"Р-Д" | шт | 1000 |
|  | Мундштук картонный одноразовый 26*65*1,0 | - Характеристики: - Внутренний диаметр 26 мм - Наружный диаметр 28 мм - Длина 65 мм Толщина стенки 1,0 мм - Область применения: Спирометр МАС-01, (Республика Беларусь). | шт | 100 |
|  | Лента регистр бум с тепловой записью для мед.приборов 80х90ммх280л упак №1 | Подробные характеристики Назначение: для ЭКГ Тип: z-сложенная в пачки Длина ленты: 25.2 метр Ширина: 80 мм Длина листа (фальца): 90 мм Количество листов в упаковке: 280 лист Способ намотки термослоя: нет Наличие сетки: Да Цвет сетки: красный | уп | 150 |
|  | Бумага Термо Sony UPP-110HG 110мм*18м (для принтеров УЗИ-аппаратов) №1 | Глянцевый носитель формата A6 для черно-белой печати (тип V) Для медицинских принтеров SONY UP-X898MD / D898MD / D898DC / 897MD / D897MD / D897/895/ D895/890 / D890/860 / D860 Длина рулона – 18 м (около 193 стандартных отпечатков), ширина 110 мм; вес рулона в упаковке – 0,175 кг) | уп | 6 |
|  | Рулон гигиенический (простыни в рулоне) | Простыня операционная нестерильная Материал: трехслойный нетканый полипропилен (СМС). Плотность не менее 20 гр/м². Длина не менее 200 м. Ширина не менее 70 см. | шт | 30 |
|  | Маска медицинская одноразовая трехслойная с носовым фиксатором и резинками. | Маска медицинская 3-х слойная, на резинках, с фиксатором. Размер маски медицинской защитной для взрослого: 175 х 95 мм. | шт | 5000 |
|  | Бахилы | Одноразовые нестерильные гладкие. Материал: полиэтилен. Толщина пленки в один слой - не менее 20 микрон Описание резинки: вваренная эластичная резинка, предусмотрена для фиксации на обуви. Тип крепления резинки - машинный. Сварной шов равномерный по всему контуру, без пробоин. Размер: длина - не менее 400 мм; высота - не менее 150 мм. Бахилы текстурированные, одноразовые, «Стандарт» Для обуви – до 46 размера; - Толщина: не менее 20 мкм; - Вес 1 пары: 2,8 г.; | пар | 30000 |
|  | Шприц (5 мл) | Шприц 3-х компонентный. Объем 5 мл. Материал цилиндра - медицинский полипропилен (PP), поршня - медицинский полиэтилен (PE). Поршень с резиновой уплотнительной манжетой, должен быть изготовлен из полиэтилена высокой плотности или эквивалентного материала, иметь модифицированный упор для пальца с ребристостью, позволяющей надежно удерживать шприц во время инъекции. Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. Игла 0,7х40 мм должна быть приложена (не надета) к шприцу, заточка иглы трехгранная, копьевидная, покрыта силиконовой смазкой. Соотношение усилие прокола/усилие скольжения (±1%) 241/143 г | шт | 3000 |
|  | Шприц (10 мл) | Шприц 3-х компонентный. Объем 10 мл. Материал цилиндра - медицинский полипропилен, поршня - медицинский полиэтилен. Шток-поршень - должен быть изготовлен из полиэтилена высокой плотности или эквивалентного материала, иметь модифицированный упор для пальца с ребристостью, позволяющей надежно удерживать шприц во время инъекции. Поршень должен иметь резиновую уплотнительную манжету. Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. Игла 0,8х40 мм, должна быть приложена (не надета) к шприцу, заточка иглы трехгранная, копьевидная, покрыта силиконовой смазкой. Соотношение усилие прокола/усилие скольжения (±1%) 168/124 г. | шт | 2000 |
|  | Шприц (20 мл) | Шприц 3-х компонентный. Объем 20 мл. Материал цилиндра - медицинский полипропилен, поршня - медицинский полиэтилен. Шток-поршень - должен быть изготовлен из полиэтилена высокой плотности или эквивалентного материала, иметь модифицированный упор для пальца с ребристостью, позволяющей надежно удерживать шприц во время инъекции. Поршень должен иметь резиновую уплотнительную манжету. Наличие стопорного кольца внутри цилиндра. Игла 0,8х40 мм, должна быть приложена (не надета) к шприцу, заточка иглы трехгранная, копьевидная, покрыта силиконовой смазкой. | шт | 1000 |
|  | Игла инъекционная 1,2 х 40 мм | Назначение: для проведения пункций, инъекций Одноразовая Стерильная Размеры иглы, мм: 1,2×40±2 (18G) Имеет стерильную индивидуальную упаковку | шт | 200 |
|  | Игла инъекционная 0,8 х 40 мм | Назначение: для проведения пункций, инъекций Одноразовая Стерильная Размеры иглы, мм: 0,8×40±2 (21G) Имеет стерильную индивидуальную упаковку | шт | 200 |
|  | Игла Губера изогнутая Surecan | - Игла Губера изогнутая (для промывания порт-систем и краткосрочных инъекций) Размер 19 G (1,1мм) *15мм или 20 G * 20 мм. Стерильная | шт | 50 |
|  | Пленка медицинская для рентгенографии | Пленка медицинская для рентгенографии общего назначения зеленочувствительная 13х18 см (100 листов) | упак | 1 |
|  | Пленка медицинская для рентгенографии | Пленка медицинская для рентгенографии общего назначения зеленочувствительная 30х40 см (100 листов) | упак | 1 |
|  | Пленка медицинская для рентгенографии | Пленка медицинская для рентгенографии общего назначения зеленочувствительная 20х40 см (100 листов) | упак | 1 |
|  | Пленка медицинская для рентгенографии | Пленка медицинская для рентгенографии общего назначения зеленочувствительная 18х24 см (100 листов) | упак | 1 |
|  | Пленка медицинская для рентгенографии | Пленка медицинская для рентгенографии общего назначения зеленочувствительная 24х30 см (100 листов) | упак | 1 |
|  | Реактивы для автоматической обработки медицинской рентгеновской пленки | Реактивы для автоматической обработки медицинской рентгеновской пленки: проявитель SFM-Roll-D (2*20 л) машинная обработка или аналог. Проявитель предназначен для обработки медицинских радиографических пленок в автоматических проявочных машинах в стандартном (не более 100 сек), ускоренном (не более 50сек), и удлиненном (не более 140 сек) режимах проявки. Химический состав проявителя должен позволять применять его для проявки медицинских пленок, используемых в общей рентгенологии, маммографии. Проявитель должен обладать пониженной интенсивностью кристаллизации и осаждения. Упаковка: Проявитель в упаковке для приготовления не менее 40л раствора (не менее 2х20л), которая включает в себя: - Канистра с концентратом раствора «А» - не менее 2 шт. - Флакон с раствором «В» - не менее 2 шт. - Флакон с раствором «С» - не менее 2 шт. | упак | 1 |
|  | Фиксаж для автоматической проявочной машины | Фиксаж для автоматической проявочной машины 2*20л. Концентрат фиксажа и пополнителя для приготовления фиксирующего раствора. Предназначен для автоматических проявочных машин Kodak и других производителей. | упак | 1 |
|  | Пленка медицинская для рентгенографии | Пленка медицинская для рентгенографии общего назначения зеленочувствительная 3х4 см (100 листов) | упак | 1 |
|  | Пленка медицинская для рентгенографии | Пленка медицинская для рентгенографии общего назначения зеленочувствительная 35х35 см (100 листов) | упак | 1 |
|  | Азопирам | Применение: Набор предназначен для обнаружения остатков крови. Состав набора: 1. Амидопирин 10 г - 1 шт 2. Анилин солянокислый, стабилизатор 10 мл - 1 шт Количество: Набор рассчитан на приготовление 200 мл рабочего реактива | шт | 3 |
|  | Индикатор паровой стерилизации | Индикатор паровой стерилизации ИнТЕСТ-ПФ1 журнал упак №1000 | упак | 4 |
|  | Индикатор воздушной стерилизации | Индикатор воздушной стерилизации ИтТЕСТ В4 180/60 журнал упак №1000 | упак | 4 |
|  | Пакет для стерилизации самоклеящийся | Пакет для стерилизации самоклеящийся 300x390мм крафт-бумага упак №100 | упак | 3 |
|  | Пакет для стерилизации самоклеящийся | Пакет для стерилизации самоклеящийся 250x320мм крафт-бумага упак №100 | упак | 7 |
|  | Пакет для стерилизации самоклеящийся | Пакет для стерилизации самоклеящийся 150x250мм крафт-бумага упак №100 | упак | 7 |
|  | Пакет для стерилизации самоклеящийся | Пакет для стерилизации самоклеящийся 150x280мм крафт-бумага упак №100 | упак | 7 |
|  | Пакет для стерилизации самоклеящийся | Пакет для стерилизации самоклеящийся 100x250мм крафт-бумага упак №100 | упак | 7 |
|  | Пакет для стерилизации самоклеящийся | Пакет для стерилизации самоклеящийся 100x200мм крафт-бумага упак №100 | упак | 7 |
|  | Пакет для стерилизации самоклеящийся | Пакет для стерилизации самоклеящийся 75x150мм крафт-бумага упак №100 | упак | 3 |
|  | Пакет для стерилизации комбинированный | Пакет для стерилизации комбинированный 100x200мм бумага/пленка упак №100 | упак | 5 |
|  | Пакет для стерилизации комбинированный | Пакет для стерилизации комбинированный 100x250мм бумага/пленка упак №100 | упак | 4 |
|  | Пакет для стерилизации комбинированный | Пакет для стерилизации комбинированный 150x250мм бумага/пленка упак №100 | упак | 2 |
|  | Контейнер для утилизации острого инструментария | Контейнер для утилизации острого инструментария (1л) желтый, класс Б | шт | 150 |
|  | Контейнер для утилизации острого инструментария | Контейнер для утилизации острого инструментария (1л) красный, класс В | шт | 30 |
|  | Контейнер для утилизации острого инструментария | Контейнер для утилизации острого инструментария (0,25л) желтый, класс Б | шт | 30 |
|  | Контейнер для утилизации острого инструментария | Контейнер для утилизации острого инструментария (0,25л) красный, класс В | шт | 30 |
|  | Пакеты для автоклавирования отходов | Пакеты для автоклавирования отходов с индикатором Инновация 650х800 мм 40мкм/стенка 50 шт желтые | упак | 10 |
|  | Контейнер для сбора биоматериалов | Контейнер для сбора биоматериалов. Контейнер для биоматериала без ложки – стерильный. Объем 125 мл, Поле для надписей и градуировкой для взятия образцов биоматериала и транспортировки до места проведения анализов. Контейнер для сбора кала и мочи - снабжен герметично завинчивающейся крышкой красного цвета. Контейнер для сбора кала и мочи изготовлен из прозрачного медицинского полистирола, является химически нейтральными и бактериально чистым и механически устойчивым веществом. | шт | 500 |
|  | Контейнер 60мл для биоматериалов | Контейнер 60мл для биоматериалов стерильный с завинчивающейся крышкой со шпателем шт №1 | шт | 100 |
|  | Презервативы для УЗИ упак №100 | Размеры презерватива для УЗИ: Диаметр - 28 мм. (соответствует самым используемым датчикам аппаратов для УЗИ: Olympus, Siemens, Hitachi, Louge, Shimadzu, Sonowied, Accuvix, Medison, GE, Acuson, HP, Philips, Agilent, ATL, Toshiba); Длина - не менее 190 мм; Толщина - 0,05-0,09 мм. Упаковка: Каждый презерватив упакован в индивидуальную уп-ку из фольги, групповая упаковка п/э или картон по 100 шт. | Уп. | 6 |
|  | Зонд урогенитальный универсальный стерильный одноразовый тип D-1 цитощетка | Цитощетка D-1 (с шариком на конце рабочей зоны.) Рабочая часть фиксируется на гибком штоке. Поставляется в герметичных, асептических упаковках. | Шт. | 3000 |
|  | Зонд урогенитальный универсальный тип А стерильный одноразовый | Длина зонда (рабочая часть + ручка): 175 ± 10 мм Длина рабочей части (с ворсовым покрытием): 22 ± 2 мм. Диаметр рабочей части (с ворсовым покрытием): 3 мм 2 излома под пробирку: 1-ый излом на расстоянии 62± 3 мм, 2-ой излом 88± 3 мм. 62± 3 мм. Упаковка: Индивидуальная, формованный блистер, в картонной коробочке по 100 шт, заводской короб 2000 шт. | Шт. | 500 |
|  | Зеркало гинекологическое полимерное по Куско размер №2 | Зеркало гинекологическое полимерное по Куско размер №2 | Шт. | 600 |
|  | Зеркало гинекологическое по Куско | Зеркало гинекологическое прозрачное полимерное с поворотным механизмом; - для удобства в использовании на ручке специальная выемка для пальца; - размер S, Стерильная упаковка гинекологического зеркала открывается исключительно без использования ножниц. Наличие на коробке индикатора стерильности. | Шт. | 2000 |
|  | Канюля Кармана для аспиратора MBA FC 4мм шт №1 | Для МВА подходят гибкие стерильные канюли Кармана. Канюли стерилизованы оксидом этилена и упакованы индивидуально. Канюли снабжены метками на расстоянии в 1 см. Первая метка расположена на расстоянии 6 см от края. Артикул SR4 Внешний диаметр канюли - 4 мм. | Шт. | 10 |
|  | Канюля Кармана для аспиратора MBA FC 5мм шт №1 | Для МВА подходят гибкие стерильные канюли Кармана. Канюли стерилизованы оксидом этилена и упакованы индивидуально. Канюли снабжены метками на расстоянии в 1 см. Первая метка расположена на расстоянии 6 см от края. Артикул SR5 Внешний диаметр канюли - 5 мм. | Шт. | 10 |
|  | Канюля Кармана для аспиратора MBA FC 6мм шт №1 | Для МВА подходят гибкие стерильные канюли Кармана. Канюли стерилизованы оксидом этилена и упакованы индивидуально. Канюли снабжены метками на расстоянии в 1 см. Первая метка расположена на расстоянии 6 см от края. Артикул SR6 Внешний диаметр канюли - 6 мм. | Шт. | 10 |

Адрес доставки товара: 16534, Архангельская область, р.п. Вычегодский, ул. Ленина, д. 17, время работы склада: с 8.00 до 16.00.

Ко всему Товару Поставщик прилагает следующую документацию:

- Товарную накладную;

- Регистрационные Удостоверения;

- Сертификаты Соответствия;

- Инструкции по использованию.