Техническое задание

| № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | ТЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ланцет Prolance Pediatric автомат розовый 1,2мм шт №200 | шт | 2000 | Ланцет стерильный, автоматический, с механизмом самоактивации, срабатывающим от нажатия на кнопку и исключающим повторное применение. Детский неонатальный ланцет- 1,2 мм с розовой кнопкой предназначен для получения крови из пяточки новорожденного с минимальными болевыми ощущениями. Глубина проникновения: 1,2 мм. Ширина лезвия: 1,5 мм. Цвет крышки: розовый. |
| 2 | Скарификатор копье боковое стерильный шт №1 | шт | 2000 | Скарификатор с боковым копьем представляет собой полоску из нержавеющей стали с заостренным концом. Скарификатор одноразовый безопасен, прост в использовании, обеспечивает достаточное количество крови за один прокол, наличие боковых ограничителей, обеспечивает стандартную, строго фиксированную глубину прокола. Предназначен для прокалывания кожи пальца. Имеет ребро жесткости, препятствующее его деформации. Размеры: общая длина скарификатора не менее 32 мм, длина копья не менее 3,5 мм. Индивидуальная стерильная упаковка. |
| 3 | Стекло покровное 24x24мм шт №1 | шт | 8000 | Стекло покровное изготовлено из гидролитического стекла I класса, не искажает картину при изучении образца. Устойчиво к воздействию химических реагентов, традиционно применяемых в лаборатории. Размер стекла: не менее 24х24 мм |
| 4 | Стекло предметное 26x76x1мм шт №1 | шт | 504 | Прозрачное бесцветное силикатное стекло. Размеры 26х76±1,0 мм, толщина 1±0,1 мм. |
| 5 | Устройство для исследования проб крови MICROVETTE К3ЭДТА 200 мкл шт №1 | шт | 1200 | Не вакуумная нестерильная пробирка, закрытая заглушкой, содержащая антикоагулянт трикалий этилендиаминтетрауксусную кислоту (K3EDTA). Предназначена для использования при взятии и консервации, транспортировании капиллярной крови Исполнение с устойчивым основанием Количество в упаковке, шт. 100 Имеется капилляр Объем, мл. 0,2 |
| 6 | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01 шт №1 | шт | 300 | Пипетка стеклянная к СОЭ-метру ПС/СОЭ-01. Внешний диаметр- от 4мм до 6 мм (указать точный диаметр). Длина - 174,5мм±2,0 мм (указать точную длину). Цена деления шкалы – не менее 1мм. Предназначена для определения скорости оседания эритроцитов от 0 до 90 мм в СОЭ-метре. Шкала коричневого цвета устойчива к любым воздействиям. Изготовлена из стекла ХС1 по ГОСТ 21400-75 или НС-1 по ГОСТ 19808-86. Пипетка должна соответствовать межгосударственному стандарту с нанесением буквенного и цифрового клейма. |
| 7 | Наконечник для дозаторов тип 1 200мкл упак №500 | шт | 900 | Бесцветный полимерный универсальный наконечник для дозатора используется для отбора и переноса жидкостей объемом до 200 мкл в ходе проведения лабораторных анализов. Наконечник плотно и герметично надевается на дозатор. Специальная ребристая «юбка» надежно удерживает его в штативе. Объем: до 200 мкл Цвет: прозрачный Материал: полипропилен |
| 8 | Наконечник для дозатора тип 2 вместимость 1000 мкл упак №250. | упак | 600 | Наконечники для дозаторов предназначены для высокоточного дозирования и пипетирования различных жидкостей с помощью автоматических дозаторов и роботизированных систем. Гладкая поверхность приводит к её минимальной смачиваемости и как следствие, полному выдуву в пробирку содержимого наконечника. Широкая часть наконечника изготовлена таким образом, что обеспечивает плотное прилегание к посадочному конусу дозаторов Материал: полипропилен Вместимость: 1000 Длина, мм: 71 Фильтр: Нет Стерильность: Нет |
| 9 | Пробирка микроцентрифужная типа Эппендорф 1,5мл шт №1 | упак | 6 | Пробирка Эппендорфа представляет собой градуированную микроцентрифужную пробирку с защёлкивающейся легко прокалываемой крышкой. Изготовлена пробирка из полипропилена, что обеспечивает возможность автоклавирования в стандартном режиме. С полем для записи. Центрифугирование при 3000 g. Объем.... 1,5 мл Диаметр.......... 10 мм Высота......... 42 мм Цена деления....... 0,5 мл Материал...... полипропилен |
| 10 | Кювета одноразовая с шариками 250мкл упак №1000 | упак | 1 | Кювета коагулологическая для анализаторов свертывания крови АПГ2-02, АПГ2-02П, АПГ4-02П, АПГ4-01(Минилаб-704), АПГ2-01 (Минилаб-701) после 2005 года выпуска Объем кюветы 250 мкл Объем биопробы 50±25 мкл Децимальный номер ДГВИ.36.000.050 Упаковка: 1000 кювет, ее 1000 шариков. Особых условий хранения не требует. Кювета из полипропилена и 1000 одноразовых магнитных стальных шариков 2,5-60 |
| 11 | Лампа Narva 55147 HLWS5-А | шт | 3 | используется в офтальмологических приборах и микроскопах различных производителей Напряжение (В) 6 Мощность (Вт) 25 Тип цоколя PY16-1,25 Световой поток (лм) 510 Продолжительность горения (ч) 100 Размер «светящегося тела» (мм) 1,7х1,7 |
| 12 | Лампа фотометрическая | шт | 1 | Данная фотометрическая лампа - электрический источник света, служащий для работы на анализаторе Clima MC15. Необходима при фотометрических и спектральных измерениях в ультрафиолетовой (УФ), видимой и ближней инфракрасной (ИК) областях спектра. Является источником белого цвета. Характеристики и функциональные возможности Рабочее напряжение 12 В; Потребляемая мощность 20 Вт; Средний срок службы 1000 часов; Габаритные размеры 30х35 мм; Вес 70 гр. |
| 13 | Кюветы считывающие для анализатора Миура 200 | шт | 1 | Кювета пластиковая, выполненная в виде сегмента на 10 реакционных кювет Толщина пропускания светового луча 4 мм Длина 98 мм, высота 28 мм, ширина 8 мм. С 2-мя цилиндрическими фиксаторами, расположенными между 3-4 и 7-8 ячейками. Длина фиксаторов 5 мм. Ширина 14 мм с фиксаторами Метод исполнения литье под давлением Размер ячейки 4 х 5 мм |

.