|  | Приложение №1 котировочной документации Утверждаю Главный врач ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград» _____________Л.М. Сиглаева м.п. |
| --- | --- |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку изделий медицинского назначения (рециркуляторы) для нужд

ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Калининград»

| №п/п | Наименование параметра | Требуемое значение параметра или наличие функции |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование рециркулятора | Рециркулятор бактерицидный для обеззараживания воздуха, с металлическим корпусом «МЕГИДЕЗ» РБОВ 909-«МСК» |
| 2 | Модель | МСК-909 |
| 3 | Материалы |  |
| 3.1 | Корпус | листовая сталь 0,6 мм |
| 3.3 | Покрытие металлических деталей | полимерно-порошковое, устойчивое к дезинфицирующим и моющим средствам |
| 3.4 | Торцевые крышки | химическистойкий, нетоксичный, устойчивый к УФ-излучению пластик |
| 4 | Техническое описание |  |
| 4.1 | Возможность крепления на вертикальной поверхности | наличие |
| 4.2 | Бактерицидная лампа, шт.х W | 2х15 |
| 4.3 | Бактерицидная эффективность % | 85,0-99,0 |
| 4.4 | Средний срок службы ламп, не менее, час. | 10800 |
| 4.5 | Элемент управления | кнопка-тумблер «ВКЛ/ВЫКЛ» от сети питания со световой индикацией |
| 4.6 | Электропитание | ~220В (±10%), 50Гц |
| 4.7 | Потребляемая мощность, Вт | не более 45 |
| 4.8 | Условия эксплуатации | УХЛ 4,2, от +10град.С до +35 град.С, относительная влажность 80%, при t=25град.С |
| 4.9 | Уровень шума, дБ | не более 40 |
| 4.10 | Производительность, м3/час | не менее 60 |
| 4.11 | Вентиляторы, шт. | 2 |
| 4.12 | Типы обрабатываемых помещений | II категория, объемом до 50 куб.м, III-V категории, объемом до 100куб.м. |
| 4.13 | Электробезопасность | ГОСТ Р50267.0-92 класс 1 тип В |
| 4.14 | Крепление для подвешивания на стене | наличие |
| 4.16 | Смена ламп – быстрая и безопасная, крышка не содержит электрических подключений | наличие |
| 4.17 | Светоэкранирующие перегородки в конструкции корпуса для предотвращения возможности выхода УФ- Излучения | наличие |
| 5 | Габаритные размеры |  |
| 5.1 | Ширина корпуса, мм±5 мм | 300 |
| 5.2 | Глубина корпуса, мм±5 мм | 130 |
| 5.3 | Высота корпуса, мм±5 мм | 595 |
| 5.4 | Вес без упаковки, кг, не более | 5 |
| 6 | Общие требования |  |
| 6.1 | Цвет | белый |
| 6.2 | Срок предоставления гарантии качества товара, мес. | 12 |
| 6.3 | Технический паспорт изделия (схема сборки) | наличие |
| 6.4 | Сертификат соответствия | наличие |
| 6.5 | Регистрационное удостоверение | наличие |
| 6.6 | Код КТРУ | 32.50.50.190-00002848 |
| 7 | Требуемое количество | 20 шт. |

Согласовано _____________ гл. м/с Ибрагимова О.А.