Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Екатеринбург»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Поставка прибора для поиска нервных сплетений

- Наименование объекта закупки: Поставка прибора для поиска нервных сплетений

- Место поставки товара: 620134, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Байдукова, стр.63

- Срок и порядок поставки Товара: в течение 20 (двадцати) дней с момента подачи заявки Покупателем, отправленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер». Время поставки с 08:00 до 12:00, поставка согласовывается не менее чем за 48 часов.

- Поставляемый товар должен быть не позднее 2023 года изготовления

- Описание и количество Товара, требуемого к поставке:

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нейростимулятор Стимуплекс HNS 12 | Шт. | 1 |

Таблица 1 – Основные технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение характеристики |
| --- | --- |
| Наименование | Стимуплекс HNS 12 |
| Тип прибора | BF |
| Батарея | 9 B (щелочная) |
| Потребляемая мощность | 6 мА (8 мА макс.) |
| Ток раздражения | I = 5 мА (макс.) (0-12 кОм) |
| Напряжение раздражения | U = 95 В (макс.) |
| Частота раздражения | 1 Гц, 2 Гц или SENSe (3 Гц) (+/ - 1%) |
| Период раздражения (1.2 Гц) | 0,05 мс – 0,1 мс – 0,3 мс – 0,5 мс – 1,0 мс +/- 1% |
| Период раздражения (SENSe) | Два импульса по 0,1 мс и третий от 0,15 до 1,0 мс |
| Допустимое сопротивление нагрузки | 0-12 кОм |
| Точность измерения силы тока | +/- 0,02 мА |
| Диапазон измерения сопротивления | 1-90 кОм для тока раздражения более 0,5 мА |
| Точность измерения сопротивления | +/- 10% для заданной силы тока более 1 мА +/- 20% для заданной силы тока менее и равно 1 мА |
| Уровень громкости | 51 дБ для сигналов раздражения 54 дБ для сигналов оповещения 63 дБ для сигналов ошибок |
| Вес прибора | 250 г. |
| Условия эксплуатации | 0-50С. Относительная влажность (не более 90%), отсутствие конденсации |

Таблица 2 – Используемые материалы

| № | Компоненты | Материалы |
| --- | --- | --- |
| Прибор Стимуплекс HNS 12 (Stimuplex HNS 12) |  |  |
|  | Корпус | Акринилонитрат-бутадиен-стирол |
|  | Ручка регулятор | Пластик |
|  | ЖК-дисплей | COG, стекло |
|  | Кнопки | Полиоксиметилен, полиэтилен |
|  | Светодиоды | Компоненты поверхностного монтажа |
|  | Батарея | Алкины |
| Электронный кабель |  |  |
|  | Коннектор электронного кабеля | ПА 12 |
|  | Электронны кабель | Медь, ПВХ, ПА |
|  | Тестовое сопротивление | Полиоксиметилен, золото, серебро |
| Транспортный кейс |  |  |
|  | Транспортный кейс | Полипропилен |
|  | Вспененный наполнитель кейса | LD 29 |
| Ручка-электрод Стимуплекс Пен (Stimuplex Pen) |  |  |
|  | Ручка-электрод Стимуплекс Пен (Stimuplex Pen) | Полиокисметилен, позолота, термопластический эластомер, поливинилхлорид, медь с покрытием из олова, полиамид-6 с полипропиленом, алкилбепзолсульфонат |

- Необходим ввод в эксплуатацию, обучение специалистов.

- Начальная (максимальная) цена договора составляет: 166 157 (Сто шестьдесят шесть тысяч сто пятьдесят семь) рублей 33 копейки. Стоимость договора включает: стоимость Товара, стоимость тары (упаковки), транспортные расходы, погрузочно-разгрузочные расходы, все расходы на страхование, уплату налогов, пошлины, сборы и другие обязательные платежи, которые Поставщик должен выплатить в связи с выполнением обязательств по договору в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Требования к Товару:

- требования к качеству: Товар, заявленный к поставке, должен быть не позднее 2023 года производства и соответствовать по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям

- требования к упаковке: Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

- Условия поставки товара: товар поставляется в заводской упаковке

- Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия прилагаемых участником товаров: регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Сертификаты на продукцию.

- Поставщик обязан обеспечить в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации надлежащие условия хранения и температурный режим, необходимые для соблюдения условий транспортировки Товара, определенные нормативной документацией на Товар и инструкцией по применению Товара.

- Прибор Стимуплекс HNS 12  должен иметь действующее на момент поставки свидетельство о регистрации в Государственном реестре средств измерений Российской Федерации. Неисправный или дефектный Товар будет возвращен Поставщику за его счет в сроки, согласованные Заказчиком и Поставщиком. В случае замены или исправления дефектного Товара гарантийный срок на данный Товар продлевается.