Вместе с указанием цены участник представляет исчерпывающее описание предлагаемого к поставке товара, оказываемой услуге, выполняемой работе (раздел 69 Положения о закупке товаров, работ, услуг).

Сведения о контрагенте, необходимые для заполнения Договора

| Должность и Ф.И.О. лица-подписанта Договора | Указать с расшифровкой |
| --- | --- |
| Действует на основании | Устав / Доверенность о полномочиях (указать реквизиты) |
| Вид документа приема-передачи товара | Указать УПД или ТОРГ-12 |
| НДС облагается / не облагается | НДС ___% / Без НДС на основании ___ НК РФ |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ)

Адрес (место) поставки товара: по местонахождению структурных подразделений Заказчика по следующим адресам:

- г. Барабинск, ул. Путевая, дом 123 (поликлиника № 3),

- г. Татарск, ул. Ленина, дом 106 (поликлиника № 4).

| № п/п | Наименование | Описание (функциональные характеристики) |
| --- | --- | --- |
|  | Анализатор «АМ-900» для фотофиксации и анализа иммунохроматографических экспресс-тестов в комплекте с чековым принтером и ноутбуком ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия | Анализатор для фотофиксации и анализа иммунохроматографических экспресс-тестов «АМ-900» предназначен для качественного и количественного анализа концентрации вещества в образце биологической жидкости с последующей фотофиксацией результата с помощью иммунохроматографических экспресс-тестов. Анализатор «АМ-900» позволяет проводить предварительные химико-токсикологические исследования на предмет выявления наркотических, психотропных и других токсических веществ путем сравнения полученного результата с калибровочной кривой, заложенной в программе оценки результата исследования. Анализатор может быть также адаптирован для работы с иммунохроматографическими тестами для обнаружения маркеров инфекций, онко и кардиомаркеров в биологических жидкостях. Анализатор «АМ-900» позволяет: - осуществлять анализ и интерпретацию результатов исследования; - получать количественную оценку результата (при наличии актуальных калибровок); - осуществлять хранение в базе данных фотографических изображений используемых диагностических тестов; - документировать результаты исследования посредством распечатки протокола в виде соответствующей формы (чековый формат или формат размера А4); - осуществлять двухсторонний обмен данными с лабораторной информационной системой (ЛИС); - осуществлять ретроспективный контроль результатов исследований по сохраненным данным. - объединять в единый протокол данные об определении до 15 видов наркотических веществ одновременно. В качестве расходного материала используются единичные тест-полоски, мультитесты, а также тест-контейнеры. |
|  |  | Регистрационное удостоверение от 15.02.2022 № РЗН 2022/16546 |
|  | Кассета с тест-полосками на выявление 10 видов наркотических соединений в моче (морфин, марихуана, амфетамин, бензодиазепин, барбитураты, кокаин, метамфетамин, метадон, фенциклидин, МДПВ) в моче, адаптированный к анализатору «АМ-900» ООО «Фактор-Мед Продакшн», Россия | Набор тест-полосок иммунохроматографических для выявления наркотических веществ и их метаболитов в моче «МУЛЬТИТЕСТ» по ТУ 21.20.23-119-69721380-2018. Планшет из пластика белого цвета прямоугольной формы с десятью полосками белого цвета и защитным колпачком. В средней части каждой полоски находиться тестовая зона прямоугольной формы с маркировкой определяемого наркотика. В верхней части каждой полоски находиться графа для записи Ф.И.О. испытуемого порядкового номера и даты тестирования. На защитном колпачке наклеена этикетка из бумаги белого цвета с обозначением положительного и отрицательного результата тестирования(+,-) |
|  |  | Регистрационное удостоверение от 15.12.2020 № РЗН 2020/12975 |

Требования к качеству и безопасности товара

- Товар, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации;

- Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Требования к таре и упаковке товара

1. Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, в том числе у которого не были восстановлены потребительские свойства, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

2. Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки и наклейки, согласно действующему законодательству Российской Федерации.