Приложение №1

Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Хабаровск»
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

       на поставку медицинских расходных материалов 
в ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Хабаровск»
	№ п/п
	Наименование Товара.


	Технические характеристики
	Ед. изм
	Кол-во

	1. 
	Щипцы биопсийные, в тефлоновом покрытии, с овальными чашечками, фенестированные, без иглы. Диаметр 1,8 мм. Длина 120 см. Одноразовые
	Щипцы биопсийные, с овальными чашечками двойной заточки, без иглы, с латеральными отверстиями, в тефлоновом тубусе. Инструмент стерильный, класс потенциального риска применения медицинского изделия не более 2а. Имеет не менее 20 меток на дистальной и не менее 20 меток на проксимальной части тубуса щипцов для визуального контроля ввода инструмента. Диаметр не более 1,8 мм, длина не более 120 см. В сборе с несъёмной ручкой. Ручка имеет паз для установки стоппера, предназначенного для жесткой фиксации бранш в закрытом состоянии при извлечении инструмента из инструментального канала для предотвращения его повреждения, а также сохранения биопсии в браншах, в комплекте со стоппером. Стоппер имеет не менее 4 лепестка фиксатора: не менее 2 лепестка-фиксатора внешней стороны основания ручки, не менее 2 лепестка фиксатора внутренней стороны основания ручки для лучшей фиксации на ручке. В комплекте с защитным тефлоновым колпачком от непроизвольного открытия бранш при транспортировке. Одноразового применения. Индивидуальная стерильная упаковка с указанием артикульного номера производителя, страны происхождения, даты производства, сроком стерильности, методом стерилизации, номером регистрационного удостоверения, классом опасности, способом утилизации медицинских отходов класс не более Б по СанПиН 2.1.7.2790-10. 
	шт
	20

	2. 
	Щипцы биопсийные, в тефлоновом покрытии, с овальными чашечками, фенестированные, без иглы. Диаметр 2,3 мм. Длина 180 см. Одноразовые.
	 Щипцы биопсийные, с овальными чашечками двойной заточки, без иглы, с латеральными отверстиями, в тефлоновом тубусе. Инструмент стерильный, класс потенциального риска применения медицинского изделия не более 2а. Имеет не менее 20 меток на дистальной и не менее 20 меток на проксимальной части тубуса щипцов для визуального контроля ввода инструмента. Диаметр не менее 2,3 мм, длина не менее 180 см. В сборе с несъёмной ручкой. Ручка имеет паз для установки стоппера, предназначенного для жесткой фиксации бранш в закрытом состоянии при извлечении инструмента из инструментального канала для предотвращения его повреждения, а также сохранения биопсии в браншах, в комплекте со стоппером. Стоппер имеет не менее 4 лепестка фиксатора: не менее 2 лепестка-фиксатора внешней стороны основания ручки, не менее 2 лепестка фиксатора внутренней стороны основания ручки для лучшей фиксации на ручке. В комплекте с защитным тефлоновым колпачком от непроизвольного открытия бранш при транспортировке. Одноразового применения. Индивидуальная стерильная упаковка с указанием артикульного номера производителя, страны происхождения, даты производства, сроком стерильности, методом стерилизации, номером регистрационного удостоверения, классом опасности, способом утилизации медицинских отходов класс не более Б по СанПиН 2.1.7.2790-10.
	шт
	380

	3. 
	Щипцы биопсийные, в тефлоновом покрытии, с овальными чашечками, фенестированные, без иглы. Диаметр 2,3 мм. Длина 230 см. Одноразовые.
	Щипцы биопсийные, с овальными чашечками двойной заточки, без иглы, с латеральными отверстиями, в тефлоновом тубусе. Инструмент стерильный, класс потенциального риска применения медицинского изделия не более 2а. Имеет не менее 20 меток на дистальной и не менее 20 меток на проксимальной части тубуса щипцов для визуального контроля ввода инструмента. Диаметр не менее 2,3 мм, длина не менее 230 см. В сборе с несъёмной ручкой. Ручка имеет паз для установки стоппера, предназначенного для жесткой фиксации бранш в закрытом состоянии при извлечении инструмента из инструментального канала для предотвращения его повреждения, а также сохранения биопсии в браншах, в комплекте со стоппером. Стоппер имеет не менее 4 лепестка фиксатора: не менее 2 лепестка-фиксатора внешней стороны основания ручки, не менее 2 лепестка фиксатора внутренней стороны основания ручки для лучшей фиксации на ручке. В комплекте с защитным тефлоновым колпачком от непроизвольного открытия бранш при транспортировке. Одноразового применения. Индивидуальная стерильная упаковка с указанием артикульного номера производителя, страны происхождения, даты производства, сроком стерильности, методом стерилизации, номером регистрационного удостоверения, классом опасности, способом утилизации медицинских отходов класс не более Б по СанПиН 2.1.7.2790-10. 
	шт
	600


	ИТОГО начальная максимальная стоимость составляет:    1 000 000 (Один миллион) рублей  00 копеек.

	Стоимость    договора   включает: стоимость Товара, тары и упаковки, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора.

	2. Требования к товарам.

	Требования   к качеству   товара


	Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.

	Требования        к
упаковке товара
	Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении.

	3.Условия поставки товара:  
· Товар поставляется партиями в заводской упаковке;

·  Срок поставки партии Товара в течение 30  (тридцати) дней с даты заключения Договора

	4. Место, условия и сроки.

	Место  поставки товаров.
	680022, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Воронежская, дом 49, склад аптеки.

	5. Форма, сроки и порядок оплаты

	Оплата партии Товара производится Покупателем в течение 30 (тридцати) дней после принятия каждой конкретной партии Товара и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.

	6.      Документы,     предоставляемые      в      подтверждение      соответствия предлагаемых участником товаров.

	Регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Сертификаты на продукцию.


