| № п/п | Наименование параметра | Наличие, соответствие или величина параметров по ТЗ | Наличие, соответствие или величина параметров предлагаемого к поставке оборудования | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кровать больничная КТРУ 32.50.50.190-00002382 |  |  |  |  |
| 1 | Кровать для пациента, предназначенная для отдыха/сна в больничной палате/комнате, с ручным механизмом регулировки высоты и профиля поверхности кровати. Обычно включает в себя каркас с колесами, регулируемую платформу для матраса, изголовье и изножье, поручни и управляемые вручную датчики положения подъема/опускания, подъема секций у изголовья и у изножья. | Соответствие |  | В соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00002382 |
| 1.1 | Тип | Односекционная |  | В соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00002382 |
| 1.2 | Привод | Механический |  | В соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00002382 |
| 1.3 | Грузоподъемность, кг | ≥ 200 |  | В соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00002382 |
| 2 | Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | Наличие |  | Стандартные требования, применяемые к медицинским изделиям, зарегистрированным для реализации на территории Российской Федерации |
| 3 | Паспорт изделия и руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |  |
| 4 | Гарантия должна быть, месяцев, не менее | 12 |  |  |
| Технические характеристики: |  |  |  |  |
| 5 | Габаритные размеры изделия: |  |  | Размерные характеристики, обеспечивающие возможность оптимального размещения изделия в помещении с ограниченным пространством |
| 5.1 | Длина изделия по торцевым ограждениям должна быть, мм, не менее | 2115 |  |  |
| 5.2 | Ширина изделия по торцевым ограждениям должна быть, мм, не менее | 950 |  |  |
| 5.3 | Высота изделия от напольного покрытия до ложа должна быть, мм, не менее | 500 |  | Высота, обеспечивающая безопасность пациента при посадке/вставания с кровати |
| 6 | Конструкция изделия должна состоять из опорного рамного основания с ложем, ножек и торцевых ограждений | Соответствие |  | Описание конструкции изделия, обеспечивающей выполнения необходимых функций и назначения |
| 7 | Опорное рамное основание должно быть изготовлено из профильной П-образной стальной трубы | Соответствие |  | Стальные профильные трубы обеспечивают высокую грузоподъёмность и устойчивость в пространстве |
| 8 | Опорное рамное основание должно обладать специальным покрытием, полученного путем окрашивания стального элемента высококачественной эпоксидно-полиэфирной порошковой краской, защищенной от царапин и сколов, а так же устойчивого к обработке дезинфицирующими средствами и растворами | Соответствие |  | Покрытие, устойчивое к регулярной обработке дезинфицирующими средствами, защита стальных элементов от возникновения коррозии, устойчивость к воздействию различных биологических жидкостей |
| 9 | Ложе изделия должно являться несъемной частью опорного рамного основания изделия | Соответствие |  | Неотъемлемая часть изделия для размещения пациента в стационарном расположении |
| 10 | Размер ложа изделия: |  |  | Возможность расположения пациентов с различными антропометрическими данными |
| 10.1 | Длина должна быть, мм, не менее | 1910 |  |  |
| 10.2 | Ширина должна быть, мм, не менее | 900 |  |  |
| 11 | Ложе должно состоять из отдельных реечных ложементов, расположенных внутри замкнутого рамного основания изделия | Соответствие |  | Реечное ложе обеспечивает необходимую устойчивость к высокой нагрузке, а так же необходимую вентиляцию подматрацного пространства для предотвращения скопления влаги |
| 12 | Ламели ложа изделия должны быть изготовлены из стальной профильной швеллерной трубы в П-образной форме с загнутыми к полу краями | Соответствие |  | Реечное ложе обеспечивает необходимую устойчивость к высокой нагрузке, а так же необходимую вентиляцию подматрацного пространства для предотвращения скопления влаги |
| 13 | Стальные ламели должны обладают специальным покрытием, полученного путем окрашивания стального элемента высококачественной эпоксидно-полиэфирной порошковой краской, защищенной от царапин и сколов, а так же устойчивого к обработке дезинфицирующими средствами и растворами | Соответствие |  | Покрытие, устойчивое к регулярной обработке дезинфицирующими средствами, защита стальных элементов от возникновения коррозии, устойчивость к воздействию различных биологических жидкостей |
| 14 | Дополнительную жесткость ложу изделия должны придавать не менее чем два продольных ребра жесткости | Соответствие |  | Дополнительная прочность ложа изделия, высокая грузоподъемность, защита от деформации под весом пациента, долговечность, предотвращение травм |
| 15 | Продольные ребра жесткости ложа изделия должны быть изготовлены из профильной стальной трубы | Соответствие |  | Стальные профильные трубы обеспечивают высокую грузоподъёмность и прочность |
| 16 | Дополнительную жесткость ложу изделия должны придавать угловые ребра жесткости из стали | Соответствие |  | Дополнительная прочность ложа изделия, высокая грузоподъемность, защита от деформации под весом пациента, долговечность, предотвращение травм |
| 17 | К опорному рамному основанию должны крепиться ножки изделия | Соответствие |  | Неотъемлемая часть изделия для установки на полу |
| 18 | Передние и задние ножки изделия должны соединяться между собой не менее чем двумя поперечными перекладинами для увеличения жесткости конструкции, которые должны объединять передние и задние ножки попарно | Соответствие |  | Необходимая жесткость конструкции, предотвращение излома ножек при высокой нагрузке на изделие |
| 19 | Ножки должны быть изготовлены из профильной стальной трубы сечением, мм, не менее | 40х40 |  | Стальные профильные трубы обеспечивают высокую грузоподъёмность и прочность |
| 20 | Поперечные перекладины передних и задних пар ножек должны быть изготовлены из стальной трубы сечением, мм, не менее | 40х40 |  | Стальные профильные трубы обеспечивают высокую грузоподъёмность и прочность |
| 21 | Ножки изделия и поперечные перекладины должны обладать специальным покрытием, полученного путем окрашивания стального элемента высококачественной эпоксидно-полиэфирной порошковой краской, защищенной от царапин и сколов, а так же устойчивого к обработке дезинфицирующими средствами и растворами | Соответствие |  | Покрытие, устойчивое к регулярной обработке дезинфицирующими средствами, защита стальных элементов от возникновения коррозии, устойчивость к воздействию различных биологических жидкостей |
| 22 | К опорному рамному основанию изделия должны крепиться торцевые быстросъемные торцевые ограждения | Соответствие |  | Защита пациента от падения, возможность использования в виде поручня для помощи при вставании/посадке пациента |
| 23 | Торцевые ограждения должны быть изготовлены из ABS-пластика с декоративными ламинированными вставками и скругленными атравматичными углами | Соответствие |  | Пластик легкий и прочный материал, устойчивый к регулярной обработке дезинфицирующими средствами, устойчивость к воздействию различных биологических жидкостей |
| 24 | Материал, из которого изготовлены торцевые ограждения, должен быть легким и прочным, не должен менять цвет, должен быть устойчивым к воздействию бактерицидного облучения и к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов | Соответствие |  | Пластик легкий и прочный материал, устойчивый к регулярной обработке дезинфицирующими средствами, устойчивость к воздействию различных биологических жидкостей |
| 25 | Торцевые ограждения должны фиксироваться к основанию ложа при помощи стальных защелкивающихся креплений | Соответствие |  | Возможность крепления торцевых ограждений к каркасу изделия при необходимости |
| 26 | Торцевые ограждения должны быть отлиты таким способом, чтобы по боковым углам и также в верхней части ограждения присутствуют вырезы – выемки для перемещения кровати в помещении | Соответствие |  | Защита пациента от падения, возможность использования в виде поручня для помощи при вставании/посадке пациента |
| 27 | Торцевые ограждения должны оборудоваться плоскими угловыми противоударными бамперами, изготовленными из прочного ABS пластика | Соответствие |  | Защита стен и других предметов в помещении при передвижении изделия в пространстве |
| 28 | Торцевые ограждения должны быть быстросъемными, что должно обеспечивать мобильность снятия, при проведении необходимых процедур | Соответствие |  | Обеспечение быстрого доступа к пациенту с любой стороны изделия |
| 29 | Ножное торцевое ограждения должно оснащаться специальным карманом для размещения в нем карточки пациента или другого документа с историей лечения пациента | Соответствие |  | Размещение идентификационной карточки пациента или другого документа с информацией |
| 30 | Напольные торцы ножек изделия должны закрываться специальными съемными пластиковыми заглушками, которые должны обеспечивать сохранность напольного покрытия | Соответствие |  | Защита напольного покрытия от повреждений |
| 31 | Изделие должно оборудоваться штативом для инфузионных вливаний | Соответствие |  | Возможность проведения инфузионных вливаний без необходимости применения дополнительного инструмента |
| 32 | Штатив для инфузионных вливаний должен обладать возможностью регулировки положения высоты | Соответствие |  | Возможность расположения инфузионных пакетов или флаконов на необходимой высоте |
| 33 | Фиксация необходимого положения высоты должна производиться при помощи специального поворотно-зажимного механизма из ударопрочного ABS пластика | Соответствие |  | Простой механизм фиксации, пластик устойчив к регулярной обработке дезинфицирующими средствами, устойчивость к воздействию различных биологических жидкостей |
| 34 | Внутренняя телескопическая стойка штатива для инфузионных вливаний должна оборудоваться специальной платформой из ударопрочного ABS пластика | Соответствие |  | Пластик легкий и прочный материал, устойчивый к регулярной обработке дезинфицирующими средствами, устойчивость к воздействию различных биологических жидкостей |
| 35 | Платформа штатива для инфузионных вливаний должна оборудоваться 4 крючками для размещения инфузионных пакетов | Соответствие |  | Увеличенное количество инфузионных пакетов или флаконов, которые можно разместить одновременно |
| 36 | Крючки должны быть изготовлены в виде незамкнутого полукольца | Соответствие |  | Удобство и простота навешивания пакетов или флаконов на стойку |
| 37 | Крючки должны обладать возможностью складывания в нерабочее вертикальное положение | Соответствие |  | Возможность складывания крючков в нерабочем положении, защита от возможных травм |
| 38 | Изделие должно оборудоваться технологическими отверстиями для установки штанги для подтягивания и штатива для инфузионных вливаний | Соответствие |  | Возможность установить штангу для самостоятельного подтягивания пациента и штатива для инфузионных вливаний |
| 39 | Количество технологических отверстия для установки штатива для инфузионных вливаний должно быть, штук, не менее | 4 |  | Возможность установить штатив для инфузионных вливаний во всех углах кровати |
| 40 | Количество технологических отверстия для установки штанги для подтягивания должно быть, штук, не менее | 2 |  | Возможность установить штангу в левом и правом углу кровати |

Кровать электрическая

| № п/п | Наименование параметра | Наличие, соответствие или величина параметров по ТЗ | Наличие, соответствие или величина параметров предлагаемого к поставке оборудования | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Кровать больничная КТРУ 32.50.50.190-00002319 |  |  |  |  |
| 1 | Кровать для пациента, предназначенная для отдыха/сна в больничной палате/комнате, работающая от электрической сети, позволяющая медицинскому персоналу/пациенту регулировать положение касанием кнопки. Обычно включает в себя каркас с колесами, регулируемую платформу для матраса, изголовье и изножие, поручни и пульт дистанционного управления электромотором. Также может иметь встроенные весы. | Соответствие |  | В соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00002319 |
| 1.1 | Грузоподъемность, кг | ≥ 225 |  | В соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00002319 |
| 1.2 | Привод | Электрический |  | В соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00002319 |
| 1.3 | Тип | Четырехсекционная |  | В соответствии с КТРУ 32.50.50.190-00002319 |
| 2 | Регистрационное удостоверение Минздрава РФ | Наличие |  | Стандартные требования, применяемые к медицинским изделиям, зарегистрированным для реализации на территории Российской Федерации |
| 3 | Паспорт изделия и руководство по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |  |
| 4 | Гарантия должна быть, месяцев, не менее | 12 |  |  |
| Технические характеристики: |  |  |  |  |
| 5 | Габаритные размеры и общие параметры изделия кровати: |  |  | Размерные характеристики, обеспечивающие оптимальное расположение изделия в помещении |
| 5.1 | Длина кровати по угловым бамперам должна быть, мм, не менее | 2160 |  |  |
| 5.2 | Ширина кровати по боковым ограждениям должна быть, мм, не менее | 1010 |  |  |
| 5.3 | Высота кровати от напольного покрытия до ложа должна быть, мм, не менее | 505 |  | Высота обеспечивает комфорт пациента при вставании и для осмотра пациента с сохранением безопасности для пациента |
| 6 | Конструкция кровати должна состоять из основания с ножками и секционного ложа | Соответствие |  | Общее описание конструкции изделия |
| 7 | Основание должно быть изготовлено из профильной стальной трубы сечением, мм, не менее | 80х40 |  | Стальные профильные трубы обеспечивают высокую грузоподъёмность и устойчивость в пространстве Покрытие, устойчивое к регулярной обработке дезинфицирующими средствами, защита стальных элементов от возникновения коррозии, устойчивость к воздействию различных биологических жидкостей |
| 8 | Основание должно обладать специальным покрытием, полученного путем окрашивания стального элемента высококачественной эпоксидно-полиэфирной порошковой краской, которое должно быть защищено от царапин и сколов, а так же устойчивого к обработке дезинфицирующими средствами и растворами | Соответствие |  |  |
| 9 | К основанию в передней и задней части должны крепиться ножки для установки изделия на колесные опоры | Соответствие |  |  |
| 10 | Ножки изделия должны быть выполнены в Н-образной форме и состоять из вертикальных стоек и горизонтальной перекладины | Соответствие |  |  |
| 11 | Вертикальные стойки ножек изделия должны быть изготовлены из профильной стальной трубы сечением, мм, не менее | 50х50 |  |  |
| 12 | Горизонтальная перекладина ножек изделия должна быть изготовлена из профильной стальной трубы сечением, мм, не менее | 25х25 |  |  |
| 13 | Ложе кровати должно состоять из трех регулируемых и одной нерегулируемой секции | Соответствие |  | Универсальное количество секций ложа, обеспечивающее возможность комфортного расположения пациента |
| 14 | Размер ложа кровати: |  |  | Универсальные размеры ложа кровати, позволяющие расположить пациентов с любыми антропометрическими данными |
| 14.1 | Длина ложа кровати должна быть, мм, не более | 1940 |  |  |
| 14.2 | Ширина ложа (тазовая секция) кровати должна быть, мм, не менее | 835 |  |  |
| 15 | Каждая секция ложа изделия должна представлять собой рамное основание с заполнением из ламелей | Соответствие |  | Реечное ложе обладает высокой прочностью и устойчивостью к изгибанию и деформации, в то же время с сохранением отличной вентиляцией поверхности ложа (предотвращение скопление влаги) |
| 16 | Рамное основание каждой секции должно быть изготовлено из профильной стальной трубы сечением, мм, не менее | 30х20 |  | Стальная профильная труба обеспечивает необходимую жесткость конструкции |
| 17 | Каждая секция ложа должна оборудоваться продольными ребрами жесткости для дополнительной прочности | Соответствие |  | Дополнительная жесткость ложа изделия, обеспечение устойчивости к изгибанию и деформации в процессе эксплуатации |
| 18 | Продольные ребра жесткости должны быть изготовлены из профильной стальной трубы сечением, мм, не менее | 30х20 |  | Стальная профильная труба обеспечивает необходимую жесткость конструкции |
| 19 | Количество продольных рёбер жесткости каждой секции должно быть, штук, не менее | 2 |  |  |
| 20 | Ламели каждой секции ложа должны быть изготовлены из стальной П-образной швеллерной профильной трубы с загнутыми к полу краями | Соответствие |  | Сталь – прочный материал, устойчивый к обработке дезинфицирующими средствами Ребра жесткости обеспечивают защиту секций ложа от изгибания в процессе эксплуатации |
| 21 | Стальные ламели секций ложа изделия должны обладать специальным покрытием, полученного путем окрашивания стального элемента высококачественной эпоксидно-полиэфирной порошковой краской, защищенной от царапин и сколов, а так же устойчивого к обработке дезинфицирующими средствами и растворами | Соответствие |  | Защита стальных элементов конструкции изделия от коррозийных процессов, а так же устойчивость к обработке всеми видами дезинфицирующих средства |
| 22 | Ширина ламелей должна быть, мм, не менее | 80 |  | Сталь – прочный материал, устойчивый к обработке дезинфицирующими средствами |
| 23 | Количество ламелей спинной секции должно быть, штук, не менее | 6 |  | Распределение стальных ламелей вдоль ложа изделия, обеспечивающее необходимую устойчивость к нагрузкам, сохранение удобство расположения пациента |
| 24 | Количество ламелей тазовой секции должно быть, штук, не менее | 2 |  |  |
| 25 | Количество ламелей бедренной секции должно быть, штук, не менее | 3 |  |  |
| 26 | Количество ламелей икроножной секции должно быть, штук, не менее | 4 |  |  |
| 27 | Расстояние между секциями ложа должно быть, мм, не более | 30 |  | Защита пациента и медицинского персонала от получения травм при изменении положения секций ложа |
| 28 | Спинная секция ложа изделия должна обладать возможностью регулировки угла наклона | Соответствие |  | Высокий комфорт пациента, индивидуальная конфигурация под каждого пациента |
| 29 | Регулировка угла наклона спинной секции должна осуществляться при помощи электрического привода | Соответствие |  | Удобство расположения пациента, удобство использования с минимальными силовыми затратами персоналом, долговечность механизма |
| 30 | Максимальный угол наклона спинной секции должен быть, °, не менее | 60 |  |  |
| 31 | Спинная секция в центральной части должна обладать изломом, что должно обеспечивать комфортное расположение пациентов с высоким ростом, создавая изгиб в области шеи, предотвращая затекание мышц шейного отдела | Соответствие |  | Удобство расположения пациента путем создания изгиба в области шейного отдела, тем самым снижение напряжения в мышцах, предотвращение затекания шеи пациента |
| 32 | Максимальный угол излома в центральной части спинной секции должен быть, °, не менее | 10 |  |  |
| 33 | Регулировка угла наклона бедренной и икроножной секции должна осуществляться при помощи электрического привода | Соответствие |  | Высокий комфорт и быстрая реабилитация пациента, принятие необходимого положения пациента для скорейшего восстановления Удобство использования с минимальными силовыми затратами персоналом, долговечность механизма |
| 34 | Изменение угла наклона бедренной и икроножной секции должно производиться сочленено и одновременно, что должно позволять расположить ноги пациента в таком положении, которое должно улучшать кровообращение, а так же не позволять пациенту самопроизвольное сползание при увеличении угла наклона спинной секции | Соответствие |  | Высокий комфорт и быстрая реабилитация пациента, принятие необходимого положения пациента для скорейшего восстановления Удобство использования с минимальными силовыми затратами персоналом, долговечность механизма |
| 35 | Максимальный угол наклона бедренной секции должен быть, °, не менее | 35 |  |  |
| 36 | Икроножная секция должна обладать возможностью автономной механической регулировки угла наклона | Соответствие |  | Высокий комфорт и быстрая реабилитация пациента, принятие необходимого положения пациента для скорейшего восстановления |
| 37 | Автономная механическая регулировка угла наклона икроножной секции должна производиться при помощи ступенчатого механизма «Rastomat» | Соответствие |  |  |
| 38 | Количество механизмов «Rastomat» должно быть, штук, не менее | 2 |  |  |
| 39 | Максимальный угол наклона икроножной секции должен быть, °, не менее | 20 |  |  |
| 40 | Управление электрическими функциями регулировок положений секций ложа кровати должно производиться при помощи пульта управления на витом проводе, пульт управления должен быть изготовлен из ударопрочного ABS-пластика | Соответствие |  | Центр управления функциями находится в одном месте, что создает оперативность и удобство использования |
| 41 | Изделие должно оборудоваться крючками для дренажных мешков | Соответствие |  | Возможность крепления дренажных мешков или сторонних система без применения дополнительного оборудования |
| 42 | Количество крючков для дренажных с каждой боковой стороны кровати должно быть, штук, не менее | 2 |  |  |
| 43 | Изделие должно оборудоваться торцевыми ограждениями | Соответствие |  | Защита пациента в дневное и ночное время, а так же вспомогательные упоры для помощи пациенту при вставании/посадке на кровать |
| 44 | Размеры торцевых ограждений: |  |  | Защита пациента в дневное и ночное время, а так же вспомогательные упоры для помощи пациенту при вставании/посадке на кровать |
| 44.1 | Ширина должна быть, мм, не менее | 920 |  |  |
| 44.2 | Высота (над ложем изделия) должна быть, мм, не менее | 440 |  |  |
| 45 | Торцевые ограждения должны быть изготовлены из ABS-пластика с декоративными ламинированными вставками и скругленными атравматичными углами | Соответствие |  | ABS-пластик является прочным материалом, выдерживающим частую обработку всеми видами дезинфицирующих средства, а так же пластик является упругим материалом, который предотвращает возможность получения травм пациентом или медицинским персоналом |
| 46 | Материал, из которого изготовлены торцевые ограждения, должен быть легким и прочным, не должен менять цвет, должен быть устойчивым к воздействию бактерицидного облучения и к регулярной обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов | Соответствие |  |  |
| 47 | Торцевые ограждения должны быть отлиты таким образом, что по углам в верхней части ограждения должны присутствовать вырезы – выемки для перемещения кровати в помещении | Соответствие |  | Возможность перемещения изделия в помещении |
| 48 | Торцевые ограждения должны быть быстросъемными, что должно обеспечивать мобильность при проведении необходимых процедур | Соответствие |  | Возможность мобильного снятия торцевых ограждений для проведения манипуляций по уходу за пациентом |
| 49 | Торцевые ограждения должны обладать возможностью жесткой фиксации к каркасу кровати при помощи болтового соединения | Соответствие |  | Возможность жесткой фиксации торцевых ограждений к каркасу изделия |
| 50 | Под торцевыми ограждениями изделие должно оборудоваться круглыми угловыми противоударными бамперами из прочного пластика | Соответствие |  | Предотвращение повреждений стен и изделия при перемещении в помещении или коридорах |
| 51 | Диаметр круглых бамперов изделия должен быть, мм, не менее | 60 |  |  |
| 52 | Изделие должно оборудоваться боковыми складными ограждениями | Соответствие |  | Боковые ограждения предотвращают падение пациента с ложа изделия, а так же являются вспомогательными упорами для помощи пациенту при вставании с изделия |
| 53 | Крепление боковых ограждений к каркасу изделия должно обеспечиваться при помощи болтовых соединений | Соответствие |  | Надежный способ крепление боковых ограждений к каркасу изделия |
| 54 | Размер боковых ограждений в рабочем состоянии: |  |  | Боковые ограждения предотвращают падение пациента с ложа изделия, увеличенная длина увеличивает шансы на предотвращение подобных опасных ситуаций |
| 54.1 | Длина должна быть, мм, не менее | 1390 |  |  |
| 54.2 | Высота боковых ограждений над ложем изделия должна быть, мм, не менее | 310 |  |  |
| 55 | Боковые ограждения должны состоять из горизонтальных перекладин, вертикальных стоек и пластиковых соединительных элементов | Соответствие |  | Описание конструкционных особенностей боковых ограждений, общее описание |
| 56 | Количество вертикальных стоек должно быть, штук, не менее | 2 |  |  |
| 57 | Количество горизонтальных перекладин должно быть, штук, не менее | 2 |  |  |
| 58 | Горизонтальные перекладины боковых ограждений должны быть изготовлены из стальных профильных труб диаметром, мм, не менее | 26 |  | Стальные трубы являются прочным материалом, который устойчив к физическому и механическому воздействию, а так же устойчив к обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих средств |
| 59 | Фиксации боковых ограждений в верхнем положении должна производиться при помощи кнопочного фиксатора, который должен располагаться ниже уровня ложа изделия | Соответствие |  | Удобство фиксации боковых ограждений в рабочем состоянии, а так же предотвращение несанкционированного доступа для пациента |
| 60 | Для опускания боковых ограждений необходимо зажать кнопку фиксатора и произвести ручное опускание ограждений | Соответствие |  | Описание способа пользования боковыми ограждениями, блокировочным механизмом |
| 61 | Кнопка фиксатора боковых ограждений должна быть выделена цветом, отличающимся от цвета боковых ограждений | Соответствие |  | Возможность быстрого определения нужной кнопки для разблокировки боковых ограждений |
| 62 | Изделие должно оборудоваться специальными технологическими отверстиями для установки дополнительных принадлежностей | Соответствие |  | Возможность установки дополнительного навесного оборудования, необходимого для выполнения полного лечебного цикла или реабилитации пациента |
| 63 | Количество отверстий для установки дополнительных принадлежностей должно быть, штук, не менее | 4 |  |  |
| 64 | Изделие должно устанавливаться на колесные опоры | Соответствие |  | Возможность перемещения изделия внутри помещения |
| 65 | Колесные опоры должны быть самоориентирующиеся с одинарным ободом и защитным кожухом | Соответствие |  | Защита внутренних механизмов колесных опор от повреждений с внешней стороны |
| 66 | Защитный кожух колесных опор должен быть изготовлен из прочного ABS пластика | Соответствие |  | Защита внутренних механизмов колесных опор от повреждений с внешней стороны |
| 67 | Диаметр колесных опор должен быть, мм, не менее | 125 |  | Стандартный диаметр колесных опор, позволяющий легкость перемещения, в том числе небольших порогов и неровностей напольного покрытия |
| 68 | Тормозная система колесных опор должна быть индивидуальной | Соответствие |  | Возможность блокировки только нужных колесных опор |
| 69 | Тормозная система должна приводиться в действие при помощи специальных педалей, которые должны располагаться на колесных опорах кровати | Соответствие |  |  |
| 70 | Количество колесных опор кровати с тормозной системой должно быть, штук, не менее | 2 |  |  |
| 71 | Изделие должно оборудоваться полкой для размещения принадлежностей | Соответствие |  | Возможность размещения санитарного судна или других необходимых пациенту принадлежностей без применения дополнительного оборудования |
| 72 | Изделие должно оборудоваться штативом для инфузионных вливаний | Соответствие |  | Возможность выполнения вливаний медикаментов или растворов без необходимости наличия дополнительного оборудования |
| 73 | Штатив для инфузионных вливаний должен обладать возможностью регулировки положения высоты | Соответствие |  | Возможность проведения регулировки высоты для правильного размещения инфузионных пакетов или бутылей |
| 74 | Фиксация необходимого положения высоты должна производиться при помощи специального поворотно-зажимного механизма | Соответствие |  | Удобный механизм фиксации, не требующий дополнительного оборудования |
| 75 | Платформа штатива для инфузионных вливаний должна оборудоваться крючками для размещения инфузионных пакетов и держателей для флаконов | Соответствие |  | Возможность размещения до 2 инфузионных пакетов и до 2 флаконов единовременно |
| 76 | Количество крючков для размещения инфузионных пакетов должно быть, штук, не менее | 2 |  |  |
| 77 | Количество держателей для флаконов должно быть, штук, не менее | 2 |  |  |
| 78 | Изделие должно оборудоваться штангой для подтягивания | Соответствие |  | Возможность выполнения реабилитационных упражнений пациентом |
| 79 | Штанга для подтягивания должна обеспечивать возможность самостоятельного изменения положения тела пациента | Соответствие |  |  |
| 80 | Штанга для подтягивания должна быть изготовлена из стальной профильной трубы | Соответствие |  | Стальные трубы являются прочным материалом, который устойчив к физическому и механическому воздействию, а так же устойчив к обработке всеми видами дезинфицирующих и моющих средств |
| 81 | Изделие должно комплектоваться матрацем | Соответствие |  | Высокий комфорт пациента |
| 82 | Толщина должна быть, мм, не менее | 80 |  | Комфорт пациента, защита от деформации под большой нагрузкой |
| 83 | Наполнитель матраца должен быть изготовлен из пенополиуретана вторичного вспенивания повышенной жесткости | Соответствие |  | Прочный упругий материал, сохраняющий форму, высокая плотность наполнителя обеспечивает устойчивость к деформации под весом пациента |
| 84 | Плотность должна быть, кг/м3, не менее | 57 |  | Обеспечивает комфортное расположение пациентов, матрац не мягкий, не жесткий |
| 85 | Плотность должна быть, кг/м3, не более | 62 |  |  |
| 86 | На нижней и верхней поверхности листа наполнителя должны быть нанесены штробы | Соответствие |  | Обеспечение плавного сгиба матрац под весом пациента, чем обеспечивается его удобство расположения на нем |
| 87 | Поперечные штробы должны обеспечивать возможность свободного сгиба матраца при расположении его на кровати с секционным ложем | Соответствие |  |  |
| 88 | В комплектность матраца должен входить съемный чехол | Соответствие |  | Обеспечение долговечности |
| 89 | Съемный чехол должен быть выполнен из двухслойной мембранной ткани с противоскользящим покрытием, исключающее скатывание хлопчатобумажного постельного белья, способствующее увеличению профилактического противопролежневого эффекта | Соответствие |  | Обеспечение долговечности |
| 90 | Ткань чехла должны обладать антигрибковыми, антибактериальными компонентами, ткань чехла должна быть паропроницаемой (дышащей), водонепроницаемой, гипоаллергенной | Соответствие |  | Обеспечение долговечности |
| 91 | Плотность ткани чехла должна быть, г/м2, не менее | 90 |  | Обеспечение долговечности |
| 92 | Состав ткани: |  |  | Описание состава ткани, обеспечивающего высокие потребительские свойства, функциональность и долговечность |
| 92.1 | Полиуретановая мембрана должна быть, %, не менее | 3 |  |  |
| 92.2 | Полиэстерная ткань полотняного переплетения должна быть, %, не менее | 97 |  |  |
| 93 | Чехол должен имеет молнию, расположенную посередине узкой торцевой части изделия и заходящую на длинные стороны | Соответствие |  | Использование специальной молнии обеспечивает удобство использования с сохранением высокой прочности и долговечности |
| 94 | Звенья молнии должны быть закрыты специальными клапанами, выполненными из того же материала, что и чехол | Соответствие |  |  |
| 95 | Чехол должен иметь две рабочие поверхности без швов | Соответствие |  | Бесшовная рабочая поверхность предотвращает попадание влаги внутрь наполнителя |
| 96 | Швы чехла должны находиться посередине торцевых частей изделия | Соответствие |  |  |
| 97 | Водонепроницаемость ткани должна быть, мм водного столба, не менее | 2000 |  | Сохранение высокой прочности, водонепроницаемости и водоотталкивающих свойств, долговечности |
| 98 | Чехол матраца должен быть стойким к многократной обработке дезинфицирующими средствами, которые не должны содержать хлор и альдегиды | Соответствие |  | Возможность многократной обработки дезинфицирующими средствами без повреждения материалов |