Приложение №1

частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Хабаровск»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Наименование, кол-во | Технические характеристики |  |  | Обоснование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание | Характеристики товара в соответствии с потребностью Заказчика |  |  |
| Игла для биопсии костного мозга, одноразового использования – 40 шт | Тонкая, остроконечная металлическая трубка, используемая для получения образца костного мозга подкожным методом. Устройство обычно поставляется больших внутренних диаметров и имеет достаточную прочность для проникновения сквозь кость (обычно это бедренная кость или задний повздошный гребень) путем приложения давления и кручения. Полученный образец обычно используется для патологического анализа источника клетчатых элементов крови. Это изделие разового использования. | Наружный диаметр иглы, G | 15 | Требование Заказчика согласно профилю использования |
|  |  | Общая длина иглы с рукояткой, мм | Не более 125 | Данная характеристика обеспечивает: оптимальное расположение рукояти устройства в руке |
|  |  | Длина рабочей части иглы с максимально закрученным упорным щитком, мм | Не менее 25 – не более 30 | Требование Заказчика согласно профилю использования |
|  |  | Минимальная длина рабочей части иглы с упорным щитком, мм | Не более 10 | Данная характеристика обеспечивает применение иглы для пациентов астеничного телосложения |
|  |  | Длина рабочей части иглы без упорного щитка, мм | Не менее 45 – не более 50 | Требование Заказчика согласно профилю использования |
|  |  | Наличие съемного винтового регулятора. | Наличие | Данная характеристика обеспечивает применение одного размера иглы для широкой группой пациентов |
|  |  | Длина рабочей части иглы со снятым винтовым регулятором, мм | Не менее 75 | Данная характеристика обеспечивает применение иглы для пациентов гиперстеничного телосложения |
|  |  | Соответствие одного полного оборота упорного щитка вокруг винтового регулятора его (упорного щитка) перемещению на 1 мм в сторону кручения. | Наличие | Требование Заказчика согласно профилю использования |
|  |  | Наличие сантиметровой маркировки канюли иглы в виде меток на наружней поверхности окружности канюли. | Наличие | Данная характеристика обеспечивает визуальный контроль глубины проникновения иглы |
|  |  | Наличие универсального Луэр-Лок коннектора. | Наличие | Обеспечивает присоединение шприца для дальнейшей аспирации биоптата |
|  |  | Фиксация мандрена в корпусе с помощью одностороннего Г-образного замка. | Наличие | Требование Заказчика согласно профилю использования |
|  |  | Рукоять стилета | Рифленая | Для избежания выскальзывания иглы из руки при пенетрации. |
|  |  | Диаметр рукояти, с допуском ±5%, мм | 15 | Данная характеристика обеспечивает: оптимальное расположение рукояти устройства в руке |
|  |  | Рукоять должна иметь грибовидное утолщение диаметром не более, мм | 22 | Данная характеристика обеспечивает: оптимальное расположение рукояти устройства в руке |
|  |  | Размеры упорного щитка, ДхШ, с допуском ±5%, мм | 22*16 | Данная характеристика обеспечивает: оптимальное расположение рукояти устройства в руке |
|  |  | Печатная маркировка диаметра иглы на рукояти. | Наличие | Обеспечивает возможность быстрой идентификации размера |
|  |  | Стерильная упаковка | Наличие | Требование Заказчика согласно профилю использования |
|  |  | Срок стерилизации не менее 5 лет. | Наличие | Требование Заказчика согласно профилю использования |

| ИТОГО начальная максимальная стоимость Договора – 62 000 (шестьдесят две тысячи) рублей 00 копеек. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Стоимость договора включает: стоимость Товара, тары и упаковки, транспортных расходов Поставщика по доставке Товара Покупателю, а также любых других расходов, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |  |  |
| 2. Требования к товарам. |  |  |
| Требования к качеству товара |  | Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям. |
| Требования к упаковке товара |  | Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
| 3.Условия поставки товара: - срок поставки товара – в течение 30 (тридцати) дней с даты заключения Договора |  |  |
| 4. Место, условия и сроки. |  |  |
| Место поставки товаров. | 680022, Хабаровский край, город Хабаровск, улица Воронежская, дом 49, склад аптеки |  |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |
| Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика течение 30 (тридцати) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12. |  |  |
| 6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров. |  |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава РФ. Сертификаты на продукцию. |  |  |