ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кухонного оборудования.

1. Объект закупки: Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту кухонного оборудования на пищеблоках ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Ярославль».

2. Место оказания услуг:

- пищеблок и подразделения по адресу: г. Ярославль, Суздальское шоссе, д.21;

- пищеблок и подразделения по адресу: г. Ярославль, ул. Чехова, д.34.

3. Сроки (периоды) оказания услуг:

С момента заключения договора сроком на 12 месяцев.

4. Определения и краткие характеристики оказываемых услуг:

Техническое обслуживание кухонного оборудования (далее оборудование) -  комплекс регламентированных нормативной и эксплуатационной документацией мероприятий и операций по поддержанию и восстановлению исправности и работоспособности оборудования при его использовании по назначению, а также при хранении и транспортировании.

Текущий ремонт оборудования -   неплановый   ремонт, выполняемый без частичного или полного восстановления ресурса изделия оборудования путем замены и (или) восстановления отдельных    деталей    или   сменных   комплектующих   частей   с послеремонтным контролем технического состояния изделия в объеме, установленном в эксплуатационной документации.

Восстановительный ремонт с заменой неисправных запасных частей - устранение отказов и неисправностей оборудования путём своевременного выполнения работ, обеспечивающих их работоспособность в течение периода между очередными обслуживаниями, выявление и замена изношенных и повреждённых частей, узлов, деталей с последующим контролем технического состояния оборудования.

Предельное состояние оборудования - техническое состояние изделия оборудования, при котором значение хотя бы одного параметра (характеристики) изделия не соответствует требованиям   нормативной или эксплуатационной документации, а проведение ремонта   технически   невозможно   или   экономически нецелесообразно.

Виды, объемы и периодичность работ по техническому обслуживанию оборудования, особенности организации этих работ в зависимости от этапов, условий и сроков эксплуатации изделий оборудования устанавливаются в соответствующей нормативной и эксплуатационной документации.

Виды работ по техническому обслуживанию   оборудования:

- ввод в эксплуатацию;

- контроль технического состояния;

- периодическое и текущее техническое обслуживание;

- ремонтные работы.

Техническое состояние изделия определяется:

- визуально и по органолептическим признакам (шумы, запахи и т.д.);

- проверкой в действии (функциональный контроль);

- средствами инструментального контроля.

Предусмотрены следующие виды контроля   технического состояния:

- контроль технического состояния перед использованием;

- периодический (плановый) контроль технического состояния;

- текущий (внеплановый) контроль технического состояния.

Контроль технического состояния изделия оборудования перед использованием    проводится эксплуатационным персоналом непосредственно перед использованием   изделия оборудования. Порядок и правила проведения   контроля технического состояния излагается в разделе "Подготовка изделия к использованию"    руководства    по    эксплуатации (инструкции пользователя).

Периодический контроль технического состояния включает в себя:

- проверку целостности кабелей, соединительных проводников, коммутирующих устройств, магистралей;

- проверку   органов   управления, контроля, индикации   и сигнализации на целостность, четкость фиксации, отсутствия люфтов, срабатывания защитных устройств и блокировок;

- контроль состояния деталей, узлов, механизмов, подверженных повышенному износу;

- проверку функционирования основных и вспомогательных узлов, измерительных, регистрирующих и защитных устройств;

- проверку     изделия     на     соответствие     требованиям электробезопасности;

- инструментальный      контроль      основных     технических характеристик;

- иные указанные в эксплуатационной документации операции, специфические для конкретного типа изделий.

Периодический    контроль    технического    состояния проводится не реже 1 раза в месяц.

Виды, объемы, технологическая последовательность работ по периодическому и текущему техническому обслуживанию оборудования определяется требованиями эксплуатационной документации, а также результатами контроля технического состояния изделий.

Периодичность технического обслуживания оборудования по календарным срокам устанавливается эксплуатационной документацией.  В зависимости от условий и сроков эксплуатации периодичность   и   объем   работ   могут быть изменены Исполнителем технического обслуживания оборудования по согласованию с Заказчиком (пользователем оборудования).

Текущее   техническое   обслуживание    проводится    в необходимых объемах по результатам текущего контроля технического состояния оборудования.

Документами, подтверждающими    объем   и   качество выполненных работ по   техническому   обслуживанию оборудования, являются журнал технического обслуживания и акт приемки оказанных услуг.

Решение о необходимости проведения текущего ремонта принимается Исполнителем совместно с Заказчиком (пользователем оборудования) по результатам контроля технического состояния изделия оборудования.

Исполнитель гарантирует безотказную работу отремонтированного оборудования и его частей в течение 6 месяцев с момента произведенного ремонта при    соблюдении   Заказчиком (пользователями) требований   эксплуатационной документации.

5. Общие требования к услугам:

Услуги по техническому обслуживанию и ремонту должны производиться специалистами Исполнителя, обладающими соответствующей квалификацией, имеющими постоянную регистрацию на территории РФ.

В стоимость услуг по техническому обслуживанию и ремонту должны входить все необходимые расходные материалы и комплектующие для обеспечения выполнения услуг. Используемые при выполнении услуг по техническому обслуживанию и ремонту материалы и запчасти должны иметь разрешение к применению на территории РФ, необходимые регистрационные удостоверения, иные разрешительные документы и сертификаты соответствия для использования в больнице.

В стоимость услуг по техническому обслуживанию включаются быстро изнашиваемые детали и материалы.

Качество услуг по техническому обслуживанию и ремонту должно соответствовать требованиям, установленным действующим законодательством РФ, предъявляемым к данным видам работ. Работы должны быть выполнены с соблюдением обязательных требований, предусмотренных законом, иными действующими правовыми актами.

В случае выхода из строя (поломки) оборудования в последний день действия договора, работы по ремонту должны быть выполнены в рамках настоящего договора в полном объеме.

Исполнитель должен:

В течение 24-х часов с момента извещения Заказчиком высылать необходимое количество специалистов для восстановления работоспособности оборудования;

- иметь в наличии ремонтную базу и складские помещения;

-при выполнении работ использовать товары, по своим показателям соответствующие значениям, установленным в настоящем техническом задании, а также требованиям государственного стандарта 24222-80;

- своевременно информировать Заказчика о техническом состоянии обслуживаемого оборудования, производить выдачу технических заключений о работоспособности оборудования, информировать Заказчика о необходимости и сроках ремонта оборудования, предпринимаемых мерах по приобретению необходимых комплектующих для предстоящего ремонта;

- консультировать представителей Заказчика по правилам эксплуатации оборудования;

- проводить ремонтные работы по восстановлению работоспособного состояния оборудования в случае его поломки.

- проводить техническое обслуживание оборудования в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными Минздравом России и согласно технической документации, и рекомендаций фирм изготовителей оборудования с соблюдением Правил по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности.

6. Перечень кухонного оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и текущему ремонту:

|  | Суздальское шоссе, д.21 /отделения/ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование |  |  |  |  | код | кол-во |
| Урологическое и гинекологическое отделения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шкаф холодильный Бирюса |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Плита электрическая настольная 2-х конфорочная |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Водонагреватель накопительный Fhermex |  |  |  |  |  | 1 |
| Эндокринологическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Шкаф холодильный Бирюса |  |  |  |  |  | 1 |
| 2 | Плита электрическая настольная 2-х конфорочная |  |  |  |  |  | 1 |
| 3 | Водонагреватель накопительный Fhermex |  |  |  |  |  | 1 |
| 4 | Электрокипятильник |  |  |  |  | КНЭ-150-01 | 1 |
| Хирургическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрокипятильник |  |  |  |  | КНЭ-50-01 | 2 |
| Травматология |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрокипятильник |  |  |  |  | КНЭ-50-01 | 2 |
| Офтальмологическое отделение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Электрокипятильник |  |  |  |  | КНЭ-25-01 | 1 |
| итого |  |  |  |  |  |  | 12 |
|  | Суздальское ш.,21 /пищеблок/ |  |  |  |  |  |  |
| № | наименование |  |  |  |  | заводской номер | кол-во |
| 1 | Моноблок холодильный Polair МВ-14А |  |  |  |  | 33601 | 1 |
| 2 | Моноблок холодильный Polair МВ-14А |  |  |  |  | 34243 | 1 |
| 3 | Шкаф холодильный Polair ШХ-0,4 |  |  |  |  | 030505 | 1 |
| 4 | Шкаф холодильный Polair ШХ-0,4 |  |  |  |  | 31184 | 1 |
| 5 | Шкаф холодильный Polair ШХ-0,4 |  |  |  |  | 23997 | 1 |
| 6 | Камера теплоизолирующая холодильная Polair ШХ-0,7 |  |  |  |  | 26885 | 1 |
| 7 | Камера теплоизолирующая холодильная Polair ШХ-0,7 |  |  |  |  | 26808 | 1 |
| 8 | Витрина холодильная, Бирюса |  |  |  |  | 0022634 | 1 |
| 9 | Витрина холодильная, Бирюса |  |  |  |  | 0022622 | 1 |
| 10 | Витрина холодильная, Бирюса |  |  |  |  | 0022541 | 1 |
| 11 | Шкаф холодильный типа «Ларь», Бирюса |  |  |  |  | 0004405 | 1 |
| 12 | Машина картофелеочистительная МОК-150 |  |  |  |  | 705 | 1 |
| 13 | Мясорубка МИМ-300 |  |  |  |  | 9181 | 1 |
| 14 | Машина овощерезательная МПР-350М-01 |  |  |  |  | Без номера | 1 |
| 15 | Машина протирочно-резательная МПР-350М |  |  |  |  | 1043 | 1 |
| 16 | Овощерезка Гамма-5А |  |  |  |  | 064260 | 1 |
| 17 | Мясорубка-приставка Гамма-5М |  |  |  |  | Без номра | 1 |
| 18 | Котел пищеварочный электрический КПЭМ-60/7 |  |  |  |  | 1842 | 1 |
| 19 | Котел пищеварочный электрический КПЭМ-60/7 |  |  |  |  | 1807 | 1 |
| 20 | Котел пищеварочный электрический КПЭМ-60/7 |  |  |  |  | 1770 | 1 |
| 21 | Котел пищеварочный электрический КПЭМ-60/7 |  |  |  |  | 1795 | 1 |
| 22 | Плита электрическая 4-х конфорочная ЭП-48Н |  |  |  |  | 2625 | 1 |
| 23 | Плита электрическая 4-х конфорочная ЭП-48Н |  |  |  |  | 2635 | 1 |
| 24 | Шкаф жарочный 2-секционный ШЖЭ-2 |  |  |  |  | 2743 | 1 |
| 25 | Электрокипятильник КНЭД-100 |  |  |  |  | 1099 | 1 |
| 26 | Электропривод 3х ходового клапана |  |  |  |  | 7876 | 1 |
| 27 | Пароконвектомат ПКА 10-1/1ПМ |  |  |  |  | 1880 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 27 |
|  | Чехова,34 /пищеблок/ |  |  |  |  |  |  |
| № | наименование |  |  |  |  | заводской номер | кол-во |
| 1 | Шкаф холодильный Polair CM 114-S, ШХ-1,4 |  |  |  |  | D361931112 | 1 |
| 2 | Шкаф холодильный Polair CM 114-S, ШХ-1,4 |  |  |  |  | D359011112 | 1 |
| 3 | Шкаф холодильный Polair CM 114-S, ШХ -1,4 |  |  |  |  | D361961112 | 1 |
| 4 | Шкаф холодильный Polair CM 114-S, ШХ-1,4 |  |  |  |  | D359021112 | 1 |
| 5 | Шкаф холодильный Polair CM 107-S, ШХ-1,4 |  |  |  |  | B505720612 | 1 |
| 6 | Камера холодильная КХН-7,71 с моноблоком |  |  |  |  | 1084681012 | 1 |
| 7 | Камера морозильная КХН-7,71 с моноблоком |  |  |  |  | 1083121012 | 1 |
| 8 | Ларь морозильный Italfrost |  |  |  |  | 121108802044074 | 1 |
| 9 | Шкаф холодильный Бирюса |  |  |  |  | 033100032560 | 1 |
| 10 | Шкаф холодильный Бирюса |  |  |  |  | 033100032558 | 1 |
| 11 | Шкаф холодильный Бирюса |  |  |  |  | 033100032568 | 1 |
| 12 | Шкаф холодильный Бирюса |  |  |  |  | 042400108800 | 1 |
| 13 | Шкаф холодильный Бирюса |  |  |  |  | 042400117565 | 1 |
| 14 | Машина картофелеочистительная МОК-300 |  |  |  |  | 1122 | 1 |
| 15 | Машина картофелеочистительная МОO-1 |  |  |  |  | 506 | 1 |
| 16 | Мясорубка МИМ-300 |  |  |  |  | 526 | 1 |
| 17 | Мясорубка МИМ-300 |  |  |  |  | 502 | 1 |
| 18 | Машина овощерезательная МПО-1-03 |  |  |  |  | 217 | 1 |
| 19 | Машина овощерезательная МПО-1-03 |  |  |  |  | 213 | 1 |
| 20 | Машина овощерезательная МПО-1-03 |  |  |  |  | 207 | 1 |
| 21 | Универсальный приводУКМ-06 |  |  |  |  | 4687 | 1 |
| 22 | Универсальный приводУКМ-06 |  |  |  |  | 4086 | 1 |
| 23 | Просеиватель муки Каскад |  |  |  |  | 8887 | 1 |
| 24 | Тестомес МТМ-65 МН |  |  |  |  | 1002 | 1 |
| 25 | Котел пищеварочный электрический КПЭМ-60-ОР |  |  |  |  | 1993 | 1 |
| 26 | Котел пищеварочный электрический КПЭМ-60-ОР |  |  |  |  | 1980 | 1 |
| 27 | Котел пищеварочный электрический КПЭМ-60-ОР |  |  |  |  | Без номера | 1 |
| 28 | Плита электрическая 6-и конфорочная ЭП-6П |  |  |  |  | 32 | 1 |
| 29 | Плита электрическая 4-х конфорочная ЭП-4П |  |  |  |  | 36 | 1 |
| 30 | Шкаф расстоечный GARBIN |  |  |  |  | REV03-FE003-01/2011 | 1 |
| 31 | Печь пароконвекционная GARBIN 104PVAP |  |  |  |  |  | 1 |
| 32 | Пароконвектомат ПКА10-1/1ПМ |  |  |  |  | 4170 | 1 |
| 33 | Пароконвектомат ПКА10-1/1ПМ |  |  |  |  | 4162 | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 33 |
|  | Чехова,34 /отделения/ |  |  |  |  |  |  |
| № | наименование |  |  |  |  | код | кол-во |
| 1 | Электрокипятильник |  |  |  |  | КНЭ-100 | 1 |
| 2 | Электрокипятильник |  |  |  |  | КНЭ-100М2 | 3 |
| 3 | Посудомоечная машина (клин. фарм.) |  |  |  |  |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | 5 |
|  |  |  |  |  |  | ИТОГО | 77 единиц |

6.1 Оборудование тепловое:

Работы обязательные для всех видов оборудования.

Техническое обслуживание заключается в замене быстроизнашивающихся деталей или восстановлении их работоспособности, а также устранении дефектов сборочных единиц путём их регулировки.

Для машин и механизмов:

- чистка и смазка деталей и узлов трения;

- регулировка натяжения ремней, цепей, лент конвейеров;

- проверка и устранение дефектов или замена быстроизнашивающихся рабочих органов, крепёжных и других мелких деталей;

- проверка состояния ограждений опасных зон.

Для электрооборудования и автоматики:

- проверка исправности и чистка электродвигателей (наружная), электропусковых и защитных устройств, крепление и чистка коммутационных шин, проводов, контактных групп;

- настройка приборов автоматики и защиты;

- проверка исправности и непрерывности заземления омметром;

- проверка оборудования внешним осмотром на соответствие правилам техники безопасности;

- проверка комплектности оборудования;

- проверка исправности электропроводки от автоматического выключателя до клеммной коробки;

- проверка состояния изоляции мегометром;

- осмотр электроаппаратуры, приборов автоматики и затяжка электроконтактных соединений ключем-отверткой;

- проверка исправности кожухов, ручек, ограждений; проверка состояния резиновых и других уплотнений;

- регулировка тепловой защиты и зачистка электроконтактных соединений;

- Проведение дополнительного инструктажа персонала пищеблока при нарушении им правил эксплуатации оборудования;

- Проверка работы оборудования в рабочем режиме в соответствии с заводскими инструкциями.

- Отметка в учетных документах о проведенных работах.

6.1.1. Котлы пищеварочные.

- Выполняются работы, предусмотренные регламентом завода изготовителя оборудования в обязательном порядке (ежемесячно):

- проверка защиты электронагревателей от режима работы "сухой ход";

- проверка срабатывания двойного предохранительного клапана; проверка уровня воды в пароводяной рубашке;

- проверка работы и смазка механизма опрокидывания котла;

- проверка состояния ТЭНов омметром;

- проверка исправности мановакууметра, предохранительного клапана, манометра;

- проверка правильности настройки верхнего и нижнего пределов срабатывания реле давления.

6.1.2.  Плиты кухонные, шкафы жарочные.

- Выполняются работы, предусмотренные регламентом завода изготовителя оборудования в обязательном порядке (ежемесячно):

- проверка исправности заземления конфорок омметром;

- проверка четкости фиксации положений пакетных переключателей на разных режимах работы.

6.1.3. Сковороды опрокидывающиеся, жаровни и фритюрницы.

- Выполняются работы, предусмотренные регламентом завода изготовителя оборудования в обязательном порядке (ежемесячно):

- проверка исправности механизма поворота чаши;

- смазка цапфы и червячной пары;

- настройка температурных реле на заданную температуру.

6.2. Оборудование для механической обработки продуктов

(машины для обработки мяса и овощей)

6.2.1. 	Работы обязательные для всех видов оборудования (ежемесячно):

- проверка оборудования внешним осмотром на соответствие правилам техники безопасности;

- проверка комплектности оборудования;

- проверка надежности крепления и отсутствия механических повреждений защитного заземления (зануления) от автоматического выключения (рубильника) до заземляющих устройств оборудования;

- проверка состояния изоляции мегометром;

- проверка исправности электропроводки от рубильника до клеммника электродвигателя;

- осмотр электроаппаратуры и затяжка электроконтактных соединений ключем-отверткой;

- проверка работы оборудования и уровня смазок в редукторах;

- проверка сальниковых уплотнений;

- проверка надежности крепления машины к полу, фундаменту, рабочему столу;

- проверка надежности крепления съемных узлов и механизмов;

- проверка работы оборудования в рабочем режиме;

- отметка в учетных документах о проведенных работах.

6.2.2. 	Картофелечистки

- Выполняются работы, предусмотренные регламентом завода изготовителя оборудования в обязательном порядке (ежемесячно):

- проверка состояния абразивной поверхности рабочих органов и определения сегментов и дисков, подлежащих замене при ближайшем текущем ремонте;

- проверка плотности прилегания резинового уплотнения выгрузочной двери;

- проверка состояния штуцера подачи в рабочую камеру;

- проверка натяжения клиновидных ремней;

6.2.3.	Овощерезательные машины, кухонные комбайны

- Выполняются работы, предусмотренные регламентом завода изготовителя оборудования в обязательном порядке (ежемесячно):

- проверка надежности крепления ножа, крышки и ножевой рамки;

- проверка натяжения клиновидных ремней;

6.2.4. 	Мясорубки, ломтерезки, слайсеры.

- Выполняются работы, предусмотренные регламентом завода изготовителя оборудования в обязательном порядке (ежемесячно):

- проверка качества заточки ножей и ножевых решеток;

- проверка состояния пальца шнека; проверка натяжения клиновидных ремней;

6.2.5. 	Посудомоечные машины

- Выполняются работы, предусмотренные регламентом завода изготовителя оборудования в обязательном порядке (ежемесячно):

- состояния ТЭНов.

- проверка соленоидных клапанов и датчиков уровня;

- проверка давления воды в водопроводной магистрали;

- контроль температурного режима в зонах обработки;

- проверка работы конечного выключателя;

- проверка состояния резиновых уплотнений на головках моющих и ополаскивающих душей;

- контроль проходимости воды через форсунки душей;

- проверка работы программного механизма периодического действия;

- проверка состояния механизма поворота моющих форсунок;

По мере необходимости:

- регулировка давления воды редуктора;

- регулировка температурного режима по зонам обработки;

- чистка и промывка форсунок моющих и ополаскивающих душей, фильтров насосов и распылителей

6.2.6. 	Тестомесильные машины

- Выполняются работы, предусмотренные регламентом завода изготовителя оборудования в обязательном порядке (ежемесячно):

- проверка фиксации дежи в рабочем положении;

- проверка состояния месильного рычага (рабочий орган);

- проверка натяжения цепи;

- контроль работоспособности ручного проворачивателя месильного рычага;

смазка роликов подшипника кривошипа и опоры месильного рычага;

7. Требования к Исполнителю:

8.1. Работники Исполнителя должны соблюдать требования нормативных документов в области охраны труда и техники безопасности;

8.2. Вся полнота ответственности при проведении услуг за соблюдение норм и правил по технике безопасности и охране труда возлагается на исполнителя;

8.3. Для оказания услуг Исполнитель вправе привлекать соисполнителей после письменного уведомления Заказчика;

8.4. Персонал исполнителя должен быть обеспечен рабочей одеждой, инвентарем, инструментом и другими средствами, необходимыми для выполнения условий контракта.

8.5. Специалисты должны иметь допуск к работам по обслуживанию электроустановок напряжением до 1000 вольт, санитарную медицинскую книжку.

8.6. До начала оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику информацию о лице, ответственном за оказание услуг на объекте, с указанием предоставляемых ему полномочий. Исполнитель до начала оказания услуг предоставляет Заказчику, список персонала, который будет задействован в оказании услуг, с указанием фамилии, имени, отчества и паспортных данных для оформления пропусков.

8.7. В случае замены (появления нового) сотрудника Исполнителем в период оказания Услуги, Исполнитель уведомляет об этом Заказчика (с предоставлением ФИО и паспортных данных сотрудника) в необходимый срок для оформления пропуска.

8.8. Персонал Исполнителя обязан соблюдать правила действующего внутреннего распорядка, контрольно-пропускной режим, внутренние положения и инструкции учреждения.

8.9. Услуги должны производиться в рабочие дни с понедельника по пятницу с 08.00 до 16.00 часов.

8.10. Услуги производить своими силами, с собственным оборудованием и расходными материалами.

8.11. Исполнитель обязан допускать к оказанию услуг и выполнению работ только тех работников, которые прошли инструктаж по технике безопасности и охране труда в соответствии со спецификой своей деятельности.

8.12. Исполнитель должен контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил безопасности и охраны труда.

9. Приемка и оплата оказанных услуг:

9.1. Приемка осуществляется по актам сдачи-приемки оказанных услуг, сумма по итогам проведения услуг не должна превышать цены контракта;

9.2. Ежемесячно при выставлении счетов к оплате представляются следующие документы: счет, акты сдачи-приемки оказанных услуг.

9.3. Авансирование не предусмотрено;

9.4. Оплата оказанных услуг осуществляется заказчиком после подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после получения счета.

10. Качественные и количественные характеристики оказываемых услуг: качество оказываемых Исполнителем услуг должно соответствовать требованиям действующего законодательства, настоящего технического задания и условиям заключенного с исполнителем контракта.

- Исполнитель проводит техническое обследование находящегося на обслуживании оборудования с выдачей акта – технического заключения в случаях выявления нецелесообразности ремонта (неремонтопригодности) или непригодности оборудования для дальнейшей эксплуатации. Результаты ТО фиксируются в журнал ТО, хранящийся на месте эксплуатации технологического оборудования пищеблока.

- Исполнитель, при замене оборудования или его деталей должен передать оформленные сопроводительные документы на товар (товарная накладная, счет (счет-фактура), сертификаты качества и/или декларации о соответствии или иные документы, подтверждающие качество и безопасность товара (применительно к каждому виду товара в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации).

-  Заказчик осуществляет контроль за качеством оказания услуг.

- Выполнение полного комплекса работ, услуг должно сопровождаться обеспечением расходными запасными частями и материалами, технологическим и испытательным оборудованием, контрольно-измерительными приборами.

-Срок предоставления гарантии на оказанные услуги: Гарантийный срок безотказной работы принятого на техническое обслуживание оборудования составляет 6 (шесть) месяцев с даты подписания Акта сдачи-прием оказанных услуг. На поставляемые запасные части срок гарантии устанавливается в соответствии с рекомендациями заводов-изготовителей, который исчисляется с момента двустороннего подписания акта ввода в эксплуатацию. Обнаруженные в течение гарантийного срока недостатки, допущенные при проведении работ, Исполнитель должен устранить безвозмездно в срок не более 7 (семи) календарных с дней с момента поступления к нему соответствующего обращения Заказчика.

- Исполнитель несет полную материальную ответственность за отказы в работе систем и оборудования, происшедшие по их вине, из-за неправильных действий при обслуживании оборудования, при производстве ремонтных работ или некачественной приемки оборудования после ремонта, несвоевременного проведения ремонта, невыполнения организационно-технических предупредительных мероприятий, за несоблюдение правил техники безопасности, пожарной безопасности.

- Исполнитель производит   инструктаж персонала Заказчика по правильной эксплуатации   оборудования принятого на ТО.

11. Периодичность выполнения работ по техническому обслуживанию:

Плановое техническое обслуживание проводится ежемесячно.

Проведение работ по техническому обслуживанию фиксируется в журнале ТО согласно графику, составленному Исполнителем и согласованному с Заказчиком.

Восстановительный ремонт оборудования (средний и мелкий) проводится в случае отказов, сбоев, неполадок в работе оборудования и осуществляется по мере необходимости по заявке Заказчика.

12. Сведения о расходах и требования к используемому товару:

12.1. В цену услуг обслуживания включаются замена ремней, замков, переключателей, кроме конфорок, сменных механизмов, приборов автоматики, ТЭНов.

12.2. При замене изношенных деталей на новые запчасти должны использоваться оригинальные детали и запасные части производителя оборудования или эквиваленты, максимально адаптированные к данному оборудованию. На используемые детали и запасные части должны предоставляться сертификаты соответствия, а также Исполнителем предоставляется гарантийный срок эксплуатации на замененные запчасти не менее 6 (шести) месяцев с момента подписания сторонами акта сдачи – приемки работ.

Все расходные материалы, применяемые при выполнении работ, должны сопровождаться соответствующей документацией, подтверждающей качество материалов.

12.3. Транспортировка оборудования в ремонт и из ремонта по рекламации - за счет Исполнителя.

12.4. Ремонтные работы, монтажные работы, модернизация, замена деталей оборудования согласовывается с Заказчиком и оплачиваются по отдельным счетам с оформлением дополнительного соглашения.

13. Текущий ремонт.

В случае внезапного выхода из строя оборудования Исполнитель должен произвести его диагностику, составить дефектный акт и произвести ремонт, независимо от даты планового технического обслуживания. Текущий ремонт должен охватывать всю совокупность работ по восстановлению работоспособности оборудования в случаях внезапно возникших неисправностей. При этом технические характеристики должны доводиться до значений, определенных технической документацией. После проведения текущего ремонта оборудование должно проходить настройку (регулировку) и проверку в объеме и по правилам, изложенным в эксплуатационной документации, с записью результатов в журнале технического обслуживания. На устраненные неисправности Исполнитель дает гарантию на бесперебойную работу в соответствии с техническими требованиями не менее чем на три месяца с даты подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, в течение которых при выходе из строя оборудования не по вине Заказчика, Исполнитель должен произвести устранение за свой счет в течение двух недель. Запчасти для текущего ремонта приобретаются Исполнителем. Выполнение текущего ремонта кухонного оборудования осуществляется в рамках 350 000 (триста пятьдесят тысяч) руб. от цены договора, и оплачивается Заказчиком по фактическому объему выполненных работ с оформлением Дополнительного соглашения к договору.

Установленная общая предельная стоимость работ по текущему ремонту не влечет за собой обязанность Исполнителя по оказанию услуг на всю эту сумму.

- При оказании услуг на меньшую стоимость, Исполнитель не в праве требовать от Заказчика каких-либо компенсаций, убытков, возмещений и прочих имущественных предоставлений, а также не вправе требовать изменения условий Договора.