ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Универсальный дилюент DCL(20л) CELLPACKDCL (20l) | Разбавитель цельной крови для использования в гематологических анализаторах. Представляет собой реагент для анализа количества и размеров эритроцитов и тромбоцитов с применением метода гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе). Кроме того, он используется в качестве фокусирующей жидкости для детектора гидродинамической фокусировки (детектирование при постоянном токе (DC)) и для детектора проточной цитометрии (FCM). Фасовка не менее 20 л. в упаковке. Реагент должен быть рекомендован производителем анализатора, имеющегося у заказчика, в соответствии с руководством по эксплуатации. | упак |
|  | Лизирующий реагент (5л) (SULFOLYSER) (5l) | Прозрачный низкотоксичный и готовый к использованию реагент для определения гемоглобина, не содержащий цианидов. Измерение концентрации гемоглобина с использованием данного реагента основано на методе лаурилсульфата натрия, где лаурилсульфат натрия (SLS) лизирует мембраны эритроцитов и высвобождает гемоглобин. Затем реагент SLS присоединяется к высвобожденному гемоглобину и формирует стабильный гемихром. Далее концентрация гемоглобина определяется колориметрическим методом с использованием фильтрового фотометра. Реагент обладает преимуществом по сравнению с другими методами, не использующими цианиды, которое заключается в возможности измерения концентрации производных гемоглобина: дезоксигемоглобина, оксигемоглобина, карбоксигемоглобина и метгемоглобина. Состав: водный раствор лаурисульфата натрия не более 1,7 г/л. Фасовка не менее 5 л. в упаковке. Реагент должен быть рекомендован производителем анализатора, имеющегося у заказчика, в соответствии с руководством по эксплуатации. | упак |
|  | Лизирующий реагент WNR (5л.) LYSERCELL WNR (5l) | Путем лизирования эритроцитов и дифференцировки лейкоцитов, базофилов и нормобластов с помощью этого реагента осуществляется подсчет лейкоцитов, подсчет базофилов, определение относительного количества базофилов, подсчет нормобластов и определение относительного количества нормобластов. Реагент используется только в сочетании с реагентным картриджем Fluorocell WNR. Фасовка не менее 1 фл. по не менее 5 л. в упаковке. Реагент должен быть рекомендован производителем анализатора, имеющегося у заказчика, в соответствии с руководством по эксплуатации. | упак |
|  | Флуоресцентный краситель WNR (2х82 мл) FLUOROCELL WNR (2х82 ml) | Готовый к использованию реагент для гематологических анализаторов. Предназначается для окрашивания ядросодержащих клеток в разбавленных и лизированных образцах крови при подсчете числа лейкоцитов, числа ядросодержащих эритроцитов и числа базофилов с использованием метода флуоресцентной проточной цитометрии. Картридж с реагентом оснащен специальной RFID (IC) меткой, обеспечивающей автоматическую передачу информации о производителе, лоте и сроке годности реагента, без вмешательства оператора, а также осуществляющую менеджмент расхода реагента в реальном времени. Состав: Полиметин не более 0,005%, этиленгликоль не более 99,9%. Фасовка не менее 2 картриджа по не менее 82 мл. в упаковке. Реагент должен быть рекомендован производителем анализатора, имеющегося у заказчика, в соответствии с руководством по эксплуатации. | упак |
|  | Лизирующий реагент WDF (5л) LYSERCELL WDF (5l) | Путем гемолиза эритроцитов этим реагентом и окрашивания компонентов лейкоцитов с помощью реагентного картриджа Fluorocell WDF (используется в сочетании) выполняется подсчет абсолютного количества и определение относительного количества нейтрофилов, лимфоцитов, моноцитов и эозинофилов. Фасовка не менее 1 фл. по не менее 5 л. в упаковке. Реагент должен быть рекомендован производителем анализатора, имеющегося у заказчика, в соответствии с руководством по эксплуатации. | упак |
|  | Флуоресцентный краситель WDF | Окрашивающий реагент предназначается для окрашивания лейкоцитов в разбавленных образцах крови при дифференциальном подсчете лейкоцитов по не менее 4 популяциям с помощью автоматических гематологических анализаторов с использованием метода флуоресцентной проточной цитометрии. Картридж с реагентом оснащен специальной RFID (IC) меткой, обеспечивающей автоматическую передачу информации о производителе, лоте и сроке годности реагента, без вмешательства оператора, а также осуществляющую менеджмент расхода реагента в реальном времени. Фасовка не менее 2 картриджей по не менее 42 мл. в упаковке. В соответствии с РУ это окрашивающий реагент для гематологических анализаторов серии XN, XN-L. | упак |
|  | Универсальный дилюент DFL CELLPACK DFL (2 x 1,5 l) | Разбавитель цельной крови для использования в гематологических анализаторах. Используется только в сочетании с реагентным картриджем Fluorocell RET для анализа ретикулоцитов или тромбоцитов, в обоих случаях с применением метода проточной цитометрии с использованием полупроводникового лазера. Фасовка не менее 2 фл. по не менее 1,5 л. в упаковке. Реагент должен быть рекомендован производителем анализатора, имеющегося у заказчика, в соответствии с руководством по эксплуатации. | шт |
|  | Реагент окрашивающий для диагностики in vitro Флюо-Рет, 12мл х 2 | Окрашивающий реагент предназначается для окрашивания ретикулоцитов в разбавленных образцах крови при подсчете числа и процентного содержания ретикулоцитов и подсчете числа тромбоцитов с помощью автоматических гематологических анализаторов. Фасовка не менее 2 картриджей по не менее 12 мл. в упаковке. В соответствии с РУ это окрашивающий реагент для гематологических анализаторов серии XN, XN-L. | шт |
|  | Гемаклин, 50мл | Раствор предназначен для чистки прибора, удаления остатков лизирующих реагентов, клеточного материала и белков крови из гидравлической системы, датчика, поворотного клапана пробы, трубки аспирации цельной крови и проточной кюветы HGB и для предотвращения накопления протеинов в измерительных камерах, поворотных клапанах дозирования проб, трубках всасывания и проточной кюветы HGB. Состав: Гипохлорит натрия не более 5%. Фасовка не более 50мл в упаковке. | упак |
|  | Контрольныйматериал уровень 1 (1*3 мл) XN CHECK LEVEL 1 (1*3 ml) | Предназначается для анализа форменных элементов крови (CBC), дифференциальной лейкоцитарной формулы, а также подсчета ретикулоцитов и ядросодержащих эритроцитов (NRBC) в низком диапазоне с использованием приборов Sysmex серии XN. Лист анализа контрольного материала должен содержать контрольные значения и предельные значения для контроля качества всех доступных диагностических параметров, включая абсолютное и относительное содержание нормобластов, абсолютное и относительное содержание незрелых гранулоцитов, а также абсолютное и относительное содержание антитело-синтезирующих лимфоцитов и абсолютное и относительное содержание реактивных лимфоцитов, за исключением интенсивности реактивности и гранулярности нейтрофилов. Фасовка не менее 1 фл. по не менее 3мл. в упаковке. | шт |
|  | Контрольный материал уровень 2 (1*3 мл) XN CHECK LEVEL 2 (1*3 ml) | Предназначается для анализа форменных элементов крови (CBC), дифференциальной лейкоцитарной формулы, а также подсчета ретикулоцитов и ядросодержащих эритроцитов (NRBC) в нормальном диапазоне с использованием приборов Sysmex серии XN. Лист анализа контрольного материала должен содержать контрольные значения и предельные значения для контроля качества всех доступных диагностических параметров, включая абсолютное и относительное содержание нормобластов, абсолютное и относительное содержание незрелых гранулоцитов, а также абсолютное и относительное содержание антитело-синтезирующих лимфоцитов и абсолютное и относительное содержание реактивных лимфоцитов, за исключением интенсивности реактивности и гранулярности нейтрофилов. Фасовка не менее 1 фл. по не менее 3мл. в упаковке. | шт |
|  | Контрольный материал уровень 3 (1*3 мл) XN CHECK LEVEL 3 (1*3 ml) | Предназначается для анализа форменных элементов крови (CBC), дифференциальной лейкоцитарной формулы, а также подсчета ретикулоцитов и ядросодержащих эритроцитов (NRBC) в высоком диапазоне с использованием приборов Sysmex серии XN. Лист анализа контрольного материала должен содержать контрольные значения и предельные значения для контроля качества всех доступных диагностических параметров, включая абсолютное и относительное содержание нормобластов, абсолютное и относительное содержание незрелых гранулоцитов, а также абсолютное и относительное содержание антитело-синтезирующих лимфоцитов и абсолютное и относительное содержание реактивных лимфоцитов, за исключением интенсивности реактивности и гранулярности нейтрофилов. Фасовка не менее 1 фл. по не менее 3мл. в упаковке. | шт |

Директор

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»  г. Воронеж»  	_________________  В.В. Новомлинский