Техническое задание

| № П/П | Наименование | Описание и характеристики | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Противогаз гражданский фильтрующий | НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ; ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Тип противогаза по способу защиты; Фильтрующий. Тип противогаза по назначению; Гражданский (для гражданского населения). Тип фильтра в зависимости от вида загрязнений окружающего воздуха; Комбинированный. Класс эффективности фильтрации аэрозолей; Класс Р3. Класс эффективности фильтрации газов и паров; Класс 1. Марка фильтра противогаза; А. B. E. K. Категория маски; 3. Тип ремней крепления и/или оголовья маски противогаза; Саморегулируемый. Размер (рост) лицевой части противогаза; Универсальный. Лицевая часть в виде маски в комплекте; 1 Штука. Комбинированный фильтр в комплекте; 1 или 2 Штука. Сумка противогаза в комплекте; 1 Штука. Смотровая система лицевой части (маски); Смотровой экран. Присоединение комбинированного фильтра к лицевой части (маске); Одностороннее боковое или двустороннее боковое. Материал корпуса комбинированного фильтра; Металл. Защита от органических газов и паров с температурой кипения свыше 65°С; Наличие. Защита от неорганических газов и паров; Наличие. Защита от диоксида серы и других кислых газов и паров; Наличие. Защита от аммиака и его органических производных; Наличие. Новизна товара; Новый. Остаточный срок хранения на момент поставки, установленный изготовителем; ≥ 138 Месяц. Требования к маркировке Маркировка противогаза должна содержать указание на наименование товара; наименование изготовителя и (или) его товарный знак; дату (месяц, год) изготовления или дату окончания срока годности (если она установлена); сведения о защитных свойствах; сведения о документе, в соответствии с которым изготовлен товар; иные сведения, предусмотренные изготовителем. Требования к упаковке Противогазы должны быть переданы заказчику в таре и/или упаковке. Противогазы должны быть затарены и/или упакованы способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. Требования к сопроводительным документам, иные требования и информация Поставляемые противогазы должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Партия противогазов должна сопровождаться следующими документами: - Руководство по эксплуатации – не менее 1 штуки на тарное или упаковочное место. - Паспорт или формуляр на партию – не менее 1 штуки на каждую поставляемую партию фильтрующих противогазов. - Сертификат соответствия или декларация о соответствии (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия согласно требованиям законодательства Российской Федерации и международных договоров) – не менее 1 штуки на всё количество поставляемых фильтрующих противогазов.. | 10 |
|  | Респиратор Р-2У | Респиратор фильтрующий предназначен для защиты органов дыхания от радиоактивных и др. аэрозолей, с дополнительной защитой от радиоактивного йода и его органических соединений. Класс защиты FFP3 (высокая эффективность). Соответствует требованиям ТР ТС 019/2011 «О безопасности СИЗ». Сертифицирован как Аварийно – Спасательное Средство МЧС России. Респиратор состоит из фильтрующей полумаски с обтюратором. Обтюратор выполнен из электростатически заряженного материала, обеспечивает надежную защиту по полосе обтюрации. Респиратор снабжен клапаном выдоха, который размещен в передней части полумаски и закрыт снаружи экраном. Полумаска крепится на голове с помощью эластичных ремней крепления, имеет носовой зажим, предназначенный для поджима полумаски к лицу в области переносицы. Респиратор не имеет ростов. Конструкция респиратора предусматривает наличие резинового шнура, при помощи которого создается полусферическая форма и обеспечивается плотное прилегание респиратора к лицу. Маркировка респиратора наносится несмываемой краской в соответствии с ТР ТС 019/2011 и ГОСТ 12.4.294-2015, и содержит: обозначение торговой марки предприятия-изготовителя, наименование респиратора, номер стандарта ГОСТ 12.4.294-2015, обозначение ТР ТС 019/2011, единый знак обращения продукции на рынке государств – членов Таможенного Союза, тип и класс защиты, устойчивость к запылению и указания на одноразовость применения. Каждый респиратор упакован в индивидуальную фольгированную упаковку. Требования к техническим характеристикам: - Начальное сопротивление фильтрующей полумаски постоянному воздушному потоку, Па, при 30 дм3/мин – 41,64; - Коэффициент проницаемости фильтрующего материала респиратора по тест - веществу масляный туман (МТ), % - 0,31; - Коэффициент проникания аэрозоля, по тест – веществу масляный туман (МТ), через респиратор, % – 1,6; - Коэффициент проницаемости по парообразным соединениям радиоактивного йода – 131, % - 0,0050; - Температурный диапазон эксплуатации, С0: от -40 до +70; - Масса респиратора – 25 г.; - Гарантийный срок хранения, лет: 7. Комплектность поставки: - Респиратор – 1 шт; - Блистер – 1 шт; - Фольгированную индивидуальную упаковку для хранения респираторов, обеспечивающую герметичность на протяжении всего срока хранения – 1 шт. - Памятка по использованию респиратора, техническое описание и указания по эксплуатации - на каждой упаковке; - Паспорт качества – 1 экз. на партию. | 100 |
|  | Самоспасатель фильтрующий Зевс 30Е | НАИМЕНОВАНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ; ЗНАЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Обеспечивает защиту органов дыхания, глаз и головы взрослого человека при эвакуации из опасной атмосферы в условиях чрезвычайных ситуаций, в том числе пожаров и происшествий связанных с опасными производственными объектами; Соответствие. Рабочая часть самоспасателя (капюшон со смотровым окном и полумаской или четвертьмаской, фильтр комбинированный в корпусе из металла); Наличие. Сумка самоспасателя, пригодная для хранения и ношения самоспасателя (с ручкой для переноски или приспособлением для ношения на поясе); Наличие. Эксплуатационная документация; Наличие. Самоспасатель обеспечивает защиту органов дыхания, глаз и кожных покровов головы человека от аэрозолей различной природы, паров и газов опасных химических веществ, соответствующих маркам фильтров; А - для защиты от органических газов и паров с температурой кипения свыше 65°С. В - для защиты от неорганических газов и паров. Е - для защиты от диоксида серы и других кислых газов и паров.. К - для защиты от аммиака и его органических производных. SX - для защиты от моноксида (оксида) углерода. NO - для защиты от оксидов азота (в т. ч. монооксида азота). Коэффициенты проницаемости по тест-веществу через самоспасатель; ≤ 2 Процент. Коэффициенты подсоса по тест-веществу (с жидкой или твердой дисперсной фазой) в зону дыхания и в зону глаз; ≤ 6 Процент. Коэффициенты подсоса по тест-веществу – гексафторид серы в зону дыхания и в зону глаз; ≤ 2 Процент. Сопротивление дыханию в самоспасателе при расходе воздуха 95 дм3/мин на вдохе, на вдохе; ≤ 800 Паскаль. Сопротивление дыханию в самоспасателе при расходе воздуха 95 дм3/мин на вдохе, на выдохе; ≤ 300 Паскаль. Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе; ≤ 2 Процент. Время приведения в рабочее состояние самоспасателя; ≤ 60 Секунда. Масса самоспасателя; ≤ 1 Килограмм. Капюшон самоспасателя полностью закрывает голову человека; имеет только один размер; позволяет ведение переговоров между людьми, использующими самоспасатели (в конструкции нет загубников, зажимов для носа и иных приспособлений, препятствующих возможности ведения переговоров); Соответствие. Капюшон имеет сигнальный цвет; Красный или желтый. Капюшон самоспасателя имеет внешний(е) (снаружи капюшона) ремень(ни) (утяжка) для обеспечения возможности регулировки прижима полумаски или четвертьмаски к лицу пользователя; Соответствие. Корпус фильтра выполнен из металла. Металлический корпус обеспечивает возможность визуального обнаружения видимых повреждений корпуса фильтра (образования вмятин, за счет отсутствия обратимой деформации материала), что позволяет определить пригодность самоспасателя к применению после его извлечения из упаковки.; Соответствие. Новизна товара; Новый. Остаточный срок службы самоспасателя на момент поставки, установленный изготовителем; ≥ 54 Месяц. Требования к маркировке Маркировка должна содержать: наименование изделия; наименование изготовителя; защитные свойства; обозначение технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011; единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза; дату (месяц, год) изготовления; сведения о документе, в соответствии с которым изготовлен самоспасатель; другую информацию в соответствии с документацией изготовителя. Требования к упаковке Самоспасатели должны быть переданы заказчику в таре и/или упаковке. Самоспасатели должны быть затарены и/или упакованы способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. Требования к сопроводительным документам, иные требования и информация Поставляемые самоспасатели должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Самоспасатели должны соответствовать минимальным требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011, а также требованиям настоящего описания объекта закупки. Партия самоспасателей должна сопровождаться заверенной поставщиком копией сертификата соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» ТР ТС 019/2011.. | 10 |
|  | Дополнительный патрон ДПГ-3 с гофротрубкой | Требования к безопасности и качеству В целях исключения риска поставки дополнительных патронов ДПГ-3 ненадлежащего качества и подтверждения их соответствия требованиям технических условий и безопасного использования, контроль качества и приемка дополнительных патронов должны быть осуществлены военным представительством Министерства обороны Российской Федерации (далее – ВП МО РФ). Указанный тип приемки и контроля качества характерен для закупаемых дополнительных патронов ДПГ-1 и ДПГ-3, без прохождения указанной приемки и контроля качества дополнительные патроны ДПГ-3 не поставляются. Требования к функциональным характеристикам Дополнительные патроны ДПГ-3 (далее по тексту – дополнительный патрон) должны быть предназначены для использования в комплектах гражданских фильтрующих противогазов ГП-7, ГП-7В (ТУ Г-10-1103-82) и детских фильтрующих противогазов ПДФ-2Д, ПДФ-2Ш (ВЗ 07187.000 ТУ). Дополнительные патроны должны обеспечивать увеличение времени защитного действия фильтрующего противогаза, а также расширять области его применения – обеспечивать защиту от аммиака и его органических производных. Дополнительные патроны должны быть предназначены для обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне. В комплект каждой единицы дополнительного патрона должны входить: - Дополнительный патрон в металлическом корпусе. - Соединительная трубка (гофротрубка). - Заглушка с резьбой. - Колпачок с резьбой. - Прокладка колпачка. - Вставка. Допускаются иные комплектующие, если их наличие предусмотрено изготовителем. Требования к техническим характеристикам - Сопротивление воздушному потоку дополнительного патрона при объемном расходе 30 дм3/мин – не более 100 Па. - Комплектующие дополнительного патрона должны иметь один типоразмер резьбовых соединений – резьба круглая с номинальным диаметром 40 мм и шагом 4 мм в соответствии с ГОСТ 8762-75. Дополнительные патроны должны обеспечивать использование с фильтрующими противогазами, оснащенными резьбовыми соединениями, соответствующими ГОСТ 8762-75. Дополнительные патроны с резьбовыми соединениями, соответствующими ГОСТ Р 12.4.214-99, не допускаются к поставке. - Масса дополнительного патрона – не более 350 г. - Срок хранения дополнительных патронов от изготовителя – не менее 10 лет с момента приемки партии ВП МО РФ. Требования к качественным и эксплуатационным характеристикам Корпуса дополнительных патронов должны быть выполнены из металла с целью гарантированного сохранения защитных свойств шихты в процессе эксплуатации и всего срока хранения, в том числе в условиях перепадов температур и влажности воздуха, а также обеспечения контроля сохранности дополнительных патронов с учетом положений приказа МЧС России от 27 мая 2003 года № 285 (2.9.12, осуществление проверки качества покраски; отсутствия коррозии, помятостей, пересыпания и высыпания шихты). На корпуса должно быть нанесено лакокрасочное покрытие, сохранность которого свидетельствует о соблюдении правил хранения и отсутствии механического воздействия на дополнительные патроны. Дополнительные патроны должны быть герметичными в соответствии с методикой испытаний по ГОСТ 23223-78. Требования к маркировке Дополнительные патроны должны иметь отличительную маркировку, которая должна позволять определить их подлинность. На цилиндрической части дополнительного патрона должно быть нанесено наименование дополнительного патрона, условное обозначение и/или фирменное наименование изготовителя, дата изготовления (как минимум, квартал и две последние цифры года). Для определения подлинности и распознания контрафактного или фальсифицированного товара дополнительный патрон должен иметь особую маркировку: на конусной части дополнительного патрона со стороны горловины методом штамповки изнутри должно быть нанесено наименование изготовителя побуквенно. Требования к упаковке Дополнительные патроны должны быть переданы заказчику в таре и/или упаковке. Дополнительные патроны должны быть затарены и/или упакованы способом, обеспечивающим сохранность товаров такого рода при обычных условиях хранения и транспортирования. Требования к безопасности Дополнительный патрон должен быть разработан и изготовлен таким образом, чтобы при его применении по назначению и выполнении требований к эксплуатации и техническому обслуживанию он обеспечивал необходимый уровень защиты жизни и здоровья человека от вредных и опасных факторов, предусмотренных технической документацией изготовителя. Требования к дате изготовления и сопроводительным документам. Поставляемые дополнительные патроны должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства). Дополнительные патроны должны быть изготовлены не ранее 2023 года. Партия дополнительных патронов должна сопровождаться следующими документами: - Руководство по эксплуатации (техническое описание и инструкция) – не менее 1 штуки на тарное или упаковочное место. - Формуляр или паспорт на партию с заключением ВП МО РФ и заверенный печатью отдела изготовителя, ответственного за технический контроль – не менее 1 штуки на каждую поставляемую партию. - Сертификат соответствия (если товар подлежит обязательному подтверждению соответствия согласно требованиям законодательства Российской Федерации и международных договоров) – не менее 1 штуки на всё количество поставляемых дополнительных патронов. | 27 |
|  | Комплект индивидуальный медицинский гражданской защиты (КИМГЗ) основной состав +при химическом загрязнении | - Назначение: Комплект Индивидуальный Медицинский Гражданской Защиты (КИМГЗ) по приказу Минздрава от 28.10.20 №1164н предназначен для оказания первой медицинской помощи (в порядке само- и взаимопомощи) при возникновении чрезвычайной ситуации в очагах поражения, с целью предупреждения или максимального ослабления эффектов воздействия поражающих факторов химической, радиационной и биологической природы.. Комплект КИМГЗ состоит: Сумка для переноски и хранения лекарственных препаратов и медицинских изделий Поясной ремень-фиксатор предназначен для переноски сумки, состоит из п/э стропы с пластмассовыми карабинами. Ремень-фиксатор имеет регулировку по объему талии. Внутренняя поверхность сумки позволяет проводить ее дезинфекцию 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88 с добавлением 0,5% моющего средства (для автоматических стиральных машин). Предмет закупки КИМГЗ комплектуется антидотами, медицинскими изделиями и лекарственными препаратами при выполнении задач и ликвидации последствий ЧС личным составом формирований МЧС, также, исходя из выше изложенного, комплектуются Специальным чехлом для защиты КИМГЗ в различных условиях Чрезвычайных Ситуаций, который должен состоять из двух слоев: - первый огнезащитный из специального материала с пониженной горючестью для защиты изделия от открытого пламени (800±50 С в течении 5±0,2 с) - второй фильтрующий из специальной ткани, для защиты изделия от воздействия различных тонкодисперсных аэрозолей фильтрополотна Петрянова, с подтверждением защитных свойств паспортом на партию завода изготовителя ткани. Для защиты изделия от воздействия различных тонкодисперсных аэрозолей (которые могут воздействовать на КИМГЗ при различных ЧС техногенного характера). Внешний и внутренний слои соединяются между собой застежкой типа «липучка». Данный чехол позволяет: - использовать его для более надежного хранения КИМГЗ при нахождении его в запасах, а также позволяет использовать его неоднократно (при замене изделий с истекшими сроками хранения); - выполнить требования в соответствии с ГОСТ Р 22.3.12- 16 с датой введения в действие с 01 июня 2017 года « Безопасность в чрезвычайных ситуациях .Средства защиты медицинские .Общие технические требования» : - п.4.2.1. – сохранять работоспособности в широком диапазоне температур - обеспечивать безотказность, сохранность, долговечность - п.4.2.4. – обеспечивать надежную защиту от механических воздействий, - от воздействующих факторов внешней среды Данное изделие позволит с наибольшим эффектом использовать КИМГЗ во всех случаях, необходимых для оказания первичной медико-санитарной и первой помощи при возникновении ЧС.. 3. Цель приобретения товара и/или оборудование: Обеспечение индивидуальными средствами защиты населения, в том числе личного состава нештатных аварийно-спасательных формирований гражданской обороны, согласно рекомендуемой номенклатуре запасов средств защиты населения в районах биологического, радиационного и химического заражения, определённой на основании: 1. Постановления правительства РФ от 27 апреля 2000г. № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны, запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств». 2. Методических рекомендаций по созданию и применению НАСФ № 2-4-87-62-11 от 31.12.2015г. и Методических рекомендаций по созданию, подготовке и оснащению НФГО № 2-4-87-58-11 от 23.12.2015г. 4. Требования к размерам, упаковке, отгрузке товаров и/или оборудования: Товар должен быть упакован и маркирован заводом-изготовителем в соответствии с требованиями Государственного стандарта Российской Федерации. Упаковка Товара должна исключать возможность механических повреждений при погрузке, разгрузке, транспортировке и хранении поставляемого товара. На товаре не должно быть следов механических повреждений, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемого товара. Лекарственные препараты, входящие в состав КИМГЗ должны находиться в герметичной упаковке производителя, не имеющей признаков её вскрытия. Продукция должна быть новой, качественной и ранее неиспользованной. Год выпуска – не ранее ___________2023 года. Гарантийный срок хранения – не менее 2 лет с даты выпуска продукции. № п/п; Вложения; Назначение; Вид упаковки; Кол-во, не менее. 1. Основные вложения для обеспечения сил при выполнении мероприятий по оказанию первичной медико-санитарной и первой помощи. 1; Маска медицинская нестерильная одноразовая; Средство индивидуальной защиты; Пакет; 2 штуки. 2; Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М; Средство индивидуальной защиты; Пакет; 2 пары. 3; Устройство для проведения искусственного дыхания «рот-устройство-рот»; Изделие для проведения искусственной вентиляции лёгких; Пакет; 1 штука. 4; Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения; Кровоостанавливающее изделие; Пакет; 1 штука. 5; Бинт марлевый медицинский 7 м х 14 см; Перевязочное средство; Индивидуальная герметичная упаковка; 2 штуки. 6; Салфетки марлевые медицинские стерильные размером не менее 16х14 см №10; Перевязочное средство; Индивидуальная герметичная упаковка; 1 упаковка. 7; Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 x 500 см; Перевязочное средство; Пачка картонная; 1 штука. 8; Покрывало спасательное изотермическое; Средство индивидуальной защиты; Пакет; 1 штука. 9; Ножницы для разрезания повязок; Средство для разрезания повязок; Пакет; 1 штука. 10; Ондансетрон (таблетки, покрытые оболочкой, 4 мг); Противорвотное и против тревожного средства; Контурная ячейковая упаковка; 2 таблетки. 11; Атропин (раствор для инъекций 1 мг/мл, 1 мл в ампуле); Средство при отравлении ФОС; Ампула; 1 ампула. 12; Активированный уголь (таблетки или капсулы по 250 мг); Детоксирующее средство (адсорбент); Блистер; 10 штук. 13; Кеторолак (таблетки 10 мг или раствор для внутривенного и внутримышечного введения 30 мг/мл, 1 мл в ампуле); Противоболевое средство; Контурная ячейковая упаковка/ Ампула; 1 таблетка/ 1 ампула. 14; Карбоксим (раствор для внутримышечного введения 150 г/мл, ампулы 1 мл); Антидот при отравлении ФОС (ФОВ); Ампула; 1 ампула. 15; Натрия тиосульфат (раствор для внутривенного введения 300 мг/мл, 10 мл); Антидот при отравлении цианидами; Ампула; 1 ампула. 16; Шприц инъекционный однократного применения (2 мл, с иглой 0,6 мм); Шприц; Индивидуальная герметичная упаковка; 3 штуки. 17; Шприц иньекционный однократного применения (10 мл, с иглой 0,8 мм); Шприц; Индивидуальная герметичная упаковка; 1 штука. 18; Салфетка антисептическая из нетканого материала спиртовая (не менее 12,5 х 11,0 см); Средство для дезинфекции; Пакет; 4 штуки. * Лекарственные препараты и медицинские изделия, которыми в соответствии с Приказом укомплектовывается КИМГЗ, не подлежат замене лекарственными препаратами и медицинскими изделиями других наименований. ** Лекарственные препараты должны находиться в герметичной упаковке производителя (блистер) из расчета однократного выполнения назначений медицинских работников. | 20 |
|  | ИПП 11 | Индивидуальный противохимический пакет ИПП-11 Описание: Должен быть предназначен для профилактики кожно-резорбтивных поражений капельно-жидкими отравляющими и аварийно-химически опасными веществами через открытые участки кожи, а также для дегазации, дезактивации этих веществ на коже и одежде человека и инструментах, противогазах в интервале температур от плюс 50 °С до минус 50 °С, лечения термических и химических ожогов, трофических и гнойных язв, обработки и заживления мелких ран и порезов, снимает раздражение и болевые ощущения кожи, в том числе при попадании на кожу веществ типа «CS». ИПП-11 должен быть эффективен при обработке кожи вокруг ран и безопасно при попадании средства на раны. Средство химически нейтрально по отношению к любым конструкционным материалам и тканям. При обработке данным средством ран - снимается боль и воспаление. Должен представлять собой герметичный пакет из металлизированной пленки с насечками, содержащий тампон, пропитанный нейтрализующим противохимическим составом (ланглик). На пакет должна быть нанесена инструкция по применению. Срок хранения не менее 5 лет с даты изготовления. | 50 |
|  | Комплект индивидуальный противоожоговый (КИП 1) | Комплект индивидуальный противоожоговый с перевязочным пакетом (КИП) предназначен для оказания первой помощи при ожогах в целях обезболивания, дезинфекции и закрытия раны от загрязнения. Назначение КИП используется для помощи людям, пострадавшим при пожарах, а также для незамедлительной обработки ран и ожогов, полученных в быту и на производстве. Регистрационное удостоверение индивидуального противоожогового комплекта . Является полноценной усовершенствованной заменой вышедшему из обращения ИПП-1, имеет готовые к использованию гидрогелевые противоожоговые препараты. не вызывает аллергических реакций дезинфекция и закрытие поврежденного места от загрязнения; антисептическая обработка и обезболивание раны; оказание помощи в сложных полевых условиях. размер 14х12х3см,, обеспечивает легкий доступ к входящим в состав средствам. Согласно постановлению МЧС РФ №999от23.12.05г и последующим изменениям и дополнениям, изложенным в приказе №331от30.06.14г КИП(Р), включен в состав медимущества, предназначенного для использования частями ГО и ЧС. Состав Пакет перевязочный медицинский стерильный с одной подушечкой 5 м x 10 см 1 шт. Средство перевязочное гидрогелевое противоожоговое стерильное саше 2 шт. Футляр Герметичная упаковка 1 шт. | 50 |

Адрес (место) поставки товара: склад Покупателя, расположенный по адресу: город Барнаул, улица Молодежная, дом 20

Срок поставки товара: не более 60 (Шестьдесят) календарных дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора.

Заявка на поставку товара формируется Покупателем и направляется Поставщику в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный Ордер» («Электронный магазин»).

Примечание:  Все указания в настоящем разделе на товарные знаки читать со словами «или эквивалент»

Требования к качеству и безопасности товара:

1. Товар, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе утвержденным Росздравнадзором России и удостоверяется всероссийским сертификатом соответствия, регистрационным удостоверением Минздрава Российской Федерации, иными документами, необходимыми в соответствии с действующим законодательством РФ.

2. Поставляемый товар новый, не был в употреблении, не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

3. Предлагаемый к поставке товар прошел обязательную регистрацию в РФ, испытания и допущен к обращению (продаже и использованию и пр.) на территории РФ, имеет сертификат соответствия/декларацию о соответствии.

4. Поставляемый товар соответствует обязательным требованиям, обеспечивает его безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Товар имеет необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и т.п., согласно действующему законодательству Российской Федерации.

6. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение всего срока годности, установленного производителем данного товара:

6.1. Срок годности (срок стерильности) на Товар составляет не менее 24 месяцев с даты изготовления;

6.2. Срок годности/стерильности на Товар на момент передачи его Покупателю и подписания документов приема-передачи должен составлять не менее 80% от срока, указанного производителем.

Требования к таре и упаковке товара:

Транспортировка Товара должна производиться в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара.

Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Перед упаковкой Товар должен быть соответственно законсервирован для предохранения от порчи во время транспортировки и хранения.