ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Жидкость электродная контактная высокопроводящая для ЭКГ и других электрофизиологических исследований «Униспрей», флакон 0,2 кг (спрей) | Жидкий гель - является электродной контактной жидкостью с высокой электропроводностью. Применяется для ЭКГ, дефибрилляции, электростимуляции, маммосканирования методом измерения электросопротивления тканей.Экономичный электролит в виде спрея.pH: 6,2-6,8 | фл. | 50 |
|  | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью для электрокардиографии ЛР-«Регистрон» для ЭКГ в рулонах 145 мм х 30 м х 18 мм | Лента для регистрации ЭКГ с тепловой записью. Ширина ленты по обрезу – 145 мм, длина намотки – 30 метров, внутренняя сетка, диаметр втулки – 18 мм. Изготовлена из основы, с покрытием термическим составом, регистрирующим на нагревании. Высокая чувствительность термического состава. Плотность – не менее 55 гр/м2, толщина бумаги-основы – не менее 62 микрон. Яркость – не менее 80%. | шт. | 400 |
|  | Лента диаграммная бумажная с тепловой записью в рулонах 63 х 30 вт. 18мм | Лента диаграммная для регистрации ЭКГ с тепловой записью. Ширина ленты по обрезу – 63 мм, длина намотки – 30 метров, внутренняя сетка, диаметр втулки – 18 мм. Изготовлена из основы, с покрытием термическим составом, регистрирующим на нагревании. Высокая чувствительность термического состава. Плотность – не менее 55 гр/м2, толщина бумаги-основы – не менее 62 микрон. Яркость – не менее 80%. | шт. | 100 |
|  | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью для электрокардиографии ЛР-«Регистрон» для ЭКГ в рулонах 57 х 23 вт. 12мм | Лента для регистрации ЭКГ с тепловой записью. Ширина ленты по обрезу – 57 мм, длина намотки – 23 метра, наружняя сетка, диаметр втулки – 12 мм. Изготовлена из основы, с покрытием термическим составом, регистрирующим на нагревании. Высокая чувствительность термического состава. Плотность – не менее 55 гр/м2, толщина бумаги-основы – не менее 62 микрон. Яркость – не менее 80%. | шт. | 400 |
|  | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью для электрокардиографии ЛР-«Регистрон» для ЭКГ в рулонах 57 х 30 вт. 12мм | Лента для регистрации ЭКГ с тепловой записью. Ширина ленты по обрезу – 57 мм, длина намотки – 30 метров, наружняя сетка, диаметр втулки – 12 мм. Изготовлена из основы, с покрытием термическим составом, регистрирующим на нагревании. Высокая чувствительность термического состава. Плотность – не менее 55 гр/м2, толщина бумаги-основы – не менее 62 микрон. Яркость – не менее 80%. | шт. | 100 |
|  | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью для электрокардиографии ЛР-«Регистрон» для ЭКГ в рулонах (для ЭКГ МАС 600), 80 мм х 25 м, вт. 12мм | Лента для регистрации ЭКГ с тепловой записью. Ширина ленты по обрезу – 80 мм, длина намотки – 25 метров, наружняя сетка, диаметр втулки – 12 мм. Изготовлена из основы, с покрытием термическим составом, регистрирующим на нагревании. Высокая чувствительность термического состава. Плотность – не менее 55 гр/м2, толщина бумаги-основы – не менее 62 микрон. Яркость – не менее 80%. | шт. | 300 |
|  | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью для электрокардиографии ЛР-«Регистрон» для ЭКГ в рулонах (для ЭКГ МАС 600), 80 мм х 30 м, вт. 12мм | Лента для регистрации ЭКГ с тепловой записью. Ширина ленты по обрезу – 80 мм, длина намотки – 30 метров, наружняя сетка, диаметр втулки – 12 мм. Изготовлена из основы, с покрытием термическим составом, регистрирующим на нагревании. Высокая чувствительность термического состава. Плотность – не менее 55 гр/м2, толщина бумаги-основы – не менее 62 микрон. Яркость – не менее 80%. | шт. | 100 |
|  | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью для электрокардиографии ЛР-«Регистрон» для ЭКГ в рулонах 110 мм х 30 м, вт.12мм | Лента для регистрации ЭКГ с тепловой записью. Ширина ленты по обрезу – 110 мм, длина намотки – 30 метров, наружняя сетка, диаметр втулки – 12 мм. Изготовлена из основы, с покрытием термическим составом, регистрирующим на нагревании. Высокая чувствительность термического состава. Плотность – не менее 55 гр/м2, толщина бумаги-основы – не менее 62 микрон. Яркость – не менее 80%. | шт. | 200 |
|  | Регистрационная бумага к электрокардиографу SCHILLER CARDIOVIT AT-102, CARDIOVIT AT-102 plus, CARDIOVIT AT-102 G2 (оригинальная) | Бумага c термореактивным слоем, реагирующим на нагревание. Размеры, не более: ширина листа 210 мм, длина листа 280 мм, кол-во листов в пачке 215. Листы Z-образно сложены (сфальцованы) в пачку (стопу) по линиям перфорации. Бумага изготовлена из сырья плотностью не менее 70 гр/м2.Яркость бумаги – не менее 80%, гладкость – не менее 350 с, срок хранения записанной информации – не менее 5-ти лет. На рабочей поверхности термобумаги (термореактивный слой) должна быть нанесена координатная миллиметровая сетка. | шт. | 300 |
|  | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью для электрокардиографии ЛР- «Регистрон», 210 мм х 150 мм х 170 л. | Бумага c термореактивным слоем, реагирующим на нагревание. Размеры, не более: ширина листа 150 мм, длина листа 210 мм, кол-во листов в пачке 170. Листы Z-образно сложены (сфальцованы) в пачку (стопу) по линиям перфорации. Бумага изготовлена из сырья плотностью не менее 55 гр/м2. Яркость бумаги – не менее 80%, гладкость – не менее 350 с, срок хранения записанной информации – не менее 5-ти лет. На рабочей поверхности термобумаги (термореактивный слой) должна быть нанесена координатная миллиметровая сетка. | шт. | 100 |
|  | Лента регистрационная бумажная с тепловой записью для электрокардиографии ЛР- «Регистрон», 90 мм х 90 мм х 360 л. | Бумага c термореактивным слоем, реагирующим на нагревание. Размеры, не более: ширина листа 90 мм, длина листа 900 мм, кол-во листов в пачке 360. Листы Z-образно сложены (сфальцованы) в пачку (стопу) по линиям перфорации. Бумага изготовлена из сырья плотностью не менее 55 гр/м2. Яркость бумаги – не менее 80%, гладкость – не менее 350 с, срок хранения записанной информации – не менее 5-ти лет. На рабочей поверхности термобумаги (термореактивный слой) должна быть нанесена координатная миллиметровая сетка. | шт. | 100 |
|  | Регистрационная бумага к электрокардиографу SCHILLER CARDIOVIT AT-101, оригинальная | Бумага c термическим покрытием, реагирующим на нагревание. Размеры, не более: ширина листа 70 мм, длина листа 80 мм, кол-во листов в пачке 200. Листы Z-образно сложены (сфальцованы) в пачку (стопу) по линиям перфорации. Бумага изготовлена из сырья плотностью не менее 72 гр/м2. Толщина бумаги 73 +/- 3 микрон; Гладкость 500+/-200 сек. Теплопищущий слой должен иметь координатную сетку розового цвета и регистрационную метку на каждом листе. Гарантийный срок хранения проявленного изображения – не менее 8-ми лет. Гарантийный срок хранения бумаги – не менее 5-ти лет. | шт. | 1000 |
|  | Бумага для медицинских регистрирующих приборов 110 х 20 (для принтера UPP-110S SONY) | Поверхность бумаги: белая матовая.Установка переключателя в принтере: Тип I.Длина рулона: 20 м (около 215 стандартных отпечатков, максимально - до 270 отпечатков).Ширина бумаги: 110 мм. Разрешение изображения: 325 dpi.Передача полутонов: 8 бит (256 оттенков серого). Вес рулона в индивидуальной упаковке: 0,175 кг. Количество рулонов в картонной упаковке: 10 шт. | шт. | 200 |
|  | Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом спирометрии и газоанализа, без фильтра, МК-«ПАЙП» размером 25 х 65 х 0,7 | Мундштуки одноразовые картонные/ 25*65*0,7/ №250/ Упаковка | шт. | 4000 |
|  | Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом спирометрии и газоанализа, без фильтра, МК-«ПАЙП» размером 30 х 55 х 1,0 | Мундштуки одноразовые, картонные/ 30*55*1,0/ №250/ Упаковка | шт. | 4000 |
|  | Мундштук картонный одноразовый к аппаратам для диагностики органов дыхания методом спирометрии и газоанализа с защитным фильтром, МКФ1-«ПАЙП» размером 30 х 55 х 1,0 | Мундштуки одноразовые, картонные/ 30*55*1,0/ №250/ Упаковка | шт. | 1000 |
|  | Салфетка одноразовая для манжеты: большая (в упак. 50 шт.) | Салфетки одноразовые для обеспечения гигиеничности процедуры измерения артериального давления – наличие. Размер 50х25± 1 см, материал – нетканый материал медицинского назначения «Фибрелла», упаковка по 50 шт – наличие. | уп. | 50 |
|  | Электрод поверхностный отводящий с переменным межэлектродным расстоянием «ЭПП-1», Россия, в составе: - кабель отведения для поверхностных отводящих электродов (1,5 м.) – 1 шт. - чашечковый электрод (красный и черный по 0,2м.) – 2 шт. | В составе: кабель отведения для поверхностных отводящих электродов(1,5м)-1шт,чашечковый электрод (красный и черный по 0,2м) -2шт | комп. | 10 |
|  | Электроды для электромиографа: электрод игольчатый концентрический (размеры 37 х 0,46 мм, уп. 25шт.) | Электрод игольчатый концентрический (размеры 37х0,46мм,) | уп. | 10 |
|  | Электроды для электромиографа: электрод игольчатый концентрический (размеры 25 х 0,46 мм, уп. 25шт.) | Электрод игольчатый концентрический (размеры 25х0,46мм,) | уп. | 10 |
|  | Кабель для ЭКГ с 10 отведениями (0201038) (для аппарата ЭКГ Shiller АТ-101) | Кабель ЭКГ 10-ти электродный, количество отведений не менее 12, защита от дефибрилляции. Корпус кабеля пациента не разборный. Штекер не менее 4 мм. Разъем кабеля пациента должен быть совместим с разъемом электрокардиографа «Shiller AT-101», имеющегося у заказчика. | шт. | 10 |
|  | Кабель для ЭКГ с 10 отведениями (0201038) (для аппарата ЭКГ ЭК12ТМ «Альтон-106»), Китай | Кабель для ЭКГ с 10 отведениями (0201038) (для аппарата ЭКГ ЭК12ТМ «Альтон-106»), Китай | шт. | 10 |
|  | Кабель для ЭКГ с 10 отведениями (0201085) (для аппарата ЭКГ МАС-600) | Кабель ЭКГ 10-ти электродный, количество отведений не менее 12, защита от дефибрилляции. Корпус кабеля пациента не разборный. Штекер не менее 4 мм. Разъем кабеля пациента должен быть совместим с разъемом электрокардиографа МАС-600, имеющегося у заказчика. | шт. | 10 |
|  | Лампа ультрафиолевая не бытового и не медицинского назначения, напряжение питания 220В, модель: ТUV-С YZ15W | Лампа ультрафиолевая не бытового и не медицинского назначения, напряжение питания 220В, модель: ТUV-С YZ15W |  | 500 |
|  | Лампа ультрафиолевая не бытового и не медицинского назначения, напряжение питания 220В, модель: ТUV-С YZ30W | Лампа ультрафиолевая не бытового и не медицинского назначения, напряжение питания 220В, модель: ТUV-С YZ30W |  | 504 |
|  | Лампы галогенные специального назначения торговой марки «OSRAM» модели: 64634 HLX EFR 15V 150W A1/232 GZ6,35. | Номинальная мощность Вт: 150 Номинальное напряжение В: 15 Средний срок службы ч: 50 Рабочее положение: p90/15 Диаметр d мм: 51 Длина l, макс. мм: 42 Фокусное расстояние, mm: 32 Температура цвета, K: 3350 Тип цоколя: GZ6,35 Отражатель: MR16 (50mm) Цвет покрытия отражателя: Белый | шт. | 10 |
|  | Датчик оптоэлектронный пульсоксиметрический взрослый многоразовый к комплексу КАПД-02-СТ | Длина Не менее 3м. Прочность изоляции: Не менее 5кВ. Тип Оптоэлектронный, пульсоксиметрический, пальцевой, прищепочный Разъем DB9Male Совместимость КАПД-02-СТ | шт. | 50 |
|  | Манжета для измерения артериального давления (22 - 32 см) к комплексу КАПД-02-СТ | Длина не менее 1,8м,Тип Манжета для измерения АД, Совместимость КАПД-02-СТ | шт. | 50 |
|  | Фильтр сменный воздушный ФВС (упаковка 12 шт.) | Фильтрация входного воздушного потока от частиц размером более 10 мкм: оседающая пыль, пыльца, споры растений, плесень, высохшие дезсредсва, аэрозоли, сажа. Фильтр воздушный - класс G2 по ГОСТ Р 51251 «Фильтры очистки воздуха». Фильтр изготовлен из нетканого, экологически чистого белого фильтрующего материала (100 % полиэстер) высокого качества из синтетических, неломающихся волокон.Габаритные размеры (длина х ширина х толщина) – 260 х 90 х не более 5 мм | уп. | 20 |
|  | Фильтр сменный угольный ФВС (упаковка 12 шт.) | Фильтр сменный угольный ФВС | уп. | 20 |
|  | Кабели для Холтеровского мониторирования по ТУ 26.60.12-009-35487493-2019, кабель 4.3.4.6.2 (12 (10) 12 pin взрослый) (для КТ-04) | Предназначен для передачи ЭКГ сигнала с одноразовых ЭКГ-электродов в имеющиеся у заказчика регистраторы носимые ЭКГ и АД по Холтеру Кардиотехника-04-8, Кардиотехника-04-8(М), Кардиотехника-04-3P(М), Кардиотехника-04-АД-3(М) – наличие. Разъем 12 pin, металлический, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен иметь нажимную кнопку и подвижную пластину для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ сигнала – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен плотно фиксировать ЭКГ-электроды разных диаметров в диапазоне от 3,5 до 4 мм, что позволяет использовать ЭКГ-электроды разных производителей - наличие. Внешняя изоляция кабеля:PUR (полиуретан) Гарантия – не менее 4 месяцев или 100 постановок Документы: Сертификат (Декларация) соответствия Росстандарта – наличие. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора – наличие. | шт. | 10 |
|  | Кабели для Холтеровского мониторирования по ТУ 26.60.12-009-35487493-2019, кабель 3.3.4.2.2 (3 (7) 12 pin взрослый (для КТ-04) | Предназначен для передачи ЭКГ сигнала с одноразовых ЭКГ-электродов в имеющиеся у заказчика регистраторы носимые ЭКГ и АД по Холтеру Кардиотехника-04-8, Кардиотехника-04-8(М), Кардиотехника-04-3P(М), Кардиотехника-04-АД-3(М) – наличие. Разъем 12 pin, металлический, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен иметь нажимную кнопку и подвижную пластину для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ сигнала – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен плотно фиксировать ЭКГ-электроды разных диаметров в диапазоне от 3,5 до 4 мм, что позволяет использовать ЭКГ-электроды разных производителей - наличие. Внешняя изоляция кабеля:PUR (полиуретан) Гарантия – не менее 4 месяцев или 100 постановок Документы: Сертификат (Декларация) соответствия Росстандарта – наличие. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора – наличие. | шт. | 10 |
|  | Кабели для Холтеровского мониторирования по ТУ 26.60.12-009-35487493-2019, кабель 3.3.3.2.2 (3 (7) 10 pin взрослый (для регистратора суточного мониторирования ЭКГ по Холтеру КТ-04 и Labteh). | Предназначен для передачи ЭКГ сигнала с одноразовых ЭКГ-электродов в имеющиеся у заказчика регистраторы носимые ЭКГ и АД по Холтеру Кардиотехника-04-3, Кардиотехника-04-3P, Кардиотехника-04-АД-3 – наличие. Разъем 10 pin, металлический, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен иметь нажимную кнопку и подвижную пластину для надежной фиксации одноразовых ЭКГ-электродов и предотвращения проворота держателя на электроде, что уменьшает количество артефактов и улучшает качество ЭКГ сигнала – наличие. Держатель ЭКГ-электродов должен плотно фиксировать ЭКГ-электроды разных диаметров в диапазоне от 3,5 до 4 мм, что позволяет использовать ЭКГ-электроды разных производителей - наличие. Внешняя изоляция кабеля:PUR (полиуретан) Гарантия – не менее 4 месяцев Документы: Сертификат (Декларация) соответствия Росстандарта – наличие. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора – наличие. | шт. | 10 |
|  | Датчик тонов Короткова (для КТ-04). | Предназначен для регистрации тонов Короткова при мониторировании АД имеющимися у заказчика регистраторами носимыми ЭКГ и АД по Холтеру Кардиотехника-04-АД-3, Кардиотехника-04-АД-3(М), Кардиотехника-04-АД-1 – наличие. Внешняя изоляция кабеля:PUR (полиуретан). Сдвоенный дифференциальный микрофон для уменьшения влияния внешних шумов – наличие. Разъем 4 pin, металлический, способ соединения push-pull (без поворотов при коммутации) – наличие. Гарантия – не менее 4 месяцев Документы: Сертификат (Декларация) соответствия Росстандарта - наличие. Регистрационное удостоверение Росздравнадзора - наличие | шт. | 10 |
|  | Манжета большая (для КТ-04). | Обеспечивает измерение АД имеющимися у заказчика регистраторами носимыми ЭКГ и АД по Холтеру Кардиотехника-04-АД-3, Кардиотехника-04-АД-3(М), Кардиотехника-04-АД-1 – наличие.Манжета компрессионная, ширина 17 ±1 см, диапазон окружности руки пациента, не уже от 35 до 50 см, материал – хлопок, рабочий диапазон давления в манжете 0-300 мм рт.ст.Манжета должна быть устойчива к многократной санобработке (в частности 3%-ным раствором перекиси водорода) – наличие. Общая длина пневмошланга манжеты 1450 ±100 мм. Разъемный штуцер для соединения манжеты с регистратором – наличие.Гарантия – не менее 4 месяцевДокументы:Регистрационное удостоверение Росздравнадзора – наличие.Сертификат (Декларация) соответствия Росстандарта – наличие | шт. | 10 |
|  | Манжета средняя (для КТ-04). | Обеспечивает измерение АД имеющимися у заказчика регистраторами носимыми ЭКГ и АД по Холтеру Кардиотехника-04-АД-3, Кардиотехника-04-АД-3(М), Кардиотехника-04-АД-1 – наличие. Манжета компрессионная, ширина 15 ±1 см, диапазон окружности руки пациента, не уже от 25 до 40 см, материал – хлопок, рабочий диапазон давления в манжете 0-300 мм рт.ст. Манжета должна быть устойчива к многократной санобработке (в частности 3%-ным раствором перекиси водорода) – наличие. Общая длина пневмошланга манжеты 100 ±10 cм. Разъемный штуцер для соединения манжеты с регистратором – наличие. Гарантия – не менее 4 месяцев Документы: Регистрационное удостоверение Росздравнадзора – наличие. Сертификат (Декларация) соответствия Росстандарта – наличие. | шт. | 10 |
|  | Комплект чехлов и ремней для крепления регистраторов КТ-04-8, КТ-04-3(Р) | Комплект чехлов и ремней для крепления регистраторов КТ-04-8, КТ-04-3(Р) | шт. | 10 |
|  | Электроды на конечности взрослые (в компл. 4 шт.) | Электрод конечностный взрослый ЭКХ-01 для регистрации ЭКГ на конечностях пациента на стандартных типах электрокардиографов. На конечностях данные электроды фиксируются при помощи скоб-пинцетов. Характеристики: крепление под штекер: 4 мм; длина браншей: 135 мм; ширина браншей 30 мм; размер токосъемника: 25х38 мм; покрытие токосъемника: Ag/AgCl. Комплект 4 шт. | комп. | 10 |
|  | Электроды грудные для ЭКГ с эластичной грушей взрослые (в компл. 6 шт.) | Электроды для ЭКГ с чашечным токосъемником многоразовые, грудные для взрослых ( в упак. не менее 6 шт.). Диаметр чашки – не менее 20мм. Под штекер 3/4 мм. Используются для снятия ЭКГ в покое. Совместимы с любым оборудованием, где предусмотрено использование электродов подобного типа | комп. | 10 |
|  | Кабель для ЭКГ с 10 отведениями (0201037) (для аппарата «Fukuda»). | Кабель ЭКГ 10-ти электродный, количество отведений не менее 12, защита от дефибрилляции. Корпус кабеля пациента не разборный. Штекер не менее 4 мм. Разъем кабеля пациента должен быть совместим с разъемом электрокардиографа «Fukuda Denshi» FCP 2155, имеющегося у заказчика. | шт. | 10 |
|  | Фильтр сменный (ЕН 218 к аппарату для аспирации дыма «Фотек»). | Фильтр сменный ЕН 218 к аппарату для аспирации дыма "Фотек" | шт. | 2 |
|  | Кабель для ЭКГ с 10 оведениями (0201038) (для аппарата ЭКГ ЭК12Т-01-«Р-Д»). | Кабель для ЭКГ с 10 оведениями (0201038) (для аппарата ЭКГ ЭК12Т-01-«Р-Д»), Китай | шт. | 10 |
|  | Батарея аккумуляторная никель-металлогибридная, типа Ni-Mn; 10HSC3000 (12В; 3000 мАч) для дефибриллятора ТЕК-7621К | Батарея аккумуляторная никель-металлогибридная, типа Ni-Mn; 10HSC3000 (12В; 3000 мАч) для дефибриллятора ТЕК-7621К | шт. | 10 |
|  | Мундштуки одноразовые (для анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Mark V). | Мундштуки одноразовые (для анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе АЛКОТЕКТОР Mark V). | шт. | 4000 |
|  | Мундштуки одноразовые (для анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго Е-030). | Мундштуки одноразовые (для анализатора паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго Е-030). | шт. | 4000 |
|  | Манжета компрессионная пневматическая с текс-тильной застежкой для взрослых 24х32 см (в сборе с пневмошлангом и разъемным штуцером для МнСДП-2). | Манжета компрессионная пневматическая с текс-тильной застежкой для взрослых 24х32 см (в сборе с пневмошлангом и разъемным штуцером для МнСДП-2), ООО «Петр Телегин», Россия | шт. | 21 |
|  | Манжета компрессионная пневматическая с текстильной застежкой для взрослых 28х40 см (в сборе с пневмошлангом и разъемным штуцером для МнСДП-2). | Манжета компрессионная пневматическая с текстильной застежкой для взрослых 28х40 см (в сборе с пневмошлангом и разъемным штуцером для МнСДП-2), ООО «Петр Телегин», Россия | шт. | 21 |
|  | Манжета компрессионная пневматическая с текстильной застежкой для взрослых 32х42 см (в сборе с пневмошлангом и разъемным штуцером для МнСДП-2). | Манжета компрессионная пневматическая с текстильной застежкой для взрослых 32х42 см (в сборе с пневмошлангом и разъемным штуцером для МнСДП-2), ООО «Петр Телегин», Россия | шт. | 20 |
|  | Трубка дыхательная (пневмопреобразователь) в сборе с диафрагмой для комплекса компьютерного КМ-АР-01 «Диамант», комплектации спирограф «Диамант – С». | Трубка дыхательная (пневмопреобразователь) в сборе с диафрагмой для комплекса компьютерного КМ-АР-01 «Диамант», комплектации спирограф «Диамант – С», ООО «Диамант», Россия | шт. | 20 |
|  | Датчик тонов Короткова (для КТ-07), ООО Инкарт, Россия | Датчик тонов Короткова (для КТ-07), ООО Инкарт, Россия | шт. | 20 |
|  | Элемент питания (аккумулятор) для КТ-07-АД-3. | Элемент питания (аккумулятор) для КТ-07-АД-3, ООО Инкарт, Россия | шт. | 20 |
|  | Кабель отведений ЭКГ 3-канальный (для Комплек-са суточного мониторирования ЭКГ «МИОКАРД-ХОЛТЕР-2»). | Кабель отведений ЭКГ 3-канальный (для Комплек-са суточного мониторирования ЭКГ «МИОКАРД-ХОЛТЕР-2»), ООО «НИМП ЕСН», Россия | шт. | 10 |
|  | Кабель отведений ЭКГ 12-канальный (для Комплекса суточного мониторирования ЭКГ «МИОКАРД-ХОЛТЕР-2»). | Кабель отведений ЭКГ 12-канальный (для Комплекса суточного мониторирования ЭКГ «МИОКАРД-ХОЛТЕР-2»), ООО «НИМП ЕСН», Россия | шт. | 10 |
|  | Шлем для ЭЭГ/РЭГ (размер 48/54) из набора шлемов для установки ЭЭГ/РЭГ электродов НШЭ-03, ООО НПКФ «Медиком МТД», Россия | Шлем для ЭЭГ/РЭГ (размер 48/54) из набора шлемов для установки ЭЭГ/РЭГ электродов НШЭ-03, ООО НПКФ «Медиком МТД», Россия | шт. | 10 |
|  | Шлем для ЭЭГ/РЭГ (размер 54/58) из набора шлемов для установки ЭЭГ/РЭГ электродов НШЭ-03. | Шлем для ЭЭГ/РЭГ (размер 54/58) из набора шлемов для установки ЭЭГ/РЭГ электродов НШЭ-03, ООО НПКФ «Медиком МТД», Россия | шт. | 10 |
|  | Шлем для ЭЭГ/РЭГ (размер 58/62) из набора шлемов для установки ЭЭГ/РЭГ электродов НШЭ-03. | Шлем для ЭЭГ/РЭГ (размер 58/62) из набора шлемов для установки ЭЭГ/РЭГ электродов НШЭ-03, ООО НПКФ «Медиком МТД», Россия | шт. | 10 |
|  | Набор электродов круглых реографических: ремень с кнопкой 1*30*700, ООО «Инструмент», Россия | Набор электродов круглых реографических: ремень с кнопкой 1*30*700, ООО «Инструмент», Россия | шт. | 10 |
|  | Манжета взрослая, окружность руки 25-40 см. (для КТ-07). | Манжета взрослая, окружность руки 25-40 см. (для КТ-07), ООО «Инкарт», Россия. | шт. | 10 |
|  | Манжета большая взрослая, окружность руки 34-51 см. (для КТ-07). | Манжета большая взрослая, окружность руки 34-51 см. (для КТ-07), ООО «Инкарт», Россия. | шт. | 10 |
|  | Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/ положения тела трехэлектродный (для КТ-07). | Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/ положения тела трехэлектродный (для КТ-07), ООО «Инкарт», Россия | шт. | 10 |
|  | Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/ положения тела семиэлектродный (для КТ-07). | Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/ положения тела семиэлектродный (для КТ-07), ООО «Инкарт», Россия | шт. | 10 |
|  | Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/ положения тела десятиэлектродный (для КТ-07). | Кабель соединительный для подключения ЭКГ электродов с выносным датчиком движения/ положения тела десятиэлектродный (для КТ-07), ООО «Инкарт», Россия | шт. | 10 |
|  | Манжета стандартная: для взрослых (25-35 см.). | Манжета стандартная: для взрослых (25-35 см.), «Шиллер АГ», Швейцария | шт. | 10 |
|  | Манжета к аппаратам для неинвазивного измере-ния артериального давления, многоразовая (25-35 см) (1 трубка), (для монитора МПР6-03 «Тритон»). | Манжета к аппаратам для неинвазивного измере-ния артериального давления, многоразовая (25-35 см) (1 трубка), (для монитора МПР6-03 «Тритон»), «Юнимед Медикал Сапплайз, Инк.», Китай | шт. | 10 |
|  | Манжета к аппаратам для неинвазивного измере-ния артериального давления, многоразовая (33-47 см) (1 трубка), (для монитора МПР6-03 «Тритон»). | Манжета к аппаратам для неинвазивного измере-ния артериального давления, многоразовая (33-47 см) (1 трубка), (для монитора МПР6-03 «Тритон»), «Юнимед Медикал Сапплайз, Инк.», Китай | шт. | 10 |
|  | Манжета к аппаратам для неинвазивного измере-ния артериального давления, многоразовая (25-35 см) (1 трубка) (для мониторов NT3B, BSM-2301K , BLT V7000) . | Манжета к аппаратам для неинвазивного измере-ния артериального давления, многоразовая (25-35 см) (1 трубка) (для мониторов NT3B, BSM-2301K , BLT V7000) , «Юнимед Медикал Сапплайз, Инк.», Китай | шт. | 10 |
|  | Датчик пульсоксиметрический многоразовый для подключения пациента к монитору NT3A, взрослый (более 40 кг.), тип «клипса», длина кабеля 3,0 м. | Датчик пульсоксиметрический многоразовый для подключения пациента к монитору NT3A, взрослый (более 40 кг.), тип «клипса», длина кабеля 3,0 м., «Юнимед Медикал Сапплайз, Инк.», Китай | шт. | 10 |
|  | Датчик пульсоксиметрический многоразовый для подключения пациента к монитору МПР6-03 «Тритон», взрослый (более 40 кг.), тип «клипса», длина кабеля 3,0 м. | Датчик пульсоксиметрический многоразовый для подключения пациента к монитору МПР6-03 «Тритон», взрослый (более 40 кг.), тип «клипса», длина кабеля 3,0 м., «Юнимед Медикал Сапплайз, Инк.», Китай | шт. | 10 |
|  | Датчик пульсоксиметрический многоразовый для подключения пациента к монитору МПР6-03 «Тритон» (Masimo), «Юнимед Медикал Сапплайз, Инк.». | Датчик пульсоксиметрический многоразовый для подключения пациента к монитору МПР6-03 «Тритон» (Masimo), «Юнимед Медикал Сапплайз, Инк.», Китай | шт. | 10 |
|  | Датчик пульсоксиметрический многоразовый для подключения пациента к монитору BSM-2301K (Никон Коден), взрослый (более 40 кг.), тип «клипса», длина кабеля 3,0 м. | Датчик пульсоксиметрический многоразовый для подключения пациента к монитору BSM-2301K (Никон Коден), взрослый (более 40 кг.), тип «клипса», длина кабеля 3,0 м., «Юнимед Медикал Сапплайз, Инк.», Китай | шт. | 10 |
|  | Датчик пульсоксиметрический многоразовый для подключения пациента к монитору BLT V7000 (Biolight), взрослый (более 40 кг.), тип «клипса», длина кабеля 3,0 м. | Датчик пульсоксиметрический многоразовый для подключения пациента к монитору BLT V7000 (Biolight), взрослый (более 40 кг.), тип «клипса», длина кабеля 3,0 м., «Юнимед Медикал Сапплайз, Инк.», Китай | шт. | 10 |
|  | Провод-электрод ПЭДМ-9 | Провод-электрод ПЭДМ-9 ОДО "СКБ МЭТ", Украина | шт. | 10 |
|  | Кабель пациента 6-жильный (для регистратора МТ-101). | Кабель пациента 6-жильный (для регистратора МТ-101) «Шиллер АГ», Швейцария | шт. | 10 |
|  | Кабель пациента электрокардиографический для подключения пациента к монитору, пятиэлектродный (к монитору NT3B). | Кабель пациента электрокардиографический для подключения пациента к монитору, пятиэлектродный (к монитору NT3B), Китай | шт. | 10 |
|  | Кабель отведений ЭКГ (для электрокардиографа Поли-Спектр-8/ЕХ). | Кабель отведений ЭКГ (для электрокардиографа Поли-Спектр-8/ЕХ), Carlisle Asia Pacific Limited, Гонконг | шт. | 10 |
|  | Кабель отведения РЭГ и РВГ "NS011103.032". | Кабель отведения РЭГ и РВГ "NS011103.032", ООО «Нейрософт», Россия | шт. | 10 |
|  | Семипроводной коаксиальный кабель пациента для Холтеровского монитора с разъемом HR10-10P-12P. | Семипроводной коаксиальный кабель пациента для Холтеровского монитора с разъемом HR10-10P-12P, Бернд Рихтер ГмбХ (Германия) | шт. | 10 |
|  | Электроды для ЭКГ (одноразовые, 22х34 мм, пленочные, Fiab 100 шт./уп. F9049/RU2234 TAB). | Электроды для ЭКГ (одноразовые, 22х34 мм, пленочные, Fiab 100 шт./уп. F9049/RU2234 TAB), «ФИАБ СпА», Италия | упак | 10 |
|  | Электроды для взрослых и детей (для дефибриллятора HeartStart FRx), 1 упаковка – 2 шт. | Электроды для взрослых и детей (для дефибриллятора HeartStart FRx), 1 упаковка – 2 шт., «Филипс Медикал Системс», США | упак | 10 |
|  | Манжета пневматическая плечевая для суточного мониторирования артериального давления для взрослых большая МППСМ-ДМС (ВБ) (с разъемом, 22-42 см) для комплекса суточного мониторирования. | Манжета пневматическая плечевая для суточного мониторирования артериального давления для взрослых большая МППСМ-ДМС (ВБ) (с разъемом, 22-42 см) для комплекса суточного мониторирования «Союз-ДМС», Китай | шт. | 10 |
|  | Чехол с плечевым и поясным ремнем (для монитора МнСДП-2). | Чехол с плечевым и поясным ремнем (для монитора МнСДП-2), Россия | шт. | 10 |
|  | Датчик пульсоксиметрический SpO2, взрослый, тип варежка, силиконовый (для мониторов МИТАР-01-«Р-Д»). | Датчик пульсоксиметрический SpO2, взрослый, тип варежка, силиконовый (для мониторов МИТАР-01-«Р-Д»), Китай | шт. | 10 |
|  | Кабель-удлинитель для датчиков пульсоксиметри-ческих SpO2 (COM RS232 порта 9М/9F, 1,8 м), Китай | Кабель-удлинитель для датчиков пульсоксиметри-ческих SpO2 (COM RS232 порта 9М/9F, 1,8 м), Китай | шт. | 10 |
|  | Электрод ЭЭГ чашечковый с кабелем отведения. | Электрод ЭЭГ чашечковый с кабелем отведения, Россия | шт. | 10 |
|  | Электрод ЭЭГ ушной чашечковый с кабелем отведения. | Электрод ЭЭГ ушной чашечковый с кабелем отведения, Россия | шт. | 10 |
|  | Облучатель медицинский бактерицидный «Азов» ОБН-150 (без ламп). | Облучатель медицинский бактерицидный «Азов» ОБН-150 (без ламп), Россия | шт. | 20 |
|  | Cтартер 220-240V (4-65 Вт) | Cтартер 220-240V (4-65 Вт) | шт. | 54 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бакте-рицидный ОРУБ-3-5 «КРОНТ» в исполнении: настенный ОРУБн-3-5-«КРОНТ» (Дезар-5). | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бакте-рицидный ОРУБ-3-5 «КРОНТ» в исполнении: настенный ОРУБн-3-5-«КРОНТ» (Дезар-5), Россия | шт. | 20 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бакте-рицидный ОРУБ-3-5 «КРОНТ» в исполнении: передвижной ОРУБп-3-5-«КРОНТ» (Дезар-7). | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бакте-рицидный ОРУБ-3-5 «КРОНТ» в исполнении: передвижной ОРУБп-3-5-«КРОНТ» (Дезар-7), Россия | шт. | 20 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бакте-рицидный ОРУБ-3-3 «КРОНТ» в исполнении: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ» (Дезар-3). | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бакте-рицидный ОРУБ-3-3 «КРОНТ» в исполнении: настенный ОРУБн-3-3-«КРОНТ» (Дезар-3), Россия | шт. | 20 |
|  | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бакте-рицидный ОРУБ-3-3-«КРОНТ» в исполнении: передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ» (Дезар-4). | Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бакте-рицидный ОРУБ-3-3-«КРОНТ» в исполнении: передвижной ОРУБп-3-3-«КРОНТ» (Дезар-4), Россия | шт. | 20 |
|  | Зажим носовой медицинский со сменными подушечками 3Н-«ПАЙП». | Зажим носовой медицинский со сменными подушечками 3Н-«ПАЙП», Россия | шт. | 10 |
|  | Облучатель медицинский бактерицидный ОБПе-300 «Азов» (без ламп). | Облучатель медицинский бактерицидный ОБПе-300 «Азов» (без ламп), ООО «ЭЛИД», Россия | шт. | 1 |

Директор

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»  г. Воронеж»  	_________________  В.В. Новомлинский