- Приложение 2 
к котировочной документации

- Техническое задание на поставку расходных материалов для офтальмологического отделения.

| № п/п | Наименование товара, работы, услуги | Технические характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, моноблочная | Оптическое изделие, обычно называемое интраокулярной линзой (ИОЛ), предназначенное для постоянной имплантации в заднюю камеру глаза (кольцеобразное пространство, заполненное внутриглазной жидкостью, между радужной оболочкой, хрусталиком и цилиарным телом) для замены естественного хрусталика, как правило, замутненного вследствие катаракты. Изделие изготавливается из синтетического материала (например, пластика, гидрогеля). Может прилагаться стерильный одноразовый инжектор для ИОЛ, в которое изделие предварительно загружено и готово к введению в глаз. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | (Модифицированная S-образная) |  |  |
|  |  | Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | ≥ 12.75 и ≤ 13 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | > 5.75 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, дптр | От +6,0 до 30,0 D с шагом в 0,5 D От +31,0 до 40,0 D с шагом в 1.0 D |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофобная |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Сферическая |  |  |
|  |  | Строение линзы | Однокомпонентная |  |  |
|  |  | Торическая | Нет |  |  |
|  |  | Обработка края оптики и гаптики Шлифовка края по типу «Морозного стекла» | Полировка гаптики для наилучшей фиксации |  |  |
|  |  | Угол наклона гаптики | 0 град |  |  |
|  |  | Жёлтый светофильтра, блокирующего прохождение части светового спектра, вызывающей повреждение сетчатки | Наличие |  |  |
|  |  | UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный |  |  |
|  |  | Константа А | 118,4 |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале, % | Не более 0,4 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
|  |  | Способ имплантации | Инжектор Монарх ll |  |  |
| 2 | Картридж для введения интраокулярной линзы | Стерильное изделие, предназначенное для хранения интраокулярной линзы (ИОЛ), которая может быть предварительно сложена с целью облегчения введения сложенной ИОЛ в переднюю или заднюю камеру глаза через небольшой разрез в ходе офтальмологического хирургического вмешательства. Картридж обычно изготавливается из синтетического материала в виде воронкообразной трубки, которая имеет на дистальном конце суженное отверстие; ИОЛ помещают на широкий проксимальный конец. Картридж прикрепляют к инжектору и удаляют из инжектора после успешного введения линзы. Это изделие одноразового использования. | наличие | уп | 1 |
|  |  | Материал картриджа | Пластик со специальным внутренним покрытием |  |  |
|  |  | Тип картриджа | Моноблочный |  |  |
|  |  | Имплантация через разрезы, мм | 2,4 |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | Не менее 10шт. |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
|  |  | Способ имплантации | Совместимость с инжектором Монарх II, Монарх III |  |  |
| 3 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная | Оптическое изделие, обычно называемое интраокулярной линзой (ИОЛ), предназначенное для постоянной имплантации в заднюю камеру глаза (кольцеобразное пространство, заполненное внутриглазной жидкостью, между радужной оболочкой, хрусталиком и цилиарным телом) для замены естественного хрусталика, как правило, замутненного вследствие катаракты. Изделие изготавливается из синтетического материала (например, пластика, гидрогеля). Может прилагаться стерильный одноразовый инжектор для ИОЛ, в которое изделие предварительно загружено и готово к введению в глаз. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | 2х опорная |  |  |
|  |  | Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | ≥ 12.251 и ≤ 12.5 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | > 5.751 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, дптр | .+6,0 Д до +30,0 Д (0,5 Д шаг) |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофобная |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Асферическая |  |  |
|  |  | Строение линзы | Однокомпонентная |  |  |
|  |  | Торическая | Нет |  |  |
|  |  | Обработка края оптики и гаптики | Матовый, квадратный край по всему периметру |  |  |
|  |  | Материал линзы | Материал оптики – гидрофобный акрил. Материал гаптических элементов – гидрофобный акрил с элементами из полиметиметакрилата (ПММА). Края гаптических элементов окрашены в синий цвет. |  |  |
|  |  | UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный UV- фильтр - наличие |  |  |
|  |  | Угол наклона гаптики | Угол наклона гаптических элементов - 5 градусов |  |  |
|  |  | Константа А | 118.4 |  |  |
|  |  | Вид исполнения | Интраокулярная линза (ИОЛ) в одноразовом инжекторе для имплантации. |  |  |
|  |  | Вид инжектора | Винтовой, одноразовый |  |  |
|  |  | Вид картриджа | Моноблочный, прозрачный, одноразовый |  |  |
|  |  | Имплантация через разрез, мм | не менее 2,2 не более 2,4 |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале, % | Не более 0,4 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 4 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная | Оптическое изделие, обычно называемое интраокулярной линзой (ИОЛ), предназначенное для постоянной имплантации в заднюю камеру глаза (кольцеобразное пространство, заполненное внутриглазной жидкостью, между радужной оболочкой, хрусталиком и цилиарным телом) для замены естественного хрусталика, как правило, замутненного вследствие катаракты. Изделие изготавливается из синтетического материала (например, пластика, гидрогеля). Может прилагаться стерильный одноразовый инжектор для ИОЛ, в которое изделие предварительно загружено и готово к введению в глаз. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | 2х опорная |  |  |
|  |  | Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | ≥ 12.251 и ≤ 12.5 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | > 5.751 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, дптр | .+6,0 Д до +30,0 Д (0,5 Д шаг) |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофобная |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Асферическая |  |  |
|  |  | Строение линзы | Однокомпонентная |  |  |
|  |  | Торическая | Нет |  |  |
|  |  | Обработка края оптики и гаптики | Матовый, квадратный край по всему периметру |  |  |
|  |  | Материал линзы | Материал оптики – гидрофобный акрил. Материал гаптических элементов – гидрофобный акрил с элементами из полиметиметакрилата (ПММА). Края гаптических элементов окрашены в синий цвет. |  |  |
|  |  | UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный UV- фильтр - наличие Желтый светофильтр - наличие |  |  |
|  |  | Угол наклона гаптики | Угол наклона гаптических элементов - 5 градусов |  |  |
|  |  | Константа А | 118.4 |  |  |
|  |  | Вид исполнения | Интраокулярная линза (ИОЛ) в одноразовом инжекторе для имплантации. |  |  |
|  |  | Вид инжектора | Винтовой, одноразовый |  |  |
|  |  | Вид картриджа | Моноблочный, прозрачный, одноразовый |  |  |
|  |  | Имплантация через разрез, мм | не менее 2,2 не более 2,4 |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале, % | Не более 0,4 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 5 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная. | Стерильное оптическое изделие, предназначенное для имплантации в заднюю камеру глаза для замены естественного хрусталика, как правило, из-за его помутнения в результате катаракты. Изделие состоит из интраокулярной линзы со вставкой небольшой апертуры, разработанной для обеспечения увеличенной глубины фокуса для зрения вблизи, что достигается за счет точечного отверстия диафрагмы. Компоненты, как правило, изготавливаются из синтетического полимера. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | Монолитная (Модифицированная S-образная) |  |  |
|  |  | Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | > 12.0 и ≤ 13 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | > 5.75 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, дптр | +0,0 - +32,0 с шагом 0,5 |  |  |
|  |  | Специальное производство Диоптрийный ряд, дптр | от -20.00D до 0.00D и от +32.00D до +45.00D (0.50D шаг) |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофобная поверхность, акрил с содержанием воды |  |  |
|  |  | Строение линзы | Однокомпонентная |  |  |
|  |  | Торическая | нет |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Монофокальная |  |  |
|  |  | UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный |  |  |
|  |  | Угол наклона гаптики, градусов | 0 |  |  |
|  |  | Край оптики и гаптики | Квадратный край по всему диаметру линзы |  |  |
|  |  | Константа А | 118,0 |  |  |
|  |  | Светофильтр | Желтый |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале, % | не менее 25% и не более 25,5% |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 6 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная | Стерильное оптическое изделие, предназначенное для имплантации в заднюю камеру глаза для замены естественного хрусталика, как правило, из-за его помутнения в результате катаракты. Изделие состоит из интраокулярной линзы со вставкой небольшой апертуры, разработанной для обеспечения увеличенной глубины фокуса для зрения вблизи, что достигается за счет точечного отверстия диафрагмы. Компоненты, как правило, изготавливаются из синтетического полимера. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | 4-х гаптичная модель |  |  |
|  |  | Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | > 10 и ≤ 11 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | > 5.75 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, дптр | +0,0 - +32,0 с шагом 0,5 |  |  |
|  |  | Специальное производство Диоптрийный ряд, дптр | от -20.00D до 0.00D и от +32.00D до +45.00D (0.50D шаг) |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофобная поверхность, акрил с содержанием воды |  |  |
|  |  | Строение линзы | Однокомпонентная |  |  |
|  |  | Аддидация | Не менее +3,0D доп. энергии в ближнем фокусе, Не более +1,50D доп. энергии в среднем фокусе. |  |  |
|  |  | Рефракционный индекс | 1.46 при температуре 20°C |  |  |
|  |  | Толщина по центру | не более 0,6мм |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Ассиметричное распределение света между фокусами: дальним фокусом (45%), ближним фокусом (30%) и средним фокусом (25%). |  |  |
|  |  | Особенности поверхности | Рефракционные зоны с дифракционной функцией. Зональная решетка покрывает всю поверхность оптической части линзы от самого ее края. Синусоидальная |  |  |
|  |  | UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный |  |  |
|  |  | Константа А | 118,0 |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале, % | не менее 25% и не более 25,5% |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 7 | Инжектор для интраокулярной линзы ручной, одноразового использования | Стерильный ручной, офтальмологический хирургический инструмент для перемещения подготовленной сложенной интраокулярной линзы (ИОЛ) из прикрепленного картриджа для введения ИОЛ в переднюю или заднюю камеру глаза в ходе офтальмологической операции. Это устройство используется для оказания давления на подготовленную ИОЛ, чтобы аккуратно вытолкнуть ее из картриджа. Оно обычно сделано из пластмассы и имеет центральный поршень, который активируется прецизионным механизмом (например, винтовой резьбой) и механизм на дистальном конце, который удерживает/захватывает картридж. Это изделие одноразового использования. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Состав набора | Инжектор, картридж |  |  |
|  |  | Цвет инжектора | Зеленый |  |  |
|  |  | Тип картриджа | «Бабочка» |  |  |
|  |  | Диаметр выходного отверстия картриджа | 2,2мм |  |  |
|  |  | Инжектор | С виско-гидравлическим давлением |  |  |
|  |  | Стерильность | Должна быть стерильная упаковка |  |  |
| 8 | Инжектор для интраокулярной линзы ручной, одноразового использования | Стерильный ручной, офтальмологический хирургический инструмент для перемещения подготовленной сложенной интраокулярной линзы (ИОЛ) из прикрепленного картриджа для введения ИОЛ в переднюю или заднюю камеру глаза в ходе офтальмологической операции. Это устройство используется для оказания давления на подготовленную ИОЛ, чтобы аккуратно вытолкнуть ее из картриджа. Оно обычно сделано из пластмассы и имеет центральный поршень, который активируется прецизионным механизмом (например, винтовой резьбой) и механизм на дистальном конце, который удерживает/захватывает картридж. Это изделие одноразового использования. | наличие | Уп. | 1 |
|  |  | Состав набора | Инжектор, картридж |  |  |
|  |  | Цвет инжектора | Синий |  |  |
|  |  | Тип картриджа | моноблочный |  |  |
|  |  | Диаметр выходного отверстия картриджа | 2,2мм |  |  |
|  |  | Инжектор | С виско-гидравлическим давлением |  |  |
|  |  | Количество в упаковке | Не менее 1 шт |  |  |
|  |  | Стерильность | Должна быть стерильная упаковка |  |  |
| 9 | Набор офтальмологический хирургический, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | Набор различных стерильных офтальмологических хирургических инструментов и необходимых материалов, используемых при проведении офтальмологических хирургических операций; набор не предназначен для использования в конкретной интраокулярной процедуре (например, при имплантации изделия). Набор не содержит лекарственных средств. Это изделие для одноразового использования. | наличие | уп | 1 |
|  |  | Назначение | Для катарактальной хирургии |  |  |
|  |  | Совместимость | Должен быть полностью совместим с системой офтальмологической хирургической Constellation Vision System |  |  |
|  |  | Состав набора | Кассета для сбора жидкости не менее 1 шт., инфузионная система не менее 1 шт , Система принудительной инфузии не менее 1 шт, Стерильная наклейка на монитор не менее 1 шт, Ключ для И/А наконечников не менее 1 шт, Тестовая камера не менее 1 шт, Ирригационный слив для иглы не более 0.9 мм не менее 1 шт, Ирригационно-аспирационный тюбинг не менее 1 шт, |  |  |
|  |  | Количество в упаковке, штук | Не менее 6 |  |  |
|  |  | Стерильность | наличие |  |  |
| 10 | Лучепровод офтальмологической лазерной системы | Стерильное ручное похожее на зонд изделие, предназначенное для использования вместе с офтальмологической лазерной системой во время офтальмологической хирургической операции для инвазивного направления и доставки лазерной энергии для лечения нерефракционных заболеваний (например, восстановления разрыва сетчатки). Состоит из оптоволоконного кабеля, рукоятки и дистальной инвазивной канюли/зонда, которая может иметь различные конфигурации (например, быть согнутой или прямой); изделие может иметь дополнительные функции (например, использоваться для аспирации, иллюминации). Это изделие для одноразового использования. | наличие | уп | 1 |
|  |  | Совместимость | Полностью совместим эндолазером PUREPOINT, Constellation Vision System |  |  |
|  |  | Оптоволокно | Стеклянное лазерное |  |  |
|  |  | Наконечник | гибкий с с иллюминацией |  |  |
|  |  | Длина кабеля мм | 3000 |  |  |
|  |  | Длина наконечника | 6 мм |  |  |
|  |  | Калибр, Ga | 25 |  |  |
|  |  | Гибкая часть | регулируемая под углом от 0 до 40 градусов к основанию |  |  |
|  |  | Количество в упаковке, штук | Не менее 6 |  |  |
|  |  | стерильность | наличие |  |  |
| 11 | Наконечник системы витрэктомии | Стерильное устройство для микрорезки, которое крепится к рукоятке системы витрэктомии для введения в глаз с целью удаления стекловидного тела (гелеобразного вещества, которое заполняет центр глаза) в ходе офтальмологической операции. Рукоятка преобразует энергию (например, ультразвуковую, пьезоэлектрическую), произведенную генератором системы, в механические колебательно-режущие движения, осуществляемые данным устройством, подобно ножу. Это изделие одноразового использования. | Наличие | уп | 1 |
|  |  | Назначение | Для витреоретинальной хирургии |  |  |
|  |  | Совместимость | Должен быть полностью совместим с системой офтальмологической хирургической Constellation Vision System |  |  |
|  |  | Назначение | Для передней витректомии |  |  |
|  |  | Поддерживаемое количество резов | Не менее 5000 в минуту |  |  |
|  |  | Калибр, Ga | 20 |  |  |
|  |  | Упаковка, шт | Не менее 6 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 12 | Набор офтальмологический хирургический, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | Набор различных стерильных офтальмологических хирургических инструментов и необходимых материалов материалов, используемых при проведении офтальмологических хирургических операций; набор не предназначен для использования в конкретной интраокулярной процедуре (например, при имплантации изделия). Набор не содержит лекарственных средств. Это изделие для одноразового использования. | наличие | Шт. | 1 |
|  |  | Назначение | Для катарактальной хирургии |  |  |
|  |  | Совместимость | Должен быть полностью совместим с системой офтальмологической хирургической Constellation Vision System |  |  |
|  |  | Состав комплект | Должно быть не менее 2 инфузионных слива,тест-камера не менее 1шт, ключ для аспирационных игл не менее 1шт |  |  |
|  |  | Инфузионный слив должен быть предназначен для факоэмульсификации через разрез, мм | не более 2,6-3,0 |  |  |
|  |  | Инфузионный слив должен быть предназначен для факоэмульсификации с использованием игл, мм | не более 0,9 |  |  |
|  |  | Материал ирригационного рукава | Силикон |  |  |
|  |  | Возможность использования с УЗ рукояткой | наличие |  |  |
|  |  | Стерильность | наличие |  |  |
| 13 | Осветитель оптоволоконный для хирургических инструментов | Стерильное устройство с оптоволоконным сердечником предназначено для прикрепления к поверхности хирургического инструмента, как правило, ретрактора, чтобы провести холодный свет от подключенного оптоволоконного кабеля и источника света к хирургической ране для освещения во время хирургического вмешательства. Он обычно излучает холодный свет только через кончик, чтобы устранить блики, и может иметь самоклеющееся покрытие для крепления к хирургическим инструментам. Это изделие одноразового использования. | наличие | уп | 1 |
|  |  | Совместимость | Полностью совместим с системой офтальмологической хирургической Constellation Vision System |  |  |
|  |  | Калибр, Ga | 25 |  |  |
|  |  | Тип | шандельер |  |  |
|  |  | Угол освещения, градусов | 106 |  |  |
|  |  | Упаковка, шт | Не менее 12 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 14 | Наконечник системы факоэмульсификации, одноразового использования | Изделие, которое присоединяется к специальной рукоятке и вводится в глаз для доставки энергии (например, ультразвуковой, пьезоэлектрической) от генератора системы с целью проведения процедуры факоэмульсификации (процедуры по разжижению и удалению помутневшего ядра хрусталика в ходе операции по удалению катаракты). Оно может облегчить ирригацию/аспирацию, с использованием рукоятки, для удаления остатков органических тканей. Это изделие одноразового использования. | наличие | Шт. | 1 |
|  |  | Совместимость | Должен быть полностью совместим с системой офтальмологической хирургической Constellation Vision System |  |  |
|  |  | Состав комплекта | Должна быть в комплекте ультразвуковая игла в одноразовом пластиковом ключе для установки |  |  |
|  |  | Диаметр ультразвуковой иглы, мм | не более 0,9 |  |  |
|  |  | Форма ультразвуковой иглы | развальцованная |  |  |
|  |  | Система ABS | наличие |  |  |
|  |  | Диаметр отверстия на боковой поверхности иглы, мкм | не менее 5 |  |  |
|  |  | Тип иглы | Келман 45°. |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 15 | Наконечник системы факоэмульсификации, одноразового использования | Изделие, которое присоединяется к специальной рукоятке и вводится в глаз для доставки энергии (например, ультразвуковой, пьезоэлектрической) от генератора системы с целью проведения процедуры факоэмульсификации (процедуры по разжижению и удалению помутневшего ядра хрусталика в ходе операции по удалению катаракты). Оно может облегчить ирригацию/аспирацию, с использованием рукоятки, для удаления остатков органических тканей. Это изделие одноразового использования. | наличие | Шт. | 1 |
|  |  | Совместимость | Должен быть полностью совместим с системой офтальмологической хирургической Infiniti Vision System |  |  |
|  |  | Состав комплекта | Должна быть в комплекте ультразвуковая игла в одноразовом пластиковом ключе для установки |  |  |
|  |  | Диаметр ультразвуковой иглы, мм | не более 0,9 |  |  |
|  |  | Форма ультразвуковой иглы | развальцованная |  |  |
|  |  | Система ABS | наличие |  |  |
|  |  | Диаметр отверстия на боковой поверхности иглы, мкм | не менее 5 |  |  |
|  |  | Тип иглы | Келман 45°. |  |  |
|  |  | Стерильность | наличие |  |  |
| 16 | Набор офтальмологический хирургический, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | Набор различных стерильных офтальмологических хирургических инструментов и необходимых материалов, используемых при проведении офтальмологических хирургических операций; набор не предназначен для использования в конкретной интраокулярной процедуре (например, при имплантации изделия). Набор не содержит лекарственных средств. Это изделие для одноразового использования. | наличие | уп | 1 |
|  |  | Совместимость | Должен быть полностью совместим с системой офтальмологической хирургической Centurion Vision System |  |  |
|  |  | Состав набора | Кассета с ирригационно-аспирационным тюбингом, гравитационной системой, ирригационным адаптером и мешком для сбора жидкости 1шт, ультразвуковой наконечник сбалансированный 30° АВS Bevel Up с ключом для установки 1 шт, инфузионный слив 0,9 мм Nano 1 шт, тест-камера 1шт, ключ для игл 1шт |  |  |
|  |  | Стерильность | наличие |  |  |
| 17 | Набор офтальмологический хирургический, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования. | Набор различных стерильных офтальмологических хирургических инструментов и необходимых материалов, используемых при проведении офтальмологических хирургических операций; набор не предназначен для использования в конкретной интраокулярной процедуре (например, при имплантации изделия). Набор не содержит лекарственных средств. Это изделие для одноразового использования. | наличие | уп | 1 |
|  |  | Совместимость | Должен быть полностью совместим с системой офтальмологической хирургической Centurion Vision System |  |  |
|  |  | Состав набора | Кассета с ирригационно-аспирационным тюбингом, ирригационной системой, ирригационным адаптером и мешком для сбора жидкости 1шт, ультразвуковой наконечник сбалансированный 30° АВS Bevel Up с ключом для установки 1 шт, инфузионный слив 0,9 мм Nano 1 шт, тест-камера 1шт, ключ для игл 1шт |  |  |
|  |  | Стерильность | наличие |  |  |
| 18 | Набор офтальмологический хирургический, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | Набор различных стерильных офтальмологических хирургических инструментов и необходимых материалов, используемых при проведении офтальмологических хирургических операций; набор не предназначен для использования в конкретной интраокулярной процедуре (например, при имплантации изделия). Набор не содержит лекарственных средств. Это изделие для одноразового использования. | наличие | уп | 1 |
|  |  | Совместимость | Должен быть полностью совместим с системой офтальмологической хирургической Centurion Vision System |  |  |
|  |  | Состав набора | Кассета с ирригационно-аспирационным тюбингом, ирригационной системой, ирригационным адаптером и мешком для сбора жидкости 1шт, ультразвуковой наконечник сбалансированный 45° АВS Bevel Up с ключом для установки 1шт, инфузионный слив 0,9 мм Nano 1 шт, тест-камера 1шт, ключ для игл 1шт |  |  |
|  |  | Стерильность | наличие |  |  |
| 19 | Материал для замещения водянистой влаги/жидкости стекловидного тела глаза, интраоперационное | Неимплантируемое искусственное жидкое, полужидкое или вискоэластичное вещество, предназначенное для замещения жидкости стекловидного тела или водянистой влаги в глазе с целью облегчения проведения офтальмологической хирургической операции (например, для сохранения формы глазного яблока во время хирургического вмешательства, для сохранения целостности тканей, для защиты от хирургической травмы и/или в качестве тампонады при повторной фиксации сетчатки глаза). Может поставляться в предварительно заполненном стерильном шприце или другом контейнере. Это изделие для одноразового использования. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Состав: гиалуронат натрия и хондроитина сульфат натрия в сбалансированном солевом растворе | Соответствие |  |  |
|  |  | Концентрация гиалуроната, % | Не менее 3% |  |  |
|  |  | Концентрация хондроитина, % | Не менее 4% |  |  |
|  |  | Молекулярный вес, Дальтон | Более 500 000 |  |  |
|  |  | Вязкость, мПа×с | 20 000 - 100 000 |  |  |
|  |  | Осмолярность, мОсм/кг | 325±60 |  |  |
|  |  | рН | 7,0 – 7,6 |  |  |
|  |  | Объём в шприце, мл | Не менее 0,8 |  |  |
|  |  | Условия хранения, ° С | +2° С до +8° С |  |  |
|  |  | Комплектность, шт в упаковке | не менее 1 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 20 | Материал для замещения водянистой влаги/жидкости стекловидного тела глаза, интраоперационное | Неимплантируемое искусственное жидкое, полужидкое или вискоэластичное вещество, предназначенное для замещения жидкости стекловидного тела или водянистой влаги в глазе с целью облегчения проведения офтальмологической хирургической операции (например, для сохранения формы глазного яблока во время хирургического вмешательства, для сохранения целостности тканей, для защиты от хирургической травмы и/или в качестве тампонады при повторной фиксации сетчатки глаза). Может поставляться в предварительно заполненном стерильном шприце или другом контейнере. Это изделие для одноразового использования. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Состав: гиалуронат натрия в сбалансированном солевом растворе | Соответствие |  |  |
|  |  | Концентрация гиалуроната, % | Не менее 1,6% |  |  |
|  |  | Молекулярный вес, Дальтон | 1 000 000 |  |  |
|  |  | Вязкость, мПа×с | 47 500 – 200 000 |  |  |
|  |  | Осмолярность, мОсм/кг | 340±60 |  |  |
|  |  | рН | 6.8 –7 .6 |  |  |
|  |  | Объём в шприце, мл | Не менее 1,2 |  |  |
|  |  | Условия хранения, ° С | +2° С до +8° С |  |  |
|  |  | Комплектность, шт в упаковке | не менее 1 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 21 | Материал для замещения водянистой влаги/жидкости стекловидного тела глаза, интраоперационное | Неимплантируемое искусственное жидкое, полужидкое или вискоэластичное вещество, предназначенное для замещения жидкости стекловидного тела или водянистой влаги в глазе с целью облегчения проведения офтальмологической хирургической операции (например, для сохранения формы глазного яблока во время хирургического вмешательства, для сохранения целостности тканей, для защиты от хирургической травмы и/или в качестве тампонады при повторной фиксации сетчатки глаза). Может поставляться в предварительно заполненном стерильном шприце или другом контейнере. Это изделие для одноразового использования. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Состав: Натрия гиалуронат , гидроксипропилметилцеллюлоза в сбалансированном солевом растворе | Соответствие |  |  |
|  |  | Концентрация гиалуроната натрия, мг, % | 19.4 мг (1.6%) |  |  |
|  |  | Концентрация гидроксипропилметилцеллюлозы, мг | 0.6 мг |  |  |
|  |  | Вязкость, мПа×с | 2000 мПа·с |  |  |
|  |  | Осмолярность, мОсм/кг | 300±40 мОсм/кг |  |  |
|  |  | рН | 6.8-7.6 |  |  |
|  |  | Объём в шприце, мл | Не менее 2 |  |  |
|  |  | Условия хранения, ° С | 2°С до 25°С |  |  |
|  |  | Комплектность, шт в упаковке | не менее 1 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 22 | Материал для замещения жидкости стекловидного тела глаза, постоперационное | Жидкое или полужидкое вещество (например, силиконовое масло, содержащее или не содержащее перфторуглерод), предназначенное для использования с целью компрессии сетчатки (вплоть до нескольких недель/месяцев) для поддержания процесса ее повторного прикрепления после хирургического лечения тяжелых случаев отслойки; дополнительно может предназначаться для временного интраоперационного использования. Это вещество, часто называемое средством для тампонады сетчатки, как правило, менее плотное, чем естественные жидкости глаза, оно выравнивает сетчатку, оказывая на нее физическое воздействие, при этом не затекая за нее. Как правило, вещество удаляют по истечении определенного времени в зависимости от клинической картины. Может поставляться в предварительно заполненном стерильном шприце или другом контейнере. Это изделие для одноразового использования. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Вязкость, мПа*с (характеристика является обязательной для применения) | ≥ 900 и ≤ 1500 |  |  |
|  |  | Плотность при 25° С, гр/см³ | ≥ 0.96 и ≤ 0.98 |  |  |
|  |  | Состав | силиконовое масло |  |  |
|  |  | Рефракционный индекс | 1,4 |  |  |
|  |  | Полидисперсность | ≥ 1.0 и ≤ 2.1 |  |  |
|  |  | Стерильность | наличие |  |  |
|  |  | Объем стеклянного шприца, мл | 10мл |  |  |
| 23 | Материал для замещения жидкости стекловидного тела глаза, постоперационное | Жидкое или полужидкое вещество (например, силиконовое масло, содержащее или не содержащее перфторуглерод), предназначенное для использования с целью компрессии сетчатки (вплоть до нескольких недель/месяцев) для поддержания процесса ее повторного прикрепления после хирургического лечения тяжелых случаев отслойки; дополнительно может предназначаться для временного интраоперационного использования. Это вещество, часто называемое средством для тампонады сетчатки, как правило, менее плотное, чем естественные жидкости глаза, оно выравнивает сетчатку, оказывая на нее физическое воздействие, при этом не затекая за нее. Как правило, вещество удаляют по истечении определенного времени в зависимости от клинической картины. Может поставляться в предварительно заполненном стерильном шприце или другом контейнере. Это изделие для одноразового использования. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Вязкость, мПа*с (характеристика является обязательной для применения) | ≥ 900 и ≤ 1500 |  |  |
|  |  | Плотность при 25° С, гр/см³ | ≥ 0.96 и ≤ 0.98 |  |  |
|  |  | Состав | силиконовое масло |  |  |
|  |  | Рефракционный индекс | 1,4 |  |  |
|  |  | Полидисперсность | ≥ 1.0 и ≤ 2.1 |  |  |
|  |  | Стерильность | наличие |  |  |
|  |  | Объем стеклянного шприца, мл | 10мл |  |  |
| 24 | Материал для замещения жидкости стекловидного тела глаза, постоперационное | Жидкое или полужидкое вещество (например, силиконовое масло, содержащее или не содержащее перфторуглерод), предназначенное для использования с целью компрессии сетчатки (вплоть до нескольких недель/месяцев) для поддержания процесса ее повторного прикрепления после хирургического лечения тяжелых случаев отслойки; дополнительно может предназначаться для временного интраоперационного использования. Это вещество, часто называемое средством для тампонады сетчатки, как правило, менее плотное, чем естественные жидкости глаза, оно выравнивает сетчатку, оказывая на нее физическое воздействие, при этом не затекая за нее. Как правило, вещество удаляют по истечении определенного времени в зависимости от клинической картины. Может поставляться в предварительно заполненном стерильном шприце или другом контейнере. Это изделие для одноразового использования. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Вязкость, мПа*с (характеристика является обязательной для применения) | ≥ 5000 и ≤ 5900 |  |  |
|  |  | Плотность при 25° С, гр/см³ | ≥ 0.96 и ≤ 0.98 |  |  |
|  |  | Состав | силиконовое масло |  |  |
|  |  | Рефракционный индекс | 1,4 |  |  |
|  |  | Полидисперсность | ≥ 1.0 и ≤ 2.1 |  |  |
|  |  | Стерильность | наличие |  |  |
|  |  | Объем стеклянного шприца, мл | 10мл |  |  |
| 25 | Материал для замещения жидкости стекловидного тела глаза, постоперационное | "Жидкое или полужидкое вещество (например, силиконовое масло, содержащее или не содержащее перфторуглерод), предназначенное для использования с целью компрессии сетчатки (вплоть до нескольких недель/месяцев) для поддержания процесса ее повторного прикрепления после хирургического лечения тяжелых случаев отслойки; дополнительно может предназначаться для временного интраоперационного использования. Это вещество, часто называемое средством для тампонады сетчатки, как правило, менее плотное, чем естественные жидкости глаза, оно выравнивает сетчатку, оказывая на нее физическое воздействие, при этом не затекая за нее. Как правило, вещество удаляют по истечении определенного времени в зависимости от клинической картины. Может поставляться в предварительно заполненном стерильном шприце или другом контейнере. Это изделие для одноразового использования. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Вязкость, мПа*с (характеристика является обязательной для применения) | ≥ 3000 и ≤ 4000 |  |  |
|  |  | Плотность при 25° С, гр/см³ | ≥ 1 и ≤ 1.06 |  |  |
|  |  | Состав | силиконовое масло |  |  |
|  |  | Рефракционный индекс | 1,4 |  |  |
|  |  | Полидисперсность | ≥ 1.0 и ≤ 2.1 |  |  |
|  |  | Стерильность | наличие |  |  |
|  |  | Объем стеклянного шприца, мл | 10мл |  |  |
| 26 | Набор для замещения водянистой влаги/жидкости стекловидного тела глаза | Набор стерильных изделий, включающий жидкое или полужидкое вещество, используемых вместе для замены внутриглазной жидкости. Это изделие для одноразового использования. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Удельный вес: г/см3 | 1,93 |  |  |
|  |  | Форма выпуска | Одноразовые стерильные шприцы |  |  |
|  |  | Объем в шприце | Не менее 7 мл |  |  |
|  |  | Состав | Жидкость для временного применения в качестве механического средства при витреоретинальных операциях ПЕРФТОР. Состав – 95-100% перфтордекалина, 0-2% перфторгидрината, 0-4% перфторциклогексилбутана |  |  |
|  |  | Плотность (г/мл) | 1,754 |  |  |
|  |  | Поверхностное натяжение (дин/см, 27,2С) | 16,98 |  |  |
|  |  | Вязкость (сантистоксы, 25С) | 2,9 |  |  |
|  |  | Рефрактивный индекс | 1,27 |  |  |
|  |  | Паровое давление (мм.рт.ст. 37С) | 52 |  |  |
|  |  | Фильтр стерильный, мкр | 0,2 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 27 | Краситель трипановый | Краситель, используемый для окрашивания соединительной ткани глаза обычно во время офтальмологической хирургической операции (например, факоэмульсификации) с целью улучшения видимости специфических структур (например, передней капсулы хрусталика) для облегчения проведения процедуры или используемый во время подготовки трансплантата для кератопластики. Обычно поставляется в виде раствора и называется трипановый синий. После применения это изделие не может быть использовано повторно. | наличие | Уп | 1 |
|  |  | Объем, мл | Не менее 1,0 |  |  |
|  |  | Форма выпуска | стеклянный флакон, 5 шт в упаковке |  |  |
|  |  | Состав, мг | трипановый синий 0,8 |  |  |
|  |  | Активные ингредиенты, мг | трипановый синий -0,8 |  |  |
|  |  | Неактивные ингредиенты, мг | Хлорид натрия – И.Ф.-8,2 Двунатриевый гидрофосфат – И.Ф.- 0,28 Дигидрофосфат натрия – И.Ф.- 0,05 |  |  |
|  |  | Связующее вещество | Стерильная изотоническая основа – И.Ф.-q.s. |  |  |
|  |  | Кислотность среды, рН | 6,5-7,5 |  |  |
|  |  | Непирогенность | Наличие |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 28 | Краситель трипановый | Краситель, используемый для окрашивания соединительной ткани глаза обычно во время офтальмологической хирургической операции (например, факоэмульсификации) с целью улучшения видимости специфических структур (например, передней капсулы хрусталика) для облегчения проведения процедуры или используемый во время подготовки трансплантата для кератопластики. Обычно поставляется в виде раствора и называется трипановый синий. После применения это изделие не может быть использовано повторно. | наличие | Уп | 1 |
|  |  | Объем, мл | Не менее 1,0 |  |  |
|  |  | Форма выпуска | стеклянный флакон |  |  |
|  |  | Состав, мг | трипановый синий 0,6 |  |  |
|  |  | Активные ингредиенты, мг | 0,6 мг/мл |  |  |
|  |  | Неактивные ингредиенты, мг | Хлорид натрия – 8,2 мг/мл Двунатриевый гидрофосфат – 0,3 мг/мл Дигидрофосфат натрия – 1,9 мг/мл Вода для инъекций – q.s. |  |  |
|  |  | Кислотность среды, рН | 6,8 – 7,8 |  |  |
|  |  | Непирогенность | Наличие |  |  |
|  |  | Упаковка | Не менее 10 шт |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 29 | Раствор окрашивающий для офтальмологической хирургии | Краситель, используемый для окрашивания соединительной ткани глаза обычно во время офтальмологической хирургической операции (например, факоэмульсификации) с целью улучшения видимости специфических структур (например, передней капсулы хрусталика) для облегчения проведения процедуры или используемый во время подготовки трансплантата для кератопластики. Обычно поставляется в виде раствора и называется трипановый синий. После применения это изделие не может быть использовано повторно. | наличие | уп | 1 |
|  |  | Объем, мл | Не менее 0,7 |  |  |
|  |  | Применение | Витреоретинальная хирургия |  |  |
|  |  | Назначение | для визуализации внутренних пограничных мембран (ВМП), эпиретинальных мембран (ЭРМ) и мембран при пролиферативной витреоретинопатии (ПВР) |  |  |
|  |  | Форма выпуска | стеклянный шприц |  |  |
|  |  | Состав, мг | 0,125– бриллиантовый синий G; 0,75 – трипановый синий; 0,95 - динатрий фосфат; 0,15 - дигидрофосфат натрия; 4,1 - хлорид натрия; 4% ПЭГ (полиэтилен гликоль) 3350 |  |  |
|  |  | Плотность кг/л | 1,017-1,019 кг/л (г/см3) |  |  |
|  |  | Трипановый синий, % | 0,18 |  |  |
|  |  | Осмомоляльность изделия | 270 – 330 мОсм / кг H2O |  |  |
|  |  | Высокоочищенный TB + BBG с чистотой до 97% | Наличие |  |  |
|  |  | Возможность вводить в заполненный раствором BSS глаз | Наличие |  |  |
|  |  | Тип разъёма на шприце для канюли | Luer-Lock |  |  |
|  |  | Резиновая заглушка на шприце для предотвращения случайного протекания | Наличие |  |  |
|  |  | Кислотность среды, рН | 7,00 - 7,40 |  |  |
|  |  | Токсичность - отсутствует | Отсутствует |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
|  |  | Упаковка | Не менее 6 |  |  |
| 30 | Жидкость для проведения хирургической/медицинской ирригации | Раствор, обычно солевой, используемый для промывания (санации) во время хирургической/медицинской процедуры (например, для промывания участка глаза во время хирургической операции). После применения изделие не может быть использовано повторно. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Содержание натрия хлорид | 6,4 г |  |  |
|  |  | Содержание натрия ацетат тригидрат | 3,9 г |  |  |
|  |  | Содержание натрия цитрат дигидрат | 1,70 г |  |  |
|  |  | Содержание магния хлорида гексагидрат | 0,30 г |  |  |
|  |  | Содержание калия хлорида | 0,75 г |  |  |
|  |  | Содержание кальция хлорида дигидрата | 0,48 г |  |  |
|  |  | Форма выпуска | Полихлорвиниловый флакон для внутривенных вливаний |  |  |
|  |  | Объем флакона | 500 мл |  |  |
|  |  | Стерильность | Должна быть стерильная упаковка |  |  |
| 31 | Нож офтальмологический, одноразового использования | Стерильный переносной ручной офтальмологический хирургический инструмент, разработанный для выполнения точных разрезов в глазу и окружающих его тканях во время офтальмологических операций. Он, как правило, выполнен в виде однокомпонентного инструмента с острым односторонним режущим лезвием на дистальном конце и ручкой на проксимальном конце. Он может иметь различные формы края лезвия, например, фако (тупое или острое), серповидное, прямое и микрофако (для микроинцизионной хирургии катаракты). Он обычно изготавливается из высококачественной нержавеющей стали и в некоторых типах могут также использоваться кремниевые (то есть, из хрупкого металлоидного материала) лезвия. Это изделие для одноразового использования. | наличие | уп | 1 |
|  |  | Расположение лезвия по отношению к держателю | Под углом |  |  |
|  |  | Ширина лезвия, мм | 2,2 мм |  |  |
|  |  | Угол изгиба лезвия, градусов | 45 |  |  |
|  |  | Материал лезвия | аустенитная твердоволоконная сталь |  |  |
|  |  | Поверхность лезвия | Матовая, не продуцирующая блики |  |  |
|  |  | Количество заточек и их местоположение | количество заточек – одна: верхняя |  |  |
|  |  | Стерильность | Метод стерилизации Гамма |  |  |
|  |  | Отсутствие латекса в продукте | Соответствие |  |  |
|  |  | Защитный экран | Надвижная пластиковая защита лезвия 360 градусов с возможностью возврата |  |  |
|  |  | Упаковка, шт | Не менее 6 |  |  |
|  |  | Материал держателя | Рукоятка из прорезиненного пластика светло-серого цвета |  |  |
| 32 | Нож офтальмологический, одноразового использования | Стерильный переносной ручной офтальмологический хирургический инструмент, разработанный для выполнения точных разрезов в глазу и окружающих его тканях во время офтальмологических операций. Он, как правило, выполнен в виде однокомпонентного инструмента с острым односторонним режущим лезвием на дистальном конце и ручкой на проксимальном конце. Он может иметь различные формы края лезвия, например, фако (тупое или острое), серповидное, прямое и микрофако (для микроинцизионной хирургии катаракты). Он обычно изготавливается из высококачественной нержавеющей стали и в некоторых типах могут также использоваться кремниевые (то есть, из хрупкого металлоидного материала) лезвия. Это изделие для одноразового использования. | наличие | уп | 1 |
|  |  | Расположение лезвия по отношению к держателю | Под углом |  |  |
|  |  | Ширина лезвия, мм | 2,2 мм |  |  |
|  |  | Угол изгиба лезвия, градусов | 45 |  |  |
|  |  | Материал лезвия | аустенитная твердоволоконная сталь |  |  |
|  |  | Поверхность лезвия | Матовая, не продуцирующая блики |  |  |
|  |  | Количество заточек и их местоположение | Количество заточек – две: верхняя и нижняя |  |  |
|  |  | Стерильность | Метод стерилизации Гамма |  |  |
|  |  | Отсутствие латекса в продукте | Соответствие |  |  |
|  |  | Защитный экран | Надвижная пластиковая защита лезвия 360 градусов с возможностью возврата |  |  |
|  |  | Упаковка, шт | Не менее 6 |  |  |
|  |  | Материал держателя | Рукоятка из прорезиненного пластика |  |  |
| 33 | Канюля офтальмологическая инфузионная/аспирационная, одноразового использования | Стерильная жесткая или полужесткая трубка (без подсветки), разработанная для введения в глаз для обеспечения инфузии, ирригации и/или аспирации жидкостей/газов во время проведения офтальмологической операции (например, факоэмульсификации, витреоретинальной операции, анестезии в область под теноновым пространством, полировки капсулы хрусталика). Это изделие с одним или двумя просветами, как правило, изготавливаемое из высококачественной нержавеющей стали, которое может включать отрезок из гибкой трубки. Изделие может быть тупым или иметь загнутый под углом острый кончик/крючок (например, ирригационный цистотом для капсулотомии), однако, изделие не оснащено острым скошенным краем для осуществления изначального прокола глаза (т.е., изделие не является иглой). Это изделие для одноразового использования | наличие | уп | 1 |
|  |  | Материал канюли | Нержавеющая сталь |  |  |
|  |  | Материал ободка | Полипропилен |  |  |
|  |  | Изгиб | Должен быть изгиб 35 градусов на 1,57 мм от конца |  |  |
|  |  | Калибр | Не менее 27 GA (0,4мм x 32мм) |  |  |
|  |  | Тип соединения | Луер-Лок |  |  |
|  |  | Стерильность | Должна быть стерильная упаковка |  |  |
|  |  | Упаковка, шт | Не менее 10 |  |  |
| 34 | Канюля офтальмологическая инфузионная/аспирационная, одноразового использования | Стерильная жесткая или полужесткая трубка (без подсветки), разработанная для введения в глаз для обеспечения инфузии, ирригации и/или аспирации жидкостей/газов во время проведения офтальмологической операции (например, факоэмульсификации, витреоретинальной операции, анестезии в область под теноновым пространством, полировки капсулы хрусталика). Это изделие с одним или двумя просветами, как правило, изготавливаемое из высококачественной нержавеющей стали, которое может включать отрезок из гибкой трубки. Изделие может быть тупым или иметь загнутый под углом острый кончик/крючок (например, ирригационный цистотом для капсулотомии), однако, изделие не оснащено острым скошенным краем для осуществления изначального прокола глаза (т.е., изделие не является иглой). Это изделие для одноразового использования. | наличие | уп | 1 |
|  |  | Система Luer-Lock | наличие |  |  |
|  |  | Наконечник с силиконовым кончиком 1 мм | 1 мм |  |  |
|  |  | Длина канюли, мм | 22 |  |  |
|  |  | Калибр, Ga | 25 |  |  |
|  |  | Назначение | Для витреоретинальной хирургии |  |  |
|  |  | Количество в упаковке, штук | не менее 10 |  |  |
|  |  | стерильность | наличие |  |  |
| 35 | Пинцет офтальмологический, одноразового использования | Ручной офтальмологический хирургический инструмент используется, чтобы захватить, манипулировать, сжать, тянуть или соединять глаз и/или окружающие ткани во время хирургического вмешательства. Это, как правило: 1) цельный инструмент, похожий на пинцет, имеющий два соединенных лезвия с зазубренными кончиками на рабочем конце; или 2) наконечник инструмента с захватывающими лезвиями на дистальном конце, которые вставляются в специальные ручки для управления лезвиями. Он, как правило, изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и пластмасс, и может иметь различные размеры. Это изделие одноразового использования. | наличие | уп | 1 |
|  |  | Исполнение | Наконечник инструмента с захватывающими лезвиями на дистальном конце, который установлен в специальную ручку для управления лезвиями. |  |  |
|  |  | Назначение | Для захвата внутренних пограничных мембран |  |  |
|  |  | Утонченный наконечник с изогнутыми друг к другу браншами | Наличие |  |  |
|  |  | Калибр, Ga | 25 |  |  |
|  |  | Линейная активация браншей | Наличие |  |  |
|  |  | Материал | медицинская сталь, пластик |  |  |
|  |  | Количество в упаковке, штук | Не менее 12 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 36 | Пинцет офтальмологический, одноразового использования | Ручной офтальмологический хирургический инструмент используется, чтобы захватить, манипулировать, сжать, тянуть или соединять глаз и/или окружающие ткани во время хирургического вмешательства. Это, как правило: 1) цельный инструмент, похожий на пинцет, имеющий два соединенных лезвия с зазубренными кончиками на рабочем конце; или 2) наконечник инструмента с захватывающими лезвиями на дистальном конце, которые вставляются в специальные ручки для управления лезвиями. Он, как правило, изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и пластмасс, и может иметь различные размеры. Это изделие одноразового использования. | Наличие | уп | 1 |
|  |  | Исполнение | Наконечник инструмента с захватывающими лезвиями на дистальном конце, которые вставляются в специальные ручки для управления лезвиями. |  |  |
|  |  | Назначение | Для захвата внутренних пограничных мембран |  |  |
|  |  | Концезахватывающий наконечник с кончиками направленными друг к другу | Наличие |  |  |
|  |  | Калибр, Ga | 25 |  |  |
|  |  | Возможность активации 360 град | Наличие |  |  |
|  |  | Монолитноисполненный инструмент, имеющий рукоятку и инвазивную часть | Наличие |  |  |
|  |  | Количество в упаковке, штук | Не менее 6 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 37 | Ножницы для передней/задней камеры глаза, одноразового использования | Офтальмологический хирургический инструмент, предназначенный для рассечения ткани передней или задней камеры глаза в ходе офтальмологической операции. Он, как правило, представляет собой: 1) два лезвия на короткой центральной оси с приводящими ручками (как правило, с кольцами под большой и указательный/средний пальцы), что позволяет рассекать ткани (т.е., разделять их по мере смыкания острых режущих кромок ножниц); или 2) насадку инструмента с режущими лезвиями на дистальном конце, которая помещается в специальную рукоятку для управления лезвиями. | Наличие | уп | 1 |
|  |  | Исполнение | Наконечник инструмента с режущими лезвиями на дистальном конце, которые вставляются в специальные ручки для управления лезвиями. |  |  |
|  |  | Назначение | Для реза плотных мембран |  |  |
|  |  | Изогнутый наконечник с режущими кромками | Наличие |  |  |
|  |  | Калибр, Ga | 25 |  |  |
|  |  | Возможность активации 360 град | Наличие |  |  |
|  |  | Цельный инструмент с одноразовой рукояткой | Наличие |  |  |
|  |  | Количество в упаковке, штук | Не менее 6 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 38 | Набор офтальмологический хирургический, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования. | Набор различных стерильных офтальмологических хирургических инструментов и необходимых материалов , используемых при проведении офтальмологических хирургических операций; набор не предназначен для использования в конкретной интраокулярной процедуре (например, при имплантации изделия). Набор не содержит лекарственных средств. Это изделие для одноразового использования. | наличие | уп | 1 |
|  |  | Назначение | Для ирригации-аспирации |  |  |
|  |  | Длина, см | 14,5 |  |  |
|  |  | Материал канюли | Титан |  |  |
|  |  | Материал рукоятки | Пластик |  |  |
|  |  | Диаметр канюли , мм | 0,8 |  |  |
|  |  | Диаметр ирригационного отверстия, мм | 0,5 |  |  |
|  |  | Диаметр аспирационного отверстия, мм | 0,3 |  |  |
|  |  | Плавный изгиб канюль, градусов | 18 |  |  |
|  |  | Универсальный разъем | соответствие |  |  |
|  |  | Однократного применения | соответствие |  |  |
|  |  | Количество в упаковке, штук | Не менее 6 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 39 | Пинцет офтальмологический, одноразового использования | Ручной офтальмологический хирургический инструмент используется, чтобы захватить, манипулировать, сжать, тянуть или соединять глаз и/или окружающие ткани во время хирургического вмешательства. Это, как правило: 1) цельный инструмент, похожий на пинцет, имеющий два соединенных лезвия с зазубренными кончиками на рабочем конце; или 2) наконечник инструмента с захватывающими лезвиями на дистальном конце, которые вставляются в специальные ручки для управления лезвиями. Он, как правило, изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и пластмасс, и может иметь различные размеры. Это изделие одноразового использования. | Наличие | уп | 1 |
|  |  | Исполнение | Наконечник инструмента с захватывающими лезвиями на дистальном конце, которые вставляются в специальные ручки для управления лезвиями. |  |  |
|  |  | Назначение | Для захвата тяжелых мембран |  |  |
|  |  | Асимметричный наконечник с кончиками направленными друг к другу | Наличие |  |  |
|  |  | Калибр, Ga | 25 |  |  |
|  |  | Возможность активации 360 град | Наличие |  |  |
|  |  | Совместимость с рукояткой многократного применения Grieshaber Quick Lock Connector | наличие |  |  |
|  |  | Количество в упаковке, штук | Не менее 6 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 40 | Шовный материал из полигликолевой кислоты | Стерильная, обычно многожильная (полинить), синтетическая рассасывающаяся нить, полученная из полигликолевой кислоты (PGA), предназначенная для соединения (аппроксимации) краев раны мягких тканей или разреза путем сшивания или для лигирования мягких тканей. Может комплектоваться иглой, которую необходимо утилизировать сразу после использования; может быть покрытой или непокрытой поликапролактоном. Нить обеспечивает временную поддержку раны до тех пор, пока она не будет в достаточной степени вылечена, чтобы справляться с обычными нагрузками, и постепенно рассасывается в результате гидролиза. Это изделие одноразового использования. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Тип изделия | атравматический шовный материал |  |  |
|  |  | Тип покрытия нити: | нить с покрытием из рассасывающегося полимера |  |  |
|  |  | Сохранение исходной прочности нити | 50-70% после нахождения нити в тканях 14-21 суток |  |  |
|  |  | Срок полного рассасывания дней | 60-90 |  |  |
|  |  | Структура шовного материала | плетеный |  |  |
|  |  | Игла имеет конструкцию, обеспечивающую фиксацию иглы в иглодержателе под любым углом без смещения в момент прокола тканей | прямоугольное сечение тела иглы с выраженными продольными гранями или* наличие плоской площадки на теле иглы или* наличие продольных насечек на теле иглы. |  |  |
|  |  | Размер шовного материала, условный (метрический) | 7-0 (0.5) |  |  |
|  |  | Длина нити см | 45 |  |  |
|  |  | Окраска нити в контрастный крови цвет | окрашена |  |  |
|  |  | Игла с силиконовым покрытием. Кончик в сечении круглый. Тело прямоугольное со скругленными краями в сечении. | Соответствие |  |  |
|  |  | Изделие по способу сборки: Двухигольное, Тип иглы: Шпательная, Степень изгиба иглы, в долях окружности: 3/8 90градусов | Соответствие |  |  |
|  |  | Длина иглы мм | (6,0-6,5)* |  |  |
|  |  | Игла изготовлена из коррозионностойкой стали аустенитного класса | Соответствие |  |  |
|  |  | Соединение иглы и нити | Выполнено с применением технологии сверления канала для нити в игле с последующим обжатием. |  |  |
|  |  | Товар соответствует требованиям ГОСТ 31620-2012 | Соответствие |  |  |
|  |  | Товар соответствует требованиям ГОСТ 26641-85 | Соответствие |  |  |
|  |  | На каждой упаковке нанесена маркировка на русском языке в соответствии с требованиями п.7.2. ГОСТ 31620-2012 | Соответствие |  |  |
|  |  | Упаковка индивидуальная стерильная | Наличие |  |  |
| 41 | Дренаж антиглаукоматозный, нерассасывающийся | Стерильное нерассасывающееся изделие, предназначенное для размещения под склеральным лоскутом при проведении антиглаукоматозных операций проникающего и непроникающего типа с целью предотвращения формирования сращений в послеоперационной зоне и стабилизации внутриглазного давления в пределах нормы. Изготовлен, как правило, из полимерных материалов (например, из пространственно-сшитого полимера на основе дигидроксиполиэтилметакрилата). Выпускаются изделия различных форм и размеров. Это изделие для одноразового использования. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Материал | нержавеющая медицинская сталь |  |  |
|  |  | Длина: мм | 2,64 |  |  |
|  |  | Сечение, диаметр мкм | Круглое , 400 |  |  |
|  |  | Диаметр просвета , мкм | 200 |  |  |
|  |  | Скос конца, градусов | 45 |  |  |
|  |  | Вспомогательный порт | наличие |  |  |
|  |  | Фиксационная борозда | наличие |  |  |
|  |  | Фиксационная шпора | наличие |  |  |
|  |  | Имплантируется через разрез, Ga | 22 |  |  |
|  |  | Способ имплантации | инжектором |  |  |
|  |  | Стерильность | Должна быть стерильная упаковка |  |  |
| 42 | Дренаж антиглаукоматозный, нерассасывающийся | Стерильное нерассасывающееся изделие, предназначенное для размещения под склеральным лоскутом при проведении антиглаукоматозных операций проникающего и непроникающего типа с целью предотвращения формирования сращений в послеоперационной зоне и стабилизации внутриглазного давления в пределах нормы. Изготовлен, как правило, из полимерных материалов (например, из пространственно-сшитого полимера на основе дигидроксиполиэтилметакрилата). Выпускаются изделия различных форм и размеров. Это изделие для одноразового использования. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Материал | Клапан силиконовый медицинский Мембрана из эластомера |  |  |
|  |  | Толщина | 0.9 мм |  |  |
|  |  | Длина: мм | 16.00 мм |  |  |
|  |  | Ширина : мм | 13.00 мм |  |  |
|  |  | Вес | 0.11 г |  |  |
|  |  | Площадь поверхности | 184 мм2 |  |  |
|  |  | Скорость потока | 12 µл/мин |  |  |
|  |  | Трубка силиконовая медицинская | наличие |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр | 0.305 мм |  |  |
|  |  | Внешний диаметр | 0.635 мм |  |  |
|  |  | Длина | 25.0 мм |  |  |
|  |  | Стерильность | Должна быть стерильная упаковка |  |  |
| 43 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная | Стерильное оптическое изделие, предназначенное для имплантации в заднюю камеру глаза для замены естественного хрусталика, как правило, из-за его помутнения в результате катаракты. Изделие состоит из интраокулярной линзы со вставкой небольшой апертуры, разработанной для обеспечения увеличенной глубины фокуса для зрения вблизи, что достигается за счет точечного отверстия диафрагмы. Компоненты, как правило, изготавливаются из синтетического полимера. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | 2х опорная |  |  |
|  |  | Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | 12,5 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, дптр | От +6Д до +30Д с шагом 0,5Д |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофобная |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Асферическая |  |  |
|  |  | Строение линзы | Трехчастная |  |  |
|  |  | Торическая | нет |  |  |
|  |  | UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный |  |  |
|  |  | Угол наклона гаптики, градусов | 5 |  |  |
|  |  | Материал гаптики | ПММА |  |  |
|  |  | Край оптики и гаптики | Квадратный край по всему диаметру линзы |  |  |
|  |  | Константа А оптическая | 118,4 |  |  |
|  |  | Устройство инжекторное шприцевого типа с предустановленной гидрофобной интраокулярной линзой | Наличие |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 44 | Ножницы для передней/задней камеры глаза, одноразового использования | Офтальмологический хирургический инструмент, предназначенный для рассечения ткани передней или задней камеры глаза в ходе офтальмологической операции. Он представляет собой: 1) два лезвия на короткой центральной оси с приводящими ручками (с кольцами под большой и указательный/средний пальцы), что позволяет рассекать ткани (т.е., разделять их по мере смыкания острых режущих кромок ножниц); или 2) насадку инструмента с режущими лезвиями на дистальном конце, которая помещается в специальную рукоятку для управления лезвиями. | Наличие | уп | 1 |
|  |  | Исполнение | Наконечник инструмента с режущими лезвиями на дистальном конце, которые вставляются в специальные ручки для управления лезвиями. |  |  |
|  |  | Назначение | Для реза плотных мембран |  |  |
|  |  | Изогнутый наконечник с режущими кромками | Наличие |  |  |
|  |  | Калибр, Ga | 25 |  |  |
|  |  | Возможность активации 360 град | Наличие |  |  |
|  |  | Совместимость с рукояткой многократного применения Grieshaber Quick Lock Connector | Наличие |  |  |
|  |  | Количество в упаковке, штук | Не менее 6 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 45 | Пинцет офтальмологический, одноразового использования | Ручной офтальмологический хирургический инструмент используется, чтобы захватить, манипулировать, сжать, тянуть или соединять глаз и/или окружающие ткани во время хирургического вмешательства. Это, как правило: 1) цельный инструмент, похожий на пинцет, имеющий два соединенных лезвия с зазубренными кончиками на рабочем конце; или 2) наконечник инструмента с захватывающими лезвиями на дистальном конце, которые вставляются в специальные ручки для управления лезвиями. Он, как правило, изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и пластмасс, и может иметь различные размеры. Это изделие одноразового использования. | Наличие | уп | 1 |
|  |  | Исполнение | Наконечник инструмента с захватывающими лезвиями на дистальном конце, которые вставляются в специальные ручки для управления лезвиями. |  |  |
|  |  | Назначение | Для захвата внутренних пограничных мембран |  |  |
|  |  | Концезахватывающий наконечник с кончиками направленными друг к другу | Наличие |  |  |
|  |  | Калибр, Ga | 25 |  |  |
|  |  | Возможность активации 360 град | Наличие |  |  |
|  |  | Совместимость с рукояткой многократного применения Grieshaber Quick Lock Connector | наличие |  |  |
|  |  | Количество в упаковке, штук | Не менее 6 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 46 | Жидкость для проведения хирургической/медицинской ирригации | Раствор солевой, используемый для промывания (санации) во время хирургической/медицинской процедуры (например, для промывания участка глаза во время хирургической операции). После применения изделие не может быть использовано повторно. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Содержание натрия хлорид | 6,4 г |  |  |
|  |  | Содержание натрия ацетат тригидрат | 3,9 г |  |  |
|  |  | Содержание натрия цитрат дигидрат | 1,70 г |  |  |
|  |  | Содержание магния хлорида гексагидрат | 0,30 г |  |  |
|  |  | Содержание калия хлорида | 0,75 г |  |  |
|  |  | Содержание кальция хлорида дигидрата | 0,48 г |  |  |
|  |  | Форма выпуска | Одноразовый стерильный ПВХ пакет (контейнер) в стерильной упаковке, с Коннектором для подачи раствора с жесткой пластиковой муфтой, позволяющей установить пакет на стойку-держатель |  |  |
|  |  | Объем флакона | 500 мл |  |  |
|  |  | Стерильность | Должна быть стерильная упаковка |  |  |
| 47 | Рукоятка ультразвуковой хирургической системы для мягких тканей с ручным управлением, многоразового использования | Переносной компонент ультразвуковой хирургической системы, предназначенный для преобразования высокочастотного электрического тока с генератора в ультразвуковые колебания, подаваемые на размещенный на конце наконечник для механического фрагментирования в момент контакта клеток мягких тканей для разрезания и/или коагуляции ткани во время хирургической операции. Оператор регулирует энергию при помощи микропереключателя, встроенного в изделие. Рукоятка может также служить каналом для ирригации и аспирации во время хирургической операции. Изделие имеет форму ручки/карандаша или удлиненного зонда с перманентно подсоединенными кабелями. Это неспециализированное изделие, предназначенное для использования в различных областях клинической практики. Это изделие, пригодное для многоразового использования. | Соответствие | Шт. | 1 |
|  |  | Назначение | ультразвуковая эмульсификация хрусталика |  |  |
|  |  | Совместимость | Должен быть полностью совместим с системой офтальмологической хирургической Constellation Vision System |  |  |
|  |  | Резонансная частота (при продольном ультразвуке), в диапазоне кГц | 40,5 - 46,5 |  |  |
|  |  | Резонансная частота (при торсионном ультразвуке), в диапазоне кГц | 30,0 - 34,0 |  |  |
|  |  | Максимальная амплитуда хода ультразвуковой иглы | 192 мкр |  |  |
|  |  | Стерильность | не стерильно |  |  |
| 48 | Набор офтальмологический хирургический, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | "Набор различных стерильных офтальмологических хирургических инструментов и необходимых материалов, используемых при проведении офтальмологических хирургических операций; набор не предназначен для использования в конкретной интраокулярной процедуре (например, при имплантации изделия). Набор не содержит лекарственных средств. Это изделие для одноразового использования." | наличие | уп | 1 |
|  |  | Назначение | Для ирригации-аспирации |  |  |
|  |  | Длина, см | 14,5 |  |  |
|  |  | Материал канюли | Титан |  |  |
|  |  | Материал рукоятки | Пластик |  |  |
|  |  | Диаметр канюли , мм | 0,8 |  |  |
|  |  | Диаметр ирригационного отверстия, мм | 0,5 |  |  |
|  |  | Диаметр аспирационного отверстия, мм | 0,3 |  |  |
|  |  | Плавный изгиб канюль, градусов | 18 |  |  |
|  |  | Универсальный разъем | соответствие |  |  |
|  |  | Аспирационная игла с напылением | Наличие |  |  |
|  |  | Количество в упаковке, штук | Не менее 6 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 49 | Пинцет офтальмологический, одноразового использования | Ручной офтальмологический хирургический инструмент используется, чтобы захватить, манипулировать, сжать, тянуть или соединять глаз и/или окружающие ткани во время хирургического вмешательства. Это, как правило: 1) цельный инструмент, похожий на пинцет, имеющий два соединенных лезвия с зазубренными кончиками на рабочем конце; или 2) наконечник инструмента с захватывающими лезвиями на дистальном конце, которые вставляются в специальные ручки для управления лезвиями. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и пластмасс, и может иметь различные размеры. Это изделие одноразового использования. | Наличие | уп | 1 |
|  |  | Исполнение | Наконечник инструмента с захватывающими лезвиями на дистальном конце, который установлен в специальную ручку для управления лезвиями. |  |  |
|  |  | Назначение | Для захвата внутренних пограничных мембран |  |  |
|  |  | Утонченный наконечник с изогнутыми друг к другу браншами | Наличие |  |  |
|  |  | Калибр, Ga | 25 |  |  |
|  |  | Длина наконечника, мм | 28 |  |  |
|  |  | Активация браншей, градусов | 360 |  |  |
|  |  | Материал | медицинская сталь, пластик |  |  |
|  |  | Количество в упаковке, штук | Не менее 5 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 50 | Пинцет офтальмологический, одноразового использования | Ручной офтальмологический хирургический инструмент используется, чтобы захватить, манипулировать, сжать, тянуть или соединять глаз и/или окружающие ткани во время хирургического вмешательства. 1) цельный инструмент, похожий на пинцет, имеющий два соединенных лезвия с зазубренными кончиками на рабочем конце; или 2) наконечник инструмента с захватывающими лезвиями на дистальном конце, которые вставляются в специальные ручки для управления лезвиями. Он изготовлен из высококачественной нержавеющей стали и пластмасс, и может иметь различные размеры. Это изделие одноразового использования. | Наличие | уп | 1 |
|  |  | Исполнение | Наконечник инструмента с захватывающими лезвиями на дистальном конце, который установлен в специальную ручку для управления лезвиями. |  |  |
|  |  | Назначение | Для захвата внутренних пограничных мембран |  |  |
|  |  | Утонченный наконечник с изогнутыми друг к другу браншами | Наличие |  |  |
|  |  | Калибр, Ga | 25 |  |  |
|  |  | Длина наконечника, мм | 37 |  |  |
|  |  | Активация браншей, градусов | 360 |  |  |
|  |  | Материал | медицинская сталь, пластик |  |  |
|  |  | Количество в упаковке, штук | Не менее 5 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 51 | Канюля офтальмологическая инфузионная/аспирационная, одноразового использования | Стерильная жесткая или полужесткая трубка (без подсветки), разработанная для введения в глаз для обеспечения инфузии, ирригации и/или аспирации жидкостей/газов во время проведения офтальмологической операции (например, факоэмульсификации, витреоретинальной операции, анестезии в область под теноновым пространством, полировки капсулы хрусталика). Это изделие с одним или двумя просветами, как правило, изготавливаемое из высококачественной нержавеющей стали, которое может включать отрезок из гибкой трубки или простую рукоятку (без элементов управления). Изделие может быть тупым или иметь загнутый под углом острый кончик/крючок (например, ирригационный цистотом для капсулотомии), однако, изделие не оснащено острым скошенным краем для осуществления изначального прокола глаза (т.е., изделие не является иглой). Это изделие для одноразового использования. | Наличие | уп | 1 |
|  |  | Назначение | Введение раствора |  |  |
|  |  | Размер отверстия , Ga | 25 |  |  |
|  |  | Длина , мм | 31 |  |  |
|  |  | посадочный диаметр переходников «Луэр» | Наличие |  |  |
|  |  | Количество в упаковке, штук | 5 |  |  |
|  |  | Стерильно | Наличие |  |  |
| 52 | Канюля офтальмологическая инфузионная/аспирационная, одноразового использования | Стерильная жесткая или полужесткая трубка (без подсветки), разработанная для введения в глаз для обеспечения инфузии, ирригации и/или аспирации жидкостей/газов во время проведения офтальмологической операции (например, факоэмульсификации, витреоретинальной операции, анестезии в область под теноновым пространством, полировки капсулы хрусталика). Это изделие с одним или двумя просветами, изготавливаемое из высококачественной нержавеющей стали, которое может включать отрезок из гибкой трубки или простую рукоятку (без элементов управления). Изделие может быть тупым или иметь загнутый под углом острый кончик/крючок (например, ирригационный цистотом для капсулотомии), однако, изделие не оснащено острым скошенным краем для осуществления изначального прокола глаза (т.е., изделие не является иглой). Это изделие для одноразового использования. | Наличие | уп | 1 |
|  |  | Назначение | Аспирация раствора |  |  |
|  |  | Размер отверстия , Ga | 25 |  |  |
|  |  | Длина , мм | 32 |  |  |
|  |  | посадочный диаметр переходников «Луэр» | Наличие |  |  |
|  |  | Количество в упаковке, штук | 5 |  |  |
|  |  | Стерильно | Наличие |  |  |
| 53 | Гидрофильная, асферическая, монофокальная, интраокулярная линза | Оптическое изделие, обычно называемое интраокулярной линзой (ИОЛ), предназначенное для постоянной имплантации в заднюю камеру глаза (кольцеобразное пространство, заполненное внутриглазной жидкостью, между радужной оболочкой, хрусталиком и цилиарным телом) для замены естественного хрусталика, как правило, замутненного вследствие катаракты. Изделие изготавливается из синтетического материала (например, пластика, гидрогеля). Может прилагаться стерильный одноразовый инжектор для ИОЛ, в которое изделие предварительно загружено и готово к введению в глаз. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | Цельнолитая с четырьмя опорными частями . |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале | Не более 26% |  |  |
|  |  | Диаметр общий (наружный диаметр линзы), мм. | от 10,75 до 11.0 |  |  |
|  |  | А Константа значение | 118,0 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики, мм. | – >5,75 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, диоптр | От + 6,0 до +35,0 с с шагом 0,5 |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофильная. |  |  |
|  |  | Строение линзы: | Однокомпонентная. |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Безабберационная, асферическая, монофокальная |  |  |
|  |  | Край оптики и гаптики | Обратный острый угол заднего края оптики 360 градусов |  |  |
|  |  | Гаптика | Монолитная (О-образная закрытая) |  |  |
|  |  | Полный UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный |  |  |
|  |  | Стерильная упаковка | Должна быть стерильная упаковка |  |  |
|  |  | Контейнер | Из прозрачного поликарбоната, с холдером |  |  |
| 54 | Гидрофильная, асферическая, монофокальная, интраокулярная линза | Оптическое изделие, обычно называемое интраокулярной линзой (ИОЛ), предназначенное для постоянной имплантации в заднюю камеру глаза (кольцеобразное пространство, заполненное внутриглазной жидкостью, между радужной оболочкой, хрусталиком и цилиарным телом) для замены естественного хрусталика, как правило, замутненного вследствие катаракты. Изделие изготавливается из синтетического материала (например, пластика, гидрогеля). Может прилагаться стерильный одноразовый инжектор для ИОЛ, в которое изделие предварительно загружено и готово к введению в глаз. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | Цельнолитая с четырьмя опорными частями . |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале | Не более 26% |  |  |
|  |  | Диаметр общий (наружный диаметр линзы), мм. | от 10,75 до 11.0 |  |  |
|  |  | А Константа значение | 118,0 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики, мм. | – >5,75 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, диоптр | От + 6,0 до +35,0 с с шагом 0,5 |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофильная. |  |  |
|  |  | Строение линзы: | Однокомпонентная. |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Безабберационная, асферическая, монофокальная |  |  |
|  |  | Край оптики и гаптики | Обратный острый угол заднего края оптики 360 градусов |  |  |
|  |  | Гаптика | Монолитная (О-образная закрытая) |  |  |
|  |  | Полный UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный |  |  |
|  |  | Стерильная упаковка | Должна быть стерильная упаковка |  |  |
|  |  | Контейнер | Из прозрачного поликарбоната, с холдером |  |  |
|  |  | Устройство инжекторное шприцевого типа | Наличие |  |  |
| 55 | Линза интраокулярная акриловая | Оптическое изделие, обычно называемое интраокулярной линзой (ИОЛ), предназначенное для постоянной имплантации в заднюю камеру глаза (кольцеобразное пространство, заполненное внутриглазной жидкостью, между радужной оболочкой, хрусталиком и цилиарным телом) для замены естественного хрусталика, как правило, замутненного вследствие катаракты. Изделие изготавливается из синтетического материала (например, пластика, гидрогеля). Может прилагаться стерильный одноразовый инжектор для ИОЛ, в изделие предварительно загружено и готово к введению в глаз. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | 2х опорная |  |  |
|  |  | Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | ≥ 12.0 и ≤ 13 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | > 5.75 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, дптр | от 6,0 дптр до +9,00 дптр с шагом 1,0 дптр от + 10,0 дптр до +30,0 дптр с шагом 0,5 дптр от +31,0 дптр до +35,0 дптр с шагом 1,0 дптр |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофобная |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Асферическая |  |  |
|  |  | Строение линзы | Однокомпонентная |  |  |
|  |  | Торическая | Нет |  |  |
|  |  | Угол наклона гаптики | 5 град |  |  |
|  |  | Отверстия у основания гаптики | Наличие |  |  |
|  |  | UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный |  |  |
|  |  | Константа А | 118,5 |  |  |
|  |  | Имплантация через разрез, мм | не менее 2,2 не более 2,4 |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале, % | Не менее 2,9 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 56 | Линза интраокулярная акриловая | Оптическое изделие, обычно называемое интраокулярной линзой (ИОЛ), предназначенное для постоянной имплантации в заднюю камеру глаза (кольцеобразное пространство, заполненное внутриглазной жидкостью, между радужной оболочкой, хрусталиком и цилиарным телом) для замены естественного хрусталика, как правило, замутненного вследствие катаракты. Изделие изготавливается из синтетического материала (например, пластика, гидрогеля). Может прилагаться стерильный одноразовый инжектор для ИОЛ, в которое изделие предварительно загружено и готово к введению в глаз. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | 2х опорная |  |  |
|  |  | Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | ≥ 12.0 и ≤ 13 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | > 5.75 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, дптр | от 6,0 дптр до +9,00 дптр с шагом 1,0 дптр от + 10,0 дптр до +30,0 дптр с шагом 0,5 дптр от +31,0 дптр до +35,0 дптр с шагом 1,0 дптр |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофобная |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Асферическая |  |  |
|  |  | Строение линзы | Однокомпонентная |  |  |
|  |  | Торическая | Нет |  |  |
|  |  | Угол наклона гаптики | 5 град |  |  |
|  |  | Отверстия у основания гаптики | Наличие |  |  |
|  |  | UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный |  |  |
|  |  | Константа А | 118,5 |  |  |
|  |  | Имплантация через разрез, мм | не менее 2,2 не более 2,4 |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале, % | Не менее 2,9 |  |  |
|  |  | Устройство инжекторное шприцевого типа | Наличие |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 57 | Нож офтальмологический, одноразового использования | Стерильный переносной ручной офтальмологический хирургический инструмент, разработанный для выполнения точных разрезов в глазу и окружающих его тканях во время офтальмологических операций. Он, выполнен в виде однокомпонентного инструмента с острым односторонним режущим лезвием на дистальном конце и ручкой на проксимальном конце. Он может иметь различные формы края лезвия, например, фако (тупое или острое), серповидное, прямое и микрофако (для микроинцизионной хирургии катаракты). Он изготавливается из высококачественной нержавеющей стали и в некоторых типах могут также использоваться кремниевые (то есть, из хрупкого металлоидного материала) лезвия. Это изделие для одноразового использования. | наличие | уп | 1 |
|  |  | Расположение лезвия по отношению к держателю | Под углом |  |  |
|  |  | Ширина лезвия, мм | 1,2 мм |  |  |
|  |  | Угол изгиба лезвия, градусов | 45 |  |  |
|  |  | Материал лезвия | аустенитная твердоволоконная сталь |  |  |
|  |  | Поверхность лезвия | Матовая, не продуцирующая блики |  |  |
|  |  | Количество заточек и их местоположение | количество заточек – две: верхняя и нижняя |  |  |
|  |  | Стерильность | Метод стерилизации Гамма |  |  |
|  |  | Отсутствие латекса в продукте | Соответствие |  |  |
|  |  | Упаковка, шт | Не менее 6 |  |  |
|  |  | Материал держателя | Рукоятка из прорезиненного пластика |  |  |
| 58 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная | Стерильное оптическое изделие, предназначенное для имплантации в заднюю камеру глаза для замены естественного хрусталика, как правило, из-за его помутнения в результате катаракты. Изделие состоит из интраокулярной линзы со вставкой небольшой апертуры, разработанной для обеспечения увеличенной глубины фокуса для зрения вблизи, что достигается за счет точечного отверстия диафрагмы. Компоненты, как правило, изготавливаются из синтетического полимера. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | 4-х гаптичная модель |  |  |
|  |  | Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | > 10 и ≤ 11 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | > 5.75 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, дптр | +0,0 - +32,0 с шагом 0,5 |  |  |
|  |  | Специальное производство Диоптрийный ряд, дптр | от -20.00D до 0.00D и от +32.00D до +45.00D (0.50D шаг) |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофобная поверхность, акрил с содержанием воды |  |  |
|  |  | Строение линзы | Однокомпонентная |  |  |
|  |  | Аддидация | Не менее +3,0D доп. энергии в ближнем фокусе, Не более +1,50D доп. энергии в среднем фокусе. |  |  |
|  |  | Цилиндры в диапазоне, D | от 1Д - 10 Д (с шагом 0,5Д) |  |  |
|  |  | Рефракционный индекс | 1.46 при температуре 20°C |  |  |
|  |  | Толщина по центру | не более 0,6мм |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Ассиметричное распределение света между фокусами: дальним фокусом (45%), ближним фокусом (30%) и средним фокусом (25%). |  |  |
|  |  | Особенности поверхности | Рефракционные зоны с дифракционной функцией. Зональная решетка покрывает всю поверхность оптической части линзы от самого ее края. Синусоидальная |  |  |
|  |  | UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный |  |  |
|  |  | Константа А | 118,0 |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале, % | не менее 25% и не более 25,5% |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 59 | Набор офтальмологический хирургический, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | Набор различных стерильных офтальмологических хирургических инструментов и необходимых материалов материалов, используемых при проведении офтальмологических хирургических операций; набор не предназначен для использования в конкретной интраокулярной процедуре (например, при имплантации изделия). Набор не содержит лекарственных средств. Это изделие для одноразового использования. | наличие | уп | 1 |
|  |  | Назначение | Для витреоретинальной хирургии |  |  |
|  |  | Назначение | Для катарактальной хирургии |  |  |
|  |  | Совместимость | Должен быть полностью совместим с системой офтальмологической хирургической Constellation Vision System |  |  |
|  |  | Состав набора | Должен быть зонд для витректомии не менее 1шт, Кассета с мешком для сбора жидкости не менее 1шт, Эндоосветитель не менее 1шт, Инфузионная канюля не менее 1шт, Инфузионный слив не менее 1шт, Ирригационно-аспирационный тюбинг не менее 1шт, Тест-камера не менее 1шт, Ключ для игл не менее 1шт, ,Троакары не менее 3 шт. |  |  |
|  |  | Калибр зонда для витректомии, Ga | Не менее 25 |  |  |
|  |  | Скорость работы витреотома, рез/мин. | Не менее 20 000 |  |  |
|  |  | Калибр осветительный зонда со световодом, Ga | Не менее 25 |  |  |
|  |  | Калибр инфузионной канюли, Ga | Не менее 25 |  |  |
|  |  | Инфузионный тюбинг, мм. | Не менее 0,9 |  |  |
|  |  | Калибр троакаров, Ga | Не менее 25 |  |  |
|  |  | Количество в упаковке, штук | Не менее 6 |  |  |
|  |  | Стерильность | наличие |  |  |
| 60 | Кабель соединительный для электрических медицинских изделий, многоразового использования | Не контактирующий с пациентом изолированный электрический кабель с разъемом (штепселем) на обоих концах, предназначенный для передачи электроэнергии и/или сигнала (данных) между медицинскими изделиями (например, для подключения отведения, электрического катетера, наконечника или монитора к родительскому устройству). Не предназначен для подключения к электродам (т.е. это не отведение) и подключения к сети (т.е. это не сетевой кабель), не производит сам никакой энергии и/или сигнала и не имеет дополнительных функций неэлектрической проводки или обработки. Некоторые модели могут включать электроизолятор для предотвращения поражения электрическим током. Это изделие для многоразового использования. | Наличие | шт. | 1 |
|  |  | Кабель двухполюсный | Наличие |  |  |
|  |  | Совместимость | Должен быть полностью совместим с системой офтальмологической хирургической Система для витрэктомии и факоэмульсификации Alcon Constellation Vision System, |  |  |
|  |  | Коннектор для подключения аксессуаров, тип | 2PIN |  |  |
|  |  | Количество в упаковке, штук | 1 |  |  |
| 61 | Электрод биполярный универсальный к электрохирургической диатермической системе, одноразового использования. | Стерильный биполярный металлический наконечник, который крепится к электрохирургической диатермической рукоятке и создает контакт с пациентом в целях обеспечения электрического соединения между выходными клеммами электрохирургического диатермического генератора и пациентом. Излучаемая энергия используется для передачи тепла в ткани с целью резки и коагуляции во время операции. Это неспециализированное устройство предназначено для использования в разных клинических направлениях. Это устройство одноразового использования. | наличие | уп | 1 |
|  |  | Назначение | Для диатермии |  |  |
|  |  | Совместимость | Должен быть полностью совместим с системой офтальмологической хирургической Система для витрэктомии и факоэмульсификации Alcon Constellation Vision System, |  |  |
|  |  | Длина, см | 22,5 |  |  |
|  |  | Тип инструмента | пинцетный |  |  |
|  |  | Материал наконечника | Медицинская сталь |  |  |
|  |  | Материал рукоятки | Пластик |  |  |
|  |  | Наконечник | прямой заостренный |  |  |
|  |  | Коннектор для подключения к аппарату | два пин |  |  |
|  |  | Количество в упаковке, штук | Не менее 10 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 62 | Инжектор для интраокулярной линзы ручной, одноразового использования | Стерильный ручной, офтальмологический хирургический инструмент для перемещения подготовленной сложенной интраокулярной линзы (ИОЛ) из прикрепленного картриджа для введения ИОЛ в переднюю или заднюю камеру глаза в ходе офтальмологической операции. Это устройство используется для оказания давления на подготовленную ИОЛ, чтобы аккуратно вытолкнуть ее из картриджа. Оно обычно сделано из пластмассы и имеет центральный поршень, который активируется прецизионным механизмом (например, винтовой резьбой) и механизм на дистальном конце, который удерживает/захватывает картридж. Это изделие одноразового использования. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Состав набора | Инжектор, картридж |  |  |
|  |  | Цвет инжектора | Зеленый |  |  |
|  |  | Тип картриджа | «Бабочка» |  |  |
|  |  | Цвет картриджа | Прозрачный |  |  |
|  |  | Диаметр выходного отверстия картриджа | 2,2мм |  |  |
|  |  | Инжектор | С виско-гидравлическим давлением |  |  |
|  |  | Стерильность | Должна быть стерильная упаковка |  |  |
| 63 | Материал для замещения водянистой влаги/жидкости стекловидного тела глаза, интраоперационное | Неимплантируемое искусственное жидкое, полужидкое или вискоэластичное вещество, предназначенное для замещения жидкости стекловидного тела или водянистой влаги в глазе с целью облегчения проведения офтальмологической хирургической операции (например, для сохранения формы глазного яблока во время хирургического вмешательства, для сохранения целостности тканей, для защиты от хирургической травмы и/или в качестве тампонады при повторной фиксации сетчатки глаза). Может поставляться в предварительно заполненном стерильном шприце или другом контейнере. Это изделие для одноразового использования. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Состав: гиалуронат натрия в сбалансированном солевом растворе | Соответствие |  |  |
|  |  | Концентрация гиалуроната, % | Не менее 1,0% |  |  |
|  |  | Молекулярный вес, Дальтон | 1 000 000 |  |  |
|  |  | Вязкость, мПа×с | 47 500 – 200 000 |  |  |
|  |  | Осмолярность, мОсм/кг | 340±60 |  |  |
|  |  | рН | 6.8 –7 .6 |  |  |
|  |  | Объём в шприце, мл | Не менее 1,1 |  |  |
|  |  | Условия хранения, ° С | +2° С до +8° С |  |  |
|  |  | Комплектность, шт в упаковке | не менее 1 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 64 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная, с увеличенной глубиной фокуса | Стерильное оптическое изделие, предназначенное для имплантации в заднюю камеру глаза для замены естественного хрусталика, как правило, из-за его помутнения в результате катаракты. Изделие состоит из интраокулярной линзы со вставкой небольшой апертуры, разработанной для обеспечения увеличенной глубины фокуса для зрения вблизи, что достигается за счет точечного отверстия диафрагмы. Компоненты изготавливаются из синтетического полимера. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | 2х опорная |  |  |
|  |  | Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | > 12.5 и ≤ 13 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | > 5.75 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, дптр | +13,0 - +30,0 с шагом 0,5 |  |  |
|  |  |  | +31.0 - +34.0 |  |  |
|  |  |  | с шагом 1.0 |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофобная |  |  |
|  |  | Строение линзы | Однокомпонентная |  |  |
|  |  | Торическая | нет |  |  |
|  |  | Размер дифракционной части, мм | 3,6 |  |  |
|  |  | Угол наклона гаптики, градусов | 0 |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Дифракционная асферическая |  |  |
|  |  | Обработка края оптики и гаптики | шлифовка по типу «морозного стекла» |  |  |
|  |  | UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный |  |  |
|  |  | Желтый светофильтра, блокирующего прохождение части светового спектра, вызывающей повреждение сетчатки | Наличие |  |  |
|  |  | Константа А | 119,1 |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале, % | Не более 1,5 |  |  |
|  |  | Диоптрии аддидации для средних расстояний | 2,17 |  |  |
|  |  | Диоптрии аддидации для зрения вблизи | 3,25 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 65 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная, с увеличенной глубиной фокуса | Оптическое изделие, обычно называемое интраокулярной линзой (ИОЛ), предназначенное для постоянной имплантации в заднюю камеру глаза (кольцеобразное пространство, заполненное внутриглазной жидкостью, между радужной оболочкой, хрусталиком и цилиарным телом) для замены естественного хрусталика, как правило, замутненного вследствие катаракты. Изделие изготавливается из синтетического Материал линза (например, пластика, гидрогеля). Может прилагаться стерильный одноразовый инжектор для ИОЛ, в которое изделие преварительно загружено и готово к введению в глаз. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | 2х опорная |  |  |
|  |  | Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | ≥ 12.751 и ≤ 13 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | > 5.751 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, дптр | от +6,0 до +30,0 дптр с шагом 0,5 дптр; от +31,0 до +34,0 дптр с шагом 1 дптр |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофобная |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Дифракционная асферическая |  |  |
|  |  | Строение линзы | Однокомпонентная |  |  |
|  |  | Торическая | да |  |  |
|  |  | Обработка края оптики и гаптики | шлифовка по типу «морозного стекла» |  |  |
|  |  | UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный |  |  |
|  |  | Желтый светофильтра, блокирующего прохождение части светового спектра, вызывающей повреждение сетчатки | Наличие |  |  |
|  |  | Константа А | 119.1 |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале, % | Не более 1,5 |  |  |
|  |  | Диоптрии аддидации для средних расстояний | 2,17 |  |  |
|  |  | Диоптрии аддидации для зрения вблизи | 3,25 |  |  |
|  |  | Оптическая сила цилиндра в плоскости ИОЛ | 1,00 D |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 66 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная, с увеличенной глубиной фокуса | Оптическое изделие, обычно называемое интраокулярной линзой (ИОЛ), предназначенное для постоянной имплантации в заднюю камеру глаза (кольцеобразное пространство, заполненное внутриглазной жидкостью, между радужной оболочкой, хрусталиком и цилиарным телом) для замены естественного хрусталика, как правило, замутненного вследствие катаракты. Изделие изготавливается из синтетического Материал линзыа (например, пластика, гидрогеля). Может прилагаться стерильный одноразовый инжектор для ИОЛ, в которое изделие преварительно загружено и готово к введению в глаз. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | 2х опорная |  |  |
|  |  | Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | ≥ 12.751 и ≤ 13 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | > 5.751 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, дптр | от +6,0 до +30,0 дптр с шагом 0,5 дптр; от +31,0 до +34,0 дптр с шагом 1 дптр |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофобная |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Дифракционная асферическая |  |  |
|  |  | Строение линзы | Однокомпонентная |  |  |
|  |  | Торическая | да |  |  |
|  |  | Обработка края оптики и гаптики | шлифовка по типу «морозного стекла» |  |  |
|  |  | UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный |  |  |
|  |  | Желтый светофильтра, блокирующего прохождение части светового спектра, вызывающей повреждение сетчатки | Наличие |  |  |
|  |  | Константа А | 119.1 |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале, % | Не более 1,5 |  |  |
|  |  | Диоптрии аддидации для средних расстояний | 2,17 |  |  |
|  |  | Диоптрии аддидации для зрения вблизи | 3,25 |  |  |
|  |  | Оптическая сила цилиндра в плоскости ИОЛ | 1,50 D |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 67 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная, с увеличенной глубиной фокуса | Оптическое изделие, обычно называемое интраокулярной линзой (ИОЛ), предназначенное для постоянной имплантации в заднюю камеру глаза (кольцеобразное пространство, заполненное внутриглазной жидкостью, между радужной оболочкой, хрусталиком и цилиарным телом) для замены естественного хрусталика, как правило, замутненного вследствие катаракты. Изделие изготавливается из синтетического Материал линзыа (например, пластика, гидрогеля). Может прилагаться стерильный одноразовый инжектор для ИОЛ, в которое изделие преварительно загружено и готово к введению в глаз. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | 2х опорная |  |  |
|  |  | Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | ≥ 12.751 и ≤ 13 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | > 5.751 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, дптр | от +6,0 до +30,0 дптр с шагом 0,5 дптр; от +31,0 до +34,0 дптр с шагом 1 дптр |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофобная |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Дифракционная асферическая |  |  |
|  |  | Строение линзы | Однокомпонентная |  |  |
|  |  | Торическая | да |  |  |
|  |  | Обработка края оптики и гаптики | шлифовка по типу «морозного стекла» |  |  |
|  |  | UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный |  |  |
|  |  | Желтый светофильтра, блокирующего прохождение части светового спектра, вызывающей повреждение сетчатки | Наличие |  |  |
|  |  | Константа А | 119.1 |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале, % | Не более 1,5 |  |  |
|  |  | Диоптрии аддидации для средних расстояний | 2,17 |  |  |
|  |  | Диоптрии аддидации для зрения вблизи | 3,25 |  |  |
|  |  | Оптическая сила цилиндра в плоскости ИОЛ | 2,25 D |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 68 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная, с увеличенной глубиной фокуса | Оптическое изделие, обычно называемое интраокулярной линзой (ИОЛ), предназначенное для постоянной имплантации в заднюю камеру глаза (кольцеобразное пространство, заполненное внутриглазной жидкостью, между радужной оболочкой, хрусталиком и цилиарным телом) для замены естественного хрусталика, как правило, замутненного вследствие катаракты. Изделие изготавливается из синтетического Материал линзыа (например, пластика, гидрогеля). Может прилагаться стерильный одноразовый инжектор для ИОЛ, в которое изделие преварительно загружено и готово к введению в глаз. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | 2х опорная |  |  |
|  |  | Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | ≥ 12.751 и ≤ 13 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | > 5.751 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, дптр | от +6,0 до +30,0 дптр с шагом 0,5 дптр; от +31,0 до +34,0 дптр с шагом 1 дптр |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофобная |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Дифракционная асферическая |  |  |
|  |  | Строение линзы | Однокомпонентная |  |  |
|  |  | Торическая | да |  |  |
|  |  | Обработка края оптики и гаптики | шлифовка по типу «морозного стекла» |  |  |
|  |  | UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный |  |  |
|  |  | Желтый светофильтра, блокирующего прохождение части светового спектра, вызывающей повреждение сетчатки | Наличие |  |  |
|  |  | Константа А | 119.1 |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале, % | Не более 1,5 |  |  |
|  |  | Диоптрии аддидации для средних расстояний | 2,17 |  |  |
|  |  | Диоптрии аддидации для зрения вблизи | 3,25 |  |  |
|  |  | Оптическая сила цилиндра в плоскости ИОЛ | 3,00 D |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 69 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная, с увеличенной глубиной фокуса | Оптическое изделие, обычно называемое интраокулярной линзой (ИОЛ), предназначенное для постоянной имплантации в заднюю камеру глаза (кольцеобразное пространство, заполненное внутриглазной жидкостью, между радужной оболочкой, хрусталиком и цилиарным телом) для замены естественного хрусталика, как правило, замутненного вследствие катаракты. Изделие изготавливается из синтетического Материал линзыа (например, пластика, гидрогеля). Может прилагаться стерильный одноразовый инжектор для ИОЛ, в которое изделие преварительно загружено и готово к введению в глаз. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | 2х опорная |  |  |
|  |  | Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | ≥ 12.751 и ≤ 13 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | > 5.751 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, дптр | от +6,0 до +30,0 дптр с шагом 0,5 дптр; от +31,0 до +34,0 дптр с шагом 1 дптр |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофобная |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Дифракционная асферическая |  |  |
|  |  | Строение линзы | Однокомпонентная |  |  |
|  |  | Торическая | да |  |  |
|  |  | Обработка края оптики и гаптики | шлифовка по типу «морозного стекла» |  |  |
|  |  | UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный |  |  |
|  |  | Желтый светофильтра, блокирующего прохождение части светового спектра, вызывающей повреждение сетчатки | Наличие |  |  |
|  |  | Константа А | 119.1 |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале, % | Не более 1,5 |  |  |
|  |  | Диоптрии аддидации для средних расстояний | 2,17 |  |  |
|  |  | Диоптрии аддидации для зрения вблизи | 3,25 |  |  |
|  |  | Оптическая сила цилиндра в плоскости ИОЛ | 3,75 D |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 70 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная, с увеличенной глубиной фокуса | Стерильное оптическое изделие, предназначенное для имплантации в заднюю камеру глаза для замены естественного хрусталика, как правило, из-за его помутнения в результате катаракты. Изделие состоит из интраокулярной линзы со вставкой небольшой апертуры, разработанной для обеспечения увеличенной глубины фокуса для зрения вблизи, что достигается за счет точечного отверстия диафрагмы. Компоненты изготавливаются из синтетического полимера. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | 2х опорная |  |  |
|  |  | Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | > 12.5 и ≤ 13 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | > 5.75 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, дптр | от +15 до +25 диоптрий с шагом 0.5 диоптрий |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Асферическая |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофобная |  |  |
|  |  | Строение линзы | Однокомпонентная |  |  |
|  |  | Торическая | нет |  |  |
|  |  | Угол наклона гаптики, градусов | 0 |  |  |
|  |  | Тип оптической части | Двояковыпуклая недифракционная асферическая с технологией формирования волнового фронта |  |  |
|  |  | Обработка края оптики и гаптики | шлифовка по типу «морозного стекла» |  |  |
|  |  | UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный |  |  |
|  |  | Желтый светофильтра, блокирующего прохождение части светового спектра, вызывающей повреждение сетчатки | Наличие |  |  |
|  |  | Константа А | Оптическая 119,2, ультразвуковая 118,8. |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале, % | Не более 1,5 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 71 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная, с увеличенной глубиной фокуса | Оптическое изделие, обычно называемое интраокулярной линзой (ИОЛ), предназначенное для постоянной имплантации в заднюю камеру глаза (кольцеобразное пространство, заполненное внутриглазной жидкостью, между радужной оболочкой, хрусталиком и цилиарным телом) для замены естественного хрусталика, как правило, замутненного вследствие катаракты. Изделие изготавливается из синтетического материала (например, пластика, гидрогеля). Может прилагаться стерильный одноразовый инжектор для ИОЛ, в которое изделие предварительно загружено и готово к введению в глаз. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | 2х опорная |  |  |
|  |  | Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | ≥ 12.751 и ≤ 13 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | > 5.751 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, дптр | от +15 до +25 диоптрий с шагом 0,5 дптр |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофобная |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Асферическая |  |  |
|  |  | Строение линзы | Однокомпонентная |  |  |
|  |  | Торическая | да |  |  |
|  |  | Тип оптической части | Двояковыпуклая торическая недифракционная асферическая с технологией формирования волнового фронта |  |  |
|  |  | Обработка края оптики и гаптики | шлифовка по типу «морозного стекла» |  |  |
|  |  | UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный |  |  |
|  |  | Желтый светофильтра, блокирующего прохождение части светового спектра, вызывающей повреждение сетчатки | Наличие |  |  |
|  |  | Константа А | Оптическая 119,2, ультразвуковая 118,8 |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале, % | Не более 1,5 |  |  |
|  |  | Оптическая сила цилиндра в плоскости ИОЛ | 0,75 D |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 72 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная, с увеличенной глубиной фокуса | Оптическое изделие, обычно называемое интраокулярной линзой (ИОЛ), предназначенное для постоянной имплантации в заднюю камеру глаза (кольцеобразное пространство, заполненное внутриглазной жидкостью, между радужной оболочкой, хрусталиком и цилиарным телом) для замены естественного хрусталика, как правило, замутненного вследствие катаракты. Изделие изготавливается из синтетического материала (например, пластика, гидрогеля). Может прилагаться стерильный одноразовый инжектор для ИОЛ, в которое изделие предварительно загружено и готово к введению в глаз. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | 2х опорная |  |  |
|  |  | Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | ≥ 12.751 и ≤ 13 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | > 5.751 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, дптр | от +15 до +25 диоптрий с шагом 0,5 дптр |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофобная |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Асферическая |  |  |
|  |  | Строение линзы | Однокомпонентная |  |  |
|  |  | Торическая | да |  |  |
|  |  | Тип оптической части | Двояковыпуклая торическая недифракционная асферическая с технологией формирования волнового фронта |  |  |
|  |  | Обработка края оптики и гаптики | шлифовка по типу «морозного стекла» |  |  |
|  |  | UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный |  |  |
|  |  | Желтый светофильтра, блокирующего прохождение части светового спектра, вызывающей повреждение сетчатки | Наличие |  |  |
|  |  | Константа А | Оптическая 119,2, ультразвуковая 118,8 |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале, % | Не более 1,5 |  |  |
|  |  | Оптическая сила цилиндра в плоскости ИОЛ | 1,5 D |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 73 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная, с увеличенной глубиной фокуса | Оптическое изделие, обычно называемое интраокулярной линзой (ИОЛ), предназначенное для постоянной имплантации в заднюю камеру глаза (кольцеобразное пространство, заполненное внутриглазной жидкостью, между радужной оболочкой, хрусталиком и цилиарным телом) для замены естественного хрусталика, как правило, замутненного вследствие катаракты. Изделие изготавливается из синтетического материала (например, пластика, гидрогеля). Может прилагаться стерильный одноразовый инжектор для ИОЛ, в которое изделие предварительно загружено и готово к введению в глаз. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | 2х опорная |  |  |
|  |  | Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | ≥ 12.751 и ≤ 13 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | > 5.751 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, дптр | от +15 до +25 диоптрий с шагом 0,5 дптр |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофобная |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Асферическая |  |  |
|  |  | Строение линзы | Однокомпонентная |  |  |
|  |  | Торическая | да |  |  |
|  |  | Тип оптической части | Двояковыпуклая торическая недифракционная асферическая с технологией формирования волнового фронта |  |  |
|  |  | Обработка края оптики и гаптики | шлифовка по типу «морозного стекла» |  |  |
|  |  | UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный |  |  |
|  |  | Желтый светофильтра, блокирующего прохождение части светового спектра, вызывающей повреждение сетчатки | Наличие |  |  |
|  |  | Константа А | Оптическая 119,2, ультразвуковая 118,8 |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале, % | Не более 1,5 |  |  |
|  |  | Оптическая сила цилиндра в плоскости ИОЛ | 2,25 D |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 74 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная, с увеличенной глубиной фокуса | Оптическое изделие, обычно называемое интраокулярной линзой (ИОЛ), предназначенное для постоянной имплантации в заднюю камеру глаза (кольцеобразное пространство, заполненное внутриглазной жидкостью, между радужной оболочкой, хрусталиком и цилиарным телом) для замены естественного хрусталика, как правило, замутненного вследствие катаракты. Изделие изготавливается из синтетического материала (например, пластика, гидрогеля). Может прилагаться стерильный одноразовый инжектор для ИОЛ, в которое изделие предварительно загружено и готово к введению в глаз. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | 2х опорная |  |  |
|  |  | Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | ≥ 12.751 и ≤ 13 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | > 5.751 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, дптр | от +15 до +25 диоптрий с шагом 0,5 дптр |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофобная |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Асферическая |  |  |
|  |  | Строение линзы | Однокомпонентная |  |  |
|  |  | Торическая | да |  |  |
|  |  | Тип оптической части | Двояковыпуклая торическая недифракционная асферическая с технологией формирования волнового фронта |  |  |
|  |  | Обработка края оптики и гаптики | шлифовка по типу «морозного стекла» |  |  |
|  |  | UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный |  |  |
|  |  | Желтый светофильтра, блокирующего прохождение части светового спектра, вызывающей повреждение сетчатки | Наличие |  |  |
|  |  | Константа А | Оптическая 119,2, ультразвуковая 118,8 |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале, % | Не более 1,5 |  |  |
|  |  | Оптическая сила цилиндра в плоскости ИОЛ | 3,0 D |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 75 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная, с увеличенной глубиной фокуса | Оптическое изделие, обычно называемое интраокулярной линзой (ИОЛ), предназначенное для постоянной имплантации в заднюю камеру глаза (кольцеобразное пространство, заполненное внутриглазной жидкостью, между радужной оболочкой, хрусталиком и цилиарным телом) для замены естественного хрусталика, как правило, замутненного вследствие катаракты. Изделие изготавливается из синтетического материала (например, пластика, гидрогеля). Может прилагаться стерильный одноразовый инжектор для ИОЛ, в которое изделие предварительно загружено и готово к введению в глаз. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | 2х опорная |  |  |
|  |  | Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | ≥ 12.751 и ≤ 13 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | > 5.751 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, дптр | от +15 до +25 диоптрий с шагом 0,5 дптр |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофобная |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Асферическая |  |  |
|  |  | Строение линзы | Однокомпонентная |  |  |
|  |  | Торическая | да |  |  |
|  |  | Тип оптической части | Двояковыпуклая торическая недифракционная асферическая с технологией формирования волнового фронта |  |  |
|  |  | Обработка края оптики и гаптики | шлифовка по типу «морозного стекла» |  |  |
|  |  | UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный |  |  |
|  |  | Желтый светофильтра, блокирующего прохождение части светового спектра, вызывающей повреждение сетчатки | Наличие |  |  |
|  |  | Константа А | Оптическая 119,2, ультразвуковая 118,8 |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале, % | Не более 1,5 |  |  |
|  |  | Оптическая сила цилиндра в плоскости ИОЛ | 3,75 D |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 76 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная | Стерильное оптическое изделие, предназначенное для имплантации в заднюю камеру глаза для замены естественного хрусталика, как правило, из-за его помутнения в результате катаракты. Изделие состоит из интраокулярной линзы со вставкой небольшой апертуры, разработанной для обеспечения увеличенной глубины фокуса для зрения вблизи, что достигается за счет точечного отверстия диафрагмы. Компоненты, как правило, изготавливаются из синтетического полимера. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | 2х опорная |  |  |
|  |  | Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | > 12.5 и ≤ 13 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | > 5.75 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, дптр | от +6.0 до +30.0 диоптрий (с шагом 0.5 диоптрии) |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофобная |  |  |
|  |  | Строение линзы | Однокомпонентная |  |  |
|  |  | Торическая | нет |  |  |
|  |  | Угол наклона гаптики, градусов | 0 |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Гидрофобный акрилат/метакрилатный сополимер с фильтрами ультрафиолетового и синего спектров света |  |  |
|  |  | Обработка края оптики и гаптики | шлифовка по типу «морозного стекла» |  |  |
|  |  | UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный |  |  |
|  |  | Константа А | А-константа оптическая составляет 119,1, ультразвуковая 118,8 |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале, % | Не более 1,5 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 77 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная | Оптическое изделие, обычно называемое интраокулярной линзой (ИОЛ), предназначенное для постоянной имплантации в заднюю камеру глаза (кольцеобразное пространство, заполненное внутриглазной жидкостью, между радужной оболочкой, хрусталиком и цилиарным телом) для замены естественного хрусталика, как правило, замутненного вследствие катаракты. Изделие изготавливается из синтетического материала (например, пластика, гидрогеля). Может прилагаться стерильный одноразовый инжектор для ИОЛ, в которое изделие предварительно загружено и готово к введению в глаз. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | 2х опорная |  |  |
|  |  | Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | > 12.5 и ≤ 13 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | > 5.75 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, дптр | от +6.0 до +30.0 диоптрий (с шагом 0.5 диоптрии) |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофобная |  |  |
|  |  | Строение линзы | Однокомпонентная |  |  |
|  |  | Торическая | да |  |  |
|  |  | Угол наклона гаптики, градусов | 0 |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Гидрофобный акрилат/метакрилатный сополимер с фильтрами ультрафиолетового и синего спектров света |  |  |
|  |  | Обработка края оптики и гаптики | шлифовка по типу «морозного стекла» |  |  |
|  |  | UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный |  |  |
|  |  | Оптическая сила цилиндра в плоскости интраокулярной линзы (диоптрии) | 1.0 |  |  |
|  |  | Константа А | А-константа оптическая составляет 119,1, ультразвуковая 118,8 |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале, % | Не более 1,5 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 78 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная | Оптическое изделие, обычно называемое интраокулярной линзой (ИОЛ), предназначенное для постоянной имплантации в заднюю камеру глаза (кольцеобразное пространство, заполненное внутриглазной жидкостью, между радужной оболочкой, хрусталиком и цилиарным телом) для замены естественного хрусталика, как правило, замутненного вследствие катаракты. Изделие изготавливается из синтетического материала (например, пластика, гидрогеля). Может прилагаться стерильный одноразовый инжектор для ИОЛ, в которое изделие предварительно загружено и готово к введению в глаз. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | 2х опорная |  |  |
|  |  | Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | > 12.5 и ≤ 13 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | > 5.75 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, дптр | от +6.0 до +30.0 диоптрий (с шагом 0.5 диоптрии) |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофобная |  |  |
|  |  | Строение линзы | Однокомпонентная |  |  |
|  |  | Торическая | да |  |  |
|  |  | Угол наклона гаптики, градусов | 0 |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Гидрофобный акрилат/метакрилатный сополимер с фильтрами ультрафиолетового и синего спектров света |  |  |
|  |  | Обработка края оптики и гаптики | шлифовка по типу «морозного стекла» |  |  |
|  |  | UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный |  |  |
|  |  | Оптическая сила цилиндра в плоскости интраокулярной линзы (диоптрии) | 1,5 |  |  |
|  |  | Константа А | А-константа оптическая составляет 119,1, ультразвуковая 118,8 |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале, % | Не более 1,5 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 79 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная | Оптическое изделие, обычно называемое интраокулярной линзой (ИОЛ), предназначенное для постоянной имплантации в заднюю камеру глаза (кольцеобразное пространство, заполненное внутриглазной жидкостью, между радужной оболочкой, хрусталиком и цилиарным телом) для замены естественного хрусталика, как правило, замутненного вследствие катаракты. Изделие изготавливается из синтетического материала (например, пластика, гидрогеля). Может прилагаться стерильный одноразовый инжектор для ИОЛ, в которое изделие предварительно загружено и готово к введению в глаз. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | 2х опорная |  |  |
|  |  | Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | > 12.5 и ≤ 13 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | > 5.75 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, дптр | от +6.0 до +30.0 диоптрий (с шагом 0.5 диоптрии) |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофобная |  |  |
|  |  | Строение линзы | Однокомпонентная |  |  |
|  |  | Торическая | да |  |  |
|  |  | Угол наклона гаптики, градусов | 0 |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Гидрофобный акрилат/метакрилатный сополимер с фильтрами ультрафиолетового и синего спектров света |  |  |
|  |  | Обработка края оптики и гаптики | шлифовка по типу «морозного стекла» |  |  |
|  |  | UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный |  |  |
|  |  | Оптическая сила цилиндра в плоскости интраокулярной линзы (диоптрии) | 2,25 |  |  |
|  |  | Константа А | А-константа оптическая составляет 119,1, ультразвуковая 118,8 |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале, % | Не более 1,5 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 80 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная | Оптическое изделие, обычно называемое интраокулярной линзой (ИОЛ), предназначенное для постоянной имплантации в заднюю камеру глаза (кольцеобразное пространство, заполненное внутриглазной жидкостью, между радужной оболочкой, хрусталиком и цилиарным телом) для замены естественного хрусталика, как правило, замутненного вследствие катаракты. Изделие изготавливается из синтетического материала (например, пластика, гидрогеля). Может прилагаться стерильный одноразовый инжектор для ИОЛ, в которое изделие предварительно загружено и готово к введению в глаз. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | 2х опорная |  |  |
|  |  | Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | > 12.5 и ≤ 13 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | > 5.75 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, дптр | от +6.0 до +30.0 диоптрий (с шагом 0.5 диоптрии) |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофобная |  |  |
|  |  | Строение линзы | Однокомпонентная |  |  |
|  |  | Торическая | да |  |  |
|  |  | Угол наклона гаптики, градусов | 0 |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Гидрофобный акрилат/метакрилатный сополимер с фильтрами ультрафиолетового и синего спектров света |  |  |
|  |  | Обработка края оптики и гаптики | шлифовка по типу «морозного стекла» |  |  |
|  |  | UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный |  |  |
|  |  | Оптическая сила цилиндра в плоскости интраокулярной линзы (диоптрии) | 3,0 |  |  |
|  |  | Константа А | А-константа оптическая составляет 119,1, ультразвуковая 118,8 |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале, % | Не более 1,5 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 81 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная | Оптическое изделие, обычно называемое интраокулярной линзой (ИОЛ), предназначенное для постоянной имплантации в заднюю камеру глаза (кольцеобразное пространство, заполненное внутриглазной жидкостью, между радужной оболочкой, хрусталиком и цилиарным телом) для замены естественного хрусталика, как правило, замутненного вследствие катаракты. Изделие изготавливается из синтетического материала (например, пластика, гидрогеля). Может прилагаться стерильный одноразовый инжектор для ИОЛ, в которое изделие предварительно загружено и готово к введению в глаз. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | 2х опорная |  |  |
|  |  | Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | > 12.5 и ≤ 13 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | > 5.75 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, дптр | от +6.0 до +30.0 диоптрий (с шагом 0.5 диоптрии) |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофобная |  |  |
|  |  | Строение линзы | Однокомпонентная |  |  |
|  |  | Торическая | да |  |  |
|  |  | Угол наклона гаптики, градусов | 0 |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Гидрофобный акрилат/метакрилатный сополимер с фильтрами ультрафиолетового и синего спектров света |  |  |
|  |  | Обработка края оптики и гаптики | шлифовка по типу «морозного стекла» |  |  |
|  |  | UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный |  |  |
|  |  | Оптическая сила цилиндра в плоскости интраокулярной линзы (диоптрии) | 3,75 |  |  |
|  |  | Константа А | А-константа оптическая составляет 119,1, ультразвуковая 118,8 |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале, % | Не более 1,5 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 82 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная | Оптическое изделие, обычно называемое интраокулярной линзой (ИОЛ), предназначенное для постоянной имплантации в заднюю камеру глаза (кольцеобразное пространство, заполненное внутриглазной жидкостью, между радужной оболочкой, хрусталиком и цилиарным телом) для замены естественного хрусталика, как правило, замутненного вследствие катаракты. Изделие изготавливается из синтетического материала (например, пластика, гидрогеля). Может прилагаться стерильный одноразовый инжектор для ИОЛ, в которое изделие предварительно загружено и готово к введению в глаз. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | 2х опорная |  |  |
|  |  | Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | > 12.5 и ≤ 13 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | > 5.75 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, дптр | от +6.0 до +30.0 диоптрий (с шагом 0.5 диоптрии) |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофобная |  |  |
|  |  | Строение линзы | Однокомпонентная |  |  |
|  |  | Торическая | да |  |  |
|  |  | Угол наклона гаптики, градусов | 0 |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Гидрофобный акрилат/метакрилатный сополимер с фильтрами ультрафиолетового и синего спектров света |  |  |
|  |  | Обработка края оптики и гаптики | шлифовка по типу «морозного стекла» |  |  |
|  |  | UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный |  |  |
|  |  | Оптическая сила цилиндра в плоскости интраокулярной линзы (диоптрии) | 4,5 |  |  |
|  |  | Константа А | А-константа оптическая составляет 119,1, ультразвуковая 118,8 |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале, % | Не более 1,5 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 83 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная | Оптическое изделие, обычно называемое интраокулярной линзой (ИОЛ), предназначенное для постоянной имплантации в заднюю камеру глаза (кольцеобразное пространство, заполненное внутриглазной жидкостью, между радужной оболочкой, хрусталиком и цилиарным телом) для замены естественного хрусталика, как правило, замутненного вследствие катаракты. Изделие изготавливается из синтетического материала (например, пластика, гидрогеля). Может прилагаться стерильный одноразовый инжектор для ИОЛ, в которое изделие предварительно загружено и готово к введению в глаз. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | 2х опорная |  |  |
|  |  | Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | > 12.5 и ≤ 13 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | > 5.75 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, дптр | от +6.0 до +30.0 диоптрий (с шагом 0.5 диоптрии) |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофобная |  |  |
|  |  | Строение линзы | Однокомпонентная |  |  |
|  |  | Торическая | да |  |  |
|  |  | Угол наклона гаптики, градусов | 0 |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Гидрофобный акрилат/метакрилатный сополимер с фильтрами ультрафиолетового и синего спектров света |  |  |
|  |  | Обработка края оптики и гаптики | шлифовка по типу «морозного стекла» |  |  |
|  |  | UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный |  |  |
|  |  | Оптическая сила цилиндра в плоскости интраокулярной линзы (диоптрии) | 5,25 |  |  |
|  |  | Константа А | А-константа оптическая составляет 119,1, ультразвуковая 118,8 |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале, % | Не более 1,5 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 84 | Линза интраокулярная для задней камеры глаза, псевдофакичная | Оптическое изделие, обычно называемое интраокулярной линзой (ИОЛ), предназначенное для постоянной имплантации в заднюю камеру глаза (кольцеобразное пространство, заполненное внутриглазной жидкостью, между радужной оболочкой, хрусталиком и цилиарным телом) для замены естественного хрусталика, как правило, замутненного вследствие катаракты. Изделие изготавливается из синтетического материала (например, пластика, гидрогеля). Может прилагаться стерильный одноразовый инжектор для ИОЛ, в которое изделие предварительно загружено и готово к введению в глаз. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Геометрическая конфигурация (Гаптика) | 2х опорная |  |  |
|  |  | Диаметр общий (Наружный диаметр линзы), Миллиметр | > 12.5 и ≤ 13 |  |  |
|  |  | Диаметр оптики (Оптический диаметр линзы), Миллиметр | > 5.75 и ≤ 6 |  |  |
|  |  | Диоптрийный ряд, дптр | от +6.0 до +30.0 диоптрий (с шагом 0.5 диоптрии) |  |  |
|  |  | Материал линзы | Гидрофобная |  |  |
|  |  | Строение линзы | Однокомпонентная |  |  |
|  |  | Торическая | да |  |  |
|  |  | Угол наклона гаптики, градусов | 0 |  |  |
|  |  | Оптическая часть | Гидрофобный акрилат/метакрилатный сополимер с фильтрами ультрафиолетового и синего спектров света |  |  |
|  |  | Обработка края оптики и гаптики | шлифовка по типу «морозного стекла» |  |  |
|  |  | UV- фильтр (для UV-A, UV-B, UV-C) | Полный |  |  |
|  |  | Оптическая сила цилиндра в плоскости интраокулярной линзы (диоптрии) | 6,0 |  |  |
|  |  | Константа А | А-константа оптическая составляет 119,1, ультразвуковая 118,8 |  |  |
|  |  | Содержание влаги в материале, % | Не более 1,5 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 85 | Набор офтальмологический хирургический, не содержащий лекарственные средства, одноразового использования | Набор различных стерильных офтальмологических хирургических инструментов и необходимых материалов, используемых при проведении офтальмологических хирургических операций; набор не предназначен для использования в конкретной интраокулярной процедуре (например, при имплантации изделия). Набор не содержит лекарственных средств. Это изделие для одноразового использования. | наличие | уп | 1 |
|  |  | Назначение | Для витреоретинальной хирургии |  |  |
|  |  | Совместимость | Должен быть полностью совместим с системой офтальмологической хирургической Система для витрэктомии и факоэмульсификации , Alcon Constellation Vision System |  |  |
|  |  | Состав набора | Должен быть шприц не менее 1шт, плунжер шприца не менее 1шт, насадка для экстракции не менее 1шт, заглушка-толкатель не менее 1шт, адаптер для подключения шприца с тюбингом не менее 1шт. Фильтр не менее 1 шт, Канюли инфузионные для введения вязких жидкостей не менее 2 шт Калибра 23Ga и 25Ga. аспирационный тюбинг с универсальным конектором для подключения к приборам не менее 1 шт. |  |  |
|  |  | Количество в упаковке, штук | не менее 6 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 86 | Набор офтальмологических канюль, одноразового использования | Набор устройств без привода, предназначенных для создания канала через склеру для операции на заднем сегменте глаза. Набор состоит из металлической канюли, обычно с трубкой, и включает вспомогательные офтальмологические инструменты/устройства для процедуры канюлирования (например, троакар, заглушку, шприц, фильтр). Это изделие для одноразового использования. | Наличие | уп | 1 |
|  |  | Калибр, Ga | 25 |  |  |
|  |  | Количество клапанных портов, шт. | Не менее 3 |  |  |
|  |  | Съемные силиконовые клапаны | Наличие |  |  |
|  |  | Склеральный разметчик на 3 и 4 мм | Наличие |  |  |
|  |  | Количество заточек лезвия | 5 |  |  |
|  |  | Инфузионная линия | Наличие |  |  |
|  |  | Количество наборов в упаковке, штук | Не менее 5 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 87 | Наконечник системы витрэктомии | Стерильное устройство для микрорезки, которое крепится к рукоятке системы витрэктомии для введения в глаз с целью удаления стекловидного тела (гелеобразного вещества, которое заполняет центр глаза) в ходе офтальмологической операции. Рукоятка преобразует энергию (например, ультразвуковую, пьезоэлектрическую), произведенную генератором системы, в механические колебательно-режущие движения, осуществляемые данным устройством, подобно ножу. Это изделие одноразового использования. | Наличие | уп | 1 |
|  |  | Совместимость | Должен быть полностью совместим с системой офтальмологической хирургической Constellation Vision System |  |  |
|  |  | Назначение | Для задней витректомии |  |  |
|  |  | Поддерживаемое количество резов | Не менее 20000 в минуту |  |  |
|  |  | Калибр, Ga | 27 |  |  |
|  |  | Упаковка, шт | Не менее 6 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 88 | Наконечник системы витрэктомии | Стерильное устройство для микрорезки, которое крепится к рукоятке системы витрэктомии для введения в глаз с целью удаления стекловидного тела (гелеобразного вещества, которое заполняет центр глаза) в ходе офтальмологической операции. Рукоятка преобразует энергию (например, ультразвуковую, пьезоэлектрическую), произведенную генератором системы, в механические колебательно-режущие движения, осуществляемые данным устройством, подобно ножу. Это изделие одноразового использования. | Наличие | уп | 1 |
|  |  | Совместимость | Должен быть полностью совместим с системой офтальмологической хирургической Constellation Vision System |  |  |
|  |  | Назначение | Для задней витректомии |  |  |
|  |  | Поддерживаемое количество резов | Не менее 20000 в минуту |  |  |
|  |  | Калибр, Ga | 25 |  |  |
|  |  | Упаковка, шт | Не менее 6 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 89 | Материал для замещения водянистой влаги/жидкости стекловидного тела глаза, интраоперационное. | Неимплантируемое искусственное жидкое, полужидкое или вискоэластичное вещество, предназначенное для замещения жидкости стекловидного тела или водянистой влаги в глазе с целью облегчения проведения офтальмологической хирургической операции (например, для сохранения формы глазного яблока во время хирургического вмешательства, для сохранения целостности тканей, для защиты от хирургической травмы и/или в качестве тампонады при повторной фиксации сетчатки глаза). Может поставляться в предварительно заполненном стерильном шприце или другом контейнере. Это изделие для одноразового использования. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Состав: гиалуронат натрия в сбалансированном солевом растворе | Соответствие |  |  |
|  |  | Концентрация гиалуроната, % | Не менее 1,6% |  |  |
|  |  | Молекулярный вес, Дальтон | 2 500 000 |  |  |
|  |  | Вязкость, мПа×с | 25 000 |  |  |
|  |  | Осмолярность, мОсм/кг | 310±50 |  |  |
|  |  | рН | 6.8 –7 .6 |  |  |
|  |  | Объём в шприце, мл | Не менее 2,0 |  |  |
|  |  | Условия хранения, ° С | +5° С до +25° С |  |  |
|  |  | Комплектность, шт в упаковке | не менее 1 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 90 | Нож офтальмологический, одноразового использования. | Стерильный переносной ручной офтальмологический хирургический инструмент, разработанный для выполнения точных разрезов в глазу и окружающих его тканях во время офтальмологических операций. Он, как правило, выполнен в виде однокомпонентного инструмента с острым режущим лезвием на дистальном конце и ручкой на проксимальном конце. Он может иметь различные формы края лезвия, например, фако (тупое или острое), серповидное, прямое и микрофако (для микроинцизионной хирургии катаракты). Он обычно изготавливается из высококачественной нержавеющей стали и в некоторых типах могут также использоваться кремниевые (то есть, из хрупкого металлоидного материала) лезвия. Это изделие для одноразового использования. | наличие | уп | 1 |
|  |  | Расположение лезвия по отношению к держателю | Прямое |  |  |
|  |  | Ширина лезвия, мм | 0,9 мм |  |  |
|  |  | Угол изгиба лезвия, градусов | 0 |  |  |
|  |  | Материал лезвия | Закалённая твердотельная нержавеющая сталь |  |  |
|  |  | Поверхность лезвия | Матированная |  |  |
|  |  | Стерильность | Соответствие |  |  |
|  |  | Отсутствие латекса в продукте | Соответствие |  |  |
|  |  | Упаковка, шт | Не менее 5 |  |  |
|  |  | Материал держателя | Рукоятка из прорезиненного пластика голубого цвета |  |  |
|  |  | Форма лезвия | Копьевидная |  |  |
| 91 | Нож офтальмологический, одноразового использования. | Стерильный переносной ручной офтальмологический хирургический инструмент, разработанный для выполнения точных разрезов в глазу и окружающих его тканях во время офтальмологических операций. Он, как правило, выполнен в виде однокомпонентного инструмента с острым режущим лезвием на дистальном конце и ручкой на проксимальном конце. Он может иметь различные формы края лезвия, например, фако (тупое или острое), серповидное, прямое и микрофако (для микроинцизионной хирургии катаракты). Он обычно изготавливается из высококачественной нержавеющей стали и в некоторых типах могут также использоваться кремниевые (то есть, из хрупкого металлоидного материала) лезвия. Это изделие для одноразового использования. | наличие | уп | 1 |
|  |  | Расположение лезвия по отношению к держателю | Под углом |  |  |
|  |  | Ширина лезвия, мм | 1,0-1,2 мм |  |  |
|  |  | Угол изгиба лезвия, градусов | 30 |  |  |
|  |  | Материал лезвия | Закалённая нержавеющая сталь |  |  |
|  |  | Поверхность лезвия | Матированная |  |  |
|  |  | Стерильность | Соответствие |  |  |
|  |  | Отсутствие латекса в продукте | Соответствие |  |  |
|  |  | Упаковка, шт | Не менее 5 |  |  |
|  |  | Материал держателя | Рукоятка из прорезиненного пластика оранжевого цвета |  |  |
|  |  | Форма лезвия | Трапециевидная |  |  |
|  |  | Заточка | Односторонняя вверх |  |  |
|  |  | Боковые ограничители для контроля глубины парацентеза | Наличие |  |  |
| 92 | Нож офтальмологический, одноразового использования. | Стерильный переносной ручной офтальмологический хирургический инструмент, разработанный для выполнения точных разрезов в глазу и окружающих его тканях во время офтальмологических операций. Он, как правило, выполнен в виде однокомпонентного инструмента с острым режущим лезвием на дистальном конце и ручкой на проксимальном конце. Он может иметь различные формы края лезвия, например, фако (тупое или острое), серповидное, прямое и микрофако (для микроинцизионной хирургии катаракты). Он изготавливается из высококачественной нержавеющей стали и в некоторых типах могут также использоваться кремниевые (то есть, из хрупкого металлоидного материала) лезвия. Это изделие для одноразового использования. | наличие | уп | 1 |
|  |  | Расположение лезвия по отношению к держателю | Под углом |  |  |
|  |  | Ширина лезвия, мм | 2,2 мм |  |  |
|  |  | Угол изгиба лезвия, градусов | 45 |  |  |
|  |  | Материал лезвия | Закалённая твердотельная нержавеющая сталь |  |  |
|  |  | Поверхность лезвия | Матированная |  |  |
|  |  | Стерильность | Соответствие |  |  |
|  |  | Отсутствие латекса в продукте | Соответствие |  |  |
|  |  | Упаковка, шт | Не менее 5 |  |  |
|  |  | Материал держателя | Рукоятка из прорезиненного пластика голубого цвета |  |  |
|  |  | Боковые режущие грани | Наличие |  |  |
|  |  | Заточка | Двустронняя |  |  |
|  |  | Риска-маркер центрального положения ножа | Наличие |  |  |
| 93 | Нож офтальмологический, одноразового использования | Стерильный переносной ручной офтальмологический хирургический инструмент, разработанный для выполнения точных разрезов в глазу и окружающих его тканях во время офтальмологических операций. Он, как правило, выполнен в виде однокомпонентного инструмента с острым режущим лезвием на дистальном конце и ручкой на проксимальном конце. Он может иметь различные формы края лезвия, например, фако (тупое или острое), серповидное, прямое и микрофако (для микроинцизионной хирургии катаракты). Он обычно изготавливается из высококачественной нержавеющей стали и в некоторых типах могут также использоваться кремниевые (то есть, из хрупкого металлоидного материала) лезвия. Это изделие для одноразового использования. | наличие | уп | 1 |
|  |  | Расположение лезвия по отношению к держателю | Под углом |  |  |
|  |  | Ширина лезвия, мм | 2,2 мм |  |  |
|  |  | Угол изгиба лезвия, градусов | 45 |  |  |
|  |  | Материал лезвия | Закалённая твердотельная нержавеющая сталь |  |  |
|  |  | Поверхность лезвия | Матированная |  |  |
|  |  | Стерильность | Соответствие |  |  |
|  |  | Отсутствие латекса в продукте | Соответствие |  |  |
|  |  | Упаковка, шт | Не менее 5 |  |  |
|  |  | Материал держателя | Рукоятка из прорезиненного пластика голубого цвета |  |  |
|  |  | Боковые режущие грани | Наличие |  |  |
|  |  | Заточка | Односторонняя вверх |  |  |
|  |  | Риска-маркер центрального положения ножа | Наличие |  |  |
| 94 | Нож офтальмологический, одноразового использования | Стерильный переносной ручной офтальмологический хирургический инструмент, разработанный для выполнения точных разрезов в глазу и окружающих его тканях во время офтальмологических операций. Он, как правило, выполнен в виде однокомпонентного инструмента с острым режущим лезвием на дистальном конце и ручкой на проксимальном конце. Он может иметь различные формы края лезвия, например, фако (тупое или острое), серповидное, прямое и микрофако (для микроинцизионной хирургии катаракты). Он обычно изготавливается из высококачественной нержавеющей стали и в некоторых типах могут также использоваться кремниевые (то есть, из хрупкого металлоидного материала) лезвия. Это изделие для одноразового использования. | наличие | уп | 1 |
|  |  | Расположение лезвия по отношению к держателю | Изогнутое |  |  |
|  |  | Ширина лезвия, мм | 0,9 мм |  |  |
|  |  | Материал лезвия | Закалённая нержавеющая сталь |  |  |
|  |  | Форма лезвия | Копьевидная |  |  |
|  |  | Поверхность лезвия | Матированная |  |  |
|  |  | Стерильность | Соответствие |  |  |
|  |  | Отсутствие латекса в продукте | Соответствие |  |  |
|  |  | Упаковка, шт | Не менее 5 |  |  |
|  |  | Материал держателя | Рукоятка из прорезиненного пластика голубого цвета |  |  |
|  |  | Поверхность лезвия | Матированная |  |  |
| 95 | Нож офтальмологический, одноразового использования. | Стерильный переносной ручной офтальмологический хирургический инструмент, разработанный для выполнения точных разрезов в глазу и окружающих его тканях во время офтальмологических операций. Он, как правило, выполнен в виде однокомпонентного инструмента с острым режущим лезвием на дистальном конце и ручкой на проксимальном конце. Он может иметь различные формы края лезвия, например, фако (тупое или острое), серповидное, прямое и микрофако (для микроинцизионной хирургии катаракты). Он обычно изготавливается из высококачественной нержавеющей стали и в некоторых типах могут также использоваться кремниевые (то есть, из хрупкого металлоидного материала) лезвия. Это изделие для одноразового использования. | наличие | уп | 1 |
|  |  | Расположение лезвия по отношению к держателю | Под углом |  |  |
|  |  | Ширина лезвия, мм | 2,2 мм |  |  |
|  |  | Угол изгиба лезвия, градусов | 45 |  |  |
|  |  | Материал лезвия | Закалённая нержавеющая сталь |  |  |
|  |  | Поверхность лезвия | Матированная |  |  |
|  |  | Стерильность | Соответствие |  |  |
|  |  | Отсутствие латекса в продукте | Соответствие |  |  |
|  |  | Упаковка, шт | Не менее 5 |  |  |
|  |  | Материал держателя | Рукоятка из прорезиненного пластика желтого цвета |  |  |
|  |  | Форма лезвия | Полукруглая |  |  |
|  |  | Заточка | Односторонняя вверх |  |  |
| 96 | Набор для замещения водянистой влаги/жидкости стекловидного тела глаза | Набор стерильных изделий, включающий жидкое вещество, используемых вместе для замены внутриглазной жидкости. Это изделие для одноразового использования. | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Удельный вес: г/см3 | 1,754 |  |  |
|  |  | Форма выпуска | Одноразовые стерильные шприцы |  |  |
|  |  | Объем в шприце | Не менее 7 мл |  |  |
|  |  | Состав | Жидкость для временного применения в качестве механического средства при витреоретинальных операциях ПЕРФЛЮОРОН. Состав – 99,9% очищенный перфтор-n-октан |  |  |
|  |  | Плотность (г/мл) | 1,754 |  |  |
|  |  | Поверхностное натяжение (дин/см, 27,2С) | 16,98 |  |  |
|  |  | Вязкость (сантистоксы, 25С) | 0,69 |  |  |
|  |  | Рефрактивный индекс | 1,27 |  |  |
|  |  | Паровое давление (мм.рт.ст. 37С) | 52 |  |  |
|  |  | Фильтр стерильный, мкр | 0,2 |  |  |
|  |  | Стерильность | Наличие |  |  |
| 97 | Материал для замещения жидкости стекловидного тела глаза, постоперационное | Жидкое или полужидкое вещество (например, силиконовое масло, содержащее или не содержащее перфторуглерод), предназначенное для использования с целью компрессии сетчатки (вплоть до нескольких недель/месяцев) для поддержания процесса ее повторного прикрепления после хирургического лечения тяжелых случаев отслойки; дополнительно может предназначаться для временного интраоперационного использования. Это вещество, часто называемое средством для тампонады сетчатки, как правило, менее плотное, чем естественные жидкости глаза, оно выравнивает сетчатку, оказывая на нее физическое воздействие, при этом не затекая за нее. Как правило, вещество удаляют по истечении определенного времени в зависимости от клинической картины. Может поставляться в предварительно заполненном стерильном шприце или другом контейнере. Это изделие для одноразового использования." | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Вязкость, мПа*с (характеристика является обязательной для применения) | ≥ 5000 и ≤ 5900 |  |  |
|  |  | Плотность при 25° С, гр/см³ | ≥ 0.96 и ≤ 0.98 |  |  |
|  |  | Состав | силиконовое масло |  |  |
|  |  | Рефракционный индекс | 1,4 |  |  |
|  |  | Полидисперсность | ≥ 1.0 и ≤ 2.1 |  |  |
|  |  | Стерильность | наличие |  |  |
|  |  | Объем стеклянного шприца, мл | 10мл |  |  |
| 98 | Материал для замещения жидкости стекловидного тела глаза, постоперационное | Жидкое или полужидкое вещество (например, силиконовое масло, содержащее или не содержащее перфторуглерод), предназначенное для использования с целью компрессии сетчатки (вплоть до нескольких недель/месяцев) для поддержания процесса ее повторного прикрепления после хирургического лечения тяжелых случаев отслойки; дополнительно может предназначаться для временного интраоперационного использования. Это вещество, часто называемое средством для тампонады сетчатки, как правило, менее плотное, чем естественные жидкости глаза, оно выравнивает сетчатку, оказывая на нее физическое воздействие, при этом не затекая за нее. Как правило, вещество удаляют по истечении определенного времени в зависимости от клинической картины. Может поставляться в предварительно заполненном стерильном шприце или другом контейнере. Это изделие для одноразового использования." | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Вязкость, мПа*с (характеристика является обязательной для применения) | ≥ 900 и ≤ 1500 |  |  |
|  |  | Плотность при 25° С, гр/см³ | ≥ 0.96 и ≤ 0.98 |  |  |
|  |  | Состав | силиконовое масло |  |  |
|  |  | Рефракционный индекс | 1,4 |  |  |
|  |  | Полидисперсность | ≥ 1.0 и ≤ 2.1 |  |  |
|  |  | Стерильность | наличие |  |  |
|  |  | Объем стеклянного шприца, мл | 10мл |  |  |
| 99 | Материал для замещения жидкости стекловидного тела глаза, постоперационное | Жидкое или полужидкое вещество (например, силиконовое масло, содержащее или не содержащее перфторуглерод), предназначенное для использования с целью компрессии сетчатки (вплоть до нескольких недель/месяцев) для поддержания процесса ее повторного прикрепления после хирургического лечения тяжелых случаев отслойки; дополнительно может предназначаться для временного интраоперационного использования. Это вещество, часто называемое средством для тампонады сетчатки, как правило, менее плотное, чем естественные жидкости глаза, оно выравнивает сетчатку, оказывая на нее физическое воздействие, при этом не затекая за нее. Как правило, вещество удаляют по истечении определенного времени в зависимости от клинической картины. Может поставляться в предварительно заполненном стерильном шприце или другом контейнере. Это изделие для одноразового использования." | наличие | Шт | 1 |
|  |  | Вязкость, мПа*с (характеристика является обязательной для применения) | ≥ 5000 и ≤ 5900 |  |  |
|  |  | Плотность при 25° С, гр/см³ | ≥ 0.96 и ≤ 0.98 |  |  |
|  |  | Состав | силиконовое масло |  |  |
|  |  | Рефракционный индекс | 1,4 |  |  |
|  |  | Полидисперсность | ≥ 1.0 и ≤ 2.1 |  |  |
|  |  | Стерильность | наличие |  |  |
|  |  | Объем стеклянного шприца, мл | 10мл |  |  |

Сроки поставки Товара: в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подачи заявки в электронной форме посредством автоматизированной системы «Электронный ордер».

Требования качества:

Товар должен отвечать требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), если такие требования предъявляются действующим законодательством РФ.

Поставщик гарантирует, что Товар, поставленный в соответствии с Договором, является новым, не бывшим в употреблении, не восстановленным, без дефектов, без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) к свободному обращению на территории Российской Федерации.

Поставщик гарантирует качество поставляемого товара в течение всего срока годности товара.