ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Натронная известь 5л | Фильтрация входного воздушного потока от частиц размером более 10 мкм: оседающая пыль, пыльца, споры растений, плесень, высохшие дезсредсва, аэрозоли, сажа. Фильтр воздушный - класс G2 по ГОСТ Р 51251 «Фильтры очистки воздуха». Фильтр изготовлен из нетканРазмер частиц, мм: содержание в канистре: более 8,0 мм отсутствуют; 4,75-8,0 мм менее 2%; 2,36-4,74 85%; 0,42-2,35 менее 10%, менее 0,42 менее 0,3%. Абсорбция СО2 24-26%, поглощающая способность СО2, л/кг 141, содержание воды, % массовая доля 13-17, абсорбция воды, % массовая доля 3,2-3,6, Твердость, % 92. Упаковка канистра, диаметр горловины, не менее см 5,5, навинчивающаяся герметичная для газов крышка, рукоятка для транспортировки. Содержание абсорбента в канистре, л 5. | шт | 100 |
|  | Зонд желудочный №16 | Зонд желудочный предназначен для желудочного зондирования с лечебной и диагностической целью, а также для энтерального питания. Размер 16 Fr. Эффективная длина не менее 800 мм. Трубка зонда изготовлена из медицинского поливинилхлорида или материала аналогичного по потребительским свойствам, без содержания фталатов. Термопластичный материал трубки смягчается под воздействием температуры тела. Цветовой код коннектора (указать). Атравматичный дистальный конец; наличие двух боковых отверстий предотвращает риск закупорки. Должен быть стерильный, одноразовый. | шт | 100 |
|  | Зонд желудочный №14 | Зонд желудочный предназначен для желудочного зондирования с лечебной и диагностической целью, а также для энтерального питания. Эффективная длина не менее 800 мм. Трубка зонда изготовлена из медицинского поливинилхлорида или материала аналогичного по потребительским свойствам, без содержания фталатов. Термопластичный материал трубки смягчается под воздействием температуры тела. Цветовой код коннектора (указать). Атравматичный дистальный конец; наличие двух боковых отверстий предотвращает риск закупорки. Должен быть стерильный, одноразовый. | шт | 100 |
|  | Зонд желудочный №18 | Зонд желудочный предназначен для желудочного зондирования с лечебной и диагностической целью, а также для энтерального питания. Размер 18 Fr. Эффективная длина не менее 800 мм. Трубка зонда изготовлена из медицинского поливинилхлорида или материала аналогичного по потребительским свойствам, без содержания фталатов. Термопластичный материал трубки смягчается под воздействием температуры тела. Цветовой код коннектора (указать). Атравматичный дистальный конец; наличие двух боковых отверстий предотвращает риск закупорки. Должен быть стерильный, одноразовый. | шт | 400 |
|  | Зонд желудочный №20 | Зонд желудочный предназначен для желудочного зондирования с лечебной и диагностической целью, а также для энтерального питания. Эффективная длина не менее 800 мм. Трубка зонда изготовлена из медицинского поливинилхлорида или материала аналогичного по потребительским свойствам, без содержания фталатов. Термопластичный материал трубки смягчается под воздействием температуры тела. Цветовой код коннектора (указать). Атравматичный дистальный конец; наличие двух боковых отверстий предотвращает риск закупорки. Должен быть стерильный, одноразовый. | шт | 1000 |
|  | Зонд желудочный №22 | Зонд желудочный предназначен для желудочного зондирования с лечебной и диагностической целью, а также для энтерального питания. Эффективная длина не менее 800 мм. Трубка зонда изготовлена из медицинского поливинилхлорида или материала аналогичного по потребительским свойствам, без содержания фталатов. Термопластичный материал трубки смягчается под воздействием температуры тела. Цветовой код коннектора (указать). Атравматичный дистальный конец; наличие двух боковых отверстий предотвращает риск закупорки. Должен быть стерильный, одноразовый. | шт | 100 |
|  | Зонд желудочный №24 | Зонд желудочный предназначен для желудочного зондирования с лечебной и диагностической целью, а также для энтерального питания. Эффективная длина не менее 800 мм. Трубка зонда изготовлена из медицинского поливинилхлорида или материала аналогичного по потребительским свойствам, без содержания фталатов. Термопластичный материал трубки смягчается под воздействием температуры тела. Цветовой код коннектора (указать). Атравматичный дистальный конец; наличие двух боковых отверстий предотвращает риск закупорки. Должен быть стерильный, одноразовый. | шт | 50 |
|  | Зонд желудочный №29, 32, 34 | Зонд желудочный предназначен для желудочного зондирования с лечебной и диагностической целью, а также для энтерального питания. Эффективная длина 800 мм. Трубка зонда изготовлена из медицинского поливинилхлорида или материала аналогичного по потребительским свойствам, без содержания фталатов. Термопластичный материал трубки смягчается под воздействием температуры тела. Цветовой код коннектора (указать). Атравматичный дистальный конец; наличие двух боковых отверстий предотвращает риск закупорки. Должен быть стерильный, одноразовый. | шт | 100 |
|  | Зонд ректальный №32 | Зонд ректальный изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида. Закрытый конец зонда атравматичный. Наличие не менее двух боковых отверстий. Размер 32 Fr, внутренний просвет 8,5мм. Длина 38см. Стерильный. Одноразовый | шт | 10 |
|  | Иглы (канюли) для проводниковой анестезии 22G 0,7х50 мм | Стимулирующая игла для поиска нервных сплетений с применением электронейростимулятора.Тонкостенная игла 22G 0,7х50 мм, со срезом 30°, изолированная до среза. Наличие кабеля для соединения с нейростимулятором, совместимость с нейростимуляторами марки Стимуплекс. Наличие удлинительной линии для введения медикаментов. Стерильная. Одноразовая. | шт | 100 |
|  | Иглы (канюли) для проводниковой анестезии 20G 0,9х150 мм | Стимулирующая игла для поиска нервных сплетений с применением электронейростимулятора.Тонкостенная игла 20G 0,9х150 мм, со срезом 30°, изолированная до среза. Наличие кабеля для соединения с нейростимулятором, совместимость с нейростимуляторами марки Стимуплекс. Наличие удлинительной линии для введения медикаментов. Стерильная. Одноразовая. | шт | 100 |
|  | Иглы Губера к портам | Иглы Сурекан Сэйфти II с крыльями («бабочки»), удлинителем от канюли до коннектора: 190 мм и Y-коннекторомд для безыгольного соединения Сэйффлоу для порт-систем с защитой от укола. - Выдерживает высокое давление до 325 psi (22,4 бар) — использование при КТ с контрастированием. Не искажает данных МРТ.Эргономичный дизайн крылышек способствует удобной и надежной фиксации. Практически незаметна благодаря низкому профилю. Прозрачное основание иглы гарантирует ее хорошую визуализацию при введении и позволяет распознать инфекцию на ранней стадии. Бортик из мягкого непромокаемого материала повышает комфорт для пациента при длительном нахождении иглы в тканях. Защитный механизм закрытия иглы легко контролируется визуально и на слух. | шт | 100 |
|  | Иглы спинномозговые со стилетами25х88 | тонкостенная игла с заточкой «карандаш» с боковым отверстием•четкая идентификация тканевых структур и четкая идентификация дурального щелчка пункции •низкая возможность постпункционной головной болезненные ощущения, парестезий и повреждения нервов •возвышенная крепкость и отсутствие деформации кончика иглы даже при контакте с костной материей, •минимальная глубина интратекального постановки и предупреждение неполного блока благодаря строению кончика иглы, •прозрачный павильон обеспечивает стремительное назначение обратного тока ликвора, цветовая кодировка стилета | шт | 2000 |
|  | Иглы спинномозговые со стилетами 25х103 | тонкостенная игла с заточкой «карандаш» с боковым отверстием•четкая идентификация тканевых структур и четкая идентификация дурального щелчка пункции •низкая возможность постпункционной головной болезненные ощущения, парестезий и повреждения нервов •возвышенная крепкость и отсутствие деформации кончика иглы даже при контакте с костной материей, •минимальная глубина интратекального постановки и предупреждение неполного блока благодаря строению кончика иглы, •прозрачный павильон обеспечивает стремительное назначение обратного тока ликвора, цветовая кодировка стилета | шт | 200 |
|  | Канюля назальная кислородная | Канюля назальная для взрослых с удлинительным шлангом длиной не более 2 м, с нескользящим седловидным фиксатором для оптимального позиционирования на губе пациента. Зубцы канюли мягкие, атравматичные, термопластичные, прямые. Продольно-армированный кислородный шланг, с регулировкой и фиксацией положения канюли. Материал: имплантационно-нетоксичный поливинилхлорид. Стерильная. Одноразовая. | шт | 1500 |
|  | Катетер аспирационный №14,16.,18 | Катетер аспирационный из термопластичного ПВХ с мягким закругленным концом и цветовой индикацией размера. Два боковых и одно центральное отверстия для аспираци содержимого. Закрывающийся порт с боковым отверстием для создания дозированного разрежения. Рентгенконтрастная полоса по всей рабочей длине катетера. Стерильный. Одноразовый | шт | 100 |
|  | Катетеры мочеточниковые стерильные №4 | Катетер мочеточниковый №4. Катетер изготовлен из рентгеноконтрастного термолабильного биологически инертного полимера. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств. Кольцевые метки на катетерах позволяют контролировать глубину его введения. Наличие съемного адаптера Luer-lock. Длина катетера 70 см.В каждый катетер вставлен мандрен из упругой проволоки. С целью сохранения прямолинейности катетер упакован в жёсткий футляр (чехол с колпачком). Одноразовый. Стерильный. | шт | 50 |
|  | Катетеры мочеточниковые стерильные №5 | Катетер мочеточниковый №5. Катетер изготовлен из рентгеноконтрастного термолабильного биологически инертного полимера. Конец катетера имеет сферический профиль, исключающий травмирование тканей при его введении. Боковые отверстия обеспечивают беспрепятственный вывод жидкости из организма и введение лекарственных средств. Кольцевые метки на катетерах позволяют контролировать глубину его введения. Наличие съемного адаптера Luer-lock. Длина катетера 70 см.В каждый катетер вставлен мандрен из упругой проволоки. С целью сохранения прямолинейности катетер упакован в жёсткий футляр (чехол с колпачком). Одноразовый. Стерильный. | шт | 50 |
|  | Катетер Нелатона №18 | Катетер урологический Нелатона стерильный, одноразовый - для кратковременной катетеризации мочевого пузыря. Размер 18 Fr. Должен быть изготовлен из прозрачного термопластичного ипмплантационного-нетоксичного поливинилхлорида, который размягчается при температуре тела, облегчая введение и устраняя необходимость использовать смазку (лубрикант). Должен иметь гладкую гидрофильную структуру, атравматичный дистальный закрытый конец с двумя боковыми отверстиями, цветовую маркировку коннектора в зависимости от размера , который подходит к мочеприемнику любого типа. Длинна 18 см. Одноразовый. Стерильный. | шт | 100 |
|  | Катетеры Пеццера №34 | производятся из натурального латекса, которые не содержат токсичных и аллергенных элементов. Специальная интенсивная технология отмывки латекса, обеспечивает низкий уровень протеинов и аллергенов. Для надежности и прочности при введении катетера в рану, головка катетеров усилена специальной прокладкой. Мягкая и эластичная пленка минимизирует дискомфорт при применении катетеров. Катетеры устойчивы к однократной стерилизации паровыми и химическими методами. Катетеры Пеццера используются для однократного применения. Длина: 400 мм. Размер 34 | шт | 10 |
|  | Катетеры Пеццера №36 | производятся из натурального латекса, которые не содержат токсичных и аллергенных элементов. Специальная интенсивная технология отмывки латекса, обеспечивает низкий уровень протеинов и аллергенов. Для надежности и прочности при введении катетера в рану, головка катетеров усилена специальной прокладкой. Мягкая и эластичная пленка минимизирует дискомфорт при применении катетеров. Катетеры устойчивы к однократной стерилизации паровыми и химическими методами. Катетеры Пеццера используются для однократного применения. Длина: 400 мм. Размер 36 | шт | 10 |
|  | Катетер типа «свиной хвост» 9 СН | Катетер уретральный типа "свиной хвост". Материал катетера - рентгеноконтрастный полиэтилен. Диаметр 9 СН , и длина 25см. С открытым концом, наличие фиксирующей нити. Одноразовый. Стерильный. | шт | 50 |
|  | Катетер типа «свиной хвост»10 СН | Катетер уретральный типа "свиной хвост". Материал катетера - рентгеноконтрастный полиэтилен. Диаметр 10 СН и длина 25см. С открытым концом, наличие фиксирующей нити. Одноразовый. Стерильный. | шт | 50 |
|  | Одежа медицинская одноразовая: (брюки, футболка) | нетканный нестерильный р. 50-52 спанлейс 55г. Состоит из рубашки и брюк. Изготовлен из специализированной синтетической и экологически безопасной ткани. | уп | 100 |
|  | Переходник трехходовый OnePlus | Прозрачная система 3-х ходового краника для подачи растворов во время проведения процедур. Прочность 600 psi. Краник имеет 3 порта с соединениями «Luer-Lock» “Male/Female”, при этом на одном из концов не фиксированное соединение. Наличие маркировки на рычажке краника “off”. | шт | 1500 |
|  | Проводник инфузионный однократного применения | Материал трубки - медицинский поливинилхлорид без содержания фталатов. Винтовой коннектор с соединением "Луер-Лок". Прозрачная стенка трубки позволяет избежать вероятность попадания пузырей воздуха в венозное русло пациента. Защитные колпачки на коннекторах обеспечивают стерильность и апирогенность внутренней среды проводника. Рабочая длина 150 см, наружный диаметр 1,4 мм, внутренний диаметр 1,0 мм. Стерильный. Одноразовый. | шт | 1500 |
|  | Мочеприемники одноразовые стерильные объемом 1000л | Мочеприемник одноразовый, изготовлен из полимерных материалов медицинского назначения, состоит из сборника, подводящей трубки, обратного клапана, спускного крана. Длинная гибкая подводящая трубка (90 см) устойчива к перегибам, конический универсальный коннектор с колпачком на конце трубки подходит к любому размеру и типу катетера. Встроенный обратный клапан препятствует обратному току мочи. Сливной крестообразный кран позволяет быстро опорожнять сборник и производить слив мочи для лабораторного анализа. 2 градуировки, угловая от 25 до 100 мл и далее прямая по всему мочеприёмнику по 100 мл. Срок годности: 5 лет со дня производства. | шт | 1000 |
|  | Мочеприемники одноразовые стерильные объемом 2000л | Мочеприемник одноразовый, изготовлен из полимерных материалов медицинского назначения, состоит из сборника, подводящей трубки, обратного клапана, спускного крана. Длинная гибкая подводящая трубка (90 см) устойчива к перегибам, конический универсальный коннектор с колпачком на конце трубки подходит к любому размеру и типу катетера. Встроенный обратный клапан препятствует обратному току мочи. Сливной крестообразный кран позволяет быстро опорожнять сборник и производить слив мочи для лабораторного анализа. 2 градуировки, угловая от 25 до 100 мл и далее прямая по всему мочеприёмнику по 100 мл. Срок годности: 5 лет со дня производства. | шт | 1000 |
|  | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе Alcotest 5510: Мундштуки | Мундштуки к Alcotest 5510 | шт | 1000 |
|  | Набор для катетеризации артерий «Артериофикс» 20G 80мм | Набор для катетеризации артерий по Сельдингеру. Назначение: мониторинг артериального давления, получение проб крови, в/а инфузия. Используемые материалы: фторэтиленпропилен, полипропилен. Состав: интродьюсерная игла Сельдингера . проводник, гибкий прямой кончик. катетер, длина из фторэтиленпропилена, гладкая атромбогенная поверхность, съемные фиксирующие крылья, коннектор Люэр лок. Размер 20G 80мм | шт | 50 |
|  | Набор для катетеризации артерий «Артериофикс» 22G 80мм | Набор для катетеризации артерий по Сельдингеру. Назначение: мониторинг артериального давления, получение проб крови, в/а инфузия. Используемые материалы: фторэтиленпропилен, полипропилен. Состав: интродьюсерная игла Сельдингера . проводник, гибкий прямой кончик. катетер, длина из фторэтиленпропилена, гладкая атромбогенная поверхность, съемные фиксирующие крылья, коннектор Люэр лок. Размер 22G 80мм | шт | 50 |
|  | «Цертофикс», серии Е | Набор для катетеризации центральных вен/ 1 штука/ №1/ набор Цертофикс Моно 420 | шт | 200 |
|  | Планшет для определения группы крови | Габаритный размер (290±5,0)х(190±5,0)х(3,5±0,5) мм.Изготовлен из ударопрочного полистирола марки УПМ-0508, не автоклавируется.Конфигурация: 10 строк по 5 лунок в каждой (50 лунок).Размер лунки (21±1,0)х(14±1,0)х(1,5±0,5) мм.Каждая лунка имеет бортики, препятствующие растеканию реагентов. Лунки маркированы на полях цифровой маркировкой - по длинной стороне отлиты цифры от 1 до 10, по короткой - I (0), II (A), III (B), IV (AB). Дополнительный ряд лунок не маркирован и предназначен для дополнительного анализа крови донора и реципиента на совместимость. Устойчив к дезинфекции 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177, предстерилизационной очистке ручным способом и стерилизации химическим методом по МУ 287-113. Масса изделия - 80 г. Индивидуально упакован. | шт | 100 |
|  | Салфетка 20х30 см | Материал не тканный, спанлейс., плотность 40г/м2 | шт | 60 000 |
|  | Система инфузионная | Устройство многократного отбора медикаментов - система с 0,1 мкм гидрофобным антибактериальным воздушным фильтром (кодировка-зеленый) | шт | 200 |
|  | УДР 250 см3 | Устройство для дренирования однократного применения. Состоит из гофрированного баллона и трёх узлов для дренирования, представляющих собой дренажные трубки, укомплектованные соответствующими головками. Вместимость баллона 250 куб.см. Длина дренажных трубок 380 мм. Наружный диаметр дренажных трубок 5,5 мм. Одноразовое. Стерильное. | шт | 200 |
|  | Воронка ушная | Воронка ушная Хартмана №2, №3.Классический отоларингологический инструмент для осмотра наружного слухового прохода и барабанной перепонки. | шт | 1000 |
|  | Загубник | Загубник Omron предназначен для проведения ингаляции только через рот. Он крепится непосредственно на небулайзерную камеру на отверстие для выхода лекарственных мелкодисперсных частиц. | шт | 10 |
|  | Проводник Люндерквиста, длина 80см, диаметр 0,035", тип прямой, гибкий край 6 см, материал сталь | Проводник Люндерквиста, длина 80см, диаметр 0,035", тип прямой, гибкий край 6 см, материал сталь | шт | 5 |
|  | Проводник Сельдингер, с фиксированным сердечником, J-тип, гибкий край 5 см, длина 80 см, диаметр 0,038", материал сталь с тефлоновым (PTFE) покрытием. | Проводник Сельдингера, с фиксированным сердечником, J-тип, гибкий край 5 см, длина 80 см, диаметр 0,038", материал сталь с тефлоновым (PTFE) покрытием | шт | 5 |
|  | Катетер TCD | Набор предназначен для полостного дренирования по одноступенчатой методике , предназначен для транскутанного дренирования абсцессов, асцита, плевральной пункции, введения лекарственных препаратов: соответствие В состав набора должен входить стилет – 1 шт. Стилет с УЗ метками: Наличие Материал изготовления стилета: медицинская нержавеющая сталь Диаметр стилета, G: 17 Пластиковый адаптер Luer-Lock с соединительным разъемом: Наличие Тип дренажного катетера: Pigtail Материал изготовления дренажного катетера: рентген- контрастный полиетилен с гидрофильным покрытием, устойчив к воздействию лекарственных препаратов, в т.ч. содержащих алкоголь Дренажные отверстия катетера, шт: 6 Диаметр катетера, CH/FR: 10 Длина катетера, см: 30 Рабочая длина катетера, см: 29 Защитный кожух распрямитель катетера: Наличие Одноразовое использование: Соответствие Стерильная упаковка набора: Наличие | шт | 5 |
|  | Канюли аспирационные | Безыгольный коннектор. Встроенная защитная крышка. Фильтр тонкой очистки 5 мкм. Воздушный фильтр 0,2 мкм. Двухканальный наконечник для воздуха и жидкостей. Универсальный наконечник для всех типов флаконов. Большая упорная пластина для удобства работы. Не содержит ПВХ, фталаты и латекс. В упаковке 50 шт. | шт | 5 |
|  | Распылитель лекарственных средств | Двухрежимный распылитель камеры «Рапидфлаем-2» позволяет поочередно делать ингаляции нижних и верхних дыхательных путей. В 1 режиме с помощью формирования аэрозоля с размером частиц от 0,8 до 2 мкм проводят ингаляции нижних дыхательных путей. Во 2 режиме формируется аэрозоль с размером частиц от 2 до 10 мкм, что позволяет проводить ингаляции средних и верхних дыхательных путей одновременно (гортани, глотки, трахеи, бронхов). Распылительная колба выполнена из твердой прозрачной нетоксичной поликарбонатной пластмассы. В нижнюю часть колбы заливается лекарство и надевается разбивающая лекарство насадка, а к верхней могут присоединяться маски и носовые канюли. Также вверху находится закрываемое отверстие, предназначенное для доставки лекарства в верхние или средние дыхательные пути, в зависимости от заболевания. С закрытым отверстием (1 режим) расход лекарства составляет около 0,25 мл/мин (28 минут ингаляции). Когда отверстие открыто (2 режим) аэрозольный поток становится сильнее за счет дополнительного притока воздуха, что дает 14 минут ингаляции с полным небулайзером (0,51 мл/мин). Максимально в камеру можно залить 7 мл лекарственных средств | шт | 50 |
|  | Колпачок бутылки формомата | Колпачок бутылки для раствора формалина газового стерилизатора EuroFormomat 349-2, алюминий высотой 12, диаметром 33мм. | шт | 100 |
|  | Комплект белья универсальный | Состав: 1 покрытие для стола Мейо 79x145cм в форме мешка с отворотом для размещения рук при надевании покрытия на стол, материал - полиэтилен толщиной 60 микрон, впитывающая зона 65х85см в виде накладки из нетканого впитывающего материала плотностью не менее 25 г/м2; 1 простыня для инструментального стола 150x190 cм, впитывающая зона 75х190 см, материал 2х-слойный: 1 верхний слой - нетканый впитывающий материал; 2 слой - полиэтилен толщиной не менее 60 микрон; 2 малые простыни с адгезивным краем 90х75 см; 1 средняя простыня с адгезивным краем 175х175 см; 1 большая простыня с адгезивным краем 240х150 см (малые, средняя и большая простыни должны быть изготовлены из 3х-слойного материала: 1 слой - впитывающий нетканый материал, имеющий рельефную поверхность для увеличения абсорбирующей способности ( 2,3 мл/дм2), 2 слой – полиэтилен толщиной 40 микрон, 3 слой – слой комфорта пациента; со стороны операционного поля - дополнительная накладка из нетканого материала более высокой плотности и впитывающей способности ( 5,5 мл/дм2), содержащая 4 встроенных держателей шнуров в виде отверстий диаметром 2 см по внешнему краю накладки; адгезивный край для фиксации простыней - адгезивный расплав шириной 5 см, нанесенный непосредственно на материал (а не приклеенный к материалу двусторонний скотч), покрытый защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещества. По краям клейкого края должны быть участки, размером 3 см, свободные от адгезивного вещества, позволяющие избежать прилипания перчаток при работе с бельём. Адгезивное вещество должно быть нанесено вдоль длинного края простыней без отступа от края. Края простыней должны быть ровными во избежание отрыва волокон материала и попадания их в операционную рану. Материал простыней не должен иметь дефектов, соединение частей полотна герметичное, без использования швейной прострочки); 1 операционная лента 9х49 см из нетканого материала с нанесенным адгезивным веществом, покрытым защитной полоской из силиконизированной бумаги, препятствующей высыханию адгезивного вещеста. По краям ленты должны быть участки, размером 3 см, свободные от адгезива, позволяющие избежать прилипания перчаток к клейкому краю; 4 полотенца 19x25 cм из плотной армированной целлюлозы с ровным обработанным краем во избежание отделения волокон и фрагментации целлюлозного материала при намокании. Маркировка (пиктограммы) с обозначением правильного расположения простыней в процессе раскладывания белья. Сложение простыней внутри упаковки должно позволять осуществить стерильное накрытие усилиями одного человека. Комплект должен быть упакован 3-х кратно. Упаковка № 1 из гофрокартона – транспортная (грязная) для перевозки, остается на складе. Упаковка № 2 из гофрокартона – для перемещения в предоперационную (чистая). Упаковка № 3 (индивидуальная) из прочного пластика (прочность пластика должна исключать разрыв не по шву при вскрытии упаковки, а также повреждение целостности упаковки при ручных манипуляциях и транспортировке) для вскрытия в условиях операционной (стерильная). На упаковках № 1 и № 2 маркировка: артикул изделия, срок годности, метод стерилизации, координаты изготовителя. На упаковке № 3 должны быть удаляемые клейкие стикеры для учета расходных материалов и переклеивания их в карту больного. Стикеры содержать следующую информацию: артикул, номер лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности, штрих код для электронного учета. Термошов по периметру индивидуальной упаковки должен иметь структурный рисунок после запаивания и ширину 0,8 см - для визуального контроля целостности шва. Направление вскрытия упаковки должно быть указано символами. Обеспечена возможность вскрытия упаковки без дополнительного использования режущих инструментов, т.е. разведением сторон упаковки по периметру шва, чтобы обеспечить стерильность содержимого. Срок хранения 5 лет с момента изготовления. Предпочтительный метод стерилизации – радиационный - позволяет избежать негативного воздействия остатков этиленоксида при недостаточной дегазации. | шт | 30 |
|  | Мочеприемник мужской полимерный тип "Утка" | Универсальная утка (мочеприемник) с градуированной шкалой и рукояткой. Может использовать лежа и сидя. Подходит для мужчин и женщин (с применением специальной насадки). Мочеприемник изготовлен из полимера, имеет широкое горло и градуированную шкалу. Объем - 1500 мл. | шт | 10 |
|  | Устройство для дренирования плевральной полости | Набор для пункции плевральной полости/ / №1/ шт. | шт | 10 |
|  | Емкости-контейнеры (для сбора острого инструментария класса Б, В) | Предназначена для сбора использованного медицинского материала, в том числе игл. Емкость имеет овальный корпус желтого цвета; высота 27 см., ширина верхней части 11 см, нижней части 9 см, толщина стенки 2 мм. Наличие откидной крышки красного цвета, одной стороной закрепленной на корпусе, имеет копьевидный запорный механизм однократного действия диаметром 10 см, вес 10 гр. Съемная апертура, обеспечивающая безопасный сбор острого инструментария любого типа, длиной 10 см. Фиксатор для закрепления к рабочей поверхности. Класс — Б, В. Объем 1,1 л. | шт | 100 |
|  | Подгузники для больных размер М в уп 10шт | Воздухопроницаемые, размер М уп 10шт | шт | 10 |
|  | Подгузники для больных размер L в уп 10шт | Воздухопроницаемые, размер L уп 10шт | шт | 10 |
|  | Воск костный | Хирургический нерассасывающийся стерильный воск, состоящий из компонентов: отбеленный пчелиный воск 75% по массе, парафин 15% по массе, пальмитат изопропила 10% по массе. Хирургический воск неокрашенный, находится в твердом виде в стерильной упаковке. | шт | 200 |
|  | Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе Динго с принадлежностами: одноразовые мундштуки | Сменные одноразовые пластиковые мундштуки.Мундштуки для алкотестеров Динго Е-200, поставляются кратно упаковкам 100 штук . | шт | 1000 |
|  | Анализатор паров этанола в выдыхаемом воздухе к Lion Alcolmeter SD-50: Мундштуки | Мундштуки к LION SD-500 | шт | 1000 |
|  | Иглы инъекционные | Предназначены для проведения внутримышечных, внутрикожных и подкожных инъекций, с помощью системы для вливаний или шприцев, а также для взятия крови. одноразовая, стерильная | шт | 100 |
|  | Коннектор (адаптор)дыхательный | Коннектор дыхательный гофрированный с портом для санации. Изготовлен из прозрачного имплантационно нетоксичного поливинилхлорида. Гофрированная, устойчивая к перегибам средняя часть. Общая длина 20 см. Коннектор к дыхательной трубке пациента 15 | шт | 50 |
|  | Термовент дыхательный | Термовент дыхательный/ / №1/ шт | шт | 50 |
|  | Иглы инъекционные | Игла одноразовая стерильная 16G 1,6х40мм/ 16G/ №1/ шт | шт | 200 |
|  | Трубки дыхательные | Контур дыхательный реанимационый предназначен для использования с наркозно-дыхательным аппаратом.Изготовлен из прозрачного полиэтилена, армированного с внешней стороны, устойчивого к перегибу, D = 22 мм. Длина 160 см, встроенный со стороны пациента угловой коннектор с СО2 портом и разъемом 22М/15F и коннекторы со стороны аппарата с разъемом 22F.Y-образный коннектор с двумя самогерметизирующимися портами. | шт | 20 |
|  | Иглы для биопсии 16х20, 18х20 | Игла предназначена для использования с многоразовой биопсийной системой BARD MAGNUM, имеющаяся у Заказчика, для проведения процедуры режущей (гильотинной) биопсии мягких тканей с целью получения образцов для гистологических исследований. Эквиваленты недопустимы. Параметры иглы: - Диаметр иглы – 16, 18G;. - Длина иглы – 200 мм;. - Однократное применение;. - Материал – высококачественная медицинская сталь. - Трехгранная лазерная заточка иглы;. - Коннектор для шприца Луер/Луер-Лок на внешней канюле иглы;. - Эхогенный наконечник;. - Специальное дополнительное эхогенное напыление на конце канюли иглы,. шириной 0,5 см, для лучшей визуализации. - Сантиметровые эхогенные метки по всей длине иглы с шагом 10мм, ширина эхогенных меток не менее 2 мм. Каждая пятая эхогенная метка с утолщением, шириной 3,5 мм, для более точного наведения иглы;. - Цветовая маркировка игл разного диаметра для быстрой и легкой идентификации;. - Длина заборного лотка: 19 мм ;. - Стерильная упаковка;. - Пластиковый защитный тубус;. - Возможность использования с дополнительным коаксиальным проводником;. - Упаковано в комплекте со специальным устройством (спейсером) для установки и контроля точного размещения иглы внутри биопсийной системы. Параметры посадочных мест иглы:. - Посадочное место канюли: размеры (не менее) - 2,1см * 1,5см * 0,5см; расположение отверстия – по центру пластиковой втулки, 0,5 см с каждого края. - Посадочное место стилета: размеры (не менее) - 1,5см * 1,5см * 0,5см; расположение отверстия – по центру пластиковой втулки, 0,5 см с каждого края. Параметры спейсера:. - Длина: 10,2 см. - Ширина: 2,8 см. - Толщина: 0,5 см. - Наличие двух полу-подвижных держателей. - Наличие специального крючка для фиксации защитного тубуса иглы. - Устройство позволяет установить иглу в пистолет, не прикасаясь к ее стерильной части. Извлекается после закрытия крышки пистолета путем сведения держателей.. Наличие следующей информации на русском языке: названия, предназначения, серийного номера, размера иглы, срока годности (стерильности), длины выемки для образца, производителя и завода изготовителя, номера регистрационного удостоверения.. | шт | 200 |
|  | Устройства для приготовления и смешивания растворов | Канюля двухсторонняя для смешивания, Транзофикс (1уп (200шт)) Подходит для стеклянных и пластиковых больших флаконов с резиновыми пробками 6,3 мм и портов инфузионных пакетов - Поддерживает высокую скорость потока даже из стеклянных флаконов - Большой внутренний диаметр - Обеспечивает надежное соединение двух флаконов - Широкие упорные планки | шт | 5 |
|  | Трубки силиконовые медицинские ТСМ 21/25 | Трубка силиконовая для изготовления дренажей общей хирургии, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов, ликвора и др., а также для комплектации насосных устройств с целью применения в клиниках, больницах и скоропомощных отделениях. Трубки эластичны, не травмируют ткани во время операций и в послеоперационном периоде. ТСМ 21/25 (21мм – внутренний диаметр, 2 мм – толщина стенки, 25 мм – наружный диаметр) Средней твердости 65 ±5ед. по Шору А Стерилизация любым методом. Срок годности 5 лет. | шт | 100 |
|  | Скобки 0,25*4*5,5 500шт/уп | Размер скобок: 0,25х4,0х5,5 мм Упаковка: 500 шт. | шт | 2 |
|  | Комплект одежды и белья хирургический, одноразовый, стерильный и нестерильный КХ «ГЕКСА» по ТУ 9398-020-18603495-2009 Халат хирургический в уп 40шт | Халат медицинский одноразовый, завязка сзади, стерильный. Нетканный материал, рукава на резинке, плотность 25 г/м2, длина 120 cм. Размер 52-54. Детали халата соединяются между собой непрерывным герметичным швом. Стерильный | шт | 5 |
|  | Комплект белья и одежды стерильный для операционных по ТУ 9398-010-18603495-2010 | Комплект белья и одежды стерильный для операционных по ТУ 9398-010-18603495-2010 Назначение: для лапароскопии Партия: КБО-263 1. Простыня для лапароскопических операций (комбинированный материал спанлейс-ламинат-спанбонд марки Tutami adsorb пл.75 г/м2, голубой, 250/190*300 см) - 1 шт 2. Чехол на инструментальный стол (спанбонд ламинированный марки Tutami span L пл.50 г/м2, голубой, спанлейс ламинированный марки Tutami adsorb S пл.60 г/м2, белый, 140*80 см) - 1 шт 3. Простыня хирургическая (спанбонд ламинированный марки Tutami span L пл.60 г/м2, голубой, 200*150 см) - 1 шт 4. Салфетка (спанлейс пл.40 г/м2, белый, 40*20 см) - 4 шт 1уп/4 шт | шт | 5 |
|  | Наборы для анестезиологии и реанимации: Набор для чрескожной трахеостомии | Набор для чрескожной трахеостомии по методике Григса. В наборе: скальпель с ограничителем погружения; игла пункционная с интродьюсером 14G; шприц пластиковый 10 мл; проводник из медицинской нержавеющей стали в гибкой спиральной оплётке покрытый политетрафторэтиленом с j-образным кончиком в направителе с наружным диаметром 1,3 мм и длиной 450 мм, конусный дилататор наружным диаметром 4,67 мм (17Fr) и диаметром внутреннего канала 1,35-1,45 мм, Трахеостомическая трубка размер 8.0 с манжетой. Изготовлена из композитных полимерных материалов на основе прозрачного термопластичного, имплантационно-нетоксичного пластифицированного ПВХ, внутренний диаметр трубки 8,0 мм, наружный диаметр 11,9 мм, угол изгиба трубки 105 градусов, общая длина трубки 75,5 мм. Молочно-белый приваренный несъёмный 15-ти миллиметровый коннектор с внутренней фаской для фиксации внутренней канюли. Прозрачный фланец, подвижный по двум осям, с окном обсервации трахеостомической «раны». Прозрачные ушки фланца с полукружными отверстиями для крепления тесьмы фиксации, тиснёные надписи маркировки производителя, торговой марки изделия, внутреннего диаметра (в мм), наружного диаметра, длины трубки. Деликатная манжета в форме бублика, резистентная к закиси азота, эксцизионный диаметр 30,0 мм. Наваренная частичным погружением в стенку трубки яркая линия раздува манжеты, свободный конец длиной 255 мм. Пилот-баллон контрастный по цвету с несмываемой маркировкой производителя, размера изделия, типом манжеты и максимальным диаметром манжеты, красный невозвратный клапан, резиновая защитная крышечка Луер-порта (цветомаркирована). Наваренная частичным погружением в стенку трубки прозрачная санационная линия с наружным диаметром 3 мм, свободный конец длиной 250 мм, непрозрачный бесклапанный Луер-порт (female), резиновая защитная крышечка Луер-порта (цветомаркирована). Прозрачный переходник для подключения к санационному Луер-порту (male) с конусным ступенчатым коннектором 7,0-10,0 мм и боковым окном контроля разрежения (вакуум-контроль). Широкое овальное санационное окно 4 мм, расположенное на 10 мм проксимальнее верхнего края манжеты. Съёмный гибкий обтуратор контрастного цвета с атравматичным закругленным кончиком и центральным каналом для проводника, диаметром 1,3 мм, саржевая тесьма для фиксации трубки к шее пациента, ершик для очистки. Индивидуальная стерильная упаковка. | шт | 5 |
|  | Трубки силиконовые медицинские по ТУ 9398-004-18037666-94 5/8 | Трубка силиконовая предназначена для изготовления дренажей общей хирургии, также для комплектации насосных устройств с целью применения в клиниках.Трубка эластична, не травмирует ткани во время операций и в послеоперационном периоде. | шт | 200 |
|  | Дыхательные контуры анестезиологические для взрослых | Контур дыхательный анестезиологический реверсивный конфигурируемый для взрослых. Диаметр 22мм. Длина контура до 2,0м в растянутом состоянии, угловой переходник к интубационной трубке с портом Луер с герметизирующим откидным колпачком, с защитно-тестирующей крышкой на У-образном параллельном соединителе, коннекция 22М/15F, коннекция линий контура 22 F. В комплекте с фиксирующим набором. Набор состоит из: двух П-образных скоб, одиной клипсы одинарной для удлинительного щланга и двойной клипсы для шлангов дыхательного контура. Скобы могут устанавливаться на рельсе аппаратуры или фиксироваться на вертикальных поверхностях на "липучке". | шт | 50 |
|  | Зажим кровоостанавливающий Москит изогнутый по плоскости 150 мм | Зажим типа Москит изогнутый по плоскости, 150мм. | шт | 50 |
|  | Набор для операций эндопротезирования тазобедренного сустава | Простыня 260*360см с вырезом и липким слоем вокруг-1шт, мешок 150см*100см с липким краем-1шт, простыня 125см*200см-2шт, бахила высокая в.90см(лам/смс)-1шт, операционная лента 6см*60см-1шт, операционная лента 3,5см*15см-4шт | шт | 100 |
|  | Мундштуки к LION Alcometer SD-400 1уп/100 | Мундштуки к LION Alcometer SD-400 | шт | 5 |
|  | Магистраль Инфузомат | Система для инфузомата 250 см светозащитная Нейтропур | шт | 35 |
|  | Дыхательные шланги | Шланг дыхательный, внутренний диаметр 22мм, длина 1,1м, соединения 22F, прозрачный, со спиральным армированием, усиленным в соединениях, автоклавируемый. Материал: силикон. | шт | 5 |
|  | Емкость-контейнер 3л для сбора остр.инструментария однораз.класс Б | Применяется для сбора колюще-режущих отходов (иглы, наконечники от скальпеля, скарификаторы, вскрытые ампулы и т. д.) имеет дополнительную плотно закрывающеюся крышку красного цвета предотвращающую аэрозольную контаминацию окружающей среды, что гарантирует полную герметичность при транспортировке. Дно контейнера для сбора отходов имеет возможность многократного закрепления с принципом накручивания на резьбу ответной части для устойчивого закрепления на поверхности медицинской тележки или другого инвентаря. Маленький размер емкости для медицинских отходов позволяет использовать его в укладке врача скорой помощи, в условиях посещения больных на дому, в мобильных условиях. Объем 3л. | шт | 50 |
|  | Емкость-контейнер 2л для сбора остр.инструментария однораз.класс Б | Применяется для сбора колюще-режущих отходов (иглы, наконечники от скальпеля, скарификаторы, вскрытые ампулы и т. д.) имеет дополнительную плотно закрывающеюся крышку красного цвета предотвращающую аэрозольную контаминацию окружающей среды, что гарантирует полную герметичность при транспортировке. Дно контейнера для сбора отходов имеет возможность многократного закрепления с принципом накручивания на резьбу ответной части для устойчивого закрепления на поверхности медицинской тележки или другого инвентаря. Маленький размер емкости для медицинских отходов позволяет использовать его в укладке врача скорой помощи, в условиях посещения больных на дому, в мобильных условиях. Объем 2л. | шт | 50 |
|  | Носки одноразовые пл. 20р. L (46-48) пф2(500пар) | Носки одноразовые пл. 20р. L (46-48) пф2(500пар) | шт | 300 |
|  | Трубки силиконовые медицинские 3/5 | Трубка силиконовая предназначена для изготовления дренажей общей хирургии, также для комплектации насосных устройств с целью применения в клиниках.Трубка эластична, не травмирует ткани во время операций и в послеоперационном периоде.3/5 | шт | 100 |
|  | Трубки силиконовые медицинские 7/10 | Трубка силиконовая предназначена для изготовления дренажей общей хирургии, также для комплектации насосных устройств с целью применения в клиниках.Трубка эластична, не травмирует ткани во время операций и в послеоперационном периоде. 7/10 | шт | 100 |
|  | Игла хирургическая 3В1-1,1*36 | Игла хирургическая 3В1-1,1*36 | шт | 200 |
|  | Игла хирургическая 4В1-0,6*30 | Игла хирургическая 4В1-0,6*30 | шт | 200 |
|  | Игла хирургическая 4В1-1,0*25 | Игла хирургическая 4В1-1,0*25 | шт | 200 |
|  | Игла хирургическая 4В1-1,3*40 | Игла хирургическая 4В1-1,3*40 | шт | 200 |
|  | Трубки медицинские резиновые 5,0*1,5 в упаковке 5 кг | Трубка дренажная медицинская резиновая 5,0*1,5 в упаковке 5 кг | шт | 5 |
|  | Трубки Шинкаренко-Мохова в пенале | Трубки Шинкаренко-Мохова в пенале | шт | 5 |
|  | Наборы для катетеризации центральных вен «Цертофикс Трио HF» | Набор для катетеризации центральных вен по Сельдингеру с трехканальным катетером, высокопоточный, для экстренного диализа. Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД, Экстренного диализа. Материал катетера: термолабильный, антитромбогенный, Rg- контрастный полиуретан. Состав набора: Трехканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Люэр лок, маркировкой каналов и зажимами. Наружный диаметр катетера 12F/4,0 мм, длина катетера 15 см, каналы дистальный 16G (поток 65 мл/мин), медиальный 12G (поток не менее 225 мл/мин), проксимальный 12G(поток 225 мл/мин). Пункционная игла тонкостенная, с овальным срезом 1,3 x 70 мм, профилированный прозрачный павильон, Люэр лок. Дилататоры пластиковые, цельнолитые. Проводник металлический гибкий, 0,89мм х 50см, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Неподвижные крылья с отверстиями, прозрачная удлинительная линия с коннектором Люэр лок. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Кабель для ЭКГ контроля постановки катетера. Шприц 3-х компонентный 5мл с коннектором Люэр лок. Скальпель. Коннекторы для безыгольного соединения – 3 шт. | шт | 5 |
|  | Диспенсер инфильтрационный DP30 с принадлежностями: Принадлежности: Трубки стерильные | Стерильный шланг для однократного применения для липосакции, диаметром 0,5 × 9 мм и длиной 4 метра (10 штук в коробке). | шт | 5 |
|  | Крючок по VARADY, для минифлебоэкстракции, длина 180 мм. | Двусторонний одна рабочая часть плавно изогнута по дуге, вторая в виде крючка с J-образным профилем, общая длина 180 мм, рукоятка многогранная, гладкая. Материал - нержавеющая сталь марки X20Cr13 или эквивалент (согласно ГОСТ 30208-94). Твердость в диапазоне 42 - 47 единиц по шкале Роквелла. Гарантия 12 месяцев. | шт | 5 |
|  | Магистраль удлинительная, трехходовый кран | Длина 150см Внутренний диаметр линии 1,45мм Внешний диаметр линии 2,75мм Крепление луер-лок Максимально допустимое давление = 4 бара Стерильно, апирогенно Производство: КДМ, Германия, в уп 100шт | шт | 200 |
|  | Инструменты эндоскопические с принадлежностями: Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой: Боры | Бор прямой, для высокоскоростного наконечника Размер, усл. ед. 023 Диаметр, мм 2,3 Длина, мм 70 | шт | 2 |
|  | Инструменты эндоскопические с принадлежностями: Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой: Боры | Бор прямой, для высокоскоростного наконечника Размер, усл. ед. 027 Диаметр, мм 2,7 Длина, мм 70 | шт | 2 |
|  | Инструменты эндоскопические с принадлежностями: Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой: Боры | Бор прямой, для высокоскоростного наконечника Размер, усл. ед. 035 Диаметр, мм 3,5 Длина, мм 70 | шт | 2 |
|  | Инструменты эндоскопические с принадлежностями: Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой: Боры | Бор прямой, для высокоскоростного наконечника Размер, усл. ед. 045 Диаметр, мм 4,5 Длина, мм 70 | шт | 2 |
|  | Инструменты эндоскопические с принадлежностями: Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой: Боры | Бор прямой, для высокоскоростного наконечника Размер, усл. ед. 060 Диаметр, мм 6 Длина, мм 70 | шт | 2 |
|  | Инструменты эндоскопические с принадлежностями: Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой: Боры | Бор прямой, для высокоскоростного наконечника Размер, усл. ед. 070 Диаметр, мм 7 Длина, мм 70 | шт | 2 |
|  | Инструменты эндоскопические с принадлежностями: Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой: Боры | Бор прямой, для высокоскоростного наконечника Размер, усл. ед. 040 Диаметр, мм 4 Длина, мм 70 | шт | 2 |
|  | Инструменты эндоскопические с принадлежностями: Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой: Боры | Бор прямой, для высокоскоростного наконечника Размер, усл. ед. 031 Диаметр, мм 3,1 Длина, мм 70 | шт | 2 |
|  | Инструменты эндоскопические с принадлежностями: Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой: Боры | Бор прямой, для высокоскоростного наконечника Размер, усл. ед. 010 Диаметр, мм 1 Длина, мм 70 | шт | 2 |
|  | Инструменты эндоскопические с принадлежностями: Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой: Боры | Бор прямой, для высокоскоростного наконечника Размер, усл. ед. 014 Диаметр, мм 1,4 Длина, мм 70 | шт | 2 |
|  | Инструменты эндоскопические с принадлежностями: Инструменты режущие и ударные с острой (режущей) кромкой: Боры | Бор прямой, для высокоскоростного наконечника Размер, усл. ед. 018 Диаметр, мм 1,8 Длина, мм 70 | шт | 2 |
|  | Аноскоп одноразовый стерильный, диаметр 22 мм в 1 упаковке-100шт. | Аноскоп одноразовый стерильный, диаметр 22 мм в 1 упаковке 100 шт | шт | 5 |
|  | Аноскоп одноразовый стерильный, диаметр 22 мм , П-образный срез в 1 упаковке-100шт. | Аноскоп одноразовый стерильный, диаметр 22 мм П-образный срез в 1 упаковке 100 шт | шт | 6 |
|  | Иглы аккупунктурные стальные однократного применения стерильные 0,3х60 100шт/уп | Иглы аккупунктурный стальные однократного применения стерильный 0,3*60 100 шт/уп | шт | 2 |
|  | Комплект белья и одежды для операционных для ангиографии | Комплект белья и одежды стерильный для операционных по ТУ 9398-010-18603495-2010 Назначение: для ангиографии Партия: КБО-06 СТЕРИЛЬНО 1. Простыня на операционный стол (спанбонд ламинированный марки Tutami span L пл.60 г/м2, голубой, 240*140 см) - 1 шт 2. Салфетка (спанлейс пл.40 г/м2, белый, 40*20 см) - 2 шт 3. Салфетка (спанлейс пл.40 г/м2, белый, 40*40 см) - 1 шт 4. Простыня на операционный стол с липким краем (комбинированный материал спанлейс-ламинат-спанбонд марки Tutami adsorb пл.75 г/м2, голубой, 50*50 см) - 1 шт 5. Простыня для ангиографических операций (комбинированный материал спанлейс-ламинат-спанбонд марки Tutami adsorb пл.75 г/м2, голубой, 330*235 см) - 1 шт | шт | 7 |
|  | Зеркало носовое многоразовое 35 мм. | Зеркало носовое многоразовое 35 мм | шт | 10 |
|  | Халат хирургический | Халат хирургический стерильный размер 52-54, длина не менее 140см, нетканый материал спанбонд пл 25г/м2, голубой | шт | 1000 |
|  | Дыхательные контуры анестезиологические для взрослых | Дыхательные контуры анестезиологические для взрослых 1,2 м | шт | 50 |
|  | Дыхательные контуры анестезиологические для взрослых | Дыхательные контуры анестезиологические для взрослых 1,5 м | шт | 2 |
|  | Наборы для катетеризации центральных вен «Цертофикс Моно» | Набор для катетеризации центральных вен с одноканальным катетером. Назначение: катетеризация вен по Сельдингеру для инфузии и измерения ЦВД. Материал катетера: термолабильный, антитромбогенный, рентгенконтрастный полиуретан. Состав набора: Одноканальный катетер с несмываемой разметкой в см, мягким скругленным кончиком и соединителем Луер-Лок, маркировкой канала и зажимом. Наружный диаметр катетера 18G, длина катетера 20 см. Канал 0,8 мм, скорость 13 мл/мин. Пункционная игла тонкостенная 20Gх50мм, с овальным срезом; профилированный прозрачный павильон, Луер-Лок. Дилататор пластиковый, цельнолитой. Проводник металлический гибкий, маркированный, с J-образным кончиком, в круглом футляре с направителем и пальцевым упором. Передвигаемые и фиксируемые крылышки с 2-мя отверстиями для фиксации лигатурой. Заглушка с эластичной инъекционной вставкой. Одноразовый. Стерильный. | шт | 50 |
|  | # Увлажнитель кислорода XY-98BII | Увлажнитель кислорода XY-98BII для магистрали кислородной, имеющий расходомер с евроразъемом,а также вспомогательный переходник штекерного вида под din-стандарт. Увлажнитель кислорода предназначается для проведения кислородотерапии, длительной по времени Эффективность увлажнения достигнута путем пропускания кислорода сквозь слой дистиллированной воды Кислородный увлажнитель состоит из емкости для увлажнения и газового расходомера Увлажняющая емкость выполняется из прозрачного, небьющегося материала, который выдерживает нагрев до 120 ºС и крайне устойчив к методам дезинфекции химического типа Остаточное давление в аппарате 15 МПа Регулируемый кислородный поток 1-10 л/мин После декомпрессии давление 0,2-0,3 МПа Давление на предохранительном клапане 0,35±0,05 МПа На выходе влажность кислорода до 85% | шт | 50 |
|  | Игла спинальная тип Квинке 18G 88мм | Игла для выполнения люмбальной пункции. Игла диаметром 18G, длиной 88 мм. "Стилет"; двухкомпонентный павильон иглы - внутренняя часть со встроенной цветоизменяющейся призмой-идентификатором поступления ликвора в просвет павильона; наружная часть прозрачная, трапецевидно-овальной формы с дополнительными пальцевыми упорами и четырьмя разнонаправленными овальными вырезами для удобного и надежного удерживания иглы при пункции. Одноразовая. Стерильная. | шт | 500 |
|  | Фильтр абсорбента (Foam Filter) для наркозно-дыхательного аппарата WATO | Фильтр из поролона для абсорбера | шт | 100 |
|  | Влагосборник для отбора пробы | Водосборник для мультигазового монитора, многоразовый, упаковка - 10 шт. | шт | 5 |
|  | Подушка для забора крови 250х150х100мм | Размер: 250*150*100 Наполнитель: ППУ 22/36 Съемный чехол выполнен из текстиля с ПВХ покрытием (плотность 350 г/м2, про-во Европа), на молнии. Характеристики ткани: - водонепроницаемая - гипоаллергенная - кровеотталкивающая - эластичная - жидкость легко удаляется с поверхности ткани - допускается стерилизация в автоклаве (до 110 градусов), машинная сушка и обработка дезсредствами, в т.ч. хлорсодержащими - стирка при температуре 95оС Цвет: темно-синий | шт | 10 |
|  | Респиратор | Фильтрующая полумаска для защиты от аэрозолей FFP2 (до 12 ПДК), с клапаном выдоха 3M™ Cool Flow™. Клапан выдоха 3M™ Cool Flow™ обеспечивает низкое сопротивление дыханию, облегчает общение, поток выдыхаемого воздуха направляется вниз, что уменьшает запотевание защитных очков, лицевых и сварочных щитков. Конструкция клапана уникальна, разработана компанией 3М для максимально эффективного отведения тепла и влаги из-под маски. Чашеобразная форма : Легкая конструкция, устойчивая к смятию, с плотным прилеганием лицу; Обеспечивает удобное просторное внутреннее пространство; Легко надевается. Длинный и гибкий носовой зажим надежно фиксирует фильтрующую полумаску на лице | шт | 500 |
|  | Чехол для шнура 14х250см | Защитное покрытие (чехол) для стерильного покрытия видео проводов (кабелей), других электрических проводов, выполнен в виде чехла размером 13 см±1 х 250 см, открытого с двух сторон, с каждой стороны размещены дополнительные липкие ленты на клеевой основе, для фиксирования чехла. К одной из сторон чехла прикреплена дополнительная жесткая вставка в виде раструба для облегчения надевания чехла на световод , камерный кабель. | шт | 500 |

Директор

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»  г. Воронеж»  	_________________  В.В. Новомлинский