|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение № 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557 от 7 июля 2022 г. |  |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | УТВЕРЖДАЮ: |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Главный врач ЧУЗ «КБ «РЖД - Медицина» г. Петрозаводск». |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Фомин. Е. А. |  |  |  |  |
| "____" ________________ 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | "____" ________________ 2024 года |  |  |  |  |
| Наименование программного продукта |  |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2024.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 22.02.2024 № 10096-ИФ/09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  |  | Постановление Правительства Республики Карелия от 13.02.2023 № 56-П |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | 10. Республика Карелия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  |  | Республика Карелия (1 зона) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт операционного блока хирургического отделения круглосуточного стационара ЧУЗ «КБ «РЖД - Медицина» г. Петрозаводск». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование стройки) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт операционного блока хирургического отделения круглосуточного стационара ЧУЗ «КБ «РЖД - Медицина» г. Петрозаводск». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование объекта капитального строительства) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № ЛС-02-01-01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт операционного блока хирургического отделения круглосуточного стационара ЧУЗ «КБ «РЖД - Медицина» г. Петрозаводск». Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (наименование работ и затрат) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен | ресурсно-индексным | методом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основание | Ведомость объемов работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (проектная и (или) иная техническая документация) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2024 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сметная стоимость |  |  | 2 548.64 | тыс.руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | строительных работ |  | 627.33 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 126.20 | тыс.руб. |  |
|  | монтажных работ |  | 107.24 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 1.65 | тыс.руб. |  |
|  | оборудования |  | 1 324.24 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 274.30 | чел.-ч. |  |
|  | прочих затрат |  | 65.06 | тыс.руб. |  |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 3.50 | чел.-ч. |  |
| № п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен |  |
| 1.00 | 2 | 3 |  |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Раздел 1. Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.00 | ГЭСН20-06-005-01 | Установка фильтров воздушных (сухих) производительностью: до 10 тыс.м3/час |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП п.1.20.19 | Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 879.59 |  |
|  | Пр/812-016.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 | 0.9 | 109.8 |  |  |  |  | 6 455.79 |  |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  |  |  | 3 598.31 |  |
| 2.00 | ТЦ_19.3.03.00_78_7825400027_01.07.2024_01_1.1 КА п.1.1 | Фильтр бактерицидной обработки ФБО 600*300*12 А |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 144 755.85 |  | 144 755.85 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.00 | ГЭСН20-06-015-01 | Установка агрегатов вентиляторных производительностью: до 10 тыс.м3/час |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП п.1.20.19 | Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 872.64 |  |
|  | Пр/812-016.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 | 0.9 | 109.8 |  |  |  |  | 7 546.16 |  |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  |  |  | 4 206.06 |  |
| 4 | ТЦ_64.0.00.00_77_7721205818_01.07.2024_02_2.1 КА п.2.1 | Установка приточно-вытяжная в мед исполнении с гликолевым рекуператором |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 1 052 031.86 |  | 1 052 031.86 |  |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ГЭСНм11-06-001-01 | Щиты и пульты, масса: до 50 кг |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 884.47 |  |
|  | Пр/812-053.0-3 | НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  |  | % | 91 |  | 91 |  |  |  |  | 2 624.87 |  |
|  | Пр/774-053.0 | СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники |  |  |  |  | % | 46 |  | 46 |  |  |  |  | 1 326.86 |  |
| 6 | ТЦ_62.1.02.23_77_7721205818_01.07.2024_02_3.1 КА п.3.1 | Система автоматики (щит управления) |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 269 461.20 |  | 269 461.20 |  |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ГЭСН20-02-006-08 | Установка заслонок воздушных и клапанов воздушных КВР с электрическим или пневматическим приводом: периметром до 2400 мм |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП п.1.20.19 | Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 381.60 |  |
|  | Пр/812-016.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 | 0.9 | 109.8 |  |  |  |  | 2 615.00 |  |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  |  |  | 1 457.54 |  |
| 8 | ТЦ_19.3.01.11_77_7730641056_01.07.2024_01_4.2 КА п.4.2 | Клапан противопожарный ОКС (1М)-600*300-60-200 |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 23 588.04 |  | 47 176.08 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ГЭСН20-02-013-06 | Установка узлов прохода вытяжных вентиляционных шахт диаметром патрубка: до 1250 мм |  |  |  |  | 10 шт | 0.2 | 1 | 0.2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=2 / 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП п.1.20.19 | Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 849.90 |  |
|  | Пр/812-016.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 | 0.9 | 109.8 |  |  |  |  | 7 521.19 |  |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  |  |  | 4 192.14 |  |
| 10 | ТЦ_19.1.06.01_10_1001212031_01.07.2024_01_5.1 КА п.5.1 | Узел прохода через кровлю утепленный 600х300 |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 18 317.50 |  | 36 635.00 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | ГЭСН20-02-010-04 | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром: 2000 мм |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП п.1.20.19 | Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 075.88 |  |
|  | Пр/812-016.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 | 0.9 | 109.8 |  |  |  |  | 1 181.32 |  |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  |  |  | 658.44 |  |
| 12 | ТЦ_19.2.02.02_10_1001212031_01.07.2024_01_6.1 КА п.6.1 | Зонт над шахтой 600х300 |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 3 029.40 |  | 6 058.80 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | ГЭСН20-02-015-05 | Установка шумоглушителей вентиляционных трубчатых типа: ГТП 1-5 сечением 400х400 мм |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП п.1.20.19 | Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 128.64 |  |
|  | Пр/812-016.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 | 0.9 | 109.8 |  |  |  |  | 2 337.25 |  |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  |  |  | 1 302.73 |  |
| 14 | ТЦ_19.4.02.00_77_7722595656_01.07.2024_01_7.2 КА п.7.2 | Шумоглушители для прямоугольных воздуховодов Арктос RSA 600x300/1000M1 |  |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 |  |  | 13 430.00 |  | 26 860.00 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | ГЭСН20-01-001-11 | Прокладка воздуховодов из листовой оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной: 0,7 мм, периметром свыше 1600 до 2400 мм |  |  |  |  | 100 м2 | 0.27132 | 1 | 0.27132 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=27,132 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОП п.1.20.19 | Индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха - 5% ОЗП=1,05; ЭМ=1,05 к расх.; ЗПМ=1,05; ТЗ=1,05; ТЗМ=1,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 344.52 |  |
|  | Пр/812-016.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 122 | 0.9 | 109.8 |  |  |  |  | 15 750.28 |  |
|  | Пр/774-016.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  |  |  | % | 72 | 0.85 | 61.2 |  |  |  |  | 8 778.85 |  |
| 16 | ФСБЦ-19.1.01.03-0035 | Воздуховоды из оцинкованной стали с шиной и уголками, прямой участок, толщина 0,7 мм, периметр 2400 мм (со стороной до 600 мм) |  |  |  |  | м2 | 27.132 | 1 | 27.132 | 901.62 | 1.06 | 955.72 |  | 25 930.60 |  |
|  |  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | ФСБЦ-19.1.01.11-0045 | Крепления (хомуты) для воздуховодов СТД 205 |  |  |  |  | т | 0.046 | 1 | 0.046 | 77 815.72 | 1.06 | 82 484.66 |  | 3 794.29 |  |
|  |  | (Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=46/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ГЭСН26-01-039-01 | Изоляция покрытий и перекрытий изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо |  |  |  |  | м3 | 2.66 | 1 | 2.66 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=53,2*0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 115.19 |  |
|  | Пр/812-020.0-3, Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25 | НР Теплоизоляционные работы |  |  |  |  | % | 98 | 0.9 | 88.2 |  |  |  |  | 15 095.60 |  |
|  | Пр/774-020.0, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Теплоизоляционные работы |  |  |  |  | % | 55 | 0.85 | 46.75 |  |  |  |  | 8 001.35 |  |
| 19 | ТЦ_12.2.04.07_77_7720706635_01.07.2024_01_8.1 КА п.8.1 | ROCKWOOL ALU 1 WIRED MAT 105 толщ. 50мм с покрытием сеткой из гальванизированной проволоки кашированный неармированной алюминиевой фольгой. Предел огнестойкости EI 150 |  |  |  |  | м.кв. | 54.264 | 1 | 54.264 |  |  | 1 023.40 |  | 55 533.78 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=53,2*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 1 Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 828 677.48 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 317 019.51 |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 321 493.06 |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 139.587752 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 2.8043225 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 2. Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | ГЭСНм08-02-409-09 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола |  |  |  |  | 100 м | 1.8 | 1 | 1.8 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=(90+90) / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 606.94 |  |
|  | Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 15 294.80 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 7 959.54 |  |
| 21 | ФСБЦ-24.3.01.02-0001 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм |  |  |  |  | м | 183.6 | 1 | 183.6 | 12.11 | 1.02 | 12.35 |  | 2 267.46 |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=180*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | ФСБЦ-20.2.05.02-0011 | Держатели пластмассовые с защелкой для труб диаметром 25 мм_20 мм |  |  |  |  | 100 шт | 3 | 1 | 3 | 112.32 | 1.34 | 150.51 |  | 451.53 |  |
|  |  | (Электротехнические установки на других объектах) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=300 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | ГЭСНм08-02-412-06 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 120 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0.9 | 1 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=90 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 817.85 |  |
|  | Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 7 661.49 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 3 987.10 |  |
| 24 | ТЦ_21.1.06.09_77_7704844420_01.07.2024_01_9.3 КА п.9.3 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 5х16 ок(N,PE)-0,66 |  |  |  |  | м | 91.8 | 1 | 91.8 |  |  | 1 035.30 |  | 95 040.54 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=90*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | ГЭСНм08-02-412-04 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 35 мм2 |  |  |  |  | 100 м | 0.9 | 1 | 0.9 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=90 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 783.28 |  |
|  | Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 4 687.61 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 2 439.47 |  |
| 26 | ТЦ_21.1.06.09_78_7804526950_01.07.2024_01_10.2 КА п.10.2 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 ок(N, PE)-0.66 |  |  |  |  | м | 91.8 | 1 | 91.8 |  |  | 293.16 |  | 26 912.09 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=90*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | ГЭСНм08-02-403-02 | Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: в готовых каналах стен и перекрытий |  |  |  |  | 100 м | 1.1 | 1 | 1.1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=110 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 635.91 |  |
|  | Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 8 463.19 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 4 404.31 |  |
| 28 | ТЦ_21.1.06.09_77_7704844420_01.07.2024_01_11.1 КА п.11.1 | Кабель силовой ВВГнг(А)-LSLTx 5x4 ок(N, PE)-0.66 |  |  |  |  | м | 112.2 | 1 | 112.2 |  |  | 53.04 |  | 5 951.09 |  |
|  |  | (Материалы для строительных работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=110*1,02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | ГЭСНм08-03-575-01 | Прибор или аппарат |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | Приказ от 30.01.2024 № 55/пр прил.5 табл.5 п.1.2 | Производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы ОЗП=1,35; ЭМ=1,35 к расх.; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 633.44 |  |
|  | Пр/812-049.3-3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 98 |  | 98 |  |  |  |  | 620.77 |  |
|  | Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  |  | % | 51 |  | 51 |  |  |  |  | 323.05 |  |
| 30 | ТЦ_62.1.01.00_78_7804526950_01.07.2024_01_12.3 КА п.12.3 | Автоматический трехполюсный выключатель ABB 50А С S203 6кА |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  | 2 745.67 |  | 2 745.67 |  |
|  |  | (Инженерное оборудование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итого по разделу 2 Электромонтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 230 133.20 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 903.72 |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 745.67 |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 86.6079 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 0.6912 |  |  |  |  |  |  |
| Раздел 3. Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | ГЭСНп03-01-022-03 | Сеть систем вентиляции и кондиционирования воздуха при количестве сечений: до 15 |  |  |  |  | сеть | 2 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 883.08 |  |
|  | Пр/812-083.0-3 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  |  | % | 75 |  | 75 |  |  |  |  | 13 412.31 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 75%, 'под нагрузкой' - 25% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 6 437.91 |  |
| 32 | ГЭСНп01-11-028-01 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 188.03 |  |
|  | Пр/812-083.0-3 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 75 |  | 75 |  |  |  |  | 141.02 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 67.69 |  |
| 33 | ГЭСНп01-11-013-01 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" |  |  |  |  | шт | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 587.60 |  |
|  | Пр/812-083.0-3 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 75 |  | 75 |  |  |  |  | 440.70 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 211.54 |  |
| 34 | ГЭСНп01-11-011-01 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами |  |  |  |  | 100 измерений | 0.03 | 1 | 0.03 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем=3 / 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 228.45 |  |
|  | Пр/812-083.0-3 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 75 |  | 75 |  |  |  |  | 171.34 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 82.24 |  |
| 35 | ГЭСНп02-01-002-01 | Автоматизированная система управления II категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 2 |  |  |  |  | система | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ФОТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 945.28 |  |
|  | Пр/812-083.0-3 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 75 |  | 75 |  |  |  |  | 8 958.96 |  |
|  | Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  | % | 36 |  | 36 |  |  |  |  | 4 300.30 |  |
|  |  | Итого по разделу 3 Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 056.45 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 48.1088 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Итоги по смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614 913.32 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплата труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 126 195.62 |  |
|  |  | Эксплуатация машин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 053.84 |  |
|  |  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 646.67 |  |
|  |  | Материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 484 017.19 |  |
|  |  | Строительные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 627 329.13 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 409.54 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 064.70 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 238.42 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477 918.46 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 502.59 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 195.42 |  |
|  |  | Монтажные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 107 242.82 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 953.64 |  |
|  |  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 989.14 |  |
|  |  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 408.25 |  |
|  |  | материалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 098.73 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 352.73 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 440.33 |  |
|  |  | Оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 324 238.73 |  |
|  |  | Инженерное оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 324 238.73 |  |
|  |  | Прочие затраты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 056.45 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 056.45 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 'вхолостую' - 80% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 045.16 |  |
|  |  | Пусконаладочные работы 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 011.29 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | оплата труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30 832.44 |  |
|  |  | накладные расходы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 124.33 |  |
|  |  | сметная прибыль |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 099.68 |  |
|  |  | Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 123 867.13 |  |
|  |  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 127 842.29 |  |
|  |  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120 979.65 |  |
|  |  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 735.43 |  |
|  |  | НДС 20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 424 773.43 |  |
|  |  | ВСЕГО по смете |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 548 640.56 |  |
|  |  | Справочно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 444 923.23 |  |
|  |  | оборудование, отсутствующее в ФРСН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 324 238.73 |  |
|  |  | затраты труда рабочих |  |  |  |  |  |  |  | 274.304452 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | затраты труда машинистов |  |  |  |  |  |  |  | 3.4955225 |  |  |  |  |  |  |
|  | Составил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверил: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | [должность, подпись (инициалы, фамилия)] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |