Техническое задание

| № п/п | Объект закупки | Функциональные характеристики (потребительские свойства), качественные характеристики товара | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Вакуумные пробирки | Для активации процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок обработаны частицами кремния. Время реакции от 10 до 30 минут. Проведение центрифугирования не ранее, чем через 30 минут после взятия крови. В процессе центрифугирования, гель, находящийся на дне пробирки, образует устойчивый барьер между сывороткой крови и клетками. Гель обеспечивает стабильность разделения сыворотки и сгустка до 48 часов без повторного центрифугирования. Объем пробирки; 5 мл. Цвет крышки; Желтый. Размер пробирки, мм; 13х100. Материал пробирки; Пластик. Упаковка; 100 шт/уп. Срок годности: не менее 18 месяцев. | 12 | упак |
|  | Вакуумные пробирки | Для предотвращения процесса свертывания крови, внутренние стенки пробирок обработаны частицами К3ЭДТА (этилендиаминуксусная кислота), что блокирует ионы кальция. Пробирки с К3 ЭДТА возможно использовать в гематологических анализаторах не открывая крышки, путем прокатывания пробки иглой анализатора. Применение: гематология (молекулярная идентификация вирусов, паразитов и бактерий, ПЦР, ЛЦР, гибридизация, определение нестабильных аналитов, гормонов). Объем пробирки; 2 мл. Цвет крышки; Фиолетовый. Размер пробирки, мм; 13х75. Материал пробирки; Пластик. Упаковка; 100 шт/уп. Срок годности: не менее 18 месяцев. | 12 | упак |
|  | Вакуумные пробирки | Вакуумная пробирка из полипропилена (ПП). Объем забираемой крови 1,5 мл. Размер пробирки 9х120 мм. Пробка пробирки из бромбутилкаучука, черного цвета. На дне пробирки – забуференный раствор тринатрий цитрата 3,2% (0,109 моль/л), соотношение кровь:реагент – 4:1. Бумажная этикетка содержит информацию о: каталожном номере, номере лота, сроке годности, объеме забираемой крови, составе наполнителя (4NC ESR sodium citrate), стерильности и способе стерилизации (‛sterile’, ‛R’-гамма излучение), однократности применения. Две риски на пробирке, обозначающие минимально и максимально допустимый уровень заполнения пробирки. Область применения: измерение уровня СОЭ по методу Вестергрена. Срок годности - 12 месяцев с даты производства. Совместима с автоматическими анализаторами СОЭ SRT 10/II, SRS 20/II, SRS 100/II и штативом Vacuette. Упаковка - 50 шт. в пластиковом штативе, штатив помещен в картонную коробку. Температура транспортировки и хранения пробирок от +4°С до +25°С. | 17 | упак |
|  | Гематологический контроль | Технические характеристики Состав набора: 1. Кровь с патологически высоким уровнем - 1 х 2 мл; Стабильность контроля в закрытой пробирке 135 суток, в открытой пробирке 21 сутки при соблюдении температурных условий хранения +2°C…+8°C | 1 | шт |
|  | Гематологический контроль | Технические характеристики Состав набора: 1. Кровь с патологически низким уровнем - 1 х 2 мл; Стабильность контроля в закрытой пробирке 135 суток, в открытой пробирке 21 сутки при соблюдении температурных условий хранения +2°C…+8°C | 1 | шт |
|  | Гематологический контроль | Технические характеристики Состав набора: 1. Кровь с нормальными показателями - 1 х 2 мл; Стабильность контроля в закрытой пробирке 135 суток, в открытой пробирке 21 сутки при соблюдении температурных условий хранения +2°C…+8°C | 1 | шт |
|  | Набор реагентов для качественного выявления антител (IgG и IgM) к SARS-CoV-2 в цельной крови,сыворотке или плазме крови человека методом иммунохроматографии | Определяемый параметр; SARS-CoV-2 IgG / IgM. Диапазон измерения; Неприменимо. Метод исследования; Иммунохроматографический анализ (ИХА). Материал; Сыворотка крови, Плазма крови, Цельная кровь. Время анализа; 10 минут. Результат; Качественный. Формат теста; Тест-кассета. Диагностика; Бесприборная. В упаковке; 25 исследований. | 3 | набор |
|  | Одноканальный механический дозатор | Одноканальный дозатор переменного объема Диапазон дозирования: 0,5-10 мкл. Принцип дозирования: воздушное замещение. Дискретность: 0,10 мкл. Цветовая маркировка: серый. Тип наконечников: 10 мкл или с фильтрами 10 мкл. Точность: объем 10 мкл ± 1,0%; 5 мкл ± 1,5%; 1 мкл ± 2,5%. Воспроизводимость: объем 10 мкл ≤ 0,8%, 5 мкл ≤ 1,5%, 1 мкл ≤ 1,5%. Установка объема со щелчком - наличие. Большой черный дисплей, отображающий выбранный диапазон дозирования. Эргономичный держатель под указательный палец, сбрасыватель наконечников - под большой палец. Возможность калибровки - наличие. | 1 | шт |
|  | Дозатор пипеточный одноканальный | Механический дозатор переменного объема 1-канальный Диапазон дозирования: 10-100 мкл. Точность: 100±0.8 мкл, 10±0.3 мкл. Принцип дозирования: прямое, обратное, метод повторов. Типы наконечников: 250 мкл универсальный, 200 мкл удлиненный. Установка объема дозирования: автономный модульный механизм регулировки объема. Возможность изменения рабочего объема дозирования в рамках заданного диапазона значений. Цветовая маркировка: желтый. Частичное автоклавирование - нижняя, съемная часть. Комплектация дозатора: дозатор, держатель, ключ, смазка, инструкция, паспорт и свидетельство о поверке - по 1 шт.; наконечники 0.5-250 мкл, запасные уплотнительные кольца разных диаметров, ярлыки с обозначениями и без - по 3 шт. Гарантийный срок обслуживания: 3 года. | 1 | шт |
|  | Дозатор пипеточный механический 1-канальный | Диапазон дозирования 100-1000мкл. Количество каналов – 1 канал. Принцип дозирования - воздушное замещение. Дискретность – 5 мкл. Точность: объем 100 мкл- ± 2.50 %, ± 2,5 мкл, объем 500 мкл - ± 0.80 %, ± 4,0 мкл, объем 1000 мкл - ± 0.70 %, ± 7,0 мкл. Воспроизводимость: объем 100 мкл - ≤ 0.70%, ≤ 0,7 мкл, объем 500 мкл - ≤ 0.25 %, ≤ 1,25 мкл, объем 1000 мкл - ≤ 0.20 %, ≤ 2,0 мкл. Возможность установки защитных фильтров в посадочный конус – 5.33 мм Наличие возможности изменения рабочего объема дозирования. Наличие установки объема со щелчком. Наличие отображения на дозаторе минимального и максимального объема дозирования. Цвет дисплея – черный. Цвет цифр – белый. Усилия при работе – не более 20N. Материал поршня – антикоррозийный SS (нержавеющая сталь). Материалы дозатора: корпус - ABS (акрилонитрилбутадиенстирол), сбрасыватель наконечника - PA (полиамид), посадочный конус - PVDF (поливинилиденфторид). Возможность калибровки. Вес, не более 75г. Длина, не более – 233 мм. | 1 | шт |