Вместе с указанием цены участник представляет исчерпывающее описание предлагаемого к поставке товара, оказываемой услуге, выполняемой работе (раздел 69 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021 г. № ЦДЗ-18).

Сведения о контрагенте, необходимые для заполнения Договора, УКАЗЫВАЮТСЯ УЧАСТНИКОМ!!!

| Должность и Ф.И.О. лица-подписанта Договора | Если участник - юр. лицо |
| --- | --- |
| Действует на основании | Устав / Доверенность о полномочиях (указать реквизиты) |
| Вид документа приема-передачи товара | УПД или ТОРГ-12 |
| НДС облагается / не облагается | НДС ___% / не облагается на основании ___ НК РФ |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ)

Условия поставки Товара: партиями по заявкам Покупателя в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты подписания настоящего Договора до окончания срока его действия. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 10 (Десяти) календарных дней с момента её получения. Заявки оформляются Покупателем и направляются Поставщику посредством АСЗ «Электронный ордер».

Место поставки Товара: г. Новосибирск, спуск Владимировский, дом 2а, корпус №2 (аптека) в рабочие дни Покупателя в период с 08:00 до 16:00 ч по местному времени.

| № п/п | Наименование объекта закупки | Технические показатели (характеристики) товара, удовлетворяющего потребности Заказчика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реагенты для подготовки и окрашивания микропрепаратов при проведении цитологических исследований: Жидкость для промывания | Жидкость для промывания осадочных камер, наконечников, трубок при приготовлении цитологических образцов. Состав: изопропанол - 50%, этанол - 48%, метанол - 2%. Упакована в герметичные пластиковые флаконы объемом не менее 1,7 литра. |
| 2 | Реагенты для подготовки и окрашивания микропрепаратов при проведении цитологических исследований: Жидкость консервирующая BD SurePath | Консервирующий раствор на спиртовой основе для сбора, транспортировки, консервирования и антибактериальной обработки гинекологических образцов, расфасованный по индивидуальным флаконам 10 мл во флаконе. Консервант обеспечивает сохранность клеточного материала до 4 недель (согласно инструкции производителя) при комнатной температуре (15 – 30º C) и до 6 месяцев (согласно инструкции производителя) в холодильнике (2 –10º C). Флаконы упакованы в штативы по 25 штук, не менее 20 штативов в упаковке. |
| 3 | Реагенты для подготовки и окрашивания микропрепаратов при проведении цитологических исследований: Набор красителей BD PrepStain для окрашивания клеток в цитологических образцах (гинекологический материал) | Набор красителей для окрашивания клеток в цитологических образцах методом по Папаниколау с применением автоматической системы для окрашивания цитологических препаратов, на 480 гинекологических тестов, в составе: 1.Краситель гематоксилин - 1 флакон не менее 480 мл. 2.Краситель комбинированный ЕА/ОG (эозин + оранж) -1 флакон не менее 480 мл. Краситель EA/OG содержит спирт. |
| 4 | Изделия медицинские для лабораторных исследований стеклянные "APEXLAB": стекло покровное | Предназначены для защиты микропрепаратов от пыли и механических повреждений при микроскопировании в видимой области спектра. Стекло покровное изготовлено из прозрачного бесцветного силикатного стекла. Химически устойчивы к воздействию соляной кислоты и дистиллированной воды. Размеры: Длина 50 мм. Допуск ±1 мм Ширина 24 мм. Допуск ±1 мм Толщина 0,13-0,17, мм Упаковка: не более 1000 шт/уп. |
| 5 | Набор для проведения цитологических исследований гинекологического материала на приборе BD PrepMate | Набор для проведения цитологических исследований с применением прибора для автоматической подготовки цитологических препаратов, на 480 гинекологических тестов, в составе: 1. Реагент плотности для процедуры обогащения клетки – не менее 4 х 480 мл. Представляет собой смесь полисахаридов с содержанием азида натрия. Предназначен для очищения клинического образца от примесей (слизи, крови и др.). 2. Наконечники для аспиратора одноразовые – не менее 480 шт. 3. Пробирки центрифужные полипропиленовые для процедуры обогащения клетки – не менее 480 шт. 4. Объём – не менее 12 мл. Размер пробирки: высота - 109,4±0,2 мм; внутренний диаметр - 14,4±0,1 мм; внешний диаметр - 17,2±0,1 мм. 4. Шприц-пипетки пластиковые одноразовые – не менее 480 шт. |
| 6 | Набор для проведения цитологических исследований гинекологического материала на приборе BD PrepStain | Набор для проведения цитологических исследований с применением автоматической системы для окрашивания цитологических препаратов, на 480 гинекологических тестов, в составе: 1. Наконечники для переноса жидкости одноразовые – не менее 5 х 96 шт. в уп. Полипропиленовые, очищенные от ДНКаз, РНКаз. Упакованы в пластиковые штативы. Используются для переноса клеточного осадка из центрифужных пробирок на предметные стёкла в осадочные камеры в процессе автоматического приготовления и окрашивания мазков. 2. Осадочные камеры пластиковые одноразовые – не менее 480 шт. Предназначены для получения отпечатка мазка. Диаметр получаемого отпечатка 13±0,1 мм. 3. Предметные стекла – не менее 480 шт. Размеры стекла: толщина 1±0,1 мм; длина 75±1 мм; ширина 25±1 мм. Обеспечивают адгезию клеток к поверхности стекла. Остаточный срок годности при поставке не менее 8 месяцев. |
| 7 | Щетка эндоцервикальная Rovers Cervex-Brush | Цитологические щетки Rovers® Cervex-Brush® для взятия цервикальных образцов для одноразового использования. Инструмент позволяет брать биологический материал и из влагалищной порции шейки матки, и из цервикального канала, включая зону трансформации. Инструмент пластиковый, длиной не менее 19,5 см. Инструмент конструктивно разделен на 2 части: ручка и съемная щеточка-наконечник. Съемная щеточка-наконечник имеет сердцевидную форму, снабжена гибкими упругими щетинками разной длины: по периферии не менее 13,5 мм, не более 14,5 мм, в центре не менее 17 мм, не более 20 мм в количестве не менее 57 штук. Щетки стерильные, в индивидуальной упаковке, не менее 100 штук |
| 8 | Реагенты для подготовки и окрашивания микропрепаратов при проведении цитологических исследований: Порошок TRIS для приготовления буферного раствора | Порошок буферный белого цвета, pH 7,8 – 8,2. Состав: 0,138 M NaCl; 0,0027 M KCl. Вес пакета 15±1 г. Используется для приготовления не менее 18 литров ресуспензирующего раствора. Время растворения - не более 5 минут. |

Требования к качеству и безопасности товара

- Товар, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации;

2. Поставляемый товар должен соответствовать обязательным требованиям, обеспечивающим их безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

Требования к таре и упаковке товара

1. Поставляемый товар должен быть новым, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

2. Товар должен иметь необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и пломбы, согласно действующему законодательству Российской Федерации.