Приложение 2

к котировочной документации

Техническое задание на поставку расходного материала для КДЛ (иглы, пробирки, держатели).

| № | Товары | Описание | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пробирка ля гематологических исследований, 0.5мл 0.5мл | Материал пробирки пластик; Крышка пробирки из пластика фиолетового цвета, пробирка и крышка имеют V-образную резьбу, обеспечивающую антиаэрозольный эффект при снятии крышки, наличие у пробирки юбки устойчивости; Наличие у пробирки лотка-выступа позволяющего забрать кровь самотеком. Наличие антикоагулянта калиевой соли ЭДТА К3 на внутренних стенках пробирки в мелкодисперсном виде; Наличие прозрачной этикетки с указанием: знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, объема пробирки, состава наполнителя, срока годности, номера лота, точной отметки уровня наполнения; Размер пробирки не менее 10*45 мм, Объем пробы не менее 500 мкл (0,5 мл); Область применения: гематология; На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, стерильности и способе стерилизации, объёме пробирки, наполнителе, размере пробирки, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); номер регистрационного удостоверения. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | шт |
| 2 | Пробирка для исследования на глюкозу 0,5 мл | Материал пробирки пластик; Крышка пробирки из пластика серого цвета, пробирка и крышка имеют V-образную резьбу, обеспечивающую антиаэрозольный эффект, наличие у пробирки юбки устойчивости; Наличие у пробирки лотка-выступа позволяющего забрать кровь самотеком. Наличие стабилизатора глюкозы (натрия фторид) и антикоагулянта (ЭДТА К2) в мелкодисперсном виде; Наличие прозрачной этикетки с указанием: знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, объема пробирки, состава наполнителя, срока годности, номера лота, точной отметки уровня наполнения; Размер пробирки не менее 10*45 мм, Объем пробы не менее 500 мкл (0,5 мл); Область применения: для измерения уровня глюкозы, лактата, гликозилированного гемоглобина; На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, стерильности и способе стерилизации, объёме пробирки, наполнителе, размере пробирки, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); номер регистрационного удостоверения. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | шт |
| 3 | Держатель для вакуумных систем забора крови | Изделие применяется в медицинских учреждениях, в том числе станциях переливания крови, ветеринарных клиниках. Назначение: для фиксации двусторонних игл и луэр-адаптеров и обеспечения удобного направления и соединения с ними вакуумных пробирок с диаметрами 13 и 16 мм в момент взятия пробы крови у пациента. Резьбовое соединение держателя должно быть совместимо с резьбовыми соединениями двусторонних игл и луэр-адаптеров, предназначенных для вакуумных систем, и должно обеспечивать их вкручивание/выкручивание с усилием не более 0,2 Нм, а также жесткое (безлюфтовое) соединение с держателем при их вкручивании до упора. Держатель не должен иметь внешних дефектов: трещин, заусенцев, острых кромок и/или других дефектов, способных повредить кожные покровы медицинского работника и/или перчатки, в которых он работает. Технические характеристики: Масса: не более 3 г. Габаритные размеры (Д х Ш х В), мм: Не менее 29,8×26,2×50,4 Не более 30,4×26,8×51,0 Внутренний диаметр, мм: не более 21,1 Диаметр резьбы для двусторонних игл и луер-адаптеров, мм: 4,7 Регистрационное удостоверение РФ: наличие. | шт |
| 4 | Игла двусторонняя 0.9 мм*38 мм (20G х1 1/2') | Материал иглы – нержавеющая сталь, силиконизированное покрытие иглы; Наличие гибкого клапана из каучука на конце иглы, направляемом к пробирке (предназначен для предотвращения обратного тока крови); двойной косоугольный срез и тройная копьевидная заточка лазером с сагиттального конца иглы; наличие резьбы на канюле для ввинчивания иглы в иглодержатель; наличие защитных колпачков на обеих сторонах иглы; упаковка индивидуальная (полиэтилен) с указанием стерильности, размера иглы, номера лота, срока годности; Размер иглы не более 20G*1 1/2" (0,9*38 мм), цветовая кодировка – желтая; На этикетке групповой упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, размере изделия, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); знак стерильности и способ стерилизации, знак однократности применения, номер регистрационного удостоверения; наличие надписи: «Апирогенно», «Нетоксично». Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | шт |
| 5 | Игла двусторонняя 0,8 мм х 38 мм (21G х1 1/2'') | Материал иглы – нержавеющая сталь, силиконизированное покрытие иглы; Наличие гибкого клапана из каучука на конце иглы, направляемом к пробирке (предназначен для предотвращения обратного тока крови); двойной косоугольный срез и тройная копьевидная заточка лазером с сагиттального конца иглы; наличие резьбы на канюле для ввинчивания иглы в иглодержатель; наличие защитных колпачков на обеих сторонах иглы; упаковка индивидуальная, с указанием стерильности, размера иглы, номера лота, срока годности; Размер иглы не более 21G*1 1/2" (0,8*38 мм), цветовая кодировка – зеленая; На этикетке групповой упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, размере изделия, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); знак стерильности и способ стерилизации, знак однократности применения, номер регистрационного удостоверения; наличие надписи: «Апирогенно», «Нетоксично». Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | шт |
| 6 | Игла двусторонняя 0,7 мм х 38 мм (22G х1 1/2'') | Материал иглы – нержавеющая сталь, силиконизированное покрытие иглы; Наличие двух пластиковых футляров, снабженных этикеткой с перфорацией, предотвращающей повторное использование; наличие на этикетке знака стерильности, размера иглы и срока годности; наличие гибкого клапана из каучука на конце иглы, направляемом к пробирке (предназначен для предотвращения обратного тока крови); двойной косоугольный срез и тройная копьевидная заточка лазером с сагиттального конца иглы; Наличие резьбы на канюле для ввинчивания иглы в иглодержатель; Размер иглы не более 22G*1 1/2" (0,7*38 мм), цветовая кодировка – черная; На этикетке групповой упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, размере изделия, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); знак стерильности и способ стерилизации, знак однократности применения, номер регистрационного удостоверения; наличие надписи: «Апирогенно», «Нетоксично». Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | шт |
| 7 | Пробирки вакуумные для взятия венозной крови без наполнителя, 6 мл | Материал пробирки полиэтилентерефталат (ПЭТФ); Крышка пробирки двухкомпонентная без колец и накладок, без резьбы (для снятия крышки одной рукой), из пластика красного цвета (в соответствии с ГОСТ ISO 6710-2021); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Пробирка без наполнителя; Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки, для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока изготовления и срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Этикетка с двойным отрывным буквенно-цифровым кодом на каждой пробирке в количестве не менее 2-х штук для удобства записи, маркировки и контроля уровня наполнения пробирок, для идентификации проба/пациент Размер пробирки не более 13*100 мм, Объем забираемой крови не менее 6 мл; Область применения: клиническая химия, серология, определение инфекций, микробиология; На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, объёме пробирки, наполнителе, размере пробирки, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); номер регистрационного удостоверения. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | шт |
| 8 | Пробирки вакуумные для взятия венозной крови без наполнителя, 9 мл | Материал пробирки полиэтилентерефталат (ПЭТФ); Крышка пробирки двухкомпонентная без колец и накладок, без резьбы (для снятия крышки одной рукой), из пластика красного цвета (в соответствии с ГОСТ ISO 6710-2021); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Пробирка без наполнителя; Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки, для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Этикетка с двойным отрывным буквенно-цифровым кодом на каждой пробирке в количестве не менее 2-х штук; Размер пробирки не менее 16*100 мм, Объем забираемой крови не более 9 мл; Область применения: клиническая химия, серология, определение инфекций, микробиология; На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, объёме пробирки, наполнителе, размере пробирки, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); номер регистрационного удостоверения. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | шт |
| 9 | Пробирки вакуумные для взятия венозной крови с активатором свертывания, 5 мл | Материал пробирки полиэтилентерефталат (ПЭТФ); Крышка пробирки двухкомпонентная без колец и накладок, без резьбы (для снятия крышки одной рукой), из пластика красного цвета (в соответствии с ГОСТ ISO 6710-2021); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Наличие активатора свертывания (кремнезема) на внутренних стенках пробирки; Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки, для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока изготовления и срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Этикетка с двойным отрывным буквенно-цифровым кодом на каждой пробирке в количестве не менее 2-х штук для удобства записи, маркировки и контроля уровня наполнения пробирок, для идентификации проба/пациент, Размер пробирки не более 13*100 мм, Объем забираемой крови не менее 5 мл; Область применения: клиническая химия, серология, определение инфекций, микробиология; На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, объёме пробирки, наполнителе, размере пробирки, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); номер регистрационного удостоверения.Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | шт |
| 10 | Пробирки вакуумные для взятия венозной крови с активатором свертывания и гелем, 5 мл | Материал пробирки полиэтилентерефталат (ПЭТФ); Крышка пробирки двухкомпонентная без колец и накладок, без резьбы (для снятия крышки одной рукой), из пластика желтого цвета (в соответствии с ГОСТ ISO 6710-2021); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Наличие активатора свертывания (кремнезема) на внутренних стенках пробирки и разделительного геля на дне пробирки; Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки, для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока изготовления и срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Этикетка с двойным отрывным буквенно-цифровым кодом на каждой пробирке в количестве не менее 2-х штук для удобства записи, маркировки и контроля уровня наполнения пробирок, для идентификации проба/пациент Размер пробирки не более 13*100 мм, Объем забираемой крови не менее 5 мл; Область применения: клиническая химия, серология, определение инфекций, микробиология; На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, объёме пробирки, наполнителе, размере пробирки, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); номер регистрационного удостоверения. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | шт |
| 11 | Пробирки вакуумные для взятия венозной крови с цитратом натрия 3,8% (9:1), 4,5 мл | Материал пробирки полиэтилентерефталат (ПЭТФ); Крышка пробирки двухкомпонентная без колец и накладок, без резьбы (для снятия крышки одной рукой), из пластика голубого цвета без колец и накладок (в соответствии с ГОСТ ISO 6710-2011); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Наличие антикоагулянта – цитрата натрия в концентрации 3,8% (0,129М); Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки, для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока изготовления и срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Размер пробирки не более 13*75 мм, Объем забираемой крови не менее 4,5 мл, объем пробы не менее 5,0 мл; Соотношение кровь/реагент – 9:1 Область применения: исследования системы гемостаза; На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, объёме пробирки, наполнителе, размере пробирки, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); номер регистрационного удостоверения. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | шт |
| 12 | Пробирки вакуумные для взятия венозной крови 4,0 мл | Материал пробирки полиэтилентерефталат (ПЭТФ); Крышка пробирки двухкомпонентная без колец и накладок, без резьбы (для снятия крышки одной рукой), из пластика лилового или фиолетового цвета (в соответствии с ГОСТ ISO 6710-2021); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Наличие антикоагулянта ЭДТА К2 на внутренних стенках пробирки; Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока изготовления и срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Размер пробирки не более 13*75 мм, Объем забираемой крови не менее 4 мл; Область применения: гематология; ПЦР На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, объёме пробирки, наполнителе, размере пробирки, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); номер регистрационного удостоверения. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки | шт |
| 13 | Пробирки вакуумные с фторидом натрия и оксалатом калия 4 мл | Материал пробирки полиэтилентерефталат (ПЭТФ); Крышка пробирки состоит из: пластикового колпачка, резиновой пробки. Крышка пробирки без резьбы - для удобства снятия одной рукой. Пластиковый колпачок серого цвета. Внешняя и внутренняя часть крышки зафиксированы между собой и составляют единую конструкцию. Пробирка содержит стабилизатор глюкозы в крови флюорит (фторид) натрия и антикоагулянт оксалат калия. Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки, для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Наличие на этикетке пробирки не менее двух отметок: минимального и максимального отклонения от номинального объема в пределах ± 10% (в соответствии с ГОСТ ISO 6710-2011). Этикетка с двойным отрывным буквенно-цифровым кодом на каждой пробирке в количестве не менее 2-х штук; Количество знаков в отрывном коде не менее 7 и не более 10 - установлены в соответствии с ГОСТ Р 53079.4-2008. Размер пробирки не более 13*75 мм, Объем забираемой крови не менее 4 мл; Область применения: для измерения уровня глюкозы, лактата, гликозилированного гемоглобина; На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, объёме пробирки, наполнителе, размере пробирки, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); номер регистрационного удостоверения. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | шт |
| 14 | Пробирки вакуумные для взятия венозной крови с литий гепарином, 2,0 мл | Материал пробирки полиэтилентерефталат (ПЭТФ); Крышка пробирки состоит из: пластикового колпачка, резиновой пробки и кольца - кольцо служит для лучшей фиксации пластикового колпачка и резиновой пробки, предотвращая срыв крышки при проведении исследований. Крышка пробирки без резьбы - для удобства снятия одной рукой. Крышка из пластика зеленого цвета (в соответствии с ГОСТ ISO 6710-2011); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Наличие антикоагулянта литий-гепарина на внутренних стенках пробирки; Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки, для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Этикетка с двойным отрывным буквенно-цифровым кодом на каждой пробирке в количестве не менее 2-х штук; Количество знаков в отрывном коде не менее 7 и не более 10 - установлены в соответствии с ГОСТ Р 53079.4-2008. Размер пробирки не более 13*75 мм, Объем забираемой крови не более 2 мл; Область применения: получение гепаринизированной плазмы, используемой в клинической химии, иммунологии, для лекарственного мониторинга. На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, объёме пробирки, наполнителе, размере пробирки, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); номер регистрационного удостоверения. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | шт |
| 15 | Игла "Луер-адаптер" 0,8x19 мм | Луер-адаптер предназначен для соединения внутривенных катетеров, перфузионных устройств и игл, имеющих луер-разъемы, с вакуумными системами для взятия крови. Луер-адаптер снабжен резьбой для вкручивания в держатель, наличие безопасного резинового клапана; Упаковка - двухсторонний пластиковый чехол снабженный этикеткой с перфорацией, предотвращающей повторное использование; Стерильность – этилен оксидом | шт |
| 16 | Пробирки вакуумные для взятия венозной крови с активатором свертывания и гелем, 2,5 мл | Материал пробирки полиэтилентерефталат (ПЭТФ); Крышка пробирки двухкомпонентная без колец и накладок, без резьбы (для снятия крышки одной рукой), из пластика желтого цвета (в соответствии с ГОСТ ISO 6710-2021); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Наличие активатора свертывания (кремнезема) на внутренних стенках пробирки и разделительного геля на дне пробирки; Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки, для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока изготовления и срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Этикетка с двойным отрывным буквенно-цифровым кодом на каждой пробирке в количестве не менее 2-х штук для удобства записи, маркировки и контроля уровня наполнения пробирок, для идентификации проба/пациент Размер пробирки не более 13*100 мм, Объем забираемой крови не более 2,5 мл; Область применения: клиническая химия, серология, определение инфекций, микробиология; На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, объёме пробирки, наполнителе, размере пробирки, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); номер регистрационного удостоверения. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | шт |
| 17 | Игла двухсторонняя "С защитой от укола" желтая, 20G*1 1\2" | Игла двусторонняя, с присоединенным держателем. Материал иглы – нержавеющая сталь, силиконизированное покрытие иглы; наличие гибкого клапана из каучука на конце иглы, направляемом к пробирке (предназначен для предотвращения обратного тока крови); размер иглы не менее 20G*1 (0,9*38 мм). Наличие на муфте держателя специальной клипсы (защитного колпачка), которая закрывает (инактивирует) иглу сразу после окончания процедуры венепункции и защищает медицинского работника от случайного укола иглой; защитная клипса должна вращаться на 360 градусов вокруг оси держателя, чтобы не препятствовать расположению иглы при венепункции. Индивидуальная стерильная упаковка. Наличие на упаковке знака стерильности, срока годности, номера лота; производитель. На этикетке групповой упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, размере изделия, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); знак стерильности и способ стерилизации, знак однократности применения, номер регистрационного удостоверения; наличие надписи: «Апирогенно», «Нетоксично». Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | шт |
| 18 | Пробирки вакуумные для взятия венозной крови с цитратом натрия 3,8% (9:1), 2 мл | Материал пробирки полиэтилентерефталат (ПЭТФ); Крышка пробирки двухкомпонентная без колец и накладок, без резьбы (для снятия крышки одной рукой), из пластика голубого цвета (в соответствии с ГОСТ ISO 6710-2011); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Наличие антикоагулянта – цитрата натрия в концентрации 3,8% (0,129М); Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки, для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока изготовления и срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Размер пробирки не более 13*100 мм, Объем забираемой крови не более 2 мл Соотношение кровь/реагент – 9:1 Область применения: исследования системы гемостаза; На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, объёме пробирки, наполнителе, размере пробирки, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); номер регистрационного удостоверения. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | шт |
| 19 | Пробирки вакуумные для взятия венозной крови с цитратом натрия 3,2% (9:1), 4 мл | Материал пробирки полиэтилентерефталат (ПЭТФ); Крышка пробирки двухкомпонентная без колец и накладок, без резьбы (для снятия крышки одной рукой), из пластика голубого цвета (в соответствии с ГОСТ ISO 6710-2011); внутренняя пробка крышки серая с углублением, из бромбутилкаучука, для многократного прокола; Наличие антикоагулянта – цитрата натрия в концентрации 3,8% (0,129М); Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки, для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока изготовления и срока годности. Все надписи на этикетке на русском языке; возможность записи данных пациента, даты анализа; Размер пробирки не более 13*100 мм, Объем забираемой крови не более 4 мл Соотношение кровь/реагент – 9:1 Область применения: исследования системы гемостаза; На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, объёме пробирки, наполнителе, размере пробирки, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); номер регистрационного удостоверения. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | шт |
| 20 | Игла-бабочка с держателем 20G x 3/4'' x 7'' 0.9мм х 19 мм | Стерильный комплект для взятия крови, состоит из держателя с присоединенной иглой-бабочкой. Материал: игла - нержавеющая сталь, пластиковые части, защитный колпачок на иглу - синтетическая резина, трубка и бабочка - поливинилхлорид. Материал держателя – полипропилен. Игла-бабочка снабжена широкими «крылышками» для удобства фиксации, на которые нанесена цветовая кодировка размера иглы (цвет желтый); Размер иглы-бабочки не менее 20G*3/4" (0,9*19 мм). Длина прозрачного катетера из апирогенного материала, соединяющего иглу-бабочку с луер-адаптером не менее 185 мм и не более 195 мм. Луер-адаптер должен быть снабжен иглой с гибким клапаном из каучука. Наличие на луер-адаптере резьбы, при помощи которой к игле-бабочке присоединен держатель. Каждый набор упакован в отдельный полиэтиленовый пакет. Стерильно. На этикетке групповой упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, размере изделия, условиях хранения, импортере и уполномоченном представителе; знак стерильности и способ стерилизации, знак однократности применения, номер регистрационного удостоверения; наличие надписи: «Апирогенно», «Нетоксично». Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | шт |
| 21 | Игла-бабочка с держателем 24G x 3/4'' x 7'' 0.55мм х 19 мм | Стерильный комплект для взятия крови, состоит из держателя с присоединенной иглой-бабочкой. Материал: игла - нержавеющая сталь, пластиковые части, защитный колпачек на иглу - синтетическая резина, трубка и бабочка - поливинилхлорид. Материал держателя – полипропилен. Игла-бабочка снабжена широкими «крылышками» для удобства фиксации, на которые нанесена цветовая кодировка размера иглы (цвет фиолетовый); Размер иглы-бабочки не менее 24G*3/4" (0,55*19 мм). Длина прозрачного катетера из апирогенного материала, соединяющего иглу-бабочку с луер-адаптером не менее 185 мм и не более 195 мм. Луер-адаптер должен быть снабжен иглой с гибким резиновым клапаном. Наличие на луер-адаптере резьбы, при помощи которой к игле-бабочке присоединен держатель. Каждый набор упакован в отдельный полиэтиленовый пакет. Стерильно.На этикетке групповой упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, размере изделия, условиях хранения, импортере и уполномоченном представителе; знак стерильности и способ стерилизации, знак однократности применения, номер регистрационного удостоверения; наличие надписи: «Апирогенно», «Нетоксично». Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | шт |
| 22 | Игла-бабочка с защитным механизмом от укола и держателем 19G x 3/4'' x 7'' 1.1мм х 19 мм | Стерильный комплект для взятия крови, состоит из держателя с присоединенной иглой-бабочкой. Материал: игла - нержавеющая сталь, пластиковые части, защитный колпачек на иглу - синтетическая резина, трубка и бабочка - поливинилхлорид. Материал держателя – полипропилен. Игла-бабочка снабжена широкими «крылышками» для удобства фиксации, на которые нанесена цветовая кодировка размера иглы (цвет кремовый); Наличие на корпусе иглы-бабочки защитной клипсы, которая надежно закрывает иглу-бабочку после венепункции. Размер иглы-бабочки не менее 19G*3/4" (1,1*19 мм). Длина прозрачного катетера из апирогенного материала, соединяющего иглу-бабочку с луер-адаптером не менее 185 мм и не более 195 мм. Луер-адаптер должен быть снабжен иглой с гибким клапаном из каучука. Наличие на луер-адаптере резьбы, при помощи которой к игле-бабочке присоединен держатель. Каждый набор упакован в отдельный полиэтиленовый пакет. Стерильно. На этикетке групповой упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, размере изделия, условиях хранения, импортере и уполномоченном представителе; знак стерильности и способ стерилизации, знак однократности применения, номер регистрационного удостоверения; наличие надписи: «Апирогенно», «Нетоксично». Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ, обязательно наличие регистрационного удостоверения в составе заявки. | шт |