Техническое задание

на закупку реактивов для лабораторных исследований

(Закупка № 25130205006 согласно плана-график на 2025 год)

Место выполнения работ: Пермский край, г. Пермь, ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Пермь».

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор для определения тромбинового времени | Состав набора:- 4 флакона лиофильно высушенного тромбина по 6-8 NIH во фл.;1 флакон стандарт-плазмы (1X0,5 мл).Количество определений:100 | 50 | наб |
| 2 | Набор реагентов для определения концетрации фибриногена в плазме крови | Для количественного определения содержания фибриногена в плазме крови (по Clauss).Состав набора: 2 флакона тромбина (2X500 NIH ед.); - 1 флакон растворителя для тромбина (1X10,5 мл); - 1 флакон стандарт-плазмы (1X1,0 мл); - 1 флакон концентрированного (20:1) буфера трис-HCl (1X10,0 мл) Линейность определения в диапазоне от не более 1,0г/л до не менее 6,0 г/л (без дополнительных разведений плазмы). Коэффициент вариации результатов определения концентрации фибриногена не более 5 %. Количество определений: не менее 100 . | 25 | наб |
| 3 | Набор реагентов для определения активированного парциального тромбопластинового времени | Определение АПТВ/АЧТВ с жидким реагентом, готовым к использованию и эллаговой кислотой . Состав набора: АПТВ-Эл-реагент 2 фл.по не менее 5,0 мл; хлорид кальция 2 фл.по не менее 10 мл. Линейность определения - в диапазоне от не более 20 до не менее 250 с. Коэффициент вариации результатов определения АПТВ не более 10 %. Количество определений: не менее 100 . | 25 | наб |
| 4 | Набор для определения протромбинового времени | Плазма и венозная кровь, стандарт. по МИЧ 1.0-1.3, Определение протромбинового времени со стандартизированным (МИЧ 1.0-1.3) растворимым кроличьим тромбопластином с кальцием. Состав набора:Техпластин-( лиофильно высушенная тромбопластин-кальциевая смесь из кроличьего мозга), на 2 мл суспензии (10 определений) – не менее 4 фл.Международный индекс чувствительности (МИЧ)указан в паспорте к набору. Общий срок годности –не менее 12 мес., Количество определений: не менее 100 | 33 | наб |
| 5 | Набор реагентов для определения растворимых фибрин-мономерных комплексов в плазме крови.РФМК-тест | Состав набора: - 2 флакона с о-фенантролином, 70 мг - 2 фл.; - 1 флакон с плазмой, не содержащей РФМК (Контроль-минус) (1X,0 мл); - 1 флакон с плазмой, содержащей РФМК (Контроль-плюс) (1X,0 мл). Количество определений: не менее 200 | 25 | наб |
| 6 | Микрокюветы к коагулометру одноразовые, | В комплекте с металлическими шариками , совместимые с коагулометрами АПГ.Упаковка : не менее 1000 шт. | 24 | Упак |
| 7 | Плазма контрольная | (пул здоровых доноров) (Плазма Н) по ТУ 9398-004-05595541-2009 в составе:- плазма крови человека с параметрами гемостаза в пределах нормы, лиофильно высушенная (3 флакона); - плазма крови человека с искусственно сниженными параметрами гемостаза, лиофильно высушенная (3 флакона) | 4 | наб |

1.Требования к качеству и количеству поставляемого товара, гарантийному сроку и иные требования к поставляемому товару.

  - Поставщик гарантирует качество и соблюдение надлежащих   условий хранения реактивов до их передачи Покупателю.

  - Поставляемый товар должны соответствовать действующим в РФ стандартам, ГОСТам, ТУ, иной обязательной документации.

  - При поступлении товара должны быть выполнены следующие требования:

- сохранена целостность и герметичность тары;

- наличие читаемой маркировки на каждой единице продукции;

- не превышен гарантийный срок хранения и соблюдены условия хранения на момент поставки партии реактивов

1.4. Покупатель проводит входной контроль качества каждого реактива, входящего в         партию поставки со стороны Поставщика.

1.5. Каждая партия реактивов, должна быть снабжена паспортом, инструкцией по применению, сертификатом качества или другим документом с приведенными в нем массовым содержанием основного вещества и содержанием примесей.

  - Сертификаты или другие документы на продукцию импортного производства с приведенными основными показателями качества должны быть предоставлены на русском языке. Цифровые и буквенные обозначения в названии реагента, приведенные в сертификате и на таре, должны совпадать.

  - Требования к маркировке должны быть указаны в сопроводительной документации на поставляемые товары.

  - Маркировка должна быть нанесена на каждую единицу продукции (пластмассовая или металлическая емкость) и содержать следующие данные на русском языке:

- наименование или фирменный знак предприятия-изготовителя;

- номер партии;

- дата изготовления

- номер ГОСТ или ТУ;

- квалификация реагента;

- наименование реагента и химическая формула;

- знаки опасности;

- масса нетто.

1.9. Упаковка должна обеспечивать сохранность качества продукции при выполнении погрузочно-разгрузочных работ, транспортировании и хранении и необходимую защиту от внешних воздействующих факторов (климатических, механических, биологических). Упаковка должна быть рассчитана для перевозки   автомобильным транспортом.

1.10. Транспортировка реактивов от поставщика на склад заказчика должна производиться в соответствии с требованиями ГОСТ, ТУ на соответствующие реактивы. Доставка приобретаемых товаров до склада Заказчика в г. Пермь, осуществляется транспортом Исполнителя или транспортной компанией.

1.11. Условия транспортировки должны обеспечивать соблюдение температурного режима в соответствии с требованиями, указанными производителем.

1.11. Гарантийный срок хранения реактивов должен соответствовать установленному заводом-изготовителем, но при передаче реагентов Заказчику гарантийный срок должен составлять не менее 70% срока годности, указанного изготовителем.

2. Место, сроки и условия поставки товара:

2.1 Поставщик обязан осуществлять поставку товаров в количестве, указанном в заявке Покупателя, направленной посредством  автоматизированной системы заказов «Электронный ордер» (далее – АСЗ «Электронный ордер»).

2.2. Срок исполнения каждой заявки не должен составлять более 5 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя, при условии наличия Товара на складе Поставщика, при отсутствии - в срок не позднее 7 календарных дней с момента получения заявки Покупателя. Поставщик вправе произвести досрочную поставку партии Товара, указанного в заявке Поставщика. Заявки направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер».

3. Форма, сроки и порядок оплаты:

3.1 Оплата Товара производится Покупателем путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в следующем порядке:

3.1.2 Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после принятия Товара Покупателем в полном объеме и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12)/Универсального передаточного документа (УПД).

Контактное лицо по техническому заданию:

Заведующая КДЛ Сазонова Наталья Георгиевна, телефон:8(342)207-11-99, доб.501, 
тел. моб. 8(919)492-27-35
Адрес эл.почты: NSazonova@medikrzd.ru