Стол надкроватный -18шт

Техническое задание

| № п/п | Описание требований | Требуемые параметры (диапазон, наличие) |
| --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |
| 1.1 | Регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения. | соответствие |
| 1.2 | Сертификат соответствия ОКПД 2 32.50.30.119 | соответствие |
| 1.3 | ОКПД 2 32.50.30.119 Мебель медицинская прочая, включая хирургическую, стоматологическую или ветеринарную, и ее части | соответствие |
| 2. Требования к результатам применения оборудования |  |  |
| 2.1 | Стол инструментальный надкроватный предназначен для размещения лекарственных средств, медицинских инструментов и перевязочных материалов, медицинских приборов и аппаратов, принадлежностей, а так же процедур, осмотра и обследования пациентов в предоперационном, операционном отделении больницы, процедурных кабинетах и кабинетах врачей-специалистов. | соответствие |
| 3. Технические характеристики: |  |  |
| 3.1 | Каркас сварной, изготовленный из стальной профильной трубы 20*20 мм и 40*20 мм, состоящем из рамы в виде буквы «Н» на которую установлена телескопическая стойка. | соответствие |
| 3.2 | К каркасу справой стороны крепится при помощи сварки, вертикальная телескопическая стойка, позволяющая регулировать столик по высоте. - стойка выполнена из круглой трубы диаметром 38 и 25 мм с полимерно-порошковым покрытием. - ограничение по высоте выдвижения при помощи пластиковой круглой ручки. - при помощи стойки регулировка высоты столика от 750 мм до 1100 мм -регулировка угла поворота столешницы по горизонтальной плоскости | соответствие |
| 3.3 | Все металлические детали каркаса имеют защитно-декоративное покрытие порошковой краской в соответствии ГОСТ 9.301 не токсичной, пожароустойчивой, устойчивой к ударам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания. - покрытие металлических изделий соответствует требованием IV класса ГОСТ 9.032 по внешнему виду, по условиям эксплуатации группы УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.104 | соответствие |
| 3.4 | Цвет каркаса, стойки по согласованию с заказчиком | соответствие |
| 3.5 | Столешница - столешница композитный материал, состоящий из ДСП и химически-стойкого HPL пластика толщиной 0,6 мм - защитный слой которого повышает долговечность продукции, стойкость к механическим, температурным воздействиям, устойчива к действию влаги, воды, ультрафиолетового излучения, микроорганизмов, грибков; поверхность имеет загиб вокруг предварительно подготовленной поверхности, рабочая поверхность должна быть матовая. -кромка ПВХ 2 мм. - размер столешницы 600*430 мм. | соответствие |
| 3.6 | В металлический каркас вмонтированы 4 самоориентирующиеся колесные опоры диаметром 50 мм из немаркой серой резины, изготовлены из прочного полипропилена с шинами из термопластичной резины. - два колеса имеют тормозное устройство | соответствие |
| 3.7 | Габаритный размер: ширина столика | 600 мм |
| 3.8 | Габаритный размер: глубина столика | 450 мм |
| 3.9 | Габаритный размер: высота подставки | 750 мм |
| 3.10 | Высота регулировки подставки | от 750 до 1100 мм |
| 4. Обработка наружных поверхностей |  |  |
| 4.1 | Все поверхности и детали стола должны быть устойчивы к дезинфекции по МУ 287-113 к 1% раствору хлорамина или 3% раствору перекиси водорода по ГОСТ 177 в комплексе с 1% раствором моющего средства по ГОСТ 25644-96 | соответствие |
| 5. Комплектность оборудования (базовая комплектация производителя) |  |  |
| 5.1 | Документ паспорт на русском языке | соответствие |
| 5.2 | Информационная табличка на основании каждого изделия с указанием производителя, года выпуска изделия, наименования модели и серийного номера данного изделия. | соответствие |
| 5.3 | Информационная табличка на упаковке каждого изделия с указанием производителя, года выпуска изделия, наименования модели | соответствие |
| 6. Срок гарантии |  |  |
| 6.1. | Гарантия | 12 месяцев |
| 6.2 | Гарантийный срок эксплуатации изделия | 6 лет |
| 7. Иные требования |  |  |
| 7.1 | Стол поставляется в собранном виде | соответствие |
| 7.2 | Год выпуска | 2024 г. |