Техническое задание

на поставку спирографа микропроцессорного портативного, не менее 2 штук

Место поставки товара:  г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92а

Срок и условия поставки: в течение 30 (Тридцати) дней, с даты подписания Договора

Доставка, упаковка, маркировка, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие обязательные платежи осуществляются за счет Поставщика

Сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет, предоплата в размере 25% (Двадцати пяти) от стоимости Договора, окончательная оплата в размере 75% (Семидесяти пяти)  осуществляется по факту подписания Акта ввода в эксплуатацию, в течение 30 (Тридцати) банковских дней.

Гарантийный срок: 12 (Двенадцать) месяцев, с даты подписания Акта ввода в эксплуатацию

Источник финансирования:  средства ОМС

| Требования, количественные характеристики и комплектация | Наличие функций или величина параметра |
| --- | --- |
| Спирограф со встроенным термопринтером и аккумулятором | Наличие |
| Предел измерения потока | Не менее 12 л/с |
| Предел измерения объема вдыхаемого и выдыхаемого воздуха | Не менее 10 литров |
| Спирограф должен обеспечивать построение графиков процедур вдоха-выдоха: “поток-объем” для теста ФЖЕЛ и ПЕТЛЯ ПОТОК-ОБЪЕМ, “объем-время” для тестов ЖЕЛ, ФЖЕЛ, МВЛ, МОД. | Наличие |
| Спирограф должен обеспечивать приведение измеренных и вычисленных объемных и скоростных показателей к стандартным газовым условиям (BTPS). | Наличие |
| Выбор стандарта должных величин: Knudson, ECCS-93, ITS, Клемент, Ширяева, (Carpo, Hsu и др). | Наличие |
| Спирограф отображает на экране и печатает на встроенном термопринтере следующие показатели вентиляции легких: | Наличие |
| ЖЕЛ (л) Жизненная емкость легких (разница между объемами воздуха в легких при полном вдохе и полном выдохе) | Наличие |
| РОвд (л) Резервный объем вдоха – максимальный объем, который можно дополнительно вдохнуть после спокойного вдоха. | Наличие |
| РОвыд (л) Резервный объем выдоха – максимальный объем, который можно дополнительно выдохнуть после спокойного выдоха. | Наличие |
| Евд (л) Емкость вдоха – сумма ДО и РOвд | Наличие |
| ФЖЕЛ (л) Объем форсированного выдоха (разница между объемами воздуха в легких в точках начала и конца маневра ФЖЕЛ) | Наличие |
| Тфжел (с) Время форсированного выдоха | Наличие |
| ПОС (л/с) Пиковая объемная скорость (максимальная скорость потока, достигаемая в процессе форсированного выдоха) | Наличие |
| Тпос (с) Время достижения пиковой объемной скорости | Наличие |
| ОФВ 0,5 (л) Объем форсированного выдоха за первые 0,5 секунды | Наличие |
| ОФВ 0,75 (л) Объем форсированного выдоха за первые 0,75 секунды | Наличие |
| ОФВ 1 (л) Объем форсированного выдоха за первую секунду | Наличие |
| ОФВ 3 (л) Объем форсированного выдоха за первые 3 секунды | Наличие |
| ОФВ 6 (л) Объем форсированного выдоха за 6 секунд | Наличие |
| ОФВ пос (л) Объем форсированного выдоха до достижения ПОС | Наличие |
| МОС25 (л/с) Мгновенная объемная скорость в момент выдоха 25% ФЖЕЛ | Наличие |
| МОС50 (л/с) Мгновенная объемная скорость в момент выдоха 50% ФЖЕЛ | Наличие |
| МОС75 (л/с) Мгновенная объемная скорость в момент выдоха 75% ФЖЕЛ | Наличие |
| СОС 25-75 (л/с) Средняя объемная скорость выдоха, определяемая в процессе выдоха от 25 до 75% ФЖЕЛ | Наличие |
| СОС 0,2-1,2 (л/с) Средняя объемная скорость форсированного выдоха за время от 0,2 до 1,2 секунд | Наличие |
| СОС 75-85 (л/с) Средняя объемная скорость выдоха, определяемая в процессе выдоха от 75 до 85% ФЖЕЛ | Наличие |
| Т сос 25-75 (с) Время выдоха от 25 до 75% ФЖЕЛ | Наличие |
| Aex Площадь под кривой форсированного выдоха | Наличие |
| Vext (л) Экстраполированный объем форсированного выдоха – объем выдоха до точки начала форсированного выдоха, определенной с помощью обратной экстраполяции. | Наличие |
| ОФВ1/ФЖЕЛ (%) Отношение объема форсированного выдоха за первую секунду к полному объему форсированного выдоха в процентах. | Наличие |
| ОФВпос/ФЖЕЛ (%) Отношение объема форсированного выдоха до дости-жения ПОС к полному объему форсированного выдоха. | Наличие |
| ОФВ1/ЖЕЛ (%) Отношение объема форсированного выдоха за первую секунду к жизненной емкости легких в процентах. | Наличие |
| ФЖЕЛвд (л) Объем форсированного вдоха. | Наличие |
| ОФВвд1 (л) Объем форсированного вдоха за первую секунду. | Наличие |
| ПОСвд (л/с) Пиковая объемная скорость вдоха (максимальная скорость потока, достигаемая в процессе форсирован-ного вдоха). | Наличие |
| МОСвд25 (л/с) Мгновенная объемная скорость в момент вдоха 25% ФЖЕЛвд. | Наличие |
| МОСвд50 (л/с) Мгновенная объемная скорость в момент вдоха 50% ФЖЕЛвд. | Наличие |
| МОСвд75 (л/с) Мгновенная объемная скорость в момент вдоха 75% ФЖЕЛвд. | Наличие |
| МОД (л/мин) Минутный объем дыхания (определяется как ДО  ЧД) | Наличие |
| ЧД (1/мин) Средняя частота дыхания в тесте МОД | Наличие |
| ОД (л) Объем дыхания - средний объем воздуха, проходящий через легкие за один цикл вдоха-выдоха, при выпол-нении теста измерения минутного объема дыхания МОД). | Наличие |
| t выд (с) Среднее время выдоха в тесте МОД | Наличие |
| t вд (с) Среднее время вдоха в тесте МОД | Наличие |
| ОМОД (л) Отклонение минутного объема дыхания от должного значения | Наличие |
| ИМОД Индекс минутного объема дыхания | Наличие |
| ОД мвл (л) Объем дыхания - максимальный объем воздуха, проходящий через легкие за один цикл вдоха-выдоха при проведении теста максимальной вентиляции легких | Наличие |
| ЧД мвл (1/мин) Максимальная частота дыхания в тесте МВЛ | Наличие |
| МВЛ (л/мин) Максимальная вентиляция легких (определяется как ДО мвл  ЧД мвл) | Наличие |
| #### Измерение не менее 4 параметров ЖЕЛ, не менее 19 параметров ФЖЕЛ, не менее 26 параметров петля «поток-объем», не менее 7 параметров МОД и не менее 3 параметров МВЛ. | Наличие |
| #### Выдача предварительного экспертного заключения. Выбор стандарта интерпретации: НИИ пульмонологии (Россия), ATS (США). Возможность отключения интерпретации. | Наличие |
| #### Встроенная комбинированная цифро-буквенную клавиатура для ввода данных пациента. | Наличие |
| #### Должен быть звуковой сигнал начала маневра и звук подтверждения нажатия кнопок | Наличие |
| #### Сменный высокоточный датчик воздушного потока спирографа должен гарантировать высокий уровень безопасности пациента и позволять получать данные с высокой степенью точности и достоверности | Наличие |
| #### Ширина термобумаги | не менее 110 мм |
| #### Тип термобумаги: | бумага в пачках с метками |
| #### Тип дисплея | цветной TFT дисплей со светодиодной подсветкой |
| Цветной TFT дисплей размером | не менее по диагонали 5,6 дюйма |
| разрешение | не менее 640х480 точек |
| расчет должных величин для легочных объемов и показателей форсированного выдоха для взрослых и детей по методикам Клемент/Ширяева, ITS, ECCS, KNUDSON | Наличие |
| оценка показателей по “Унифицированной методике проведения и оценки функционального исследования механических свойств аппарата вентиляции человека”, ATS; | Наличие |
| отображение результатов на цветном графическом TFT дисплее; | Наличие |
| #### печать протокола обследования на встроенном термопринтере; | Наличие |
| возможность вывода на печать протокола обследования через USB разъем на внешний лазерный принтер; | Наличие |
| проведение постмедикаментозных проб; | Наличие |
| хранение данных пациентов в энергонезависимой памяти | Не менее 1000 результатов исследований |
| Питание спирографа осуществляется от: сети переменного тока частотой 50 Гц напряжением от 198 до 242В, бортовой сети автомобиля напряжением от 12 до 16 В и АКБ. | Наличие |
| Возможность работы со спирографом от сети при отсутствии аккумулятора (или его неисправности) | Наличие |
| По электробезопасности спирограф должен соответствует требованиям ГОСТ Р 50267.0-92, ГОСТ Р 50267.25-94 и выполнен по классу защиты II тип BF | Наличие |
| Внутренний источник питания | Аккумуляторная батарея |
| Встроенный модуль USB | Наличие |
| КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: 1.Спирограф не менее 1шт. 2.датчик воздушного потока для спирографа не менее 1 шт. 3.многоразовые мундштуки не менее 20 шт. 4. зажим для носа не менее 2 шт. 5. термобумага (z-fold) не менее 1 шт 6.одноразовые загубники не менее 10 шт. 7. ось бумажного отсека не менее 1 шт. 8.шнур для датчика не менее 1шт. 9.руководство по эксплуатации на русском языке не менее 1шт. 10. калибровочный шприц (не менее 3 литра) не менее 1шт. 11. кабель для ПК не менее 1шт. 12. кабель сетевой 220В не менее 1шт. 13. кабель бортовой сети 12В не менее 1шт. 14. ПО для ПК не менее 1шт. 15. термобумага (рулон) не менее 1шт. 16. сумка не менее 1шт. 17. принтер на формат А4 не менее 1шт. | Наличие |
| Гарантия: | не менее 12 месяцев. |
| Год выпуска: | не ранее 2024 год |
| Регистрационное Удостоверение | Наличие |
| Сертификат или свидетельство об утверждении типа средств измерений | Наличие |
| Свидетельство о поверке | Наличие |