ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (№закупки)

Адрес (место) поставки товара: г. Кемерово, ул. Сибиряков-Гвардейцев д. 9.
Сроки (периоды) поставки товара: по заявке Покупателя до окончания срока действия Договора. Срок исполнения заявки не должен составлять более 14 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявки на поставку товара формируются Покупателем и направляются Поставщику в электронном виде посредством автоматизированной системы заказов «Электронный Ордер» («Электронный магазин»).
Примечание: Все указания в настоящем разделе на товарные знаки читать со словами «или эквивалент»    

	№
	Наименование
	Ед.изм.
	Количество
	Описание

	1. 
	Турбинный наконечник - CX207-GL с фиброоптикой
	шт
	2
	Тип изделия:

Ручное стоматологическое изделие, включающее в себя замок для фиксации вращающихся дентальных насадок (например, боров, римеров), предназначенное для использования при сверлении/выскабливании костей, зубов и других твердых тканей в стоматологии. Включает в себя небольшой турбинный мотор, обычно приводящийся в движение сжатым воздухом, и который обычно имеет систему встроенного водного охлаждения; насадки не входят в состав изделия. Обычно присоединяется к стоматологической установке или автономной системе. Это изделие многоразового использования

Регистрационное удостоверение: наличие

Назначение: терапия

Описание: турбинный наконечник

Головка-ортопедическая

Фиброоптика- наличие

Подача воды-трехточечный спрей

Цанга- кнопка

Тип соединения: 6-ти канальный MidWest

Скорость, об/мин- не менее 300000

Система антивсасывания-наличие

Диаметр бора, мм – не менее 1,6

Длина бора, мм- не менее 21

Уровень шума, Дб- не более 70

	2. 
	Безмасляный стоматологический компрессор стоматологической установки, с ресивером 35 л и производительностью 100 л/мин. в кожухе
	шт
	2
	Тип изделия: Предназначен для подачи сжатого, чистого воздуха к потребителям, требующим отсутствие масляных паров в поступающем воздухе, для приведения в движение зубоврачебных приборов и устройств

Регистрационное удостоверение - наличие

Описание: Компрессор поддерживает оптимальный режим работы стоматологических установок, отличается высокой производительностью.

Объем резервуара, л- не менее 40

Производительность, л/мин- не менее 110

Давление, МПа- не более 0,8

Тип питания,В- не менее 230

Потребляемый ток, А- не менее 5,5

Уровень шума,Дб-не более 52

Шкаф шумоизоляционный (70-100 л) –наличие

Габаритные размеры шкафа, мм- не менее 700х580*566

Количество подключаемых к компрессору стоматологических установок, шт- не менее 1

Количество двигателей, шт- не менее 1

Вес компрессора, кг – не более 28

Габаритные размеры компрессора, мм: не менее 640x370x650 не более 650х400х650


· Требования к качеству и безопасности товара:

·         1. Товар, являющийся предметом закупки, должен соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации, в том числе утвержденным Росздравнадзором России и удостоверяется всероссийским сертификатом соответствия, регистрационным удостоверением Минздрава Российской Федерации, иными документами, необходимыми в соответствии с действующим законодательством РФ.

· 2. Поставляемый товар новый, не был в употреблении, не был восстановлен, не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства, в оригинальной упаковке без повреждений, с сохранением всех защитных знаков производителя, обеспечивающей сохранность и целостность товара при транспортировке.

· 3. Предлагаемый к поставке товар прошел обязательную регистрацию в РФ, испытания и допущен к обращению (продаже и использованию и пр.) на территории РФ, имеет сертификат соответствия/декларацию о соответствии.

· 4. Поставляемый товар соответствует обязательным требованиям, обеспечивает его безопасность для жизни, здоровья, имущества Заказчика и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

· 5. Товар имеет необходимые маркировки, ярлыки, наклейки и т.п., согласно действующему законодательству Российской Федерации.

· 6. Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара в течение всего срока годности, установленного производителем данного товара.

· Требования к таре и упаковке товара:

· Транспортировка Товара должна производиться в строгом соответствии с установленными правилами и стандартами, применяемыми для данного рода Товара.

· Поставщик обязуется поставить Товар в упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. Перед упаковкой Товар должен быть соответственно законсервирован для предохранения от порчи во время транспортировки и хранения.

