ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Набор реагентов для определения тропонина I[25тестов] | Набор реагентов для количественного определения тропонина I. Назначение: определение тропонина I . Метод определения: иммунохроматография с флуоресцентной детекцией. Тип образца: цельная кровь (взятая с ЭДТА). Количество определений: 25. На каждую тест-кассету нанесен идентификационный штрих-код, обеспечивающий автоматическое считывание анализатором информации об определяемом аналите, номере лота, дате истечения срока годности, а также графические метки, определяющие позиционирование кассеты в приборе. Условия хранения 2-8 °С. Требуемое количество образца: 75 мкл. Аналитическая чувствительность: 0,03 нг/мл. | набор | 35 |
| 2 | Набор реагентов in vitro для определения Д-димера ( [25тестов] | Набор реагентов для количественного определения Д-димера. Назначение: определение Д-димера с использованием флуориметрических анализаторов . Метод определения: иммунохроматография с флуоресцентной детекцией. Тип образца: цельная кровь (взятая с ЭДТА). Количество определений: 25. На каждую тест-кассету нанесен идентификационный штрих-код, обеспечивающий автоматическое считывание анализатором информации об определяемом аналите, номере лота, дате истечения срока годности, а также графические метки, определяющие позиционирование кассеты в приборе. Условия хранения 2-8 °С. Требуемое количество образца: 75 мкл. Чувствительность: 100 нг FEU/мл. | набор | 35 |
| 3 | Набор реагентов для определения N-концевого фрагмента мозгового натрийуретического пептида | Набор реагентов для количественного определения N-концевого фрагмента предшественника мозгового натрийуретического пептида. Назначение: определение NT-proBNP с использованием флуориметрических анализаторов . Метод определения: иммунохроматография с флуоресцентной детекцией. Тип образца: цельная кровь (взятая с ЭДТА). Количество определений: 25. На каждую тест-кассету нанесен идентификационный штрих-код, обеспечивающий автоматическое считывание анализатором информации об определяемом аналите, номере лота, дате истечения срока годности, а также графические метки, определяющие позиционирование кассеты в приборе. Условия хранения: 2-8 °С. Требуемое количество образца: 75 мкл. Чувствительность: 18 пг/мл. | набор | 18 |
| 4 | Набор реагентов in vitro для определения тиреотропного гормона , методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах 100 тестов. | Набор реагентов, предназначенный для количественного определения тиреотропного гормона в пробах сыворотки и плазмы крови методом иммунохемилюминесцентного анализа. Диапазон температуры хранения: не уже 2-8 °С; Стабильность: после вскрытия не менее 6-и недель при температуре 2-8 ºС | набор | 56 |
| 5 | Набор реагентов для количественного определения свободного тироксина в сыворотке крови на автоматическом иммунохемилюминесцентном анализаторе серии 100 тестов. | Набор реагентов, предназначенный для количественного определения свободного тироксина в пробах сыворотки крови методом иммунохемилюминесцентного анализа. Диапазон температуры хранения: не уже 2-8 °С; Стабильность: после вскрытия не менее 4-х недель при температуре 2-8 ºС | набор | 30 |
| 6 | Набор реагентов in vitro для количественного определения свободного трийодтиронина , методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах вариант исполнения 3, 100 тестов. | Набор реагентов для количественного определения свободного трийодтиронина в сыворотке и плазме крови методом иммунохемилюминесцентного анализа. Диапазон температуры хранения: не уже 2-8 °С; Стабильность: после вскрытия не менее 6-и недель при температуре 2-8 ºС | набор | 23 |
| 7 | Набор реагентов in vitro для количественного определения общего простат-специфического антигена методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах вариант исполнения 3, 100 тестов. | Набор реагентов in vitro для количественного определения общего простат-специфического антигена, методом иммунохемилюминесцентного анализа | набор | 40 |
| 8 | Набор реагентов in vitro для количественного определения множественных форм 25-гидроксивитамина D методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах , вариант исполнения 3, 100 тестов. | Набор реагентов in vitro для количественного определения множественных форм 25-гидроксивитамина D, методом иммунохемилюминесцентного анализа | набор | 5 |
| 9 | Набор реагентов in vitro для количественного определения аутоантител к тиреоглобулину методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах вариант исполнения 3, 100 тестов. | Набор реагентов для количественного определения аутоантител к тиреоглобулину в сыворотке и плазме крови методом иммунохемилюминесцентного анализа. Диапазон температуры хранения: не уже 2-8 °С; Стабильность: после вскрытия не менее 6-и недель при температуре 2-8 ºС | набор | 1 |
| 10 | Набор реагентов in vitro для количественного определения аутоантител к тиреопероксидазе методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах вариант исполнения 3, 100 тестов. | Набор реагентов для количественного определения аутоантител к тиреопероксидазе в сыворотке и плазме крови методом иммунохемилюминесцентного анализа. Диапазон температуры хранения: не уже 2-8 °С; Стабильность: после вскрытия не менее 6-и недель при температуре 2-8 ºС | набор | 1 |
| 11 | Набор реагентов in vitro для количественного определения тиреоглобулина, методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах , вариант исполнения 3, 100 тестов. | Набор реагентов для количественного определения тиреоглобулина в сыворотке и плазме крови методом иммунохемилюминесцентного анализа. Диапазон температуры хранения: не уже 2-8 °С; Стабильность: после вскрытия не менее 6-и недель при температуре 2-8 ºС | набор | 1 |
| 12 | Набор реагентов in vitro для количественного определения антител к рецептору ТТГ методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах , вариант исполнения 3, 100 тестов. | Набор реагентов in vitro для количественного определения антител к рецептору ТТГ (TRAb) в сыворотке и плазме крови человека методом иммунохемилюминесцентного анализа. Диапазон температуры хранения: не уже 2-8 °С; Стабильность: после вскрытия не менее 6-и недель при температуре 2-8 ºС | набор | 1 |
| 13 | Набор реагентов in vitro для количественного определения С-пептида, методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах, вариант исполнения 3, 100 тестов. | Набор реагентов in vitro для количественного определения C-пептида в сыворотке, плазме и моче человека методом иммунохемилюминесцентного анализа. Диапазон температуры хранения: не уже 2-8 °С; Стабильность: после вскрытия не менее 6-и недель при температуре 2-8 ºС | набор | 7 |
| 14 | Набор реагентов in vitro для количественного определения N-терминального натрийуретического пропептида b-типа методом иммунохемилюминесцентного анализа на автоматических анализаторах , вариант исполнения 3, 100 тестов. | Набор реагентов in vitro для количественного определения N-терминального натрийуретического пропептида b-типа (NT-proBNP) в сыворотке и плазме человека методом иммунохемилюминесцентного анализа. Диапазон температуры хранения: не уже 2-8 °С; Стабильность: после вскрытия не менее 6-и недель при температуре 2-8 ºС | набор | 1 |
| 15 | Набор реагентов для автоматических анализаторов в варианте исполнения 1: Набор реагентов 230 мл, | Медицинское изделие, используемое как вспомогательное средство для диагностики и мониторинга in vitro на образцах цельной крови, сыворотки, плазмы или мочи человека и предназначенное для запуска реакции хемилюминесценции при работе на иммунохемилюминсцентных анализаторах. Диапазон температуры хранения: не уже 2-30 °С; | набор | 30 |
| 16 | Концентрат для очистки для автоматических анализаторов 714 мл, | Медицинское изделие, используемое как вспомогательное средство для диагностики и мониторинга in vitro на образцах цельной крови, сыворотки, плазмы или мочи человека и предназначенное для отмывки компонентов реакции в реакционном модуле при работе на иммунохемилюминсцентных анализаторах. Диапазон температуры хранения: не уже 2-30 °С; Стабильность готовой системной жидкости: не менее 4-х недель при температуре 2-30 ºС. | набор | 25 |
| 17 | Реакционные модули для автоматических анализаторов | Медицинское изделие, используемое как вспомогательное средство для диагностики и мониторинга in vitro на образцах цельной крови, сыворотки, плазмы или мочи человека и предназначенное для размещения реакционных смесей в иммунохемилюминсцентных анализаторах. | набор | 18 |
| 18 | Контроль измерений люминесценции ) для автоматических анализаторов | Медицинское изделие, используемое как вспомогательное средство для диагностики и мониторинга in vitro на образцах цельной крови, сыворотки, плазмы или мочи человека и предназначенное для контроля функциональных характеристик набора реагентов для запуска реакции хемилюминесценции, а также дозирующих и измерительных элементов иммунохемилюминсцентнов анализаторов. Диапазон температуры хранения: не уже 2-8 °С; Стабильность: после вскрытия не менее 4-х недель при температуре 2-8 ºС | набор | 6 |
| 19 | Раствор для очистки системы пробирок для автоматических анализаторов. | Медицинское изделие, используемое как вспомогательное средство для диагностики и мониторинга in vitro на образцах цельной крови, сыворотки, плазмы или мочи человека и предназначенное для очистки пипет-дозаторов и моечных игл иммунохемилюминсцентных анализаторах между тестами и в ходе технического обслуживания. Диапазон температуры хранения: не уже 2-30 °С. | набор | 1 |

Примечание: Реактивы: позиции 1-3 должны быть совместимы  с  флуометрическим анализатором RAMP,   4-19 с иммунохемилюменисцетным  автоматическим анализаторов MAGLUMI  и должны обеспечивать точные результаты показаний.

Наличие РУ обязательно.

Директор

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»  г. Воронеж»  	_________________  Стасюк О.Н.