Вместе с указанием цены участник представляет исчерпывающее описание предлагаемого к поставке товара, оказываемой услуге, выполняемой работе (раздел 69 Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021 г. № ЦДЗ-18  https://rostov-on-don.rzd-medicine.ru/zakupki/polozhenie-o-zakupkah-tovarov-rabot-i-uslug)

Техническое задание

на поставку оптики

Место поставки товара г. Батайск, ул. Куйбышева, 140

Срок и условия поставки: в течение 90 (Девяносто) дней, с момента подписания Договора, по заявкам Покупателя.

Доставка, упаковка, маркировка, страхование, таможенные пошлины, налоги, сборы и другие

обязательные платежи осуществляются за счет Поставщика.

Срок и порядок оплаты: Безналичный расчет, осуществляется по факту подписания Товарной накладной в течение 30 (Тридцати) банковских дней

Источник финансирования: средства ОМС.

| № п/п | Наименование | Параметры |
| --- | --- | --- |
| 0 | Оптика жесткая со стеклянными линзами | Наличие |
| 1 | Поле зрения, градусов | Не более 78 и не менее 70 |
| 2 | Направление наблюдения, градусов | Не более 30 и не менее 30 |
| 3 | Ширина рабочей части, мм | Не более 10.5 и не менее 9.5 |
| 4 | Рабочая длина, мм | Не более 420 и не менее 415 |
| 5 | Встроенный фиброволоконный световод | Наличие |
| 6 | Соединение световода перпендикулярно продольной оси оптики | Наличие |
| 7 | Адаптер для использования оптики с гибкими фиброволоконными световодами KARL STORZ | Наличие |
| 8 | Адаптер для использования оптики с гибкими фиброволоконными световодами Richard Wolf | Наличие |
| 9 | Маркировка диаметра совместимого фиброволоконного световода в виде пиктограммы | Наличие |
| 10 | На оптику нанесена следующая маркировка: наименование производителя, номер оптики по каталогу производителя, серийный номер оптики | Наличие |
| 11 | Цветовая маркировка направления наблюдения оптики | Наличие |
| 12 | Сапфировое стекло на дистальном конце оптики | Наличие |
| 13 | Анти-рефлексное внутреннее покрытие | Наличие |
| 14 | Стерилизация в автоклаве | Наличие |
| 15 | Совместимость с 4К | Наличие |