Техническое задание

Место поставки: по адресам:

- г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева 92а;

-  г. Батайск, ул. Куйбышева, 140.

Срок и условия поставки: в течение 2025года, партиями по заявкам Заказчика, минимальная партия от 1 (Одной) единицы изготавливаемой стоматологической конструкции.

Сроки и порядок оплаты: Безналичный расчет,  осуществляется по факту подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ, в течение 30 (Тридцати) банковских дней.

Источник финансирования: собственные средства

| № | Товары (работы, услуги) |  | Кол-во | Ед. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью на абатменте опорная часть CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности | Кобальт-хромовый порошок. Состав порошка : Содержание Co ,% 59% Содержание Cr, % 25% Содержание W, % 9.5% Содержание Mo 3.5 % Содержание Si, % 1% Содержание Mn, N, C, Fe, % 0,9-1,0 Коэффициент теплового расширения (20-600°С) 14,4 x 10-6 K-1 | 16 | шт |
| 2 | Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью опорная часть (на культях естественных зубов) CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности | Кобальт-хромовый порошок. Состав порошка : Содержание Co ,% 59% Содержание Cr, % 25% Содержание W, % 9.5% Содержание Mo 3.5 % Содержание Si, % 1% Содержание Mn, N, C, Fe, % 0,9-1,0 Коэффициент теплового расширения (20-600°С) 14,4 x 10-6 K-1 | 4 | шт |
| 3 | Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте промежуточная часть CoCr метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности | Кобальт-хромовый порошок. Состав порошка : Содержание Co ,% 59% Содержание Cr, % 25% Содержание W, % 9.5% Содержание Mo 3.5 % Содержание Si, % 1% Содержание Mn, N, C, Fe, % 0,9-1,0 Коэффициент теплового расширения (20-600°С) 14,4 x 10-6 K-1 | 5 | шт |
| 4 | Единица каркаса протеза анатомической формы PMMA | Диски PMMA для CAD CAM систем. Твердость по Викерсу(Hv)- 22 Прочность на изгиб(МПа)- 126 Остаточный мономер (%) - < 1 | 1 | шт |
| 5 | Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы опорная часть (на культях естественных зубов) ZrO2 из дисков Explore | циркониевые диски, цвет A2, многослойный диоксид циркония с градиентной прозрачностью Содержание ZrO2+HfO2+Y2O3:＞96.5% Содержание Y2O3: 5.8%-9.7% Содержание Al2O3: <0.5% Содержание Fe2O3: <0.5% Содержание Er2O3 <2.0% Содержание остальных элементов: < 0,5% Плотность после спекания (г/см3): ≥ 6.0 КТР (25 - 500 °C): (10,5 ± 1,0) x 10-6K-1 3-точечная предельная прочность на изгиб (Mpa): > 1000 (Av) Ускоренное механическое старение поверхности моноклинной фазы: < 5% Средняя прозрачность: 47% Химическая растворяемость после спекания (ug/см2): < 100 Радиоактивность (Bg/г): < 0,1 Температура спекания: 1430 - 1550 °C, рекомендованная 1480 °C | 4 | шт |
| 6 | Единица каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация до 6 единиц включительно цельнофрезерованная с уровня имплантата опорная часть (не включая винт) CoCr | Диски CoCr для каркасов MESA Magnum Splendidum подходит для фрезерования методом CAD/CAM. Коэффициент теплового расширения: (25 ÷ 500 °C), 14,2 x 10-6 K-1, (25 ÷ 600 °C), 14,4 x 10-6 K-1 Модуль упругости: 183 Гпа Относительное удлинение при разрыве: 16% Плотность: 8,5 г/см3 Сила предельной нагрузки: 361 Мпа Твердость по Виккерсу: 273 HV10 | 25 | шт |
| 7 | Титановые винты клинический и лабораторный, в составе изделия (за исключением систем имплантатов Mis, Zimmer, Adin, Alpha Bio, Alpha Bio Conical, BioHorizons, Conmet, Liko-M, Niko, Radix, Renova, Roott, Sic), производство Lenmiriot, OssREGV | Титановые винты из промышленных заготовок, изготовленных на токарно-фрезерных станках. Состав сплава титанового: Содержание Al, % 5,5-6,5 Содержание V, % 3,5-4,5 Содержание Fe, % 0,20-0,25 Содержание O, % 0,10-0,13 Содержание H, % 0,010-0,012 Содержание C, % 0,06-0,08 Содержание N, % 0,03-0,05 | 25 | шт |
| 8 | Единица каркаса мостовидного протеза винтовая фиксация цельнофрезерованная с уровня имплантата протяженностью до 6 единиц включительно промежуточная часть (не включая винт) CoCr | Диски CoCr для каркасов MESA Magnum Splendidum подходит для фрезерования методом CAD/CAM. Коэффициент теплового расширения: (25 ÷ 500 °C), 14,2 x 10-6 K-1, (25 ÷ 600 °C), 14,4 x 10-6 K-1 Модуль упругости: 183 Гпа Относительное удлинение при разрыве: 16% Плотность: 8,5 г/см3 Сила предельной нагрузки: 361 Мпа Твердость по Виккерсу: 273 HV10 | 3 | шт |
| 9 | Одиночный колпачок CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности | Кобальт-хромовый порошок. Состав порошка: Содержание Co ,% 59% Содержание Cr, % 25% Содержание W, % 9.5% Содержание Mo 3.5 % Содержание Si, % 1% Содержание Mn, N, C, Fe, % 0,9-1,0 Коэффициент теплового расширения (20-600°С) 14,4 x 10-6 K-1 | 9 | шт |
| 10 | Индивидуальный абатмент цельнофрезерованный Ti (не включая винт) (системы имплантатов за исключением Mis, Zimmer, Adin, Alpha Bio, Alpha Bio Conical, BioHorizons, Conmet, Liko-M, Niko, Radix, Renova, Roott, Sic) | Индивидуальный абатмент из промышленных заготовок, изготовленных на токарно-фрезерных станках. Точность интерфейса токарно-фрезерных заготовок для индивидуальных абатментов: микрон 5,0 Состав сплава титанового: Содержание Al, % 5,5-6,5 Содержание V, % 3,5-4,5 Содержание Fe, % 0,20-0,25 Содержание O, % 0,10-0,13 Содержание H, % 0,010-0,012 | 17 | шт |
| 11 | Титановые винты клинический и лабораторный, в составе изделия (за исключением систем имплантатов Mis, Zimmer, Adin, Alpha Bio, Alpha Bio Conical, BioHorizons, Conmet, Liko-M, Niko, Radix, Renova, Roott, Sic), производство Lenmiriot, OssMINV | Титановые винты из промышленных заготовок, изготовленных на токарно-фрезерных станках. Состав сплава титанового: Содержание Al, % 5,5-6,5 Содержание V, % 3,5-4,5 Содержание Fe, % 0,20-0,25 Содержание O, % 0,10-0,13 Содержание H, % 0,010-0,012 Содержание C, % 0,06-0,08 Содержание N, % 0,03-0,05 | 2 | шт |
| 12 | Единица каркаса протеза винтовая фиксация цельнофрезерованная с уровня имплантата (не включая винт) CoCr (за исключением систем имплантатов Sweden Martina, Straumann,Thommen, Mis С1 (Conical), Ankylos) | Диски CoCr для каркасов MESA Magnum Splendidum подходят для фрезерования методом CAD/CAM. Коэффициент теплового расширения: (25 ÷ 500 °C), 14,2 x 10-6 K-1, (25 ÷ 600 °C), 14,4 x 10-6 K-1 Модуль упругости: 183 Гпа Относительное удлинение при разрыве: 16% Плотность: 8,5 г/см3 Сила предельной нагрузки: 361 Мпа Твердость по Виккерсу: 273 HV10 Титановые винты из промышленных заготовок, изготовленные на токарно-фрезерных станках. Состав сплава титанового: Содержание Al, % 5,5-6,5 Содержание V, % 3,5-4,5 Содержание Fe, % 0,20-0,25 Содержание O, % 0,10-0,13 Содержание H, % 0,010-0,012 Содержание C, % 0,06-0,08 Содержание N, % 0,03-0,05 | 7 | шт |
| 13 | Единица каркаса мостовидного протеза анатомической формы промежуточная часть (на культях естественных зубов) ZrO2 из дисков Explore | Upcera Explore Functional циркониевые диски, 95 x 10 мм, цвет A2, многослойный диоксид циркония с градиентной прозрачностью Химический состав Содержание ZrO2+HfO2+Y2O3:＞96.5% Содержание Y2O3: 5.8%-9.7% Содержание Al2O3: <0.5% Содержание Fe2O3: <0.5% Содержание Er2O3 <2.0% Содержание остальных элементов: < 0,5% Характеристики: Плотность после спекания (г/см3): ≥ 6.0 КТР (25 - 500 °C): (10,5 ± 1,0) x 10-6K-1 3-точечная предельная прочность на изгиб (Mpa): > 1000 (Av) Ускоренное механическое старение поверхности моноклинной фазы: < 5% Средняя прозрачность: 47% Химическая растворяемость после спекания (ug/см2): < 100 Радиоактивность (Bg/г): < 0,1 Температура спекания: 1430 - 1550 °C, рекомендованная 1480 °C | 1 | шт |
| 14 | Титановые винты клинический и лабораторный, в составе изделия (за исключением систем имплантатов Mis, Zimmer, Adin, Alpha Bio, Alpha Bio Conical, BioHorizons, Conmet, Liko-M, Niko, Radix, Renova, Roott, Sic), производство Lenmiriot, Imp-umV | Титановые винты из промышленных заготовок, изготовленных на токарно-фрезерных станках. Состав сплава титанового: Содержание Al, % 5,5-6,5 Содержание V, % 3,5-4,5 Содержание Fe, % 0,20-0,25 Содержание O, % 0,10-0,13 Содержание H, % 0,010-0,012 Содержание C, % 0,06-0,08 Содержание N, % 0,03-0,05 | 16 | шт |
| 15 | Одиночный колпачок на абатменте CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности | Кобальт-хромовый порошок. Состав порошка : Содержание Co ,% 59% Содержание Cr, % 25% Содержание W, % 9.5% Содержание Mo 3.5 % Содержание Si, % 1% Содержание Mn, N, C, Fe, % 0,9-1,0 Коэффициент теплового расширения (20-600°С) 14,4 x 10-6 K-1 | 3 | шт |
| 16 | Единица каркаса протеза анатомической формы винтовая фиксация на титановом основании (не включая титановое основание) PMMA | Диски PMMA для CAD CAM систем. Твердость по Викерсу(Hv)- 22 Прочность на изгиб(МПа)- 126 Остаточный мономер (%) - < 1 | 2 | шт |
| 17 | Титановое основание, совместимое с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0), для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot, Ostr4545V5TO | Титановые основания из промышленных заготовок, изготовленных на токарно-фрезерных станках. Точность интерфейса токарно-фрезерных заготовок для титановых оснований: микрон 5,0 Состав сплава титанового : Содержание Al, % 5,5-6,5 Содержание V, % 3,5-4,5 Содержание Fe, % 0,20-0,25 Содержание O, % 0,10-0,13 Содержание H, % 0,010-0,012 Содержание C, % 0,06-0,08 Содержание N, % 0,03-0,05 | 1 | шт |
| 18 | Индивидуальный абатмент цельнофрезерованный Ti (не включая винт) (системы имплантатов за исключением Mis, Zimmer, Adin, Alpha Bio, Alpha Bio Conical, BioHorizons, Conmet, Liko-M, Niko, Radix, Renova, Roott, Sic) | Повтор п 10 | 5 | шт |
| 19 | Титановые винты клинический и лабораторный, в составе изделия (системы имплантатов Mis, Zimmer, Adin, Alpha Bio, Alpha Bio Conical, BioHorizons, Conmet, Liko-M, Niko, Radix, Renova, Roott, Sic) производство Lenmiriot, MstV | Титановые винты из промышленных заготовок, изготовленные на токарно-фрезерных станках. Состав сплава титанового : Содержание Al, % 5,5-6,5 Содержание V, % 3,5-4,5 Содержание Fe, % 0,20-0,25 Содержание O, % 0,10-0,13 Содержание H, % 0,010-0,012 Содержание C, % 0,06-0,08 Содержание N, % 0,03-0,05 | 13 | шт |
| 20 | Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженностью на абатменте опорная часть CoCr метод селективного лазерного плавления с припасовкой и обработкой поверхности | Повтор п. 1 | 4 | шт |
| 21 | Единица каркаса мостовидного протеза на абатменте промежуточная часть CoCr метод селективного лазерного плавления с обработкой поверхности | Повтор п. 3 | 2 | шт |
| 22 | Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженности опорная часть (на культях естественных зубов) ZrO2 | Предокрашенный либо белый монотонный диоксид циркония (ZrO2) под облицовку керамикой массы . Состав заготовки UPCERA Содержание ZrO2, % 98,0 Содержание других, % 2,0 Твердость по Викерсу, Мпа 1100 | 8 | шт |
| 23 | Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженности промежуточная часть (на культях естественных зубов) ZrO2 | Предокрашенный либо белый монотонный диоксид циркония (ZrO2) под облицовку керамикой массы . Состав заготовки UPCERA Содержание ZrO2, % 98,0 Содержание других, % 2,0 Твердость по Викерсу, Мпа 1100 | 4 | шт |
| 24 | Единица каркаса мостовидного протеза любой протяженности опорная часть (на культях естественных зубов) ZrO2 | Повтор п. 22 | 2 | шт |
| 25 | Титановые винты клинический и лабораторный, в составе изделия (системы имплантатов Mis, Zimmer, Adin, Alpha Bio, Alpha Bio Conical, BioHorizons, Conmet, Liko-M, Niko, Radix, Renova, Roott, Sic) производство Lenmiriot, AB35V | Титановые винты из промышленных заготовок, изготовленных на токарно-фрезерных станках. Состав сплава титанового : Содержание Al, % 5,5-6,5 Содержание V, % 3,5-4,5 Содержание Fe, % 0,20-0,25 Содержание O, % 0,10-0,13 Содержание H, % 0,010-0,012 Содержание C, % 0,06-0,08 Содержание N, % 0,03-0,05 | 1 | шт |
| 26 | Индивидуальный абатмент цельнофрезерованный Ti (не включая винт) (системы имплантатов Mis, Zimmer, Adin, Alpha Bio, Alpha Bio Conical, BioHorizons, Conmet, Liko-M, Niko, Radix, Renova, Roott, Sic) | Индивидуальный абатмент из промышленных заготовок, изготовленных на токарно-фрезерных станках. Точность интерфейса токарно-фрезерных заготовок для индивидуальных абатментов: микрон 5,0 Состав сплава титанового : Содержание Al, % 5,5-6,5 Содержание V, % 3,5-4,5 Содержание Fe, % 0,20-0,25 Содержание O, % 0,10-0,13 Содержание H, % 0,010-0,012 Содержание C, % 0,06-0,08 Содержание N, % 0,03-0,05 | 3 | шт |
| 27 | Титановое основание, совместимое с Mis SP (3.75/4.2), для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot, MisSP43895TO | Титановые основания из промышленных заготовок, изготовленных на токарно-фрезерных станках. Точность интерфейса токарно-фрезерных заготовок для титановых оснований: микрон 5,0 Состав сплава титанового : Содержание Al, % 5,5-6,5 Содержание V, % 3,5-4,5 Содержание Fe, % 0,20-0,25 Содержание O, % 0,10-0,13 Содержание H, % 0,010-0,012 Содержание C, % 0,06-0,08 Содержание N, % 0,03-0,05 | 1 | шт |
| 28 | Индивидуальный абатмент на титановом основании (не включая титановое основание) ZrO2 без чистовой обработки | Предокрашенный либо белый монотонный диоксид циркония (ZrO2) под облицовку керамикой массы . Состав заготовки UPCERA Содержание ZrO2, % 98,0 Содержание других, % 2,0 Твердость по Викерсу, Мпа 1100 | 3 | шт |
| 29 | Титановое основание, совместимое с Osstem Implant Regular (4.0/4.5/5.0), для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot, OsR45805TO | Титановые основания из промышленных заготовок, изготовленных на токарно-фрезерных станках. Точность интерфейса токарно-фрезерных заготовок для титановых оснований: микрон 5,0 Состав сплава титанового : Содержание Al, % 5,5-6,5 Содержание V, % 3,5-4,5 Содержание Fe, % 0,20-0,25 Содержание O, % 0,10-0,13 Содержание H, % 0,010-0,012 Содержание C, % 0,06-0,08 Содержание N, % 0,03-0,05 | 1 | шт |
| 30 | Одиночный колпачок на абатменте ZrO2 | Предокрашенный либо белый монотонный диоксид циркония (ZrO2) под облицовку керамикой массы . Состав заготовки UPCERA Содержание ZrO2, % 98,0 Содержание других, % 2,0 Твердость по Викерсу, Мпа 1100 | 6 | шт |
| 31 | Титановое основание, совместимое с Implantium, Impro, для одиночных конструкций / с шестигранником, включая 2 винта, производство Lenmiriot, Imp4445V5TO | Титановые основания из промышленных заготовок, изготовленных на токарно-фрезерных станках. Точность интерфейса токарно-фрезерных заготовок для титановых оснований: микрон 5,0 Состав сплава титанового : Содержание Al, % 5,5-6,5 Содержание V, % 3,5-4,5 Содержание Fe, % 0,20-0,25 Содержание O, % 0,10-0,13 Содержание H, % 0,010-0,012 Содержание C, % 0,06-0,08 Содержание N, % 0,03-0,05 | 2 | шт |
| 32 | Одиночный колпачок ZrO2 | Предокрашенный либо белый монотонный диоксид циркония (ZrO2) под облицовку керамикой массы . Состав заготовки UPCERA Содержание ZrO2, % 98,0 Содержание других, % 2,0 Твердость по Викерсу, Мпа 1100 | 3 | шт |
| 33 | Доработка индивидуального абатмента в группе абатментов с использованием фрезера или нанесение антиротационного паза и полировка в случае единичного абатмента | Далее еще 10 повторов | 1 | шт |
| 34 | Доработка индивидуального абатмента в группе абатментов с использованием фрезера или нанесение антиротационного паза и полировка в случае единичного абатмента |  | 3 | шт |
| 35 | Доработка индивидуального абатмента в группе абатментов с использованием фрезера или нанесение антиротационного паза и полировка в случае единичного абатмента |  | 4 | шт |
| 36 | Доработка индивидуального абатмента в группе абатментов с использованием фрезера или нанесение антиротационного паза и полировка в случае единичного абатмента |  | 5 | шт |
| 37 | Доработка индивидуального абатмента в группе абатментов с использованием фрезера или нанесение антиротационного паза и полировка в случае единичного абатмента |  | 2 | шт |
| 38 | Доработка индивидуального абатмента в группе абатментов с использованием фрезера или нанесение антиротационного паза и полировка в случае единичного абатмента |  | 3 | шт |
| 39 | Доработка индивидуального абатмента в группе абатментов с использованием фрезера или нанесение антиротационного паза и полировка в случае единичного абатмента |  | 3 | шт |
| 40 | CAD/ CAM моделирование ортопедических конструкций | Моделирование изделий из металла на оптико-цифровом аппаратно-программном комплексе со следующими характеристиками: - сканируется высокоскоростным сканером с точностью не менее 10 микрон; - толщина стенок одиночных коронок не менее 0,30 мм, мостовидных конструкций от 0,35 мм. Моделирование изделий из диоксида циркония производиться на оптико-цифровом аппаратно-программном комплексе производства компании 3Shape со следующими характеристиками: - сканирование производится высокоскоростным сканером с точностью не менее 10 микрон; - толщина стенок одиночных коронок не менее 0,45мм, мостовидных конструкций от 0,6 мм. | 2 | шт |
| 41 | Доработка индивидуального абатмента в группе абатментов с использованием фрезера или нанесение антиротационного паза и полировка в случае единичного абатмента |  | 1 | шт |
| 42 | Вклейка титанового основания |  | 1 | шт |
| 43 | Доработка индивидуального абатмента в группе абатментов с использованием фрезера или нанесение антиротационного паза и полировка в случае единичного абатмента |  | 2 | шт |
| 44 | Вклейка титанового основания |  | 2 | шт |
| 45 | Доработка индивидуального абатмента в группе абатментов с использованием фрезера или нанесение антиротационного паза и полировка в случае единичного абатмента |  | 2 | шт |
| 46 | Доработка индивидуального абатмента в группе абатментов с использованием фрезера или нанесение антиротационного паза и полировка в случае единичного абатмента |  | 2 | шт |

На изделия, изготавливаемые из металла

1. Изделия должны изготавливаться по технологии CAD/CAM на фрезерном оборудовании, производительностью не менее 8 единиц фрезерованного металла за 8 часов или методом 3D прототипирования, производительностью до 80 единиц металла за один синтез.

2. Моделирование должно производиться на оптико-цифровом аппаратно-программном комплексе со следующими характеристиками:

- сканируется высокоскоростным сканером с точностью не менее 10 микрон;

- толщина стенок одиночных коронок не менее 0,30 мм, мостовидных конструкций от 0,35 мм.

3. Фрезерование должно производиться на фрезерных высокоточных станках с 5 осями сверления и возможностью выбора индивидуальных направлений. Точность позиционирования по осям должна достигать не менее 0,2 мкм. Точность фрезеровки объекта в 5-ти осевых стратегиях должна составлять не менее 5 мкм.

4. Изготовление каркасов методом 3D прототипирования должно производиться на станках селективного лазерного плавления   из однородного кобальт-хромового порошка с максимальным диаметром зерна не более 40 микрон.

На изделия, изготавливаемые из диоксида циркония (ZrO2)

1. Изделия должны изготавливаться по технологии CAD/CAM на фрезерном оборудовании, производительностью не менее 200 единиц циркона за 8 часов.

2. Моделирование должно производиться на оптико-цифровом аппаратно-программном комплексе производства компании 3Shape со следующими характеристиками:

- сканирование производится высокоскоростным сканером с точностью не менее 10 микрон;

- толщина стенок одиночных коронок не менее 0,45мм, мостовидных конструкций от 0,6 мм.

3. Фрезерование должно производиться на фрезерных высокоточных станках с 5 осями сверления и возможностью выбора индивидуальных направлений. Точность позиционирования по осям должна достигать не менее 0,2 мкм. Точность фрезеровки объекта в 5-ти осевых стратегиях должна составлять 5 мкм.

4. Изделия должны изготавливаться из циркониевых блоков, предварительно-окрашенных или белых высокой прозрачности.

Требования для фрезерных станков

| Количество осей | 5 |
| --- | --- |
| Ось X, мм | 330 |
| Ось Y, мм | 145 |
| Ось Z, мм | 145 |
| Ось наклона | ±30 |
| Ось вращения | n x 360° |
| Максимальное число оборотов | 60000мин-1 |
| Скорость перемащения (X, Y, Z) м/мин | 42 |
| Скорость перемещения (наклон) | 150 мин-1 |
| Скорость перемещения (вращение) | 250 мин-1 |

Требования к станкам для селективного лазерного плавления

| Скорость построения, см3/час | Не менее 5 |
| --- | --- |
| Скорость сканирования, м/с | 15 |
| Максимальная толщина слоя, мкм | 40 |
| Мощность лазера, w | 2*200w |

Технические требования зуботехнических конструкций

Метод селективного лазерного плавления

| Максимальный диаметр зерна, микрон | 40,0 |
| --- | --- |
| Минимальная толщина стенок одиночных коронок | 0,30 |
| Минимальная толщина стенок мостовидных конструкций | 0,35 |
| Состав порошка или эквивалент |  |
| Содержание Co ,% | 59% |
| Содержание Cr, % | 25% |
| Содержание W, % | 9.5% |
| Содержание Mo | 3.5 % |
| Содержание Si, % | 1% |
| Содержание Mn, N, C, Fe, % | 0,9-1,0 |
| Граница растяжения (Rp 0.2) | 720-1130MPa |
| Прочность на растяжение | 990-1250МPa |
| Растяжение при разрыве | 2-10% |
| Модуль эластичности | 195-200GPa |
| Твердость по Виккерсу | 345-490 HV 10 |
| Плотность | 8,8 g/см³ |
| Коэффициент теплового расширения (20-600°С) | 14,4 x 10-6 K-1 |
| Цвет | металлический |
| Прочность соединения металла с керамикой, Н/мм2 | 40 ,0 |
| Коррозионная стойкость | наличие |
| Возможность лазерной сварки | Да |
| КТР | 14,4 |

Цельнофрезерованный кобальт-хром

| Содержание Co, % | 60-61 |
| --- | --- |
| Содержание Cr, % | 28-29 |
| Содержание W, % | 9-10 |
| Содержание Si, % | 1,5-2 |
| Содержание Mn, Fe, % | 0,5-1,5 |
| Предельная температура плавления, °С | 1436 |
| Предельная температура обжига, °С | 980 |
| Твердость по Виккерсу | 273 HV10 |
| Относительное удлинение при разрыве, % | 16% |
| Предел текучести (Rp 0,2) | 361 мПа |
| Модуль упругости | 183 ГПА |
| Бериллий, индий, галлий | отсутствие |
| Цвет | металлический |
| Минимальная толщина стенок одиночных коронок | 0,3 мм |
| Минимальная толщина стенок мостовидных конструкций | 0,35 мм |

Метод фрезерования ZrO2

| Точность позиционирования по осям, микрон | 0,2 |
| --- | --- |
| Количество осей сверлений фрезерного станка | 5 |
| Точность фрезеровки в 5-ти осевых стратегиях, микрон | 5,0 |
| Возможность выбора индивидуального направления | наличие |
| Минимальная толщина стенок одиночных коронок | 0,45 |
| Минимальная толщина стенок мостовидных конструкций | 0,60 |
| Работы выполняются из циркониевых блоков, предварительно окрашенных или белых высокой прозрачности (по выбору Заказчика) | наличие |
| Гарантийный срок, год | 2 |
| Состав заготовки UPCERA или эквивалент |  |
| Содержание ZrO2, % | 98,0 |
| Содержание других, % | 2,0 |
| Плотность, г/см3 | 6,08 |
| Ускоренное старение поверхности моноклинной фазы материала | <15% |
| Твердость по Викерсу, Мпа | 1100 |
| Плотность до спекания | 3,1 |
| Сопротивление изгибу, Мпа | 1100 +/- 72,3 |
| Плотность до спекания | 3,1±0,5g/cm³ |
| Плотность после спекания | 6,08±0,001 g/cm³ |

Метод фрезерования абатментов из заготовок

| Фрезерование индивидуальных абатментов строго из промышленных заготовок, изготовленных на токарно-фрезерных станках | наличие |
| --- | --- |
| Точность интерфейса токарно-фрезерных заготовок для индивидуальных абатментов, микрон | 5,0 |
| Шероховатость поверхности интерфейса токарно-фрезерных заготовок, микрон | 0,39 |
| Шероховатость трансгингивальной части поверхности индивидуальных абатментов, микрон | 0,39 |
| Точность позиционирования по осям, микрон | 0,2 |
| Количество осей сверлений фрезерного станка | 5 |
| Точность фрезеровки в 5-ти осевых стратегиях, микрон | 5,0 |
| Возможность выбора индивидуального направления | наличие |
| Гарантийный срок, год | 1 |
| Состав сплава титанового Zapp или эквивалент |  |
| Содержание Al, % | 5,5-6,5 |
| Содержание V, % | 3,5-4,5 |
| Содержание Fe, % | 0,20-0,25 |
| Содержание O, % | 0,10-0,13 |
| Содержание H, % | 0,010-0,012 |
| Содержание C, % | 0,06-0,08 |
| Содержание N, % | 0,03-0,05 |
| Предел прочности на разрыв, Мпа | 900-1500 |
| Удлинение А5, % | 10-16 |
| Удлинение А4д, % | 10-18 |
| Уменьшение площади | 25-47 |
| Шероховатость, мкм | 0,5 |
| Содержание водорода в отделке,% | 0,010-0,012 |

Метод фрезерования ПММА

| Точность позиционирования по осям, микрон | 0,2 |
| --- | --- |
| Количество осей сверлений фрезерного станка | 5 |
| Точность фрезеровки в 5-ти осевых стратегиях, микрон | 5,0 |
| Возможность выбора индивидуального направления | наличие |
| Минимальная толщина стенок одиночных коронок | 0,45 |
| Минимальная толщина стенок мостовидных конструкций | 0,60 |
| Состав сплава yamahachi или эквивалент |  |
| Метилметакрилат (%) | 100 |
| Плотность, | 0,944 при 20С |
| Твердость по Викерсу, HV | 22 |
| Прочность на изгиб, Мпа | 126 |
| Остаточный мономер (%) | <1 |

Цельнофрезерованный титан

| Содержание Fe, % | до 0,25 |
| --- | --- |
| Содержание C, % | до 0,1 |
| Содержание Si, % | до 0,12 |
| Содержание V, % | 1,2-2,5 |
| Содержание N, % | до 0,4 |
| Содержание Ti, % | 91,232-95,3 |
| Содержание Al, % | 3,5-5 |
| Содержание Zr, % | до 0,3 |
| Содержание O, % | до 0,15 |
| Содержание H, % | до 0,008 |
| Температура, при которой получены данные свойства , [Град] | 20 |
| Модуль упругости первого рода , [МПа] E 10- 5 | 1.18 |
| Плотность материала , [кг/м3] | 4450 |

Общие требования к изготовлению зуботехнических конструкций:

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Повторные моделировки в процессе согласования работы | наличие |
| Срок приезда курьера за моделью с момента вызова, час | не более 24 |
| Срок приезда курьера за моделью / привоз готовых работ | Будни |
| Срок изготовления, включая курьерскую доставку изделия не более/ час | 72 |
| Гарантийный срок, год, не менее | 2 |
| Обязательная сертификация используемых материалов и регистрационные удостоверения | наличие |
| Лицензии (сертификаты) зубных техников на допуск к выполнению зуботехнических работ | наличие |
| Использование вторичных материалов | отсутствие |
| Использование оборудования на аутсорсинге | отсутствие |
| Использование договора подряда | отсутствие |
| Изготовление на собственных станках | наличие |