Приложение №1

к извещению № 251104030021/12

от «23» апреля 2025 года

о проведение запроса котировок

Описание объекта закупки

| № лота | Наименование | Описание товара | Ед. измер | Кол-во по ОМС | Кол-во по ПД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бумага для УЗИ UUP-110S SONY 110х20 | "Бумага для УЗИ SONY UPP 110 HG 110х20 изпользуется в термопринтерах Sony серий UP-D8xx и UP-8xx и их модификаций. Предназначена для черно-белой печати высокого качества формата A6 Оригинальная термобумага SONY UPP 110 HG 110х20 имеет высокий глянец (High Glossy - Высокий глянец) Размеры рулона: -Ширина: 110 мм -Длина: 20 м - вес рулона: 175 гр. | шт. | 14 | 14 |
| 2 | Гель "Униагель" 250 гр. | Универсальный электродный гель "Униагель» для электрофизиологических исследований. Область применения: регистрация ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, холтеровского мониторирования, велоэргометрии, а также для электромиографии и электромиостимуляции. Удельная электропроводность: 0,7 - 1,0 см/м; Вязкость: по Брукфильду 15,0–21,0 Па•c (соответствует вязкости 8,0–11,0 Па•c при скорости сдвига (16,8±0,3)c-1); pH: 6,8 - 7,0 | шт. | 15 | 13 |
| 3 | Гель для ЭЭГ и ЭКГ УНИАГЕЛЬ 5 кг | Универсальный электродный гель "Униагель" для электрофизиологических медицинских исследований. Область применения: регистрация ЭКГ, ЭЭГ, РЭГ, холтеровского мониторирования, велоэргометрии, а также для электромиографии и электромиостимуляции. Удельная электропроводность: 0,7 - 1,0 см/м; Вязкость: по Брукфильду 15,0–21,0 Па•c (соответствует вязкости 8,0–11,0 Па•c при скорости сдвига (16,8±0,3)c-1); pH: 6,8 - 7,0 | шт. | 1 | 2 |
| 4 | Гель для УЗИ Медиагель высокой вязкости 5кг | "Медиагель высокой вязкости, бесцветный - многофункциональный гель для УЗ-исследований, терапии и доплерографии. Он рекомендован для тех процедур, в которых необходим вязкий гель. Кроме того, бесцветный гель используется в лазерной косметологии. Преимущества геля Медиагель - Гель является результативной средой для контакта при УЗ-исследованиях, процедурах в терапии с использованием импортной или отечественной аппаратуры - Гель наносят прямо на датчик либо на туловище больного, без затруднений распределяя его по коже. Он не стекает дальше по коже, обеспечивая долговременное скольжение и абсолютный контакт датчика с корпусом больного - После проведения обследования гель свободно удаляется салфеткой либо смывается жидкостью - Гель не запачкает одежду, не провоцирует аллергию, не испортит датчики, с легкостью растворяется в воде Гель наносят прямо на электрод или манипулу аппарата, либо туловище больного, без затруднений распределяя его по коже. Технические характеристики Акустический импеданс - 1,57×10*5 г/см2×с Вязкость - по Брукфильду 23,0–31,0 Па•c (соответствует вязкости 12,0–16,0 Па•c при скорости сдвига (16,8±0,3)c-1) pH - 6,8-7,0 Срок хранения – 3 года | шт. | 9 | 10 |
| 5 | Гель для УЗИ и ЭКГ УНИСПРЕЙ 200 гр. | Гель для ЭКГ Униспрей 200 г - бесцветная электродная контактная жидкость с высокой электропроводностью. Является экономичным электролитом универсального действия, позволяет оперативно проводить диагностические исследования. Удельная электропроводность: 1,2 — 1,6 см/м; рН 6,0 — 7,0. | шт. | 16 | 9 |
| 6 | Лента тепловая регистрационная для ЭКГ (MAC-500) 90*90*360 | Лента диаграммная на термочувствительной бумаге для регистрации кардиограммы у пациентов. Технические характеристики бумага ЭКГ: Ширина ленты - 90 мм Расстояние между складками (длина пачки) - 90 мм В пачке - 360 листов, разделенных поперечной перфорацией Цвет сетки - розовый На каждом листе со стороны термослоя нанесена метка (чёрный квадратик) Основа - термобумага (бумага с покрытием, реагирующим на нагревание) Толщина бумаги - 60 мкм Плотность бумаги - 55 гр/м2 Может применяться в электрокардиографах Microsmart MAC-500" | шт. | 150 | - |
| 7 | Лента тепл регист для ЭКГ 110х30х12 (в) Альтоника | Мелованная бумага, покрытая термическим составом, реагирующим на нагревание. Бумага смотана в рулон термослоем - Наружу Ширина рулона - 110 +/- 0,1мм; Длина намотки не менее - 30 +/- 0,1м; Внутренний диаметр втулки - 12 +/- 0,1мм; Наличие диаграммной сетки - Да Плотность бумажной основы - 55 +/- 5 г/м2; Масса одной ед. изделия не менее 181,5 +/- 5 г; толщина бумажной основы 60 +/- 0,1мкм; белизна с лицевой стороны 83 +/- 3% оптическая плотность, не менее 1,2 архивируемость при соблюдении условий хранения не менее 7 лет | шт. | 90 | 40 |
| 8 | Мундштук д/спироанализатора 30*55*1 с фильтром | Мундштук (загубник) для спироанализатора, одноразовый, с фильтром. Размер - 30 х 55 х 1 мм. | шт. | 500 | 500 |
| 9 | Электроды для ЭКГ INEKTA одноразовые твердогелевые для взрослых круглый d-50 YD50 №50 | Электроды для ЭКГ одноразовые твердогелевые d-50 YD50 №50 состоят из следующих элементов: - металлического коннектора (Медно-никелевый сплав (CuNi)) в виде «кнопки» с уплотнительным кольцом на прилегающей к нему поверхности; - основы электрода (Пенополиэтилен (PE foam)) различной формы с клеящей поверхностью из акрилового клея, эта поверхность до применения по назначению закрыта защитной пленкой. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Размер (диаметр): 50 мм. Токопроводящая среда: твердый гидрогель. Тип коннектора: «кнопка». Клей: гипоаллергенный медицинский акриловый. Упаковка: бумажно-алюминиевый пакет. Материал контактной части коннектора – ABS пластик с покрытием серебром/хлоридом серебра Ag/AgCl (серебро/хлорид серебра). Изделие однократного применения, нестерильное. Срок годности: 2 года с даты изготовления. | упак | 130 | 130 |
| 10 | Термобумага с сеткой шириной 58 мм для электрокардиографа Heart Mirror 3IKO | Лента диаграммная на термочувствительной бумаге для регистрации кардиограммы у пациентов. Ширина ленты - 57 мм Длина ленты в рулоне - 23 м Внутренний диаметр втулки - 12 мм Цвет сетки - розовый Намотка сеткой - наружу рулона Основа - термобумага (бумага с покрытием, реагирующим на нагревание) Толщина бумаги - 60 мкм Плотность бумаги - 55 гр/м2 | шт. | 50 | - |
| 11 | Мундштук д/спироанализатора СПИРО С-100 25,8х65х1,0 МК-ПАЙТ | Мундштуки картонные, одноразовые к аппаратам для исследования вентиляционных функций легких методом спирометрии Медтип размером 25,8 х 65 х 1,0 мм, внутренний диаметр не более 25,8 мм, длина не более 65 мм, толщина стенки не менее 1,0 мм, в индивидуальной упаковке из полипропиленовой пленки каждый. | шт. | 100 | - |

Заведующий аптекой                                                                                                                                             Седова И.С.

Заместитель главного врача

по медицинской части                                                                                                                                           Чувашов А.Г.