Приложение № 1 к котировочной документации на поставку рентгеновской пленки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| № | Наименование товара | Технические характеристики товара | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пленка термографическая медицинская (35*43см) | Термографическая пленка для сухой печати, для термографического принтера AGFA Drystar 5302, имеющегося у Заказчика. Пленка с максимальной оптической плотностью D max не менее 2,9 и минимальной оптической плотностью D min не более 0,25 должна быть выполнена на не более чем 168 - микронной подложке РЕТ. Пленка не чувствительна к дневному свету, вследствие чего загрузка термографического принтера производится в обычных условиях отделения, как обычного офисного принтера. Загрузка пленки в лоток принтера без защитного картриджа. Каждая пачка должна быть снабжена информационным чипом, содержащим информацию о типе пленки, сроке годности, номере лота. Наличие в правом верхнем углу каждой пленки распечатанной системной информации. Срок сохранения изображения не менее 25 лет. Формат пленки: 14x17 дюймов. (35x43см) В упаковке не менее 100 листов. | упаковка |
| 2 | Пленка термографическая медицинская (35*35см) | Термографическая пленка для сухой печати, для термографического принтера AGFA Drystar 5302, имеющегося у Заказчика. Пленка с максимальной оптической плотностью D max не менее 2,9 и минимальной оптической плотностью D min не более 0,25 должна быть выполнена на не более чем 168 - микронной подложке РЕТ. Пленка не чувствительна к дневному свету, вследствие чего загрузка термографического принтера производится в обычных условиях отделения, как обычного офисного принтера. Загрузка пленки в лоток принтера без защитного картриджа. Каждая пачка должна быть снабжена информационным чипом, содержащим информацию о типе пленки, сроке годности, номере лота. Наличие в правом верхнем углу каждой пленки распечатанной системной информации. Срок сохранения изображения не менее 25 лет. Формат пленки: 14x14 дюймов. (35x35см) В упаковке не менее 100 листов. | упаковка |
| 3 | Пленка термографическая медицинская (20*25см) | Термографическая пленка для сухой печати, для термографического принтера AGFA Drystar 5302, имеющегося у Заказчика. Пленка с максимальной оптической плотностью D max не менее 2,9 и минимальной оптической плотностью D min не более 0,25 должна быть выполнена на не более чем 168 - микронной подложке РЕТ. Пленка не чувствительна к дневному свету, вследствие чего загрузка термографического принтера производится в обычных условиях отделения, как обычного офисного принтера. Загрузка пленки в лоток принтера без защитного картриджа. Каждая пачка должна быть снабжена информационным чипом, содержащим информацию о типе пленки, сроке годности, номере лота. Наличие в правом верхнем углу каждой пленки распечатанной системной информации. Срок сохранения изображения не менее 25 лет. Формат пленки: 8x10 дюймов. (20x25см) В упаковке не менее 100 листов. | упаковка |
| 4 | Пленка рентгеновская медицинская (18*24см) | Рентгеновская пленка синечувствительная общего назначения. Рентгеновская пленка для применения с любыми усиливающими экранами синечувствительного спектра, с возможностью обработки химическими реактивами любых производителей. Обработка пленки ручная, машинная. Содержания чистого серебра не менее 5 г/м2, содержания нитрата Серебра (AgNO3) не менее 7,5 г/м2, Радиологическая чувствительность в обратных рентгенах (Р-1) по Российской классификации при ручной обработке не менее 1000, при автоматической обработке не более 1600, средний градиент: при автоматической обработке не более - 3,3, при ручной обработке не менее - 2,7. Оптическая плотность Dmax не менее 3,2 при автоматической обработке. Толщина не менее 175мкм. Плотность вуали не более 0,2. Формат пленки: 18x24см. В упаковке не менее 100 листов. | упаковка |
| 5 | Пленка рентгеновская медицинская (24*30м) | Рентгеновская пленка синечувствительная общего назначения. Рентгеновская пленка для применения с любыми усиливающими экранами синечувствительного спектра, с возможностью обработки химическими реактивами любых производителей. Обработка пленки ручная, машинная. Содержания чистого серебра не менее 5 г/м2, содержания нитрата Серебра (AgNO3) не менее 7,5 г/м2, Радиологическая чувствительность в обратных рентгенах (Р-1) по Российской классификации при ручной обработке не менее 1000, при автоматической обработке не более 1600, средний градиент: при автоматической обработке не более - 3,3, при ручной обработке не менее - 2,7. Оптическая плотность Dmax не менее 3,2 при автоматической обработке. Толщина не менее 175мкм. Плотность вуали не более 0,2. Формат пленки: 24x30см. В упаковке не менее 100 листов. | упаковка |
| 6 | Пленка рентгеновская медицинская (30*40см) | Рентгеновская пленка синечувствительная общего назначения. Рентгеновская пленка для применения с любыми усиливающими экранами синечувствительного спектра, с возможностью обработки химическими реактивами любых производителей. Обработка пленки ручная, машинная. Содержания чистого серебра не менее 5 г/м2, содержания нитрата Серебра (AgNO3) не менее 7,5 г/м2, Радиологическая чувствительность в обратных рентгенах (Р-1) по Российской классификации при ручной обработке не менее 1000, при автоматической обработке не более 1600, средний градиент: при автоматической обработке не более - 3,3, при ручной обработке не менее - 2,7. Оптическая плотность Dmax не менее 3,2 при автоматической обработке. Толщина не менее 175мкм. Плотность вуали не более 0,2. Формат пленки: 30x40см. В упаковке не менее 100 листов. | упаковка |
| 7 | Пленка рентгеновская медицинская (35*35см) | Рентгеновская пленка синечувствительная общего назначения. Рентгеновская пленка для применения с любыми усиливающими экранами синечувствительного спектра, с возможностью обработки химическими реактивами любых производителей. Обработка пленки ручная, машинная. Содержания чистого серебра не менее 5 г/м2, содержания нитрата Серебра (AgNO3) не менее 7,5 г/м2, Радиологическая чувствительность в обратных рентгенах (Р-1) по Российской классификации при ручной обработке не менее 1000, при автоматической обработке не более 1600, средний градиент: при автоматической обработке не более - 3,3, при ручной обработке не менее - 2,7. Оптическая плотность Dmax не менее 3,2 при автоматической обработке. Толщина не менее 175мкм. Плотность вуали не более 0,2. Формат пленки: 35x35см. В упаковке не менее 100 листов. | упаковка |
| 8 | Пленка рентгеновская медицинская (35*43см) | Рентгеновская пленка синечувствительная общего назначения. Рентгеновская пленка для применения с любыми усиливающими экранами синечувствительного спектра, с возможностью обработки химическими реактивами любых производителей. Обработка пленки ручная, машинная. Содержания чистого серебра не менее 5 г/м2, содержания нитрата Серебра (AgNO3) не менее 7,5 г/м2, Радиологическая чувствительность в обратных рентгенах (Р-1) по Российской классификации при ручной обработке не менее 1000, при автоматической обработке не более 1600, средний градиент: при автоматической обработке не более - 3,3, при ручной обработке не менее - 2,7. Оптическая плотность Dmax не менее 3,2 при автоматической обработке. Толщина не менее 175мкм. Плотность вуали не более 0,2. Формат пленки: 35x43см. В упаковке не менее 100 листов. | упаковка |
| 9 | Пленка рентгеновская медицинская (18*24см) | Рентгеновская пленка синечувствительная общего назначения. Рентгеновская пленка для применения с любыми усиливающими экранами синечувствительного спектра, с возможностью обработки химическими реактивами любых производителей. Обработка пленки ручная, машинная. Содержания чистого серебра не менее 5 г/м2, содержания нитрата Серебра (AgNO3) не менее 7,5 г/м2, Радиологическая чувствительность в обратных рентгенах (Р-1) по Российской классификации при ручной обработке не менее 1000, при автоматической обработке не более 1600, средний градиент: при автоматической обработке не более - 3,3, при ручной обработке не менее - 2,7. Оптическая плотность Dmax не менее 3,2 при автоматической обработке. Толщина не менее 175мкм. Плотность вуали не более 0,2. Формат пленки: 18x24см. В упаковке не менее 100 листов. | упаковка |
| 10 | Пленка рентгеновская медицинская (24*30м) | Рентгеновская пленка синечувствительная общего назначения. Рентгеновская пленка для применения с любыми усиливающими экранами синечувствительного спектра, с возможностью обработки химическими реактивами любых производителей. Обработка пленки ручная, машинная. Содержания чистого серебра не менее 5 г/м2, содержания нитрата Серебра (AgNO3) не менее 7,5 г/м2, Радиологическая чувствительность в обратных рентгенах (Р-1) по Российской классификации при ручной обработке не менее 1000, при автоматической обработке не более 1600, средний градиент: при автоматической обработке не более - 3,3, при ручной обработке не менее - 2,7. Оптическая плотность Dmax не менее 3,2 при автоматической обработке. Толщина не менее 175мкм. Плотность вуали не более 0,2. Формат пленки: 24x30см. В упаковке не менее 100 листов. | упаковка |
| 11 | Пленка рентгеновская медицинская (30*40см) | Рентгеновская пленка синечувствительная общего назначения. Рентгеновская пленка для применения с любыми усиливающими экранами синечувствительного спектра, с возможностью обработки химическими реактивами любых производителей. Обработка пленки ручная, машинная. Содержания чистого серебра не менее 5 г/м2, содержания нитрата Серебра (AgNO3) не менее 7,5 г/м2, Радиологическая чувствительность в обратных рентгенах (Р-1) по Российской классификации при ручной обработке не менее 1000, при автоматической обработке не более 1600, средний градиент: при автоматической обработке не более - 3,3, при ручной обработке не менее - 2,7. Оптическая плотность Dmax не менее 3,2 при автоматической обработке. Толщина не менее 175мкм. Плотность вуали не более 0,2. Формат пленки: 30x40см. В упаковке не менее 100 листов. | упаковка |
| 12 | Пленка рентгеновская медицинская (35*35см) | Рентгеновская пленка синечувствительная общего назначения. Рентгеновская пленка для применения с любыми усиливающими экранами синечувствительного спектра, с возможностью обработки химическими реактивами любых производителей. Обработка пленки ручная, машинная. Содержания чистого серебра не менее 5 г/м2, содержания нитрата Серебра (AgNO3) не менее 7,5 г/м2, Радиологическая чувствительность в обратных рентгенах (Р-1) по Российской классификации при ручной обработке не менее 1000, при автоматической обработке не более 1600, средний градиент: при автоматической обработке не более - 3,3, при ручной обработке не менее - 2,7. Оптическая плотность Dmax не менее 3,2 при автоматической обработке. Толщина не менее 175мкм. Плотность вуали не более 0,2. Формат пленки: 35x35см. В упаковке не менее 100 листов. | упаковка |
| 13 | Пленка рентгеновская медицинская (35*43см) | Рентгеновская пленка синечувствительная общего назначения. Рентгеновская пленка для применения с любыми усиливающими экранами синечувствительного спектра, с возможностью обработки химическими реактивами любых производителей. Обработка пленки ручная, машинная. Содержания чистого серебра не менее 5 г/м2, содержания нитрата Серебра (AgNO3) не менее 7,5 г/м2, Радиологическая чувствительность в обратных рентгенах (Р-1) по Российской классификации при ручной обработке не менее 1000, при автоматической обработке не более 1600, средний градиент: при автоматической обработке не более - 3,3, при ручной обработке не менее - 2,7. Оптическая плотность Dmax не менее 3,2 при автоматической обработке. Толщина не менее 175мкм. Плотность вуали не более 0,2. Формат пленки: 35x43см. В упаковке не менее 100 листов. | упаковка |
| 14 | Пленка стоматологическая (31*41мм) | Плёнка рентгеновская интраоральная для стоматологии, должна быть зелёночувствительная, представляет собой двусторонне эмульсированный фотографический материал, сенсибилизированный в зеленой части спектра. Синяя полиэтилентерефталатная основа прокрашена в массе с оптической плотностью прокраски D основы - 0,165 и толщиной не менее 0,175мм обеспечивает высокую степень прозрачности и яркости радиографических снимков. Эмульсионный, защитный и вспомогательный слои обеспечены противоореольной и антистатической защитой. Размер не менее 31х41мм. Упаковка: не менее 150 листов. | упаковка |
| 15 | Пленка рентгеновская 3,05см *4,05см | Пленка рентгеновская стоматологическая интраоральная. Назначение - внутриротовая рентгенография. Формат плёнки - 3,1х4,1 см (30,5 мм х 40,5 мм). Светочувствительность - зелёночувствительная. Подходит для ручной или автоматической обработки. Количество в упаковке не менее 100 листов | упаковка |
| 16 | Пленка рентгеновская (20*25см) | Пленка для использования в мультиформатных медицинских камерах DRYPRO модели 832, имеющегося у Заказчика. Пленка медицинская, чувствительна к свету, позволяет получить изображения высокого качества за счет оптимизированного управления полутонами (отображает не менее 16384 оттенков серого), имеет специальную технологию увеличения четкости изображения (разрешение - не менее 320dpi). Плавность передачи полутонов пленки обеспечивает превосходную диагностическую четкость воспроизводимого изображения. Наличие на упаковке плёнки информации на русском языке с указанием страны происхождения и фирмы-изготовителя, наименование плёнки согласно Регистрационному удостоверению, даты изготовления и срока годности. Формат пленки: 8x10 дюймов (20x25см) Упаковка: не менее 125 листов в упаковке. | упаковка |
| 17 | Плёнка термографическая медицинская формат 14x17 дюймов | Термографическая пленка для сухой печати, для термографического принтера Fuji Medical Dry Imager DRYPIX 2000, имеющегося у Заказчика. Прозрачная голубая основа, термическая технология проявки - не проявляется посредством жидких химических растворов. Максимальная оптическая плотность D-max - 3.6. Разрешающая способность - 300 dpi. Пленка не чувствительна к дневному свету, вследствие чего загрузка термографического принтера производится в обычных условиях отделения, как обычного офисного принтера. Загрузка пленки в лоток принтера без защитного картриджа. Каждая пачка должна быть снабжена информационным чипом, содержащим информацию о типе пленки, сроке годности, номере лота. Наличие в правом верхнем углу каждой пленки распечатанной системной информации. Срок сохранения изображения не менее 25 лет. Формат пленки: 14x17 дюймов. (35x43см) В упаковке не менее 100 листов. | упаковка |
| 18 | Плёнка термографическая медицинская формат 10x12 дюймов (25x30) | Лазерная пленка для принтеров предназначена для получения сухих твердых копий диагностических изображений на термографическом принтере. Возможность применения при специальных исследованиях требующих высокого разрешения. Оптическая плотность Dmax, не менее 3.2. В составе пленки должна быть голубая полиэстеровая 168-микронная РЕТ подложка. Пленка должна быть не чувствительна к свету и сохранять все свои характеристики при дневном освещении. Должна быть покрыта солями серебра и иметь защитный слой. Углы пленки должны быть скругленными Серебронесущий слой должен быть не чувствителен к свету, но реагировать на высокие температуры, обеспечивая низкий уровень вуали, высокую оптическую плотность и контрастность диагностического изображения. Обработка возможна только в cухой печати. | упаковка |
| 19 | Плёнка термографическая медицинская формат 8x10 дюймов (20x25) | Термографическая пленка для сухой печати, для термографического принтера Fuji Medical Dry Imager DRYPIX 2000, имеющегося у Заказчика. Прозрачная голубая основа, термическая технология проявки - не проявляется посредством жидких химических растворов. Максимальная оптическая плотность D-max - 3.6. Разрешающая способность - 300 dpi. Пленка не чувствительна к дневному свету, вследствие чего загрузка термографического принтера производится в обычных условиях отделения, как обычного офисного принтера. Загрузка пленки в лоток принтера без защитного картриджа. Каждая пачка должна быть снабжена информационным чипом, содержащим информацию о типе пленки, сроке годности, номере лота. Наличие в правом верхнем углу каждой пленки распечатанной системной информации. Срок сохранения изображения не менее 25 лет. Формат пленки: 8x10 дюймов. (20x25см) В упаковке не менее 150 листов. | упаковка |
| 20 | Пленка рентгенографическая (35*43см) | Пленка для медицинского радиологического принтера (лазерной камеры). Прозрачная голубая основа. Термическая технология проявки - не проявляется посредством жидких химических растворов. Максимальная оптическая плотность D-max - 3.6. Разрешающая способность - 300 dpi. Размер листа - 35 х 43 см. Количество листов в упаковке не менее 100 листов. | упаковка |
| 21 | Пленка рентгенографическая (20*25см) | Рентгеновская пленка для медицинских радиологических принтеров (лазерных камер). Цвет плёнки: прозрачная голубая. Тип проявки: сухая термическая проявка лазером (не проявляется посредством жидких химических реактивов). Максимальная оптическая плотность D-max: 3.6. Разрешающая способность: 320 dpi. Размер листа: 20 х 25 см. Количество листов в упаковке: не менее 150 листов. | упаковка |
| 22 | Проявитель 3-х компонентный для автоматической обработки пленок | Концентрат проявителя трёхкомпонентный объем не менее 20 л, не менее 2 емкостей, для приготовления раствора для проявки рентгеновских плёнок. Предназначен для автоматических проявочных машин различных производителей: Концентрированный раствор. Упаковка включает в себя две большие пластиковые ёмкости с концентрированным раствором "А" и две маленькие ёмкости с концентрированным раствором "Б" для приготовления 40 литров рабочего раствора проявителя. | набор |
| 23 | Фиксаж 2-х компонентный для автоматической обработки пленок | Набор фиксажа для автоматической обработки медицинских рентгеновских пленок используется для приготовления рабочих растворов, применяемых при фотографической обработке медицинских рентгеновских пленок общего назначения в проявочных автоматах рентгеновских кабинетов. Концентрированный раствор в герметичной полиэтиленовой канистре емкостью 5 л (часть А) и 1 л (часть Б). Набор химических реактивов рассчитан на приготовление 20 л рабочего раствора. Рабочие растворы предназначены для обработки пленок в процессах с продолжительностью цикла обработки «от сухого до сухого» 90-130 сек при температуре проявителя 33-35°С. | набор |
| 24 | Проявитель автоматический трехкомпонентный | Высококачественный проявитель - концентрат, предназначен для обработки медицинских радиографических пленок в автоматических проявочных машинах в стандартном - не менее 90 сек, в удлиненном - не менее 120 сек. режимах проявки. Химический состав проявителя позволяет его применять для проявки медицинских пленок, используемых в общей рентгенологии, маммографии. Проявитель должен обеспечивать качественную обработку пленок с достижением постоянных максимально возможных сенситометрических результатов и физикомеханических свойств изображений. Проявитель должен быть трехкомпонентный. Часть A – не менее 5 литров. Часть B - не менее 0,5 литра. Часть C - не менее 0,5 литра. Упаковка должна включать в себя две емкости с раствором А и по две с растворами В и С для приготовления не менее 40 литров (2х20 литров) рабочего раствора. | набор |
| 25 | Фиксаж автоматический двухкомпонентный | Фиксаж - концентрат должен обладать улучшенными экологическими характеристиками для фиксирования радиографических пленок. Фиксаж должен иметь высокую дубящую способность. Концентрат жидкий фиксажа для автоматической обработки рентгеновской пленки должен обеспечивать качественную обработку пленок с достижением постоянных максимально возможных сенситометрических результатов и физикомеханических свойств изображений. Фиксаж должен быть двухкомпонентный. Часть A - не менее 5 литров. Часть B - не менее 1 литра. Упаковка должна включать в себя две емкости с раствором А и две с раствором В для приготовления не менее 40 литров (2х20 литров) рабочего раствора. | набор |

Отдельные значения, не подлежащие изменению, приведены, чтобы соблюсти преемственность между закупаемой рентгеновской пленкой и применяемыми у Заказчика принтерами печати на рентгеновской пленке.

Иные условия: согласно проекту договора.