Вместе с указанием цены участник предоставляет исчерпывающее описание предлагаемых к поставке товара (работ, услуг) (раздел 69 Положения о закупке (приказ Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021 г. № ЦДЗ-18 https://novosibirsk.rzd-medicine.ru/zakupki/polozhenie-o-zakupkah-tovarov-rabot-i-uslug).

Участник закупки наряду с ценовым предложением должен предоставить сведения, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров (работ, услуг), а именно прикрепить файлы:

- Техническое задание (описание, характеристики предмета закупки),

- Регистрационное удостоверение на товар и/или Декларацию (сертификат) соответствия (при наличии).

Сведения о контрагенте, необходимые для заполнения Договора (указать)!!!

| Наименование организации (ИП) |  |
| --- | --- |
| Должность и Ф.И.О. лица-подписанта Договора |  |
| Действует на основании | Устав или Доверенность о полномочиях № ___ от _____г. |
| Вид налогообложения | НДС __% или не облагается на основании ___ НК РФ |

ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

по диагностике и техническому обслуживанию торгово-технологического оборудования

I. Цель оказания Услуг, наименование и срок оказания Услуг

Целью оказания Услуг по диагностике и техническому обслуживанию является снижение рисков поломки оборудования эксплуатируемого в пищеблоке медицинского учреждения, увеличение его материального ресурса и срока бесперебойной эксплуатации.

Услуги по диагностике и техническому обслуживанию оборудования (в количестве 38-ми единиц) оказываются ежемесячно в течение 12 (Двенадцати) месяцев с даты заключения Договора. Расчетным периодом является «месяц».

Календарный план-график оказания Услуг:

| № п/п | Наименование Услуг | Срок оказания Услуг |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Диагностика и техническое обслуживание торгово-технологического оборудования, включая контроль технического состояния (плановый, периодический), проверку работоспособности, поиск и устранение неисправностей (38 единиц) | Июнь 2025 года | Конкретная дата и время проведения технического обслуживания согласовывается заранее, не менее чем за 3 (Трое) суток до планируемой даты начала оказания Услуг |
|  |  | Июль 2025 года |  |
|  |  | Август 2025 года |  |
|  |  | Сентябрь 2025 года |  |
|  |  | Октябрь 2025 года |  |
|  |  | Ноябрь 2025 года |  |
|  |  | Декабрь 2025 года |  |
|  |  | Январь 2026 года |  |
|  |  | Февраль 2026 года |  |
|  |  | Март 2026 года |  |
|  |  | Апрель 2026 года |  |
|  |  | Май 2026 года |  |

II. Описание и характеристика Услуг, оказываемых в рамках Договора

| № п/п | Наименование Услуг (оборудования) | Состав Услуг |
| --- | --- | --- |
| 1 | Диагностика и техническое обслуживание теплового оборудования (пищеварочные и жарочные тепловые аппараты): |  |
| 1.1 | Котел пищеварочный электрический КПЭМ-250 – 2шт. | - проверка оборудования внешним осмотром на соответствие правилам техники безопасности; - проверка комплексности оборудования; - проверка исправности защитного заземления (зануления) от автоматического выключателя до заземляющих устройств оборудования; - проверка исправности электропроводки от автоматического выключателя до клеммной коробки; - осмотр электроаппаратуры, приборов автоматики и затяжка электромонтажных соединений; - проверка исправности кожухов, ручек, ограждений; - проверка состояния резиновых и других уплотнений; - проверка работы оборудования в рабочем режиме в соответствии с заводскими инструкциями; - отметка в учетных документах о произведенных работах. - замена предохранительного клапана ЭКМ, мановакуумметра, манометра, с истекшим сроком поверки; - замена вышедших из строя сигнальных ламп; - доливка масла в рубашку; - замена сгоревших предохранителей, плавких вставок, контактов, катушек и нагревательных элементов магнитных пускателей; - замена смазки в подшипниках; - замена электродов защиты от сухого хода; - замена соединительной и запорной арматуры оборудования; - замена механизма закрывания дверок; - замена ручек; - замена пружин, уравновешивающих чашу; - замена комплектующих изделий |
| 1.2 | Котел пищеварочный электрический КПЭМ-160 – 1шт. |  |
| 1.3 | Котел пищеварочный на электрическом обогреве КЭ-250 – 1шт. |  |
| 1.4 | Шкаф пекарский электрический ЭШП -3КП – 1шт. |  |
| 1.5 | Плита электрическая ПЭМ-4-010 – 4шт. |  |
| 1.6 | Плита электрическая с жарочным шкафомЭП-6ЖШ – 1шт. |  |
| 1.7 | Сковорода электрическая СЭСМ-0,5– 1шт. |  |
| 1.8 | Сковорода электрическая СЭЧ-0,45 – 2шт. |  |
| 2 | Диагностика и техническое обслуживание оборудования для механической обработки продуктов (машины для переработки мяса, овощей и теста) |  |
| 2.1 | Машина кухонная универсальная типа УКМ-06 – 1шт. | - проверка оборудования внешним осмотром на соответствие правилам техники безопасности; - проверка комплексности оборудования; - проверка исправности защитного заземления (зануления) от автоматического выключателя до заземляющих устройств оборудования; - проверка исправности электропроводки от рубильника до клеммника электродвигателя; - осмотр электроаппаратупы и затяжка электроконтактных соединений; - проверка работы оборудования и уровня смазки в редукторах - проверка (сальниковых) уплотнений; - проверка надежности крепления машины к полу, фундаменту, рабочему столу; - проверка надежности крепления съемных узлов и механизмов; - проверка работы оборудования в рабочем режиме; - отметка в учетных документах о проведенных работах. - замена режущих органов машины; - замена вышедших из строя ламп световых табло и освещения - замена сальниковых уплотнений; - замена уплотнения выгрузной двери; - замена сегментов и дисков; - замена подшипников; - замена смазки в планетарной передаче; - замена диска, пружины, колец и других деталей бесступенчатого варианта скоростей; - замена винтовой пары вертикального подъема бачка; - замена клиновых ремней; - замена уплотнительных манжет; - замена изношенных подшипников; - замена блокировочного концевого выключателя; - замена решеток, ножей, шнеков |
| 2.2 | Машина овощерезательно-протирочная модель УКМ-11(ОМ-300) – 2шт. |  |
| 2.3 | Машина планетарная взбивальная МПВ-60– 1шт. |  |
| 2.4 | Овощерезка «ROBOT-COUPE» CL-50 – 1 шт. |  |
| 2.5 | Взбивалка-миксер «ROBOT-COUPE» Blixer 2 – 1шт. |  |
| 2.6 | Пила ленточнаяПМ-ФПЛ-351– 1шт. |  |
| 2.7 | Машина картофеле-очистительная периодического действия МОК-300М– 2шт. |  |
| 2.8 | Мясорубка МИМ-600 – 2шт. |  |
| 2.9 | Мясорубка МИМ-300 – 1шт. |  |
| 3 | Диагностика и техническое обслуживание пароконвектомата | - проверка внешнего вида аппарата (панель управления, боковые панели, дверь); - проверка подключений воды, электрики, слива и газа; - проверка электрического отсека аппарата: жесткость соединений, наличие повреждений кабелей и разъемов; - визуальный осмотр внутренней полости парогенератора, замена уплотнение фланца электрода уровня: - проверка и очистка электрода уровня воды; - при необходимости - проведение декальцинации парогенератора; - проверка и очистка насоса парогенератора; - проверка состояния цепи защиты и клапанов, при необходимости заменить; - проверка чистоты коллектора охлаждения и слива; - проверка работоспособности системы охлаждения коллектора; - проведение замера объема парогенераторы; - сброс максимальных значений всех термопар; - проверка работоспособности всех режимов - «ПАР», «СУХОЙ ЖАР», «КОМБИНАЦИЯ» - достигается ли заданная температура; - проверка состояния воздушного фильтра-при необходимости почистить или заменить; - проверка работоспособности всех моторов; - проверка работоспособности и состояния двери, петель, замка, уплотнений и термокерна; - полностью задокументировать и проинформировать клиента обо всех выявленных дефектах и неисправностях, связанных с неправильной эксплуатацией и/или мойкой аппарата и/или вызванных естественным износом; - полностью задокументировать, и проинформировать клиента, о необходимости какой-либо замены компонентов. |
| 3.1 | Электрическая пароконвекционная печь ПКА 10-1/1ПМ2 – 1 шт. |  |
| 4 | Диагностика и техническое обслуживание холодильного оборудования |  |
| 4.1 | Шкаф холодильный POLAIRСМ114-S –1шт. | 1. Проверка работоспособности оборудования - проверка оборудования внешним осмотром на соответствие требованиям технического состояния и эксплуатации; - проверка работоспособности холодильной системы и ее герметичности; - проверка работы автоматической \ полуавтоматической \ системы оттайки; - проверка автоматического режима работы холодильного агрегата и температуры в охлаждаемом объеме; - проверка температурного режима работы эл. двигателей обдува конденсаторов, испарителей и компрессоров. 2. Очистка от пыли и смазка. - очистка от пыли и грязи пластин конденсатора, испарителя, холодильного агрегата, электродвигателя игерметичность; - проверка режима работы холодильной установки в соответствии с условиями эксплуатации; - произвести замеры кипения и нагнетания хладагента, при необходимости привести их в норму; - проверить на вибрацию эл.двигатели, агрегат, панели корпуса, трубки, при необходимости устранить вибрацию; - регулировка тепловой защиты и замена тепловых элементов автоматического выключателя; - регулировка ТРВ и РТХО в зависимости от требуемого режима; - устранение утечек, дозаправка холодильной системы хладагентом и маслом; - регулировка зазора между вентилятором и диффузором, регулировка натяжения ремней привода компрессоров; - регулировка плотности прилегания дверей, работы замков / при необходимости - замена резиновых уплотнителей / - проверить автоматическую /полуавтоматическую/ оттайку при наличии снеговой шубы необходимо протаять в ручную. 4. Электротехнические работы. - проверка надежности крепления и отсутствия механических повреждений защитного заземления; - проверить исправность и правильность крепления электропроводки в машинном отделении; - зачистка контактов автоматического выключателя и магнитного пускателя. - восстановление поврежденной изоляции выводных концов электродвигателей, компрессоров; - осмотр пускозащитной аппаратуры и затяжка всех электроконтактных соединений; - проверка трассы прогрева против прилипания дверей камер, шкафов и стекол в холодильных прилавках; - проверка на соответствие автоматического выключателя на данном оборудовании его паспортным данным, при необходимости произвести замену. 5. Работы по корпусным частям - осмотр внутренних поверхностей охлаждаемых объемов; - проверка и подтяжка крепление холодильного агрегата и эл. двигателя вентилятора; - проверка комплектности и наличия ограждения машинного отделения, при необходимости подтянуть их крепление. 6. Инструктаж работников заказчика - после проведения работ по ТО механик инструктирует работников заказчика по основным требованиям эксплуатации оборудования, изложенным в технической документации. - установка технологического фильтра для осушки системы холодильной установки; - замена смазки в подшипниках электродвигателей; - замена комплектующих изделий (электродвигателя, приборов автоматики и других комплектующих изделий) - замена прокладок, клапанов, сальников и других быстроизнашивающихся деталей |
| 4.2 | Шкаф холодильный BOLARUSS-147 – 1шт. |  |
| 4.3 | Камера теплоизолирующая холодильная POLAIR КХН-6,61 с моноблоком ММ 109 SF – 1 шт. |  |
| 4.4 | Камера теплоизолирующая холодильная POLAIR КХН-7,71 с моноблоком ММ 113 SF – 1 шт. |  |
| 4.5 | Витрина холодильная Бирюса 310Е – 1 шт. |  |
| 4.6 | Камеры холодильные: 2среднетемпературные, 2низкотемпературные с холодильной централью, двумя компрессорами – 4 шт. |  |
| 4.7 | Камера холодильная среднетемпературная с одним компрессором – 1шт. |  |
| 4.8 | Шкаф холодильный среднетемпературный с одним компрессором - 1шт. |  |
| 4.9 | Ларь холодильный Бирюса 680КХQ – 1шт. |  |

III. Требования к Услугам

1. Исполнитель обязан оказывать Услуги с соблюдением требований нормативных, нормативно-правовых актов РФ, Технических условий, ГОСТов и Методических рекомендаций, согласно обычно предъявляемым требованиям к данному виду услуг, в соответствии с настоящими Требованиями к оказанию Услуг (Техническим заданием).

2. Техническое обслуживание оборудования по Договору проводится Исполнителем при условии их исправности на момент оказания Услуг. Исполнитель должен провести диагностику работоспособности оборудования. В случае выявления неисправностей при диагностике торгово-технологического оборудования составляется Дефектная ведомость в соответствии с требованиями ремонтной документации завода-изготовителя с целью уточнения объема ремонтных работ.

3. Услуги должны оказываться квалифицированными работниками, обладающими специальными знаниями, требуемыми при оказании услуг в данной области.

4. Исполнитель несет ответственность за подготовку рабочего места, координацию действий при оказании Услуг совместно с иными обслуживающими организациями, и общих мероприятий по охране труда, а также за допуск своего персонала (либо лиц, фактически оказывающих Услуги по настоящему Договору) к услугам.

5. Исполнитель  несет ответственность за организацию и выполнение его сотрудниками мероприятий по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и иных правил, обязательных к соблюдению при оказании услуг по Договору.

6. При плановом профилактическом техническом обслуживании Исполнитель должен использовать расходные материалы, рекомендованные изготовителем в технической документации на конкретного вида оборудование, подлежащее техническому обслуживанию по Договору.

7. Исполнитель гарантирует сохранение заявленных при государственной сертификации параметров оборудования после проведения планового профилактического технического обслуживания по Договору.

8. Гарантийный срок на результат оказания Услуг по техническому обслуживанию торгово-технологического оборудования начинает исчисляться со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг и действует до очередной даты проведения технического обслуживания в соответствии с Календарным планом-графиком оказания Услуг по настоящему Договору. Гарантия должна распространяться на весь объем Услуг.

IV. Результат оказания Услуг

Результатом оказанных в полном объеме и с надлежащим качеством Услуг, в соответствии с настоящими Требованиями, является исправное состояние торгово-технологического оборудования, позволяющее продолжать его эксплуатацию в соответствии с предназначением, согласно утвержденным изготовителем оборудования параметрам. Оборудование должно находиться в надлежащем техническом состоянии.

По результатам оказанных Услуг, в случае отсутствия претензий у Заказчика, Сторонами подписывается Акт сдачи-приемки услуг, в котором указываются наименование (перечень оборудования) Услуг и их стоимость.

Настоящим подтверждаю, что ознакомился с условиями данной закупки, в том числе - с проектом Договора, с ними согласен и возражений не имею.

Должность _________________         ____________  Ф.И.О.

Подпись

М.П.                                                                                                                                   _________________

Дата