Закупка производится в соответствии с требованиями Положения о закупке товаров работ,  услуг для нужд частных учреждений здравоохранения ОАО «РЖД», утвержденного приказом Центральной дирекции здравоохранения от 5 марта 2021г. № ЦДЗ-18 раздел 68, размещенного на сайте заказчика: https://ufa.rzd-medicine.ru раздел: Закупки.

Требования при заполнении заявки

(в случае не соблюдения требований, установленных Заказчиком при заполнении заявки, Заказчик оставляет за собой право данную заявку отклонить):

- заявка должна быть заполнена с техническими описаниями и с конкретными показателями в рамках требований описания закупки, установленных Заказчиком;

- указать в заявке производителя и страну производителя;

- к заявке приложить копии регистрационных изделий или номер регистрационного удостоверения, в случаях если файл имеет объем, превышающий допустимый к загрузке, при этом данное РУ должно быть предоставлено с поставкой товара в распечатанном виде, заверенным синей печатью.

Техническое задание

| №, п/п | Наименование | Технические характеристики продукции | Кол-во | Ед.изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Белакрил–МГО-С №14 | Базисный материал горячего отверждения, предназначенный для изготовления базисов съёмных зубных протезов, полных и частичных. Изготовление коронок и мостов, починка коронок и мостов, облицованных акриловой пластмассой, а также облицовка несъёмных зубных протезов (штампованно-паяных и цельнолитых). Упаковка: порошок-дентин №14 не менее 40 г х 2, жидкость не менее 40 г. | 1 | упак |
|  | Speedex, слой 1, база, 910мл С-силикон, Coltene, Швейцария | Слепочный материал на основе силикона. Тип Материала: Полисилоксан, конденсирующий силикон эластомер, масса высокой вязкости. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ Снятие первичного слепка в корректировочной технике Снятие слепка в технике двойного слепка Снятие слепка в технике медных колец Снятие слепков для ортопедических моделей ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА Цвет: зеленый. Совместимость с материалами: слепочные массы Speedex любой консистенции. Время замешивания и дозировка: согласно инструкции к слепочной массе. Объем: не менее 60 миллилитров. Время смешивания, рабочее время и время застывания во рту зависят от количества активатора. Минимальное - при превышении нормы на 30%. Упаковка: не менее 910 мл. | 5 | шт |
|  | Белакрил–М/ХО/полупр роз с прожил/Порошок + жидкость + лак раздел. ,ВладМива, Россия | Базисный материал самотвердеющий, предназначенных для починок и перебазирования съёмных зубных протезов, а также для изготовления и ремонта ортодонтических и ортопедических аппаратов и конструкций. Базисные материалы выпускаются в виде двух компонентов - порошка, содержащего полиэфиры метакриловой кислоты, катализатор реакции полимеризации перекись бензоила, и жидкости, содержащей мономер метилметакрилат (М), после смешивания порошка с жидкостью образуется полимер, твердеющий без нагревания (самотвердеющий) - ХО. Полупрозрачная розовая с прожилками. Упаковка: порошок не менее 160 г, жидкость не менее 100 мл, лак разделительный не менее 50 г. | 10 | упак |
|  | Белакрил–М/ГО/Порошок + жидкость, ВладМива, Россия | Базисный материал горячего отверждения, предназначенных для изготовления базисов съёмных зубных протезов, полных и частичных. Выпускается в виде двух компонентов - порошка, содержащего полиэфиры метакриловой кислоты, катализатор реакции полимеризации перекись бензоила, и жидкости, содержащей мономер метилметакрилат (М), после смешивания порошка с жидкостью образуется полимер, твердеющий при нагревании (горячего отверждения) - ГО. Полупрозрачная розовая с прожилками. Упаковка: порошок не менее 300 г, жидкость не менее 150 г. | 10 | упак |
|  | Белакрил–МГО-С №12 | Базисный материал горячего отверждения, предназначенный для изготовления базисов съёмных зубных протезов, полных и частичных. Изготовление коронок и мостов, починка коронок и мостов, облицованных акриловой пластмассой, а также облицовка несъёмных зубных протезов (штампованно-паяных и цельнолитых). Упаковка: порошок-дентин №12 не менее 40 г х 2, жидкость не менее 40 г. | 1 | упак |
|  | Белакрил–МГО-С №16 | Базисный материал горячего отверждения, предназначенный для изготовления базисов съёмных зубных протезов, полных и частичных. Изготовление коронок и мостов, починка коронок и мостов, облицованных акриловой пластмассой, а также облицовка несъёмных зубных протезов (штампованно-паяных и цельнолитых). Упаковка: порошок-дентин №16 не менее 40 г х 2, жидкость не менее 40 г. | 1 | упак |
|  | Воск БЕЛОВАКС липкий (стержни 10шт) 50 г, Владмива, Россия | Воск липкий предназначен для склеивания звеньев металлических протезов при подготовке их к паянию, а также используется при починке съемных протезов и соединения фрагментов гипсовых моделей. Содержит натуральные и синтетические воски и канифоль, обеспечивающую хорошую адгезию к металлу и гипсу (0,9 МПа). Воск зуботехнический обладает необходимой прочностью, имеет удобную для применения форму. Температура каплепадения 65оС. В нагретом состоянии воск липкий хорошо растекается и точно соединяет элементы протезов. Упаковка: стержни 50 г (10 шт). | 2 | упак |
|  | Воск, базисный "Армавирский", 500г, ООО пчелоцентр "Армавирский", Россия | Воск базисный п редназначен для моделирования базисов съемных протезов, изготовления прикусных шаблонов, а также индивидуальных ложек и ложек-базисов. При разогреве обладает высокой пластичностью и легко формуется. Воск хорошо обрабатывается инструментом, не ломаясь и не расслаиваясь, полностью, без остатка удаляется кипящей водой из гипсовых форм. Температура плавления и застывания воска 55 ̊̊С. Упаковка не менее 500г. | 12 | упак |
|  | Воск, модел. д/мостовид. протезов "Армавирский", 55г., синий | Воск моделировочный для мостовидных протезов, предназначенный для моделирования промежуточных частей мостовидных протезов и других элементов несъемного протеза. Выпускается в виде брусков. Воск дает малую тепловую усадку и не изменяет своих свойств при неоднократном расплавлении, легко поддается моделировке штихелями, скальпелями и другими зуботехническими инструментами, дает сухую невязкую стружку. Синий. Упаковка 55г. | 5 | упак |
|  | Воск зуботехнический «Беловакс» Л (палочки) - 20г, АО "ОЭЗ "ВладМиВа", Россия | Воск моделированный для изготовления вкладок, коронок, вставок, литых кламмеров, полукоронок методом литья по выплавляемым моделям. Основными компонентами воска являются парафин, натуральные и синтетические смолы, модификаторы и красители. Воск имеет хорошие пластические свойства (текучесть под нагрузкой в интервале температур 37-45ºС), обладает малой тепловой усадкой, легко моделируется зуботехническими инструментами. При выгорании зольность не превышает 0,10 %. Упаковка: палочки 20 г | 2 | упак |
|  | Гильзы для зубных коронок, d7мм, 100шт/уп, Вега, Россия | Гильзы металлические для зубных коронок. Диаметр 7 мм. Упаковка: 100 шт. | 2 | упак |
|  | Гильзы для зубных коронок, d8мм, 100шт/уп, Вега, Россия | Гильзы металлические для зубных коронок. Диаметр 8 мм. Упаковка: 100 шт. | 2 | упак |
|  | Гильзы для зубных коронок, d9мм, 100шт/уп, Вега, Россия | Гильзы металлические для зубных коронок. Диаметр 9 мм. Упаковка: 100 шт. | 2 | упак |
|  | Гильзы для зубных коронок, d10мм, 100шт/уп, Вега, Россия | Гильзы металлические для зубных коронок. Диаметр 10 мм. Упаковка: 100 шт | 2 | упак |
|  | Гильзы для зубных коронок, d12мм, 100шт/уп, Вега, Россия | Гильзы металлические для зубных коронок. Диаметр 12 мм. Упаковка: 100 шт. | 2 | упак |
|  | Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок, d16мм, 100шт/уп, ООО "Полимер-Стоматология", Россия | Гильзы металлические для зубных коронок. Диаметр 16 мм. Упаковка: 100 шт | 2 | упак |
|  | ВОЛМА, гипс медицинский, Волма, Россия | Гипс медицинский применяется для изготовления временных протезов, муляжных слепков и иммобилизующих повязок. Технические характеристики: Состав -полугидрат сульфата кальция Объемный вес 650 кг/м3 Остаток на сите 0,2 мм 1,5 % Готовая масса рН 7 Расход воды на 1 кг порошка 0,6 л Начало схватывания 2,5 минут Конец схватывания 12 минут Прочность на сжатие через 2 ч 5 МПа Прочность на изгиб через 2 ч 2,5 МПа Форма выпуска 25кг. | 15 | мешок |
|  | Отбел, 0,9 л, ВладМиВа, Россия | Жидкость стоматологическая для отбеливания изделий из нержавеющей стали. Раствор состоит из смеси разбавленных соляной и азотной кислот, предназначен для снятия с нержавеющей стали окисной пленки, образующейся при термической обработке стальных протезов. Упаковка: 0,9 л. | 2 | шт |
|  | Зубы акриловые "АНИС", ООО "КрК", Россия | Зубы акриловые двухслойные предназначен для изготовления съемных конструкций зубных протезов в ортопедической стоматологии. Упаковка из 4 коробочек содержит 20 полных гарнитуров. | 7 | упак |
|  | Кламмеры круглые проволочные для фиксации зубных протезов в полости рта КЗП-"ВЕГА", диаметр 1мм, 500 шт./уп., ООО "Вега", Россия | Кламмеры круглые, проволочные для фиксации зубных протезов в полости рта. Представляют собой заготовки из нержавеющей стальной проволоки диаметром 1 мм. Упаковка - 500 шт. в картонной коробке. | 2 | упак |
|  | Круги прорезные вулканитовые прямого профиля К-целит 38х1, 60шт/уп, Целит, Россия | Круги предназначены для точной и качественной резки металлических конструкций зубных протезов из КХС и нержавеющих сталей, а так же для прорезания межзубных канавок. Характеристики: скорость вращения до 12000 об./мин, внешний диаметр 38 мм, внутренний диаметр 2мм, толщина 1мм. Упаковка 60 шт. | 2 | упак |
|  | Круги шлифовальные эластичные ПП-50, сиреневые, 10 шт./уп., Целит, Россия | Круги шлифовальные эластичные зуботехнические для обработки бюгельных протезов из КХС. Предназначены для шлифования коронок и мостовидных протезов из нержавеющих сталей цельнолитых зубных протезов различной протяженности, бюгельных цельнолитых зубных протезов из кобальт-хромовых сплавов, штамповано-паяных коронок на шлиф машине. Круги предназначены для применения в зуботехнических лабораториях Характеристики: скорость вращения до 3000 об./мин Внешний диаметр 50 мм, внутренний диаметр 10мм, толщина 8мм Типоразмер: ПП50 (круги шлифовальные эластичные прямого профиля) Цвет: Сиреневый Преимущества: Высокая износоустойчивость Оптимальная эластичность за счет специально подобранного состава каучуков Отсутствие темных пятен от перегрева при обработке изделий Использование электрокорунда исключительно высокого качества Упаковка 10 шт. | 2 | упак |
|  | Изолак, 500мл, Целит, Россия | Лак применяется в ортопедической стоматологии для предотвращения сращивания гипса с полимеризуемыми пластмассами. Применяется в ортопедической стоматологии для предотвращения сращивания гипса с полимеризуемыми пластмассами. Альгинат натрия, находящийся в составе лака образует надежную пленку на поверхности гипсовой модели и эффективно закрывает микропоры гипсовой формы и модели. Емкость полимерная (флакон) 500 мл. | 5 | шт |
|  | Ложка оттискная стоматологическая металлическая для верхней челюсти ЛОС-В-«ММИЗ»: - №1, АО "Можайский МИЗ", Россия | Ложка оттискная стоматологическая металлическая для верхней челюсти №1. Предназначена для изготовления временных назубных капп и шин из самотвердеющих пластмасс, силиконовых и альгинатных оттискных масс. Материал - нержавеющая сталь. | 5 | шт |
|  | Ложка оттискная стоматологическая металлическая для верхней челюсти ЛОС-В-«ММИЗ»: - №2, АО "Можайский МИЗ", Россия | Ложка оттискная стоматологическая металлическая для верхней челюсти №2. Предназначена для изготовления временных назубных капп и шин из самотвердеющих пластмасс, силиконовых и альгинатных оттискных масс. Материал - нержавеющая сталь. | 5 | шт |
|  | Ложка оттискная стоматологическая металлическая для верхней челюсти ЛОС-В-«ММИЗ»: - №3, АО "Можайский МИЗ", Россия | Ложка оттискная стоматологическая металлическая для верхней челюсти №3. Предназначена для изготовления временных назубных капп и шин из самотвердеющих пластмасс, силиконовых и альгинатных оттискных масс. Материал - нержавеющая сталь. | 5 | шт |
|  | Ложка оттискная стоматологическая металлическая для нижней челюсти ЛОС-Н-«ММИЗ»: - №1, АО "Можайский МИЗ", Россия | Ложка оттискная стоматологическая металлическая для нижней челюсти №1. Предназначена для изготовления временных назубных капп и шин из самотвердеющих пластмасс, силиконовых и альгинатных оттискных масс. Материал - нержавеющая сталь. | 5 | шт |
|  | Ложка оттискная стоматологическая металлическая для нижней челюсти ЛОС-Н-«ММИЗ»: - №2, АО "Можайский МИЗ", Россия | Ложка оттискная стоматологическая металлическая для нижней челюсти №2. Предназначена для изготовления временных назубных капп и шин из самотвердеющих пластмасс, силиконовых и альгинатных оттискных масс. Материал - нержавеющая сталь. | 5 | шт |
|  | Ложка оттискная стоматологическая металлическая для нижней челюсти ЛОС-Н-«ММИЗ»: - №3, АО "Можайский МИЗ", Россия | Ложка оттискная стоматологическая металлическая для нижней челюсти №3. Предназначена для изготовления временных назубных капп и шин из самотвердеющих пластмасс, силиконовых и альгинатных оттискных масс. Материал - нержавеющая сталь. | 5 | шт |
|  | Speedex, активатор, 60мл, Coltene, Швейцария | Универсальный активатор ТИП МАТЕРИАЛА Поливинилсилоксан, силикон эластомер Универсальный активатор: зеленый. ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА Цвет: зеленый. Совместимость с материалами: слепочные массы Speedex любой консистенции. Время замешивания и дозировка: согласно инструкции к слепочной массе. Объем: 60 миллилитров. Время смешивания, рабочее время и время застывания во рту зависят от количества активатора. Минимальное - при превышении нормы на 30%. Упаковка: 60 мл. | 5 | шт |
|  | Speedex, слой 2, коррегирующая масса, 140мл, Coltene, Швейцария | Корригирующая слепочная масса ТИП МАТЕРИАЛА Полисилоксан, конденсирующий силиконэластомер. Низкая вязкость ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Цвет: зеленый. Совместимость с материалами: слепочные массы Speedex любой консистенции. Время замешивания и дозировка: согласно инструкции к слепочной массе. Объем: 60 миллилитров. Время смешивания, рабочее время и время застывания во рту зависят от количества активатора. Минимальное - при превышении нормы на 30%. Упаковка: 140 мл. | 5 | шт |
|  | Ultrapak, №00, нить д/ретракции, Ultradent, США | Нить для ретракционная. Изготовлена из 100% хлопка, связанного в длинную цепочку из тысячи крохотных петель. Благодаря уникальному вязаному строению возникает мягкое постоянное давление наружу, когда петельки стремятся к раскрытию. Оптимальная ретракция тканей происходит за 1–3 минуты. Размер 00. Длина 244 см. | 2 | шт |
|  | Паста полировальная (ГОИ) 130 г. 6 шт., ООО НПФ "СОНИС", Россия | Паста полировальная (ГОИ) Применяется для доведения до зеркального блеска изделий: из КХС; из НС; цветных металлов и их сплавов; полировки стекла, в т.ч. оптического. Упаковка: 6шт по 130 г. | 2 | упак |
|  | Беззольные штифты для культевых вкладок PIN-JET, ANGELUS, Бразилия | Беззольные штифты для использования при прямых и непрямых методиках изготовления литых культевых вкладок. В упаковке 50 штифтов без заготовок коронковой части. | 4 | упак |
|  | Проволока припоя ПСМРЦ-37, с флюсом, 40г, ВладМиВа, Россия | Проволока для пайки деталей зубных протезов, изготавливаемых из нержавеющей стали и кобальтохромового сплава. Состав: сплав серебра (37%), марганца, цинка, никеля, кадмия, магния и меди. Температура текучести - (705±10)°С, область плавления - (692±10)°С, прочность на разрыв паяного соединения кобальтохромового сплава - не менее 350 МПа. Для пайки мостовидных протезов из нержавеющей стали серебряными припоями в комплект входит флюс (порошок), основным компонентом которого является дегидратированная бура. Флюс химически не взаимодействует с припоем. При нагревании материала не происходит вспенивания и образования пузырей. Упаковка: выпускается в мотках массой 40 г (±0,4), диаметром 1,0 мм. Комплектуется флюсом (порошок) - 30 г. | 2 | шт |
|  | Наконечник прямой для микромоторов НПМ-40-02, КМИЗ, Россия | Наконечник прямой микромоторный. Фиксация бора производится поворотной защелкой. Современная внутренняя система охлаждения. Используется при терапевтических работах. Область применения – терапевтическая и ортопедическая стоматология. Число оборотов: 40 000 об/мин. Уровень шума, 60 дБ. Крутящий момент 0,8 кгс*см. | 4 | шт |
|  | Сплав легкоплавкий зуботехнический, 60г, ВладМиВа, Россия | Сплав легкоплавкий зуботехнический. Изделие предназначено для изготовления штампов, моделей, используемых в производстве коронок, кламмеров и бюгельных протезов. Содержит висмут, олово, свинец и другие металлы. Форма выпуска: 60г. | 8 | шт |
|  | Zetaplus, 900мл+140мл+60мл, Zhermak, Италия | Слепочная масса. Применяется при двухэтапной технике слепка. Одномоментная техника с материалами разной степени вязкости. Высокая начальная текучесть. Уменьшает сдавливание слизистой оболочки на стадии помещения в полость рта. Оптимальная жесткость после схватывания. При снятии второго слепка используется в качестве индивидуальной ложки. При повторном смешивании подстраивается под консистенцию жидкости с низкой вязкостью. Время обработки и схватывания зависит от количества катализатора. Форма выпуска: порошок 900 мл, коррегирующий слой - 140 мл, катализатор в виде геля - 60 мл. | 6 | упак |
|  | Tropicalgin, слеп. масса, 453г, Zhermack, Италия | Хроматический альгинат универсального применения. Технические характеристики: Время смешивания: 45 сек. Общее время обработки (23°C/73°F): 1 мин 35 сек. Пребывание в полости рта: 60 сек. Время схватывания (23°C/73°F): 2 мин 35 сек. Упругое восстановление (ISO 1563): 99 %. Остаточная деформация (ISO 1563): 11,5 %. Сопротивление сжатию (ISO 1563): 1,4 МПа Упаковка: 453 г | 25 | шт |
|  | 3.051-3 Фильц конус тонкошерстный особого качества ТОК, ООО НПФ "СОНИС", Россия | Фильц конус тонкошерстный особого качества ТОК для полировки различных изделий. Диаметр 25 мм, высота 40 мм. | 10 | шт |
|  | Щетки полировальные для шлифовальной машины 2-х рядные, ООО НПФ “СОНИС”, Россия | Щетка 2-х рядная для шлифовального мотора из натуральной щетины. | 10 | шт |
|  | Щетки полировальные для шлифовальной машины 4-х рядные, ООО НПФ “СОНИС”, Россия | Щетка 4-х рядная для шлифовального мотора из натуральной щетины. | 10 | шт |
|  | Бор алмазный 848L-016C-FG, NTI, Германия | Алмазный инструмент на гальванической связке UniMatix, стандартный хвостовик FG (L-19 мм Ø 1,60 мм) для турбинного наконечника. Форма (Конус, длинный) зернистость/дисперсность (151 мкм), длина рабочей части (L-11,5 мм, Ø рабочей части 016=1,6 мм, Угол 1,7°): ISO 806 314 174 534 016 | 20 | шт |
|  | Бор алмазный 848-012C-FG, NTI, Германия | Алмазный инструмент на гальванической связке, стандартный хвостовик FG (L-19 мм Ø 1,60 мм) для турбинного наконечника. Форма (Конус, плоский) зернистость/дисперсность (151 мкм), длина рабочей части (L-10,0 мм, Ø рабочей части 012=1,2 мм, Угол 2,0°): ISO 806 314 173 534 012 | 20 | шт |
|  | Бор алмазный 848L-014C-FG, NTI, Германия | Алмазный инструмент на гальванической связке UniMatix, стандартный хвостовик FG (L-19 мм Ø 1,60 мм) для турбинного наконечника. Форма (Конус, длинный) зернистость/дисперсность (151 мкм), длина рабочей части (L-11,5 мм, Ø рабочей части 014=1,4 мм, Угол 1,7°): ISO 806 314 174 534 014 | 20 | шт |
|  | Бор алмазный 886-012C-FG, NTI, Германия | Алмазный инструмент на гальванической связке UniMatix, стандартный хвостовик FG (L-19 мм Ø 1,60 мм) для турбинного наконечника. Форма (Цилиндр, остроконечный) зернистость/дисперсность (151 мкм), длина рабочей части (L-10,0 мм, Ø рабочей части 012=1,2 мм): ISO 806 314 131 534 012. | 20 | шт |
|  | Бор для разрезания коронок H34L-012-FG, NTI, Германия | Разрезатели коронок из металла Metal Crown Cutter. Форма: цилиндр, круглый, длинный. Скорость вращения 120 000 об/мин. Размер 12 мм. Длина головки 3,5 мм. | 20 | шт |
|  | Окклюдатор зуботехнический для установки моделей зубных протезов ОК 3-"ММИЗ", ММИЗ, Россия | Окклюдатор зуботехнический для установки моделей зубных протезов. Предназначен для установки моделей зубных протезов. Материалы: рамки - углеродистая сталь с гальванопокрытием, шарниры - алюминий. Размер 75х130 мм. | 6 | шт |

Возможность поставки эквивалентного товара (*есть исключения).

Зав аптекой______________________________Латыпова Д.Р.

| - Стоимость товара должна включать |  |  |
| --- | --- | --- |
| Все расходы Поставщика, которые могут возникнуть в ходе исполнения договора, в том числе: страхование, уплата таможенных пошлин, налогов и др. обязательных платежей. |  |  |
| 2. Требования к товарам. |  |  |
| Требования к качеству товара |  | Товар, заявленный к поставке, должен соответствовать по качеству и техническим характеристикам, указанным в ценовом запросе. |
| Требования к упаковке товара |  | Товар поставляется в заводской упаковке, позволяющей обеспечить сохранность Товара от повреждений при его отгрузке, перевозке и хранении. |
| 3.Условия поставки товара. |  |  |
| В течении 10 дней, после получения заявки от Заказчика по средствам автоматизированной системы заказов АЗС «Электронный ордер» . Последняя поставка не позднее 30.12.2025г . |  |  |
| 4. Место, условия и сроки. |  |  |
| Место поставки товаров. | 450017, РБ, г. Уфа, ул. Союзная,35 (складские помещения аптеки ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г.Уфа»). |  |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |  |  |
| Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 календарных дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12. |  |  |

6. Требования к Поставщику (Поставщик, Исполнитель и т.д. в заявке должен подтвердить о соответствии участника закупки установленным требованиям):

1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;

2) непроведение ликвидации участника закупки − юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком или организатором процедуры закупки конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, руководитель отдела (отделения, подразделения), для нужд которого осуществляется закупка состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

8) участник закупки не является офшорной компанией, не имеет в составе участников (членов) корпоративного юридического лица или в составе учредителей унитарного юридического лица офшорной компании, а также не имеет офшорных компаний в числе лиц, владеющих напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном (складочном) капитале хозяйственного товарищества или общества;

9) участник закупки не является иностранным агентом;

10) участник закупки не является юридическим лицом, либо полномочным представителем юридического лица (филиал ставший самостоятельным юр лицом, после 22.02.2022 г. – но зависимый от импорта товаров вне пределов Евразийского экономического союза)  поддерживающего санкционный режим в отношении РФ;

11) отсутствии сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

Председатель комиссии по закупкам	___________________ Хохлов Е.В.