ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| Наименование | Сумма | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| Пленка термографическая медицинская DRYSTAR DT 10 B: формат 8х10 дюймов (20х25) (упаковка - 100 листов), "Агфа Н.В.", Бельгия (или эквивалент) | Тип плёнки - рентгеновская плёнка для печати на термографических мультиформатных камерах. | 70 | упак |
|  | Основа плёнки - прозрачная голубая ПЭТ подложка толщиной 168 микрометров. |  |  |
|  | Принцип печати - термопроявка |  |  |
|  | Максимальная оптическая плотность изображения - Dmax не менее 3,1. |  |  |
|  | Разрешение печати - 320 dpi. |  |  |
|  | Передача полутонов - 12 бит (4096 оттенков серого). |  |  |
|  | Формат листа - 20х25 см (8х10 дюймов). |  |  |
|  | Количество листов в упаковке - 100. |  |  |
|  | Температура хранения - 4-25 Со. |  |  |
|  | Срок хранения отпечатанного изображения - не менее 20 лет. |  |  |
| Пленка термографическая медицинская DRYSTAR DT 10 B: формат 14х17 дюймов (35х43) (упаковка - 100 листов), "Агфа Н.В.", Бельгия (или эквивалент) | Тип плёнки - рентгеновская плёнка для печати на термографических мультиформатных камерах. | 70 | упак |
|  | Основа плёнки - прозрачная голубая ПЭТ подложка толщиной 168 микрометров. |  |  |
|  | Принцип печати - термопроявка |  |  |
|  | Максимальная оптическая плотность изображения - Dmax не менее 3,1. |  |  |
|  | Разрешение печати - 320 dpi. |  |  |
|  | Передача полутонов - 12 бит (4096 оттенков серого). |  |  |
|  | Формат листа - 35х43 см (14х17 дюймов). |  |  |
|  | Количество листов в упаковке - 100. |  |  |
|  | Температура хранения - 4-25 Со. |  |  |
|  | Срок хранения отпечатанного изображения - не менее 20 лет. |  |  |
| Плёнка медицинская для рентгенографии интраоральная стоматологическая SFM D-Speed 30,5 х 40,5 мм, в упаковке 100 листов (или эквивалент) | Зеленочувствительная, адаптирована к аппаратуре на средне-жесткой основе, представляет собой двусторонне эмульсированный фотографический материал, сенсибилизированный в зеленой части спектра. | 40 | упак |
|  | Синяя полиэтилентерефталатная основа прокрашена в массе с оптической плотностью прокраски D основы = 0,165 и толщиной не менее 0,175мм обеспечивает высокую степень прозрачности и яркости радиографических снимков. Эмульсионный, защитный и вспомогательный слои обеспечены противоореольной и антистатической защитой. Чувствительность с экранами 1500-1900 обр.р. |  |  |
|  | Градиент контрастности 2,5-2,9 при ручной и машинной обработке. |  |  |
|  | Разрешение не менее 6 пар линий /мм. |  |  |
|  | Неравномерность почернения 0.02 – 0.06. |  |  |
|  | Размер 30,5 х 40,5мм. |  |  |
|  | Размер: 30,5 x 40,5 мм |  |  |
|  | Срок годности в днях: не менее 1800 |  |  |
|  | Тип: Зеленочувствительная |  |  |
| Реактивы для ручной обработки медицинской рентгеновской пленки: Проявитель SFM M-D, стоматологический, 6 х 0,5л, Германия (или эквивалент) |  | 3 | упак |
|  | Размер : 6 х 0,5л |  |  |
|  | Срок годности в днях: не менее1092 |  |  |
|  | Тип: Проявитель |  |  |
|  | Тип обработки: Ручная |  |  |
|  | Проявление - 15 сек |  |  |
| Реактивы для ручной обработки медицинской рентгеновской пленки: Фиксаж SFM M-F, стоматологический, 6 х 0,5л, Германия (или эквивалент) |  | 3 | упак |
|  | Размер : 6 х 0,5л |  |  |
|  | Срок годности в днях: не менее 1092 |  |  |
|  | Тип: Фиксаж |  |  |
|  | Тип обработки: Ручная |  |  |
|  | фиксирование - 15 сек. |  |  |

Директор

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»  г. Воронеж»  	        __________________________  Стасюк О.Н.