Вместе с указанием цены участник предоставляет исчерпывающее описание предлагаемых к поставке товара (работ, услуг) (раздел 69 Положения о закупке (приказ Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 05.03.2021 г. № ЦДЗ-18 https://novosibirsk.rzd-medicine.ru/zakupki/polozhenie-o-zakupkah-tovarov-rabot-i-uslug).

Участник закупки наряду с ценовым предложением должен предоставить сведения, подтверждающие соответствие предлагаемых товаров (работ, услуг), а именно прикрепить файлы:

- Техническое задание (описание, характеристики предмета закупки).

Сведения о контрагенте, необходимые для заполнения Договора (указать)!!!

| Наименование организации (ИП) |  |
| --- | --- |
| Должность и Ф.И.О. лица-подписанта Договора |  |
| Действует на основании | Устав или Доверенность о полномочиях № ___ от _____г. |
| Вид документа приема-передачи товара | Указать какой именно: УПД или ТОРГ-12 |
| Вид налогообложения | НДС __% или не облагается на основании ___ НК РФ |

ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗАНИЮ УСЛУГ (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1. Общее описание

Услуги представляют собой комплекс мероприятий, связанных с обслуживанием лифтов, принадлежащих Заказчику, и оказываются специализированной организацией в соответствии с условиями и требованиями, установленными Договором и настоящим Техническим заданием.

Под оказанием услуг подразумевается выполнение Исполнителем комплекса работ в отношении каждого лифта из числа, указанных в ПЕРЕЧНЕ настоящего Технического задания.

Комплекс мероприятий включает в себя следующие виды работ: техническое и аварийно-техническое обслуживание лифта; диагностику лифта; диспетчерский контроль; техническое обслуживание устройства диспетчерского контроля.

Техническое обслуживание лифта – работы (входит в комплекс мероприятий) необходимые для поддержания работоспособности и безопасности лифта при его эксплуатации.

Аварийно-техническое обслуживание лифта – комплекс работ (входит в комплекс мероприятий) по эвакуации людей из кабины лифта, и пуску остановившегося лифта, а также устранение неисправностей, связанных с прекращением функционирования двусторонней переговорной связи и (или) устройства диспетчерского контроля.

Диагностика лифта – работы (входит в комплекс мероприятий) по поиску неисправностей на лифтовом оборудовании.

Диспетчерский контроль – контроль за работой лифта, осуществляемый диспетчером по контролю за работой лифта диспетчерской службы Исполнителя (далее – диспетчер).

Техническое обслуживание устройства диспетчерского контроля – работы по техническому обслуживанию устройства диспетчерского контроля (входит в комплекс мероприятий).

  - Техническое обслуживание лифта включает в себя осмотр, проверку, смазку, очистку, работы по регулировке и наладке, ремонту или замене вышедших из строя быстроизнашивающихся (малоценных) частей лифта.

Техническим заданием определяется вид, состав и периодичность технического обслуживания лифта:

Вид технического обслуживания лифта и его периодичность:

-	ежемесячное техническое обслуживание (ТО-1) – проводится один раз в месяц;

-	квартальное техническое обслуживание (ТО-3) – проводится один раз в 3 месяца;

-	полугодовое техническое обслуживание (ТО-6) – проводится один раз в 6 месяцев;

-	годовое техническое обслуживание (ТО-12) – проводится один раз в 12 месяцев.

Техническое обслуживание лифта осуществляется в рабочие дни с 8:00 до 17:00 часов. Продолжительность технического обслуживания одного лифта не более 1 рабочего дня.

В состав работ по техническому обслуживанию лифта не входят следующие работы:

-	очистка наружных частей шахты и внутренних частей кабины лифта;

-	работы капитального характера по ремонту или замене изношенного или вышедшего из строя лифтового оборудования, узлов, элементов, разводки проводов и других частей, не относящиеся к быстроизнашивающимся частям. Перечень работ капитального характера определен ГОСТом Р 55964-2022 «Национальный стандарт Российской Федерации. Лифты. Общие требования безопасности при эксплуатации» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 01.01.2023 № 1114-ст).

В обязанности Исполнителя входит своевременное выполнение мероприятий по  подготовке лифта к оценке соответствия в период эксплуатации и лифта, отработавшего назначенный срок службы.

Срок начала подготовки лифта к оценке соответствия Исполнитель согласовывает с Заказчиком, с учетом графика, устанавливающего начало срока проведения оценки соответствия лифта. Заказчик обязан предоставить график Исполнителю.

Подготовку лифта к оценке соответствия необходимо осуществлять с учетом требований:

-	Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов»

-	ГОСТа 34583-2019 «Межгосударственный стандарт. Лифты. Правила и методы испытаний, измерений и проверок в период эксплуатации» (введен в действие Приказом Росстандарта от 22.10.2019 № 1040-ст).

  - Аварийно-техническое обслуживание лифта включает в себя организацию и выполнение комплекса мероприятий по эвакуации людей из кабины лифта, и пуску остановившегося лифта, а также устранение неисправностей, связанных с прекращением функционирования двусторонней переговорной связи и (или) устройства диспетчерского контроля.

Аварийно-техническое обслуживание лифта организовывается и осуществляется аварийной службой Исполнителя.

Аварийно-техническое обслуживание должно предусматривать проведение работ по:

-	безопасной эвакуации людей из кабины остановившегося лифта;

-	выявлению и устранению неисправностей лифта и устройства диспетчерского контроля.

Для реализации мероприятий по аварийно-техническому обслуживанию лифта Исполнитель обязан обеспечить:

-	прием сведений о неисправностях лифта и возникновении аварийной ситуации на лифте, их регистрацию и передачу аварийной службе Исполнителя для принятия соответствующих мер, а также контроль над исполнением таких мер;

-	выявление и устранение неисправностей, не связанных с капитальным ремонтом лифта, в срок, не превышающий 24 часов с момента его остановки;

-	устранение неисправностей лифта и неисправностей функционирования двусторонней переговорной связи и (или) устройства диспетчерского контроля;

-	требуемое количество квалифицированного персонала, его подбор и расстановку с учетом уровня квалификации и объема выполняемых работ;

-	квалифицированный персонал аварийной службы необходимыми автотранспортом, средствами связи, запасными частями, материалами, инструментами и оборудованием;

-	порядок круглосуточного функционирования аварийной службы, в том числе в ночное время, рабочие, выходные и праздничные дни;

-	принятие во внимание особенностей, связанных с организацией функционирования аварийной службы в экстремальных условиях (авария, пожар, затопление, прекращение энергоснабжения и другое);

-	эвакуацию людей, находящихся внутри кабины лифта в случае его аварийной остановки в течение 30 минут с момента регистрации соответствующей информации Исполнителем. Эвакуация должна осуществляться квалифицированным персоналом с учетом требований руководства (инструкции) по эксплуатации лифта. При отсутствии таких требований эвакуация осуществляется в соответствии с распорядительными документами Исполнителя, осуществляющего аварийно-техническое обслуживание лифта. При необходимости эвакуация может, осуществляется с привлечением других специализированных организаций по согласованию с Заказчиком.

Порядок приема и регистрации сведений о неисправностях лифта и возникновении аварийной ситуации на лифте, устанавливается Исполнителем и доводится Заказчику, в течение одного рабочего дня с момента заключения Договора.

В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 24.06.2017 № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах» порядок проведения работ по аварийно-техническому обслуживанию лифта должен регламентироваться распорядительными документами Исполнителя.

  - Диагностика лифта. В случае остановки лифта по причине неисправности, не связанной с аварийно-техническим обслуживанием лифта, Исполнитель обеспечивает прибытие квалифицированного персонала для поиска неисправности и пуска остановившегося лифта не позднее 1 (одного) часа с момента приема информации о неисправности лифта от Заказчика.

Исполнитель осуществляет поиск неисправностей лифта с составлением акта, в котором указывает информацию о техническом состоянии лифта, причинах неисправности и рекомендациях по дальнейшей эксплуатации лифта.

Действия Исполнителя связанные с поиском неисправностей, не должны наносить вреда исследуемому лифтовому оборудованию.

Исполнитель обязан подтверждать обнаруженную неисправность и адекватно оценивать выгодность и необходимость ремонта.

  - Диспетчерский контроль осуществляется в отношении лифта, к которому техническим заданием установлено такое требование. Информация о наличии такого требования указана в перечне лифтов.

Заказчик обязан оснастить лифт, подлежащий диспетчерскому контролю, соответствующим лифтовым диспетчерским оборудованием и подключить его к диспетчерскому оборудованию Заказчика. Устройство диспетчерского контроля, со стороны Заказчика, должно обеспечивать передачу информации и двустороннюю переговорную связь с диспетчером.

Диспетчерский контроль осуществляется дистанционно путем приема диспетчером информации о вызовах и сигналах с лифта, передаваемой устройством диспетчерского контроля по сети интернет.

Обязанность уплаты услуги оператора по передаче информации по сети интернет ложится полностью на Заказчика и в стоимость услуги, оказываемой по договору, не входит.

Для обмена необходимой информацией между диспетчером и лифтером Заказчика (далее – лифтер), Заказчик и Исполнитель обязаны предоставить друг другу контактные номера телефонов.

- Исполнитель должен:

- -	иметь наличие в штате квалифицированный персонал (диспетчеров), отвечающий за прием информации, осуществление переговорной связи и передачу информации в аварийную службу Исполнителя, а также лифтеру.

- -	обеспечить круглосуточное дежурство диспетчеров в рабочие, выходные и праздничные дни.

- -	через диспетчера по телефону незамедлительно информировать лифтера, обо всех сбоях в работе лифта с регистрацией информации установленным порядком и передачу информации дежурному электромеханику исполнителя.

- -	обеспечить регистрацию всех заявок о неисправностях, поданных лифтером и контроль над их исполнением.

- -	обеспечить настройку и контроль программного обеспечения пульта, моноблоков и лифтовых блоков без выезда специалиста Исполнителя по адресу нахождения лифта и оборудования устройства диспетчерского контроля, а в случае необходимости с выездом специалиста Исполнителя.

  - Техническое обслуживание устройства диспетчерского контроля включают в себя:

-	техническое обслуживание лифтового диспетчерского оборудования (лифтового блока);

-	техническое обслуживание диспетчерского оборудования (контроллера локальной шины).

Техническое обслуживание оборудования устройства диспетчерского контроля за работой лифта проводится по планово-предупредительной системе, которая предусматривает ежеквартальное техническое обслуживание лифтового блока и контроллера локальной шины, в соответствии с требованиями руководства (инструкции) изготовителя по эксплуатации.

Техническое обслуживание лифтового блока и контроллера локальной шины предусматривает:

-	проверку внешнего состояния изделий;

-	очистку от пыли и грязи контроллера локальной шины, лифтового блока и УКСЛ (при наличии);

-	проверку состояния монтажных проводов, жгутов, контактных соединений;

-	проверку надежности затяжки резьбовых соединений;

-	проверку работоспособности светодиодных индикаторов.

Работы по техническому обслуживанию системы диспетчерского контроля выполняются в рабочие дни с 8:00 до 17:00 часов.

ПЕРЕЧЕНЬ лифтов, подлежащих обслуживанию

| № п/п | Заводской № лифта | Условный № лифта | Тип лифта и модель лифта | Предприятие - изготовитель | Число остановок | Грузоподъемность (кг) | Скорость (м/с) | Год изготовления / дата ввода в эксплуатацию | Лифт, подлежащий диспетчерскому контролю |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4056Щ | 1 | Пассажирский для лечебно-профилактических учреждений ПБ-053М | АО «Щербинский лифтостроительный завод» | 8 | 630 | 0,5 | июнь 1999 / 20.03.2003 | Подлежит |
| 2 | 4057Щ | 2 | Пассажирский для лечебно-профилактических учреждений ПБ-053М | АО «Щербинский лифтостроительный завод» | 7 | 630 | 0,5 | 1999 / 18.12.2000 | Подлежит |
| 3 | 7064 ЩЛЗ | 3 | Пассажирский для лечебно-профилактических учреждений | АО «Щербинский лифтостроительный завод» | 8 | 500 | 0,5 | 1990 / 15.06.1995 | Не подлежит |
| 4 | 2015-0049 | 4 | Пассажирский SKY-РЕМ | ООО «Лифтовая компания» | 8 | 1000 | 1,0 | 10.04.2017 / 31.07.2017 | Подлежит |
| 5 | 4059Щ | 5 | Пассажирский для лечебно-профилактических учреждений ПБ-053М | АО «Щербинский лифтостроительный завод» | 8 | 630 | 0,5 | 1999 / 29.10.2001 | Подлежит |
| 6 | 88686 | 7 | Пассажирский ПП0411К-2ДП | ОАО «Карачаровский механический завод» | 3 | 400 | 1,0 | апрель 2004 / 30.11.2004 | Подлежит |
| 7 | 92174 | 8 | Грузовой ПБ-053М | ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» (ОАО «ЩЛЗ») | 3 | 500 | 0,5 | июль 2019 / 08.12.2020 | Подлежит |
| 8 | 4041ЩЗ | 9 | Пассажирский для лечебно-профилактических учреждений ПБ-053А | АО «Щербинский лифтостроительный завод» | 3 | 500 | 0,5 | апрель 1996 / 09.07.2003 | Не подлежит |
| 9 | 39164 | 10 | Грузовой без проводника, тротуарный | ст. Платоновка Юго-Восточной ж.д. | 2 | 500 | 0,18 | октябрь 1975 / 11.07.2005 | Не подлежит |
| 10 | 82549 | 11 | Пассажирский, для лечебно-профилактических зданий ПБ-053А | ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» (ОАО «ЩЛЗ») | 2 | 500 | 0,5 | июль 2019 / 08.12.2020 | Подлежит |
| 11 | 10.305 | 12 | Малый грузовой ПГ-0125Л | ООО «Лифтмаш» | 3 | 100 | 0,3 | 2007 / 07.05.2007 | Не подлежит |
| 12 | 10.304 | 13 | Малый грузовой ПГ-0125Л | ООО «Лифтмаш» | 3 | 100 | 0,3 | 2007 / 29.05.2007 | Не подлежит |

Примечание: указанные лифты установлены в клинической больнице по адресу:  г. Новосибирск, ул. Владимировский спуск, дом 2а.

Порядок оказания услуг

Комплекс работ, осуществляемый при оказании услуги должен выполняться с учетом требований, установленных руководством (инструкцией) по эксплуатации лифта, руководством (инструкцией) по эксплуатации устройства диспетчерского контроля лифта, правилами и нормами эксплуатации лифта, и нормативными правовыми актами, действующими на территории Российской Федерации.

В случае остановки лифта по причине связанной с выводом лифта из эксплуатации или неисправностью лифта, для устранения которой требуется выполнить работы капитального характера в течение длительного времени, Заказчик имеет право прервать оказание услуги в отношении остановленного лифта, с обязательным уведомлением Исполнителя. В уведомлении Заказчик указывает сведения о лифте в отношении, которого прерывается оказание услуги, а также дату, с которой прекращается оказание услуги. О возобновлении оказания услуги, Заказчик уведомляет Исполнителя с указанием сведений о лифте в отношении, которого возобновляется оказание услуги, а также дату возобновления оказания услуги.

В случае если, услуга оказывалась не полный календарный месяц, то размер оплаты за оказанную услугу подлежит перерасчету в порядке установленным договором.

Требования к качеству применяемых материалов

Услуги оказываются иждивением Исполнителя – с использованием его материалов, сил и средств.

Исполнитель может использовать только расходные материалы, указанные в технической документации на лифт предприятием – изготовителем или их аналоги.

Материалы (быстро изнашиваемые части, расходные и смазочные материалы), используемые при оказании услуги, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться перед началом их применения наличием у Исполнителя соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Применяемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которых не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправными, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на лифтовом оборудовании, учитывая специфику назначения лифта.

При необходимости, Заказчик имеет право до начала применения материалов потребовать от Исполнителя, а Исполнитель обязан предоставить Заказчику документы, подтверждающие качество используемых материалов.

Требования к Исполнителю

В соответствие с требованиями, установленными действующими регламентирующими нормативными правовыми актами, Исполнитель должен обеспечить:

-	наличие квалифицированного персонала (далее – персонал). Численность и уровень квалификации персонала определяются Исполнителем с учетом особенностей оказываемой услуги, требований действующих нормативных правовых актов, руководства (инструкции) по эксплуатации лифта и руководства (инструкции) по эксплуатации устройства диспетчерского контроля, а также с учетом условий, технического состояния и особенностей использования лифта и их количества. Квалификация персонала подтверждается соответствующим документом (свидетельством о квалификации, аттестатом, квалификационным удостоверением, сертификатом компетентности и т.п.);

-	допуск персонала к оказанию услуги на основании внутреннего распорядительного документа;

-	устранение неисправностей, не связанных с капитальным ремонтом лифта, в срок, не превышающий 24 часов с момента его остановки;

-	назначение внутренним распорядительным документом из числа персонала:

1) лица, ответственного за организацию обслуживания и ремонта лифта. На это лицо возложить контроль за работой электромехаников по лифтам. Сведения об указанном лице (фамилия, имя, отчество, должность, дата и номер внутреннего распорядительного документа о его назначении) записываются в паспорт лифта;

2) электромеханика по лифтам из персонала по обслуживанию и ремонту лифта. Во внутреннем распорядительном документе указываются сведения о лифтах, закрепленных за электромехаником с указанием их заводских и учетных номеров;

3) диспетчеров осуществляющих диспетчерский контроль.

-	копии необходимых распорядительных документов и документов, подтверждающих соответствие квалификаций персонала требованиям профессионального стандарта предъявить Заказчику в срок не более 3 рабочих дней с момента подписания договора.

Исполнитель должен иметь достаточную материально-техническую базу (автотранспорт, технические средства, приборы, инструменты, приспособления, оборудование и т. п.) в исправном состоянии и в количестве необходимом для своевременного и качественного оказания услуги. Измерительные средства на момент их использования должны быть поверенными. Используемые технические средства, приборы, инструменты, приспособления, оборудование и т. п. не должны наносить вред лифтовому оборудованию и оборудованию  устройства диспетчерского контроля.

Профессиональный уровень мастерства персонала Исполнителя и его знание требований охраны труда, пожарной безопасности, санитарных и природоохранных норм, являются обязательным условием при оказании услуг.

Исполнитель самостоятельно осуществляет доставку к месту оказания услуги персонала и материалов, погрузочно-разгрузочные работы, а также иные работы необходимые для качественного оказания услуги.

В связи с тем, что услуги оказываются на территории действующей больницы Заказчика Исполнитель обязан:

-	обеспечить высокую культуру (на территории больницы находится в опрятной и чистой специальной одежде), а также уважительное отношение к работникам и посетителям больницы, исключив при этом личные контакты с работниками и посетителями.

-	по требованию Заказчика отстранить любое лицо из числа персонала Исполнителя, нарушившее правила, условия и требования при оказании услуги. Исполнитель имеет право привлечь к оказанию услуги ранее отстраненное лицо либо другое по согласованию с Заказчиком.

-	выполнять требования сотрудников охраны Заказчика по соблюдению установленного порядка и пропускного режима.

-	в случае нанесения ущерба имуществу Заказчика или третьих лиц по вине Исполнителя (затопление помещений, повреждение имущества и т.д.) устранить или возместить нанесенный ущерб;

-	обеспечить сохранность действующих инженерных коммуникаций находящихся в зоне оказания услуги;

-	приостанавливать оказание услуги или сокращать продолжительность по требованию ответственных представителей Заказчика на период времени проведения мероприятий Заказчиком.

Требования безопасности к оказанию услуг

При оказании услуги Исполнитель должен руководствоваться требованиями  безопасной эксплуатации лифта, охраны труда, правилами пожарной безопасности, экологическими, санитарно-гигиеническими и другими нормами, действующие на территории Российской Федерации.

Ответственность за соблюдение правил пожарной безопасности Российской Федерации и охраны труда персоналом при оказании услуги возлагается на Исполнителя, который внутренним распорядительным документом обязан назначить лицо, ответственное за организацию оказания услуги и соблюдение вышеуказанных требований. Копия внутреннего распорядительного документа должна быть представлена Заказчику до начала оказания услуги.

Исполнитель обязан:

-	обеспечить персонал специальной одеждой, средствами индивидуальной защиты, инструментом, приспособлениями, приборами и другими необходимыми вещами для обеспечения безопасного оказания услуги;

-	в случае угрозы жизни и здоровью людей незамедлительно информировать Заказчика о необходимости приостановить использование лифта по назначению;

-	информировать Заказчика о необходимости приостановить использование по назначению лифта, у которого истек назначенный срок службы;

-	информировать Заказчика о принятии новых нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, устанавливающих требования к лифтам и эксплуатации лифтов, а также давать рекомендации о возможных технических усовершенствованиях;

-	своевременно уведомлять Заказчика о необходимости замены деталей, узлов и механизмов, дальнейшая эксплуатация которых не обеспечит безопасную и бесперебойную работу лифта;

-	выполнять противопожарные и взрывобезопасные мероприятия, а также мероприятия по технике безопасности и охране окружающей среды в течение всего периода времени нахождения на территории больницы Заказчика и при оказании услуги;

-	обеспечить противопожарную безопасность при оказании услуги;

-	обеспечить содержание и уборку зоны оказания услуги, а также прилегающей непосредственно к ней территории;

-	не допускать нарушения регламента работ, угрожающих безопасности объектов Заказчика, находящихся вблизи зоны оказания услуги.

Незамедлительно уведомить Заказчика о любом происшествии в зоне оказания услуги, в том числе о повреждении или гибели имущества, гибели или увечья персонала, и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия, задержке работ, входящих в состав комплекса работ.

Работа с электрическими приборами (техникой) должна производиться только с соответствующей разрешительной документацией и лицами, имеющими удостоверение, подтверждающее допуск к этим работам.

Качество оказываемых услуг

Исполнитель должен обеспечить соответствие результата оказанных услуг требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификации, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензирования, установленным действующим законодательством Российской Федерации. Для проверки соответствия качества оказанных услуг Исполнителем Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.

Качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям установленным:

Постановлением Правительства РФ от 24.06.2017 № 743 «Об организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах».

Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 011/2011 «Безопасность лифтов», утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 824 (ред. от 19.12.2019 г.).

Руководством (инструкцией) по эксплуатации лифта и руководством (инструкцией) по эксплуатации устройства диспетчерского контроля лифта.

Другими действующими или вступающими в силу нормативными документами Российской Федерации, учитывающими специфику оказания услуги.

Контроль за оказанием услуг

Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом, качеством и соблюдением срока оказываемых услуг, и качеством применяемых материалов и запасных частей (далее – контроль).

Контроль осуществляет Заказчик на любом этапе оказания услуг. Исполнитель обязан обеспечить Заказчику все условия для осуществления контроля.

В случае выявления фактов несоблюдения Исполнителем условий и требований договора и технического задания, которые могут ухудшить качество оказываемых услуг или привести к иным недостаткам/дефектам, Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты их обнаружения выдает Исполнителю письменное уведомление об их устранении. Исполнитель обязан исполнить предписание в сроки, установленные предписанием. При невыполнении Исполнителем обязанностей, по устранению недостатков/дефектов, Заказчик вправе, для исправления некачественно оказанных услуг, потребовать от Исполнителя привлечь или самостоятельно привлечь другую специализированную организацию для исправления некачественно оказанных услуг. Все затраты связанные с устранением недостатков/дефектов ложатся на Исполнителя, без последующего возмещения их Заказчиком.

Исполнитель обязан исполнять полученные в ходе оказания услуг указания Заказчика, если такие указания не противоречат договору и техническому заданию и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.

Исполнитель обязан осуществлять контроль. Исполнитель, ненадлежащим образом оказавший услуги, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль возложена на Заказчика законом.

Исполнитель обязан делать необходимые записи и отметки в паспорте лифта, а также в журнале технического обслуживания и ремонта лифта, утвержденного приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 14 августа 2017 г. № 309 (ред. от 19.09.2019) «Об утверждении форм документов, необходимых для реализации пунктов 13, 15, 23 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2017 г. № 743».

Результат оказания услуг

Результатом оказанных услуг является результат, который при обычных условиях эксплуатации лифта должен обеспечить исправность (работоспособность) и безопасность лифта на стадии его эксплуатации.

Настоящим подтверждаю, что ознакомился с условиями данной закупки, в том числе - с проектом Договора, с ними согласен и возражений не имею.

Должность _________________         ____________  Ф.И.О.

Подпись

М.П.                                                                                                                                   _________________

Дата