Техническое задание на поставку

рукоятки шейверной со встроенным кабелем к фрезам и бурам, не менее 1 шт.
Место поставки товара: г. Батайск, ул. Куйбышева, 140
Срок и условия поставки товара: в течение 30 (тридцати) дней, с даты подписания Договора

Источник финансирования:  собственные средства 
	№
	Наименование товара
	Наименование характеристики
	Наименование характеристики
	Единица измерения характеристики
	Кол-во

	1
	Рукоятка шейверная со встроенным кабелем к фрезам и бурам


	Рукоятка шейверная с прикрепленным режущим лезвием, являющаяся элементом шейверной артроскопической системы с питанием от сети, предназначенная для резекции мягкой и костной ткани во время артроскопической операции на суставе, например, коленном, плечевом или голеностопном. Изделие многоразового использования.
	наличие
	шт
	Не менее 1

	
	
	Используется с шейверной консолью.
	наличие
	
	

	
	
	С неразъемным  кабелем питания.
	наличие
	
	

	
	
	Ручного управления и имеет
	≥ 2 кнопок
	шт
	

	
	
	Одна кнопка  отвечает за включение выключение рукоятки, другая для изменения режима работы.
	наличие
	
	

	
	
	Работает в режимах: прямой, обратный, осцилляции.
	наличие
	
	

	
	
	Максимальная мощность в режиме прямой/обратной работы
	≥ 8000
	об/мин
	

	
	
	В режиме осцилляции
	≥ 3000
	об/мин
	

	
	
	Имеет замковый механизм для фиксации фрезы и/или бура.
	наличие
	
	

	
	
	Имеет аспирационный канал с механизмом регулировки открытия/закрытия канала.
	наличие
	
	

	
	
	Кнопки управления и механизм аспирационного канала  находятся с одной стороны рукоятки.
	наличие
	
	

	
	
	Метод стерилизации – автоклавирование.
	наличие
	
	

	
	
	Гарантийный срок
	не менее 12
	месяц
	

	
	
	Год выпуска
	не ранее 2025
	год
	


