ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| №п/п | Наименование | Описание | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Увлажнитель кислорода XY-98BII | предназначен для проведения длительной кислородотерапии. Увлажнитель кислорода состоит из расходомера кислорода и увлажняющей емкости. Автоклавируемый. Увлажняющая емкость выполнена из небьющегося, прозрачного материала, выдерживающего нагревание до 120 ºС и устойчивого к химическим методам дезинфекции. Наличие расходомера кислорода - да Объем увлажняющей емкости (± 5%) - 250 мл Рабочее давление (± 5%) - 0,2-0,3 МПа Влажность кислорода на выходе (± 5%) - 85 % Регулируемый поток кислорода (± 5%) - 1-10 л/мин Имеет регистрационное удостоверение | 20,00 | шт |
| 2 | Респиратор одноразового использования | Применяется в больницах и других медицинских учреждениях при возможном контакте с пациентами, являющимися носителями очень опасных возбудителей заболеваний, таких как туберкулез, атипичная пневмония (в том числе и коронавирус covid-19), птичий грипп и т.д. Складной респиратор из нетканого фильтрующего материала, имеющий эластичные ленты оголовья и носовой зажим. Класс защиты респиратора: FFP3 NR D (третий) Наличие клапана выдоха: Да Обеспечивает защиту от: - Пыли, Дыма, Тумана - Вирусы и бактерии - Аллергены Имеет регистрационное удостоверение | 1500 | шт |

Директор

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина»  г. Воронеж»  	_________________  О.Н.Стасюк