Техническое задание

на  выполнение работ по подключению серверных шкафов в Главного лечебного корпуса, расположенного по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Варфоломеева, 92а

Условия и сроки выполнения работ: в течение 7 (Семи) дней, с момента заключения Договора.

Форма, сроки и порядок оплаты: безналичный расчет, по факту подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ в течение 30 (Тридцати) банковских дней.

Гарантийный срок: 24 (Двадцать четыре) месяцев с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ.

Источник финансирования: собственные средства.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Демонтаж потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,75 |
| 2 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,75 |
| 3 | Сверление отверстий: в кирпичных стенах электроперфоратором диаметром до 20 мм, толщина стен 0,5 кирпича | 100 отверстий | 0,14 |
| 4 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 8 |
| 5 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А | шт | 16 |
| 6 | Выключатель автоматический 1P, 16 А, 10 кА, характеристика D | шт | 16 |
| 7 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 2 |
| 8 | Короб кабельный (кабель-канал) ПВХ с защелкивающейся крышкой, размеры 40х20 мм | 100 м | 2 |
| 9 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм2 | 100 м | 2 |
| 10 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,204 |
| 11 | Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола | 100 м | 2,5 |
| 12 | Трубы гибкие гофрированные, легкие, из самозатухающего ПВХ, с протяжкой, номинальный диаметр 20 мм | м | 255 |
| 13 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 | 100 м | 2,5 |
| 14 | Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(A) 3х2,5ок(N, PE)-660 | 1000 м | 0,255 |
| 15 | Коробка с зажимами, устанавливаемая на конструкции на стене или колонне, для кабелей или проводов сечением: до 10 мм2, с количеством зажимов до 6 | шт | 6 |
| 16 | Коробка ответвительная, размеры 100х100х50 мм | шт | 6 |
| 17 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,08 |
| 18 | Розетка открытого монтажа, двухместная, с заземляющим контактом, 16 А, цвет белый, IP20 | шт | 0,08 |
| 19 | Определение активного сопротивления или рабочей электрической емкости жилы кабеля на напряжение: до 35 кВ | измерение | 26 |
| 20 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0,08 |
| 21 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 1 |
| 22 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 16 |

Работы проводятся в дни предварительно согласованные с техническим отделом.