ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку товара для стоматологической поликлиники

1. ЗАКАЗЧИК: ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Волгоград».

2. НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ: Закупка расходных материалов из средств ПМУ

| № | Наименование | Кол-во |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жидкость ЭндоЖи №1 для высушивания и обезжиривания каналов 15мл упак №1 | 15 | Назначение: для высушивания и обезжиривания каналов, не содержит диэтилового эфира и этанола, легко испаряется. Свойства: Высушивание и обезжиривание каналов происходит в течение не более 1 минуты без применения осушающей струи сжатого воздуха.Упаковка: флакон не менее 15мл |
| 2 | Нити хирургические стерильные, синтетические, рассасывающиеся, с атравматическими иглами ВИКРИЛ (VICRYL) 3/0 (М2) 1/2-20 кол. 75см упак №1 | 2уп | Нить стерильная, хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная. Изготовлена из сополимера на основе полиглактина 910 (гликомид 9%, лактид 10 %), с покрытием облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране.Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка из фольги, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляцию с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта «памяти формы». Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину. Групповая упаковка содержит 12 индивидуальных пакетов. Размер нити-3/0 Длина нити-75см Игла колющая 20 Цвет-фиолетовый |
| 3 | Викрил 4/0 (М1.5) игла колющая 17 мм, фиолетовый, 75 см, 1/2 окружность RB-1 Plus шт №12 | 10уп | Нить стерильная, хирургическая, синтетическая, рассасывающаяся, плетеная. Изготовлена из сополимера на основе полиглактина 910 (гликомид 9%, лактид 10 %), с покрытием облегчающим проведение нити через ткани (из сополимера гликолида лактида и стеарата кальция). Нить окрашена в контрастный цвет для улучшения визуализации в ране. Нить обладает клинически доказанными антисептическими свойствами для профилактики раневой инфекции в различных тканях организма. Индивидуальная одинарная стерильная упаковка из фольги, защищающая содержимое от влаги, одинарная, обеспечивающая доступ к внутреннему вкладышу в одно движение для минимизации временных затрат на манипуляцию с нитью. Внутренний вкладыш защищает нить и иглу от повреждения, специальная технология овальной укладки нити обеспечивает ее прямолинейность после извлечения, минимизируя возникновение эффекта «памяти формы». Упаковка (индивидуальная и групповая) содержит полную информацию о наименовании изделия, составе и параметрах нити, параметрах иглы, а также изображение иглы в натуральную величину. Групповая упаковка содержит 12 индивидуальных пакетов.Размер нити-4/0 Длина нити-75см Игла колющая 17 Цвет-фиолетовый. |
| 4 | Ультрасорб мононить 75см М1(5/0) игла колющая 20мм 1/2 Линтекс упак №25 | 3уп | Рассасывающиеся мононити из сополимера гликолида и капролактона. Гладкая поверхность мононитей обеспечивает атравматичное проведение ее через ткани, а монолитность исключает создание бактериальных очагов внутри нее и инфицирование через шовный материал. Высокая биосовместимость и предельно малая поверхность мононитей обуславливают минимальную тканевую реакцию организма. Мононить Ультрасорб характеризуется атравматичным прохождением сквозь ткани, удобна в применении, очень прочна, эластична, некапиллярна и нефитильна, хорошо вяжется хирургическими узлами. Упаковка не менее 25 шт.. Размер нити-5/0 Длина нити-75см Игла колющая 20мм 1/2 |
| 5 | Harmonize Universal Composite в упаковке 4 шпр *4гр упак №1 | 8шт | Универсальный наногибридный композит нового поколения, внедренный с помощью технологии адаптивного реагирования ART.Технология ART представляет собой систему наночастиц наполнителя, благодаря которой осуществлять художественную реставрацию станет проще, чем когда-либо:Эта технология обеспечивает несравненную эстетику: рассеивание и отражение света как от естественной эмали плюс выраженный и стабильный блеск. Усиленный эффект хамелеона для улучшения визуального слияния реставрации с окружающими тканями зуба.Легкое моделирование: адаптивная вязкость , минимизация прилипания к инструменту, сохранение формы без стекания.Исключительная прочность благодаря высокому содержанию наполнителя (81%). Для отверждения следует использовать свет галогенных или светодиодных ламп мощностью не менее 600мВт/см2 и длиной волны в диапазоне 400-520нм.Глубина наращивания: оттенки дентина 1,5мм, оттенки эмали и полупрозрачные оттенки 2,0мм.Время полимеризации: мощность 600-1000мВт/см2 – 20 секунд; мощность более 1000мВт/см2 – 10 секунд.Комплектация: (4шпр.*4г) эмаль А2,;А3; дентин А3;А3,5 |
| 6 | Лезвия для скальпеля №15, «С»100шт/уп нержавеющая сталь упак №1 | 2уп | Одноразовые,стерильные,хирургические лезвия для скальпеля №15С,100 штук в комплекте. Изогнутое лезвие расположено под небольшим углом, основание удленено по сравнению с лезвием №15. Используется преимущественно в стоматологической практике для манипуляции на периодонтите. Произведены из высокоуглеродистой мед.стали, стерилизованы радиационным методом. Лезвия индивидуально упакованы в фольгу, ориентированы в одну сторону и уложены в транспортную тару. Тех. Характеристики:.материал- высокоуглеродистая мед.сталь, толщина стали- 0,4мм, прочности стали (по Виккерсу):800NV, срок годности 05лет, использование-одноразовое. |
| 7 | Комплект Глуфторэд для глубокого фторирования эмали и дентина 10мл+10мл упак №1 | 1уп | Применяется для глубокого фторирования эмали и дентина при профилактике и лечения первичного и вторичного кариеса, кариеса в стадии пятна, а также кариеса до и после использования ортодонтических конструкции; герметизации фиссур (без препарирования эмали) с эффектом глубокой минерализации;лечении гиперчувствительности пришеечной области зуба, снижение чувствительности дентина после препарирования полости и культи зуба. В комплект входит: жидкость-раствор голубого цвета, содержащий ионы фтора и меди, суспензия мелкодисперсная гидроокись кальция в дистиллированной воде с добавлением стабилизатора. Комплектация: жидкость 10мл.суспензия-10мл |
| 8 | Гель для травления эмали и дентина ВладМива 5мл шприц №1 | 10 | Назначение: Гель для обработки зуба (травления эмали и дентина) предназначен для протравливания эмали и дентина с целью создания микроретенционных пунктов и увеличения адгезии при работе с композитными пломбировочными материалами. |
| 9 | Материал для пломбирования каналов Эндофил(порошок) 15Г шт №1 | 10шт | Показания: Постоянное пломбирование корневых каналов. Использование пасты в качестве наполнителя при пломбировании корневых каналов гуттаперчевыми штифтами. Свойства: обладает противовоспалительным, антисептическим, бактерицидным и антиаллергическим действием за счёт содержания в нём смеси кортикоидов. Приготовленная паста отвечает требованиям, предъявляемым к препаратам для постоянной пломбировки корневых каналов: ренгеноконтрастна; прекрасно обтурирует канал; конечный эффект не сопровождается усадкой и рассасыванием. не раздражает ткани и сокращает периапекальные реакции; сохраняет свои свойства после пломбирования канала. Состав: Порошок: дексаметазона ацетат не менее 0,01%, гидрокортизона ацетат не менее 1,0 %, полиоксиметилен не менее 2,2%, йодид тимола не менее 22,5%, наполнитель до 100%. Упаковка: флакон не менее 15г порошка |
| 10 | Штифты стекловолоконные с головкой; М-1 упак №6 | 8уп | Штифты стекловолоконные М1 (ШВС-125-0,7) с объемной головкой предназначены для использования в стоматологии при эстетической реставрации зубов. При их использовании к минимуму сведена расклинивающая нагрузка на стенки корня зуба. Применяются для реставрации сильно разрушенных зубов. Оригинальное строение коронковой части штифта позволяет создать культю, при минимальном использовании массы композита и обеспечивает надежную адгезию с реставрационным материалом. Применение этих штифтов позволяет закрепить на них металлокерамические коронки, мосты и другие конструкции. |
| 11 | Диски для финишной обработки Enhance Finishing Discs упак №10 | 60 | Назначение: для финишной обработки композитных материалов, используемых во фронтальной и жевательной группах зубов, а так же во всех остальных случаях финишной обработки. Материал: силиконовые головки с содержанием частиц оксида алюминия не менее 40мкм и не более50мкм.Форма:диски. |
| 12 | Артикуляционная бумага красная ВК1002 200мкм упак №300 | 2уп | Назначение: Для определения прикуса зубов.Тип использования: однократный.Материал: гибкая бумага с армирующим волокном, гидрофильный воск, фармацевтическое масло, транскулаза.Размер: толщина не менее 200 микрон, двухсторонняя, цвет красный (для создания отпечатков на зубах) Упаковка: пластиковый бокс с не менее 300 шт |
| 13 | Наконечник турбинный стом. НСТк-300-01 М4 шт №1 | 30 | Назначение: для проведения энергоемких стоматологических и ортопедических работ. Технические характеристики: фрикционный зажим бора, увеличенная головка. Оснащен внутренней системой подвода охлаждающей воды и воздуха. Используются все типы твердосплавных и алмазных боров с диаметром хвостика 1,6 мм. Наконечник имеет уменьшенный уровень шума и вибрации при работе. Соединение типа midvest. Устойчив к стерилизации в автоклаве при температуре не менее 135 С⁰. Макс. Частота вращения не менее 300 000 об/мин. Расход воздуха, лит/мин. Не менее 45,0. Мощность, Вт не менее 10,0. Диаметр хвостовика бора, мм не более 1,6. Рабочее давление, кгс/см не менее 2,0. Длина наконечника, мм не более 140,0. Масса, кг не более 0,05. |
| 14 | Наконечник углов НУПМ 40 для м\мотор кноп | 20 | Подходит для использования в терапевтической и ортопедической стоматологии.Технические характеристики:-внутренняя подача воды-кнопочный зажим-передача 1:1-давление воздуха 0,3 МПа-диаметр бора 2,35-0,16мм-шумность 70Дб-вес 0,5кг-размеры (Д*Ш*В)170мл*80л-30мл.материал корпуса-нержавеющая сталь |
| 15 | Пульпоэкстракторы ПЭ-"КМИЗ" короткие 30мм упак №100 | 10уп | Назначение: эндодонтический инструмент для экстирпации пульпы Тип использования:однократныйМатериал:нержавеющая сталь. Упаковка: не менее 100 шт. Короткие, набор (100 шт.: ø №025-10шт,№030-30шт,№035-30шт,№040-20шт,№050-10шт) |
| 16 | Порошок Аэр-Клинз-Проф для профилактической обработки поверхностей зубов 300г упак №1 | 3уп | Профилактическое средство для воздушно-абразивной обработки поверхностей здоровых зубов с низкой чувствительностью. На основе бикарбоната натрия.Средний диаметр частиц сферической формы: 63 мкм. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ Удаление зубного камня, налета и приобретенной пигментации эмали.Подготовка поверхности зубов для обеспечения оптимальной эффективности отбеливающих средств.Удаление пигмента после снятия брекет-системы.Подготовка зубов к фторирующей терапии. Характеристики: объем -300гр Размер частиц-63мкм |
| 17 | Материал прокладочный компомерный Ionosit Baseliner (Ионосит Бейзлайнер) светоотверждаемый 0,33г шприц №20 | 1уп | Изолирующая прокладка под композитные, керамические реставрации из амальгамы. Светоотверждаемый компомер, прокладочный материал. Контролируемое расширение для компенсации полимеризационной усадки композитного материала.Продолжительное выделение фторидов.Содержит ионы цинка, обладающие бактерицидным эффектом. Отсутствует ручное замешивание. Защитное действие на пульпу. Герметизация дентинных канальцев.1 шприц*0,33.В наборе 20шприцов |
| 18 | Спектрум-гибридный пломбировочный композит,набор 6шпр.х4,5г | 3уп | Микрогибридный материал для реставрации передних и боковых зубов. Материал наделен свойствами «хамелеона», позволяющим достичь идеального соответствия цвета и прозрачности восстанавливаемого зуба.Роль наполнителя (57% от общего объема) в композите исполняет бириевое стекло, а также спеченный кремний. Микрочастицы-0,8 микрон. Характеризуется высокой степенью краевого прилегания.«Спектрум» набор в шприцах включает:-6 шприцев по 4,5 гр.(А3;А2;А3,5;О-А2; В2;О-А3,5);-1 Prime Bond на 4,5мл.50 аппликаторов;25 аппликационных игл;1шт. кондиционер Defrey на 3 мл |
| 19 | Композит жидкотекучий светоотверждаемый EsFlow оттенок A3 2г шприц №2 | 5уп | Показания к применению: Пломбирование III — V класс. Используется как лайнерная прокладка. Фиксация брекетов и ортодонтических конструкций. Фиксация волоконных шинирующих систем. Характеристики материала: Содержит высокомолекулярный мономер. Полимеризационная усадка менее 2,4%. Компрессионная устойчивость не менее 290 МПа. Диаметральная устойчивость не менее 58 МПа. Рентгеноконтрастен. Совместим с материалами других производителей. Оттенки А3.Упаковка: не менее 2 шприцев по не менее 2 г, канюли |
| 20 | Иглы стоматологические одноразовые стерильные №100 27G (0,4*35мм) | 10уп | Назначение: Иглы для инфильтрационной анестезии. Свойства и материал: Острие иглы имитирует форму лезвия хирургического скальпеля: Срез иглы покрыт силиконом, благодаря чему укол и продвижение иглы через ткани становятся менее болезненными.; Минимальное смещение иглы при продвижении через ткани. Наличие не менее 2 отметок среза иглы обеспечивает сверхточную инъекцию и предупреждение травмирования надкостницы. Цветовая маркировка типов игл. Тройная заточка. Индикация скоса иглы. Европейский стандарт резьбы фиксирующей канюли.Характеристики:Размер: 0,4*35мм Упаковка: стерильные иглы в индивидуальной упаковке - не менее 100 штук в картонной коробке. |

3. Сроки поставки: в течение 10 дней с момента заключения договора.

4. Адрес поставки: г. Волгоград, ул. Автотранспортная, д.75.

5. Требования к поставляемому товару: Поставляемый товар должен быть надлежащего качества и соответствовать государственным стандартам РФ.

Условия поставки товара:

- поставка Товара осуществляется на основании заявки направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер»  в течение 10 дней.