Техническое задание

| 1 | Датчик оригинальный пульсоксиметрический взрослый многоразовый – 10 шт |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Датчик обеспечивает непрерывный контроль за состоянием пациента (измерение SpO2 и гемодинамики) в условиях прямого интенсивного света, за счет ослабления паразитных емкостей между элементами схемы и пациентом. Элементы электрической схемы датчика не имеют электрического контакта с пациентом |  | Наличие |
|  | Длина кабеля |  | Не менее 3м |
|  | Материал контактирующий с кожей человека |  | Полистирол |
|  | Прочность изоляции |  | Не менее 5кВ. |
|  | Мощность излучения |  | 1 мВт |
|  | Прямое напряжение |  | 2,2 В |
|  | Длина волны |  | 660 нм |
|  | Чип – микросхема в датчике, Регистрационное удостоверение |  | Наличие |
| 2 | Набор для катетеризации центральных вен – 20 шт |  |  |
|  | Цертофикс Моно в составе: Игла |  | 0,95*50мм |
|  | Проводник диаметр |  | 0,63 мм |
|  | Проводник длина |  | 50 см |
|  | Расширитель диаметр |  | 0,8*1,7мм |
|  | Катетер диаметр |  | 0,8*1,4 мм |
|  | Съемные фиксирующие крылышки Заглушка ИН СТОППЕР |  | наличие |
| 3 | Пакет для медицинских отходов класс В – 500шт |  |  |
|  | размер | Не менее 500*600мм |  |
|  | Плотность стенки | Не менее 12 микрон |  |
|  | Бирка, стяжка | наличие |  |
| 4 | Стерилизатор воздушный – 3 шт |  |  |
|  | используется для дезинфекции и сушки медицинских изделий. - автоматическая регулировка и поддержание температуры; - режимы работы и выбранная программа отображаются на цифровом дисплее; - энергонезависимая память для сохранения параметров до 10 программ, которые можно изменять и вызывать для работы; - равномерное распределение температуры по объёму камеры; - циркуляция воздуха с помощью вентилятора; - снабжён устройством защиты от перегрева; - камера и все элементы, контактирующие со стерильным инструментом, выполнены из коррозионностойкой стали; - задание времени отложенного старта запуска выбранной программы; - платиновый датчик температуры. | наличие |  |
|  | Полезный объём камеры | Не менее10л |  |
|  | Задаваемые температурные режимы | 50…200 °С |  |
|  | Время непрерывной работы в сутки | Не менее16ч |  |
|  | Наработка на отказ | Не менее 2500 ч |  |
| 5 | Система для длительного мониторинга артериального давления – 1 шт |  |  |
|  | Монитор амбулаторный предназначен для суточной автоматической не инвазивной регистрации артериального давления, частоты пульса пациента, положения тела пациента |  | Наличие |
|  | Способ измерения артериального давления осциллометрический |  | Наличие |
|  | Внешний (не встроенный в регистратор) модуль регистрации активности и положения тела пациента, подключаемый к регистратору при исследовании |  | Наличие |
|  | Параметры активности, определяемые внешним модулем регистрации активности и положения тела пациента во время исследования: - вертикально, - лежа на спине, - лежа на животе, - лежа на правом боку, - лежа на левом боку. - сидя |  | Наличие по каждому пункту |
|  | Внешний модуль регистрации активности и положения тела пациента во время проведения исследования надежно фиксируется на груди пациента, предотвращая смещение внешнего модуля при снятии регистратора на период сна и отдыха |  | Наличие |
|  | Управление регистратором амбулаторным осуществляется одной клавишей с тактильным откликом для контроля нажатия |  | Наличие |
|  | Отображение любой информации должно осуществляться на встроенном дисплее прибора, без использования иных отдельных световых индикаторов |  | Наличие |
|  | Длительность исследования без замены элементов питания |  | не менее 48ч |
|  | Манжеты с нанесенной графической маркировкой типоразмера (с диапазоном обхвата плеча), знак отсутствия латекса |  | Наличие |
|  | Программное обеспечение для анализа результатов исследования |  | Наличие |
|  | Расчет основных статистических показателей мониторинга АД: средние значения САД, ДАД, СрАД, ЧСС за сутки, день, ночь, индексы времени, индексы площади, вариабельность АД |  | Наличие |
|  | Программное обеспечение на рабочей станции позволяет программировать монитор АД, вводить данные пациента, устанавливать ночной, дневной и специальные интервалы, считывать данные суточного исследования |  | Наличие |
|  | Отображение в программном обеспечении для каждого измерения активности и положения пациента |  | Наличие |
|  | Отображение в программном обеспечении для каждого измерения АД изменения первичных сигналов (осцилляций и давления в манжете) |  | Наличие |
|  | Автоматическое сравнение двух разных исследований одного пациента с выводом результатов в одном окне программы и возможностью печати результатов сравнения |  | Наличие |
|  | Детский режим суточного исследования |  | Наличие |
|  | Программное обеспечение без ключей и кодов, с возможностью установки на неограниченное число рабочих станций |  | Наличие |
|  | Комплект поставки |  |  |
|  | Регистратор амбулаторный тип 1 |  | Не менее 1 шт. |
|  | Программное обеспечение на CD-диске |  | 1 шт. |
|  | Внешний модуль регистрации активности и положения тела пациента |  | 1 шт. |
|  | Кабель связи |  | Не менее 1 шт. |
|  | Манжета с пневмошлангом без латекса для плеча диапазон взрослая средняя |  | Не менее 1 шт. |
|  | Манжета с пневмошлангом без латекса для плеча диапазон взрослая большая |  | Не менее 1 шт. |
|  | Аккумуляторы |  | Не менее 2 шт. |
|  | Зарядное устройство для аккумуляторов |  | Не менее 1 шт. |
|  | Паспорт технический на аппарат АД |  | Не менее 1 шт. |
|  | Руководство по эксплуатации на русском языке |  | Не менее 1 шт. |
| Дополнительные технические характеристики |  |  |  |
| Гарантия поставщика оборудования, с даты ввода в эксплуатацию |  |  | не менее 12 месяцев |
| Свидетельство о поверке, и (или) запись в паспорте (формуляре) средства измерений, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки, и (или) знак поверки. |  |  | Наличие, предоставляется при поставке |
| 6 | Бумага для фетального монитора – 30 шт |  |  |
|  | Термобумага регистрационная с тепловой записью для фетальных мониторов КТГ. Для монитора General Meditech серия G6А |  |  |
| 7 | Тест-полоски -20 шт |  |  |
|  | Полоски индикаторные предназначены для качественного и полуколичественного определения алкоголя в слюне. Диапазон определяемых концентраций алкоголя в слюне составляет 0,0-0,2 % (0,0-2,0 промилле). Цветовая шкала на этикетке содержит 5 цветовых полей, соответствующих концентрациям алкоголя в % (промилле): 0,0 (0,0); 0,02 (0,2); 0,05 (0,5); 0,1 (1,0) и более 0,2 (2,0). Минимально достоверно определяемая концентрация алкоголя в слюне составляет не более 0,02 % (0,2 промилле). Определение алкоголя в слюне высоко чувствительно к наличию этанола, реагируя на его присутствие уже в концентрациях от 0,015 (0,15) до 0,03 (0,3) % (промилле). Упаковка 1 шт. |  | Наличие |
| 8 | Бумага для фетального монитора – 5 шт |  |  |
|  | Термобумага регистрационная с тепловой записью для фетальных мониторов КТГ. Размер: не менее 152 мм х 90 мм. В комплекте не менее 160 листов с покрытием термическим составом, реагирующим на нагревание. |  | наличие |
| 9 | Аптечка для оказания первой помощи работникам -185 шт |  |  |
|  | Аптечка для оказания первой помощи работникам Состав: 1. Маска медицинская нестерильная одноразовая - 2 шт. 2. Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М - 2 пары. 3. Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" (изделие одноразовое) - 2 шт. 4. Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения - 1 шт. 5. Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м × 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 10 см - 4 шт. 6. Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м × 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 14 см - 4 шт. 7. Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 × 13 см №10 - 2 уп. 8. Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 × 500 см - 1 шт. 9. Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 1,9 х 7,2 см - 10 шт. 10. Лейкопластырь бактерицидный размером не менее 4 х 10 см - 2 шт. 11. Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 × 210 см - 2 шт. 12. Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани - 1 шт. 13. Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания работниками первой помощи пострадавшим с применением медицинских изделий - 1 шт. 14. Блокнот формата не менее А7 - 1 шт. 15. Маркер черный (синий) или карандаш - 1 шт. 16. Футляр из пластмассы размером 266×220×80 мм - 1 шт. |  | Наличие |
| 10 | Аптечка автомобильная – 10 шт |  |  |
|  | Состав: 1. Маска медицинская нестерильная одноразовая - 2 шт. 2. Перчатки медицинские нестерильные, размером не менее М - 2 пары. 3. Устройство для проведения искусственного дыхания "Рот-Устройство-Рот" (изделие одноразовое) - 2 шт. 4. Жгут кровоостанавливающий для остановки артериального кровотечения (изделие одноразовое) - 1 шт. 5. Бинт марлевый медицинский размером не менее 5 м х 10 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 10 см - 3 шт. 6. Бинт марлевый медицинский размером не менее 7 м х 14 см или бинт фиксирующий эластичный нестерильный размером не менее 2 м х 14 см - 3 шт. 7. Салфетки медицинские стерильные размером не менее 16 х 13 см № 10 - 2 уп. 8. Лейкопластырь фиксирующий рулонный размером не менее 2 см х 500 см - 1 шт. 9. Покрывало спасательное изотермическое размером не менее 160 х 210 см - 1 шт. 10. Ножницы для разрезания перевязочного материала и ткани - 1 шт. 11. Инструкция по оказанию первой помощи с использованием аптечки для оказания первой помощи с применением медицинских изделий пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях (автомобильной) - 1 шт. 12. Блокнот формата не менее А7 - 1 шт. 13. Маркер черный (синий) или карандаш - 1 шт. 14. Футляр из полистирола размером 205×205×70 мм - 1 шт. |  | Наличие |