Техническое задание.

Предмет договора: Поставка медицинского расходного материала для нужд поликлиники ЧУЗ "КБ "РЖД-Медицина" г. Улан-Удэ".

Наименование, характеристики и объем поставляемых товаров*:

| № | Наименование товара | Характеристика товара, работы, услуги | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер для биоматериала стерильный | Контейнер для биоматериала стерильный, объем не менее 100 мл, завинчивающаяся крышка. Изготовленный из прочного полипропилена, для хранения образцов биоматериалов. При комнатной температуре химически устойчив ко всем, часто используемым, лабораторным реагентам. | Шт. | 30000 |
| 2 | Контейнер для сбора биоматериалов стерильный, с ложкой | Контейнеры для сбора биоматериалов представляют собой полые цилиндрические герметичные ёмкости с завинчивающейся крышкой, с плоским дном и полем для маркировки. Контейнер вместимостью не менее 30 мл, имеет съёмную ложку для взятия твёрдых или полужидких биологических материалов. Высота: 80,9±0,5 мм. Диаметр: 29,0±0,5 мм. Индивидуальная стерильная упаковка. | Шт. | 500 |
| 3 | Пробирка с цитратом натрия | Высота: 75 (мм); Диаметр: 13 (мм); Количество в упаковке: ≤100; Концентрация цитрата Na: 3.8 (%); Материал пробирки: Пластик; Объем: 4.5 (см[3*];^мл) ; Стерильная пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и антикоагулянт натрия цитрат (sodium citrate). Предназначена для использования при взятии и консервации и/или транспортировании крови для анализа и/или другого исследования (например, для исследования коагуляции плазмы, фракции мононуклеарных клеток). Это изделие для одноразового использования. Требования к объему забираемой крови – установлены в соответствии с потребностями ЛПУ. Крышка пробирки без резьбы - для удобства снятия одной рукой. Цвет колпачка крышки голубой - согласно ГОСТ 6710-2021. Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки - для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная - для возможности записи маркером с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока годности. Этикетка с двойным отрывным буквенно-цифровым кодом на каждой пробирке в количестве не менее 2-х штук - для удобства записи, маркировки, для идентификации проба/пациент; Количество знаков в отрывном коде не менее 7 и не более 10 - требование установлено в соответствии с ГОСТ Р 53079.4-2008, ГОСТ Р ИСО 15189-2015. Пробирки упакованы в пенопластовый штатив, запаянный в полиэтилен - для защиты продукции от загрязнений и предотвращения порчи товара во время хранения, перемещения. Материал штатива – пенопласт – для обеспечения лучшей сохранности от повреждений продукции при транспортировке и хранении. Остаточный срок годности не менее 6 месяцев для возможности длительного использования. | Шт. | 30000 |
| 4 | Держатель для двухсторонних игл для вакуумного забора крови в пробирки | Предназначен для фиксации пробирок и игл в процессе взятия крови у пациента, обеспечивает фиксацию, при этом не имеет контакта с кровью пациента и с частью иглы, которая вводится пациенту. Габаритные размеры держателя вакуумных пробирок: длина не менее 48 мм, внутренний диаметр (под пробирку) не менее 19 мм. Диаметр резьбы (под двухстороннюю иглу) не менее 4,9 мм. Изготовлен из прозрачного полипропилена. Совместим со всеми типами двусторонних игл, луер-адаптером, катетер-бабочками. Оснащен центральной резьбой для качественной фиксации иглы при проведении процедуры, удобства при введении и выборе направления. Изделие многоразового использования (возможность повторного использования после проведения дезинфекции химическим методом). Не подлежит стерилизации! | Шт. | 30000 |
| 5 | Игла двусторонняя с визуальной камерой для взятия венозной крови | Игла двусторонняя для забора крови с прозрачной камерой для визуализации тока крови. Материал иглы – нержавеющая сталь, силиконизированное покрытие иглы; наличие двух пластиковых футляров, снабженных этикеткой с перфорацией, предотвращающей повторное использование; наличие на этикетке знака стерильности, размера иглы и срока годности. Требования к этикеткам установлены в соответствии с ГОСТ ISO 7864-2011; наличие гибкого клапана из каучука на конце иглы, направляемом к пробирке (предназначен для предотвращения обратного тока крови); двойной косоугольный срез и тройная копьевидная заточка лазером с сагиттального конца иглы для атравматического введения и снижения болезненности при проникновении в ткани организма; Наличие резьбы на канюле для ввинчивания иглы в иглодержатель; Наличие прозрачной камеры длиной не менее 1,5 см для визуализации тока крови; Размер иглы не более 21G*1 1/2" (0,8*38 мм) для атравматического введения и снижения болезненности при проникновении в ткани организма, цветовая кодировка – зеленая; Требование установлено для уменьшения затрат времени при подготовке к процедуре и для уменьшения количества ошибок, связанных с выбором иглы; На этикетке упаковки содержится информация о сроке годности, дате изготовления, номере лота, размере изделия, условиях хранения, импортере (для иностранного товара); знак стерильности и способ стерилизации, знак однократности применения, номер регистрационного удостоверения; наличие надписи: «Апирогенно», «Нетоксично». Требования к этикеткам установлены в соответствии с ГОСТ ISO 7864-2011. Продукция должна быть зарегистрирована на территории РФ. | Шт. | 30000 |
| 6 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания | Высота: 100 (мм); Диаметр: 13 (мм); Количество в упаковке: ≤100; Материал пробирки: Пластик; Объем: 6 (см[3*];^мл); Стерильная пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и активатор свертывания. Предназначена для использования при взятии и консервации и/или транспортировании крови для анализа и/или другого исследования (например, для химического анализа сыворотки). Требования к объему забираемой крови – установлены в соответствии с потребностями ЛПУ. Крышка пробирки без резьбы - для удобства снятия одной рукой. Цвет колпачка крышки красный - согласно ГОСТ 6710-2021. Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки - для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная - для возможности записи маркером с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока годности. Этикетка с двойным отрывным буквенно-цифровым кодом на каждой пробирке в количестве не менее 2-х штук - для удобства записи, маркировки, для идентификации проба/пациент; Количество знаков в отрывном коде не менее 7 и не более 10 - требование установлено в соответствии с ГОСТ Р 53079.4-2008, ГОСТ Р ИСО 15189-2015. Пробирки упакованы в пенопластовый штатив, запаянный в полиэтилен - для защиты продукции от загрязнений и предотвращения порчи товара во время хранения, перемещения. Материал штатива – пенопласт – для обеспечения лучшей сохранности от повреждений продукции при транспортировке и хранении. | Шт. | 30000 |
| 7 | Пробирка вакуумная для взятия образцов крови ИВД, с активатором свертывания | Высота: 100 (мм); Диаметр: 16 (мм); Количество в упаковке: ≤100; Материал пробирки: Пластик; Объем: 9 (см[3*]; ^мл); Стерильная пластиковая пробирка, закупоренная заглушкой, содержащая определенный объем вакуума и активатор свертывания. Предназначена для использования при взятии и консервации и/или транспортировании крови для анализа и/или другого исследования (например, для химического анализа сыворотки). Это изделие для одноразового использования. Требования к объему забираемой крови – установлены в соответствии с потребностями ЛПУ. Крышка пробирки без резьбы - для удобства снятия одной рукой. Цвет колпачка крышки красный - согласно ГОСТ 6710-2021. Цвет надписей на этикетке соответствует цвету крышки пробирки - для возможности идентификации пробирки в анализаторах при снятой крышке. Этикетка бумажная - для возможности записи маркером с указанием: наполнителя, объема забираемой крови, точной отметки уровня наполнения, знака стерильности и способа стерилизации, знака однократности применения, номера лота, срока годности. Этикетка с двойным отрывным буквенно-цифровым кодом на каждой пробирке в количестве не менее 2-х штук - для удобства записи, маркировки, для идентификации проба/пациент; Количество знаков в отрывном коде не менее 7 и не более 10 - требование установлено в соответствии с ГОСТ Р 53079.4-2008, ГОСТ Р ИСО 15189-2015. Пробирки упакованы в пенопластовый штатив, запаянный в полиэтилен - для защиты продукции от загрязнений и предотвращения порчи товара во время хранения, перемещения. Материал штатива – пенопласт – для обеспечения лучшей сохранности от повреждений продукции при транспортировке и хранении. | Шт. | 10000 |
| 8 | Зеркало гинекологическое | Зеркало гинекологическое с дополнительным проводником - изготовлено из прочного, теплопроводного, атравматичного прозрачного полистирола - предназначено для проведения дополнительных манипуляций при осмотре. В своей конструкции имеет центральное винтовое крепление створок зеркала на ручке. Такой механизм замка обеспечивает плавное разведение и надежную фиксацию створок, в верхней части зеркала закреплен мягкий проводник (катетер с коннектором) с технологическими отверстиями на конце и универсальную насадку под катетер. Применяется для обработки лекарственными средствами и лазерной терапии. Стерильно. Длина/ширина створок не менее 115/19 мм (р-р М). | Шт. | 10000 |
| 9 | Зонд урогенитальный | Зонд состоит из ручки, на одном из концов которой размещена насадка – цитощетка, рабочая часть - ёршик цилиндрической формы со спиральным расположением ворсин. Диаметр рабочей части не менее 5 мм, длина рабочей части не менее 2 см, длина инструмента не менее 192 мм. Конец ершика снабжен полимерным шариком (каплей) для обеспечения атравматичности цитощетки. Стерилизация – радиационная или газовая. Упаковка – формованный блистер. | Шт. | 20000 |
| 10 | Простыня в рулоне с перфорацией №100 | Простыня трехслойная (бумага/полиэтилен/бумага) в рулоне, изготовлена из целлюлозосодержащего материала верхний и нижний слой. Средний слой выполнен из полимерного материала, который полностью предотвращает его промокание. Материал отлично впитывает влагу, распределяя ее по всей поверхности. Общая плотность материала 95 (+/-3 г/м2). Влагонепроницаемая. Размер (ширина 70 см. (+/-2 см), длина рулона не менее 200 м. С перфорацией. Отрыв не менее чем через 200 см. В рулоне не менее 100 простыней. Упаковано в бесшовный непрозрачный пленочный рукав, предохраняющий изделие от влаги и прямых солнечных лучей. | Упак. | 10 |
| 11 | Перчатки диагностические | Перчатки диагностические для проведения медицинских исследований, диагностических и терапевтических процедур. Материал изготовления натуральный латекс. Перчатки имеют многослойную структуру. За счет многослойности обладают повышенной химической стойкостью к агрессивным средам: спиртам, маслам и дезинфектантам, в том числе устойчивы к проникновению химиотерапевтических препаратов. Антиаллергенные, внутренняя поверхность перчатки содержит вещества с коллоидными хлопьями, благодаря свойствам которого защищается кожа рук, сохраняется ее естественная влажность. Перчатки универсальной формы, полностью текстурированные, усиленная ромбовидная текстура на поверхности ладони и кончиках пальцев. Манжета с валиком. AQL не более 1,5. Длина не менее 240 мм. Толщина материала перчатки: в области пальцев не менее 0,15 мм и не более 0,18 мм; в центре ладони не менее 0,14 мм и не более 0,16 мм. Упаковка: картонный или пластиковый диспенсер. Размер М. | Пара | 40000 |
| 12 | Салфетка спиртовая антисептическая | Салфетка спиртовая антисептическая из нетканого материала, стерильная, одноразовая размером: ширина не менее 90 мм и не более 95 мм, длина не менее 100 мм и не более 110 мм. Изготовлена из нетканого материала плотностью 40г/м2. Пропитанные антибактериальным средством, состоящим из этилового спирта не менее 70% и ЧАС; не содержит гуанидина, аминов и других спиртов. Салфетки обладают антимикробной активностью в отношении грамотрицательных и грамположительных бактерий (включая микобактерии туберкулеза – тестировано на Mycobacterium terrae, возбудителей внутрибольничных инфекций (ВБИ) – тестировано на Pseudomonas aeruginosa); вирусов (включая острые респираторные вирусные инфекции, герпес, полиомиелит, ВИЧ, вирусы гриппа, в т.ч. штаммов Н5N1 и Н1N1, парагриппа, атипичной пневмонии, аденовирус, гепатиты всех видов, вкл. А, В, С), грибов рода Кандида и Трихофитон. Салфетки активно разрушают на поверхностях биологические пленки. Пропиточный состав средства обладает антимикробным пролонгированным эффектом не менее трех часов. Индивидуальная стерильная упаковка. | Шт. | 100000 |
| 13 | Тупфер для взятия мазков на исследование биоматериала в пробирке | Пробирка - тупфер без транспортной среды предназначена для взятия и транспортировки биологических и цитологических образцов для общеклинических исследований. Пробирка изготовлена из полипропиленового материала. Крышка изготовлена из полиэтилена высокого давления. Цвет крышки: белый; Аппликатор тупфера изготовлен из пластика; Материал тампона: хлопок; Размер: 13х150 мм; Длина аппликатора: 143 мм Изделие является стерильным медицинским изделием однократного применения. Метод стерилизации: оксид этилена (ЕО). Условия хранения: от + 5 до + 40С; Изделие упаковано в групповую/транспортную упаковку. | Шт. | 3000 |
| 14 | Тупфер для взятия мазков на исследование биоматериала с транспортной средой Amies без угля | Тупфер для взятия мазков на исследование биоматериала с транспортной средой Amies предназначен для сбора и транспортировки широкого спектра микроорганизмов. Транспортная среда Amies может поддерживать жизнеспособность многих микроорганизмов в течение 24-48 часов. Материал изготовления: Пробирка изготовлена из полипропилена (ПП); Крышка изготовлена из полиэтилена высокого давления (ПЭВД); Аппликатор изготовлен из полистирола (ПС); Материал тампона изготовлен из вискозы (искусственный материал); Цвет крышки: синий; Размер: 13х150 мм; Длина аппликатора: 143 мм Метод стерилизации: радиационный. | Шт. | 1000 |
| 15 | Бахилы медицинские одноразовые | Бахилы медицинские одноразовые. Плотность одной стенки не менее 40 микрон. Длина не менее 40 см и ширина не менее 15 см. Тройная резинка пропаяна по всей длине. Материал изготовления - полиэтилен двухслойный. | Пара | 10000 |
| 16 | Контейнер для сбора острого инструментария | Бесконтактный сбор острого инструментария в местах первичного образования, в том числе игл, игл спинальных, травматологических спиц, капилляров, многоканальных пипеток. Контейнер одноразовый (жёлтый), 1,3 л. Насадка-иглосъемник для бесконтактного горизонтального снятия игл увеличивает высоту контейнера, что позволяет собирать капилляры. Закрывается и герметизируется при помощи клапана, установленного на петли. Материал изделия - полипропилен. Размеры: фактический объем изделия не менее 1,3 л и не более 1,4л. Полезный объем не менее 0,9 л. Высота основы не менее 125 мм и не более 130 мм. Высота изделия в сборе не более 213 мм. Цвет: Класс Б - желтый. | Шт. | 100 |
| 17 | Зонд урогенитальный "Ложка Фолькмана" | Зонд урогенитальный одноразовый стерильный "Ложка Фолькмана". Двусторонний ложкообразный зонд с гладкими или острыми краями позволяет эффективно собирать материал со всей поверхности шейки матки. Ширина рабочей части 3,5 мм и 4,0 мм. | Шт. | 1000 |
| 18 | Набор оториноларингологический одноразовый стерильный | Предназначен для проведения оториноларингологического осмотра, диагностики или обследования и забора материала для бактериологических, цитологических и других исследований. Состав набора: Зеркало носовое № 30 - не менее 1 шт Шпатель для языка полимерный - не менее 1 шт Воронка ушная № 1 - не менее 1 шт Воронка ушная № 3 - не менее 1 шт | Шт. | 1000 |
| 19 | Пакет противохимический ИПП-11 | Герметичный пакет, содержит тампон из нетканого материала, пропитанный противохимическим средством. При заблаговременном нанесении на кожу защитный эффект сохраняется в течение 24 часов. На одну обработку открытых участков кожи используется один пакет. Используется для профилактики поражений кожных покровов капельножидкими отравляющими и аварийно-химически опасными веществами через открытые участки кожи, для дегазации этих веществ на коже и одежде человека, сизод и инструментах в интервале температур от -20С до +50С | Шт. | 30 |
| 20 | Вата хирургическая стерильная 250 г | Вата хирургическая стерильная, 100% хлопок. Гигроскопичность не менее 20г. Загрязненность не более 0,3%. Белизна не менее 80%. Капиллярность не менее 7 см. Упаковка не менее 250 грамм и не более 270 грамм. | Шт. | 10 |
| 21 | Бинт эластичный | Бинты медицинские эластичные компрессионные высокой растяжимости с застежкой фиксатором для крепления, в индивидуальной упаковке. Основа - вязаная хлопчатобумажная эластичная лента. ГОСТ 31509-2012. Легкие и прочные. Предназначены для проведения компрессионной терапии, надежной фиксации суставов, для лечения варикозного расширения вен, поддержания суставов в покое после травм и операция. Бинт фиксируется на конечностях больного путем последовательного кольцеобразного накручивания. Последний виток фиксируется при помощи металлических клипс, состоящих из двух замков. Упаковка снабжена лентой разрыва по всей окружности бинта для удобства открывания "одной рукой». Применяется как в лечебно-профилактических учреждениях, так и в полевых и домашних условиях. Бинты выпускаются нестерильными для индивидуального многоразового использования. Размер не менее 5м х 10 см. | Шт. | 10 |
| 22 | Гель для УЗИ бесцветный средней вязкости | Гель для УЗИ средней вязкости бесцветный канистра = упаковка не менее 5 кг. | Упак | 5 |
| 23 | Презервативы латексные для УЗИ | Прозрачный герметичный чехол, с гладкой поверхностью, без смазки, без накопителя, без запаха, изготовленный из натурального прозрачного латекса. Диаметр не менее 28 мм. длина - не менее 190 мм. Каждый презерватив упакован в индивидуальную упаковку. | Шт. | 10000 |

* В случаях, если в техническом задании встречаются указания на товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, читать данные указания со словами «или эквивалент».

Товар должен быть поставлен новым (не бывшим в употреблении, в том числе, который не был восстановлен, у которого не были восстановлены потребительские свойства).

Техническая и эксплуатационная документация на медицинские изделия должна соответствовать требованиям Приказа Минздрава России от 19 января 2017 г. №11н.

Весь поставляемый товар должен иметь документы, подтверждающие качество товара, установленные действующим законодательством Российской Федерации, наличие:

- Сертификата (декларации) соответствия ГОСТ, выданного органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации;

- регистрационного удостоверения Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзора) с приложением (в отношении товара, подлежащего медицинской сертификации);

- инструкции, содержащей сведения о показаниях и противопоказаниях, методиках применения.

Товар должен быть поставлен в упаковке (таре) обеспечивающей защиту от повреждений или порчи во время транспортировки и хранения, не подлежащей возврату Поставщику. Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при погрузке, транспортировке и разгрузке от всякого рода повреждений, утраты товарного вида и исключающем возможность свободного доступа. Товар должен иметь инструкцию на русском языке, на упаковке должно быть указано наименование товара, наименование производителя, место и дата производства, срок годности или срок службы товара, номер регистрационного удостоверения.

Поставка Товара осуществляется с соблюдением условий хранения, транспортировки Товара. Поставка осуществляется силами и средствами Поставщика с разгрузкой с транспортного средства до «рабочего стола».

Ответственный за разработку технического задания:

Старшая медицинская сестра ревматологического отделения _________________ Т.И. Герасимова