ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинских расходных материалов в ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Южно-Сахалинск»

| # № # п/п | # Наименование товара | # Требования к товару | # Ед. изм | # Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Автоматический ланцет для прокола пальца 21G | Ланцеты к устройству для прокалывания пальца: Ланцет 21G (1,8мм). Ланцет безопасный с иглой 21G, обеспечивает глубину прокола 1,8 мм. Изделие выполнено из пластикового корпуса. Материал иглы - нержавеющая медицинская сталь. Цвет: серо-голубой; Размер иглы: 21G (0,8 мм); Глубина прокола: 1,8 мм; Образец крови: 10-30 мкл; Автоматический процесс активации в момент непосредственного контакта с кожей. После прокола, игла автоматически возвращается внутрь корпуса и фиксируется там, что дает возможность избежать соприкосновения с ней и случайного повреждения кожи. Подходит для забора крови у детей дошкольного возраста и взрослых. РУ: ФСЗ 2012/12284 от 28.06.2012 года | шт | 3000 |
|  | Бахилы п/э пар | 1 резинка, толщина пленки (1 бахила в сложенном виде): 22 микрона, вес пары 3 г, упаковка 50 пар, коробка 3500 пар Текстура: гладкие Срок годности 5 лет Размеры бахилы 15 на 41 см РУ: РЗН 2018/7188 от 23.06.2020 | шт | 25000 |
|  | Гель для УЛЬТРАЗВУКОВЫХ исследований 0,25г | Универсальный гель для всех видов ультразвуковых исследований, допплерографии, эхографии. Гель средней вязкости, бесцветный. Не содержит пропиленгликоль, растворим в воде, не вызывает раздражения, не повреждает датчики. Гипоаллергенен, бактериостатичен. Вязкость: 9,5-11,5 Па×c (скорость сдвига (16,8±0,3)×c-1) pH: 7,0. Акустический импеданс: 1,57×105 г/см2×с. Срок хранения: 3 года. Флакон не менее 250г. РУ: ФСР 2010/09777 от 29.12.2017 | шт | 20 |
|  | Гель для УЗИ "УЛЬТАГЕЛЬ" средней вязкости 5кг | Универсальный гель для всех видов ультразвуковых исследований, допплерографии, эхографии. Гель средней вязкости, бесцветный. Не содержит пропиленгликоль, растворим в воде, не вызывает раздражения, не повреждает датчики. Гипоаллергенен, бактериостатичен. Вязкость: 9,5-11,5 Па×c (скорость сдвига (16,8±0,3)×c-1) pH: 7,0. Акустический импеданс: 1,57×105 г/см2×с. Срок хранения: 3 года. Канистра не менее 5кг. РУ: ФСР 2010/09777 от 29.12.2017 | шт | 10 |
|  | Губка гемостатическая коллагеновая 50*50 шт | Коллаген (в форме субстанции-раствора-2%)-980 мг, борная кислота-12,5 мг, нитрофурал-7,5мг Гемостатическое средство для местного применения, оказывает антисептическое и адсорбирующее действие, стимулирует регенерацию тканей. Оставленная в ране или полости губка полностью рассасывается. | шт | 40 |
|  | Губка гемостатическая коллагеновая 90*90 | Коллаген (в форме субстанции-раствора-2%)-980 мг, борная кислота-12,5 мг, нитрофурал-7,5мг Гемостатическое средство для местного применения, оказывает антисептическое и адсорбирующее действие, стимулирует регенерацию тканей. Оставленная в ране или полости губка полностью рассасывается. | шт | 30 |
|  | Держатель для игл | Нестерильный держатель стандартный изготовлен из качественного прозрачного бесцветного пластика. Является материалом многократного использования после проведения дезинфекционных мероприятий. Совместим со всеми типами двусторонних игл, луер-адаптером, катетер-бабочками; Оснащен центральной резьбой для качественной фиксации иглы при проведении процедуры, удобства при введении и выборе направления. Держатель для пробирок. Технические характеристики: Высота: 47-48 мм Диаметр Ø: 18-20-22 мм. Метод стерилизации: газовый (оксид этилена) Срок годности: 5 лет РУ: ФСЗ 2011/09651 от 06.05.2011г. | шт | 300 |
|  | Зонд урогенитальный тип D-2 "Цитощетка" одноразовый стерильный | Зонд урогенитальный тип D-2 "Цитощетка" одноразовый стерильный Одноразовый зонд, обеспечивает полноценное взятие клеточного и биологического материала из цервикального канала и поверхности шейки матки для приготовления мазка-отпечатка, бактериологических и цитологических исследований и на хламидии. Инструмент состоит из ручки и рабочей части, используемой для сбора клеток, рабочая часть цитощетки в виде конической щетки со спиральным расположением инертных щетинок, изготавливается из стальной проволоки и нейлоновой нити. Модификация Д-2- без покрытия. Длина зонда 200мм: рабочей части 20мм и ручки 180мм. Инструмент предназначен только для однократного применения. Упаковка обеспечивает быстрое вскрытие без использования ножниц, стерилизация газовая. Срок годности – не менее 5 лет. Количество в упаковке/коробке – 100/2000 шт. РУ: ФСЗ 2011/10587 от 25.12.2019 | шт | 1500 |
|  | Зонд урогенитальный тип А-2 одноразовый универсальный стерильный | Зонд урогенитальный универсальный одноразовый МИ (тип А2) Зонд выпускается стерильным и предназначен для одноразового использования. Способ стерилизации – газовый, оксидом этилена. Изготовлен из высокопрочного и теплопроводного полимерного материала и содержит рукоятку, рабочую часть, на которую равномерно нанесены ворсинки (флок). Наличие ворсинок (флока) позволяет полностью удерживать собираемый биологический материал из цервикального канала и уретры, а следовательно, вести к уменьшению потерь собираемого биологического материала и повышению качества и точности проведения диагностических исследований. Имеет ребра жесткости, две риски для излома на расстоянии (63±3) и (87±3) мм от рабочей части зонда, по линии которой отламывается конец с рабочей частью и полость, выполненную в виде цилиндра и являющуюся транспортной пробиркой для надломленной рабочей части. Общая длина – 178±2 мм, общая длина рабочей части – 41±3 мм, длина ворсового покрытия рабочей части – 22±5 мм, диаметр рабочей части – 2,5±0,5 мм, диаметр ручки зонда – 6±0,5 мм. РУ: РЗН 2018/7058 от 24.04.2020 | шт | 400 |
|  | Зонд тампон дерево-хлопок в пробирке 13*150 мм, стерильный | Предназначен для взятия и хранения образцов биологического материала с целью безопасной транспортировки в лабораторию для проведения анализа. Удобен для взятия смывов, в том числе санитарных. Стерильный. Тампон-зонд упакован в ударопрочную ПП-пробирку (13*150мм). Пробирка снабжена этикеткой, на которой указаны: номер партии, дата стерилизации, срок годности, компания-производитель, компания-поставщик, регистрационное удостоверение, а также предусматривает место для нанесения сведений о пациенте и пробе. Край этикетки скреплен с пробкой, закрывающей пробирку с тампоном - этикетка служит контролем первого вскрытия. РУ № ФСЗ 2012/11857 от 28 марта 2012 г. | шт | 400 |
|  | ЗОНД ТАМПОН СО СРЕДОЙ СТЮАРТА | Зонд-тампон стерильный, одноразовый, со средой Стюарта, предназначен для взятия и транспортировки биологических образцов в условиях, обеспечивающих сохранение жизнеспособности микроорганизмов. Тампон должен быть изготовлен из материала, совместимого с исследуемым материалом и средой Стюарта. Среда Стюарта должна обеспечивать жизнеспособность микроорганизмов в течение 24 часов при температуре 20-25 градусов Цельсия. Упаковка должна быть герметичной, обеспечивать стерильность до вскрытия и содержать информацию о стерильности, сроке годности, номере партии и производителе. Инструкция по применению должна прилагаться. Образец должен быть доставлен в лабораторию не позднее 24 часов с момента взятия пробы. | шт | 300 |
|  | Игла инъекционная 18G № 100 | Иглы инъекционные медицинские однократного применения используются с системами для переливания растворов, крови и кровезаменителей, а также с инъекционными шприцами. Размер иглы: 1,2*40мм (18G) Особенности: - Трехгранная лазерная заточка и силиконовое покрытие обеспечивают максимальную безболезненность прокола без дополнительного усилия во время инъекции; - Канюля иглы инъекционной подходит для всех шприцов с типом крепления типа Луер-слип, Луер-лок. - Канюля окрашена в соответствии с Национальным Стандартом Российской Федерации и международной цветовой кодировкой; Изделие сделано из медицинской пластмассы и высококачественной нержавеющей стали; Метод стерилизации: оксид этилена (ЕО); Срок годности: 5 лет; РУ: ФСЗ 2010/06057 от 25 января 2010 г. |  |  |
|  | Игла инъекционная 21G № 100 | Иглы инъекционные медицинские однократного применения используются с системами для переливания растворов, крови и кровезаменителей, а также с инъекционными шприцами. Размер иглы: 0,8*40мм (18G) Особенности: - Трехгранная лазерная заточка и силиконовое покрытие обеспечивают максимальную безболезненность прокола без дополнительного усилия во время инъекции; - Канюля иглы инъекционной подходит для всех шприцов с типом крепления типа Луер-слип, Луер-лок. - Канюля окрашена в соответствии с Национальным Стандартом Российской Федерации и международной цветовой кодировкой; Изделие сделано из медицинской пластмассы и высококачественной нержавеющей стали; Метод стерилизации: оксид этилена (ЕО); Срок годности: 5 лет; РУ: ФСЗ 2010/06057 от 25 января 2010 г. |  |  |
|  | Игла двусторонняя для вакуумного забора крови 21G*1 1/2 с прозрачной канюлей | Двусторонняя игла 21G (0,8*38мм)с визуальной камерой типа FLASHBACK обеспечивает закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой. Материал иглы - нержавеющая сталь. Иглы снабжены прозрачной камерой размером не менее 15 мм и резьбой для соединения с держателем. Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая,- закрытая резиновым кожухом, для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. Футляр иглы снабжен этикеткой с перфорацией, обеспечивающей легкое открывание колпачка и служащей для визуального контроля целостности упаковки. Футляр имеет удлиненную форму для предотвращения затупления иглы. Футляр для обеспечения цветового кодирования диаметра иглы, в соответствии с ISO 6710 Преимущество использования игл с визуализацией крови заключается в визуализации тока крови. Метод стерилизации: газовый (оксид этилена) Срок годности: 5 лет РУ: ФСЗ 2011/09651 от 06.05.2011г | шт | 5000 |
|  | Игла двусторонняя для вакуумного забора крови 22G*1 1/2 с прозрачной канюлей | Двусторонняя игла 22G (0,7*38мм) с визуальной камерой типа FLASHBACK обеспечивает закрытость системы, при которой кровь попадает в пробирку без контакта с внешней средой. Материал иглы - нержавеющая сталь. Иглы снабжены прозрачной камерой размером не менее 15 мм и резьбой для соединения с держателем. Одна часть иглы предназначена для введения в вену пациента, другая,- закрытая резиновым кожухом, для того, чтобы проколоть резиновую часть пробки пробирки. Футляр иглы снабжен этикеткой с перфорацией, обеспечивающей легкое открывание колпачка и служащей для визуального контроля целостности упаковки. Футляр имеет удлиненную форму для предотвращения затупления иглы. Футляр для обеспечения цветового кодирования диаметра иглы, в соответствии с ISO 6710 Преимущество использования игл с визуализацией крови заключается в визуализации тока крови. Метод стерилизации: газовый (оксид этилена) Срок годности: 5 лет РУ: ФСЗ 2011/09651 от 06.05.2011г | шт | 4000 |
|  | Игла спинальная (тип Пенсил Пойнт) G 25, 103 мм Пенкан со стилетом 4502116-13 Б Браун /Герамния/ | Игла с карандашной заточкой для спинномозговой анестезии. Состав: игла из нержавеющей стали с карандашной заточкой, прозрачный пластиковый рифленый павильон, обтуратор с цветовой кодировкой ручки и указателем положения бокового отверстия. Проводниковая игла 20G / 0.9 мм, длина 35 мм. Используемые материалы: полипропилен, полиэтилен, стиренбутадиен, нержавеющая сталь. Размер: Игла с карандашной заточкой, наружный диаметр G 25/ 0.53 мм, длина 103 мм. Минимальный остаточный срок годности после поставки товара: не менее 80%. Срок гарантии: не менее 12 месяцев. Документация: наличие Регистрационного удостоверения Минздрава России и Сертификата соответствия ГОСТ РФ. | шт | 125 |
|  | Игла-бабочка одноразовая (23Gх3/4 (0,6х19мм) с луер-адаптером | Игла-бабочка одноразовая предназначена для взятия венозной крови из вены. Иглы-бабочка с луер-адаптером изготовлена из нержавеющей стали, снабжена пластиковыми крылышками. Пункционный конец иглы изготовлен из высокопрочной нержавеющей стали, имеет трехгранную лазерную заточку. Благодаря этому обеспечивается мягкая и безболезненная венепункция, так как волокна тканей раздвигаются, а не режутся. Специальное силиконовое напыление и тонкие стенки способствуют свободному току крови и снижают риск закупорки игольного канала. Пластиковые крылышки позволяют надежно зафиксировать иглу. Гибкие «крылышки» обеспечивают более легкую и эффективную фиксацию. Размер: 23Gх3/4 Размер иглы (диаметр х длина), мм: 0,6х19 Длина магистрали: 19 см Цветовая кодировка: голубой Условия хранения: 4-25С. Срок годности: 5 лет. РУ: ФСЗ 2012/12987 от 23.05.2018 | шт | 4000 |
|  | Устройство для вливания в малые вены "Катетер-бабочка" однократного применения: 22G | Устройство для вливания в малые вены "Катетер-бабочка" однократного применения: 22G, актуально в педиатрии, в отделениях реанимации и в ветеринарии. Описание: -Устройство для вливания в малые вены «Катетер-бабочка» представляет собой гибкую прозрачную магистраль, с одного конца которой расположена инъекционная игла,а с другого–соединитель типа Луер -Материал изготовления: поливинилхлорид (крылышки и магистраль), аустенитная нержавеющая сталь (игла) -Длина магистрали: 30 см -Цветовая кодировка в соответствии с ISO. Цвет: темно-синий. -Размер иглы:0,70х19 мм (22G). Размер иглы обозначен на «крылышках» -Трехгранная заточка иглы обеспечивает легкое безопасное проникновение под кожу -Гибкие «крылышки» обеспечивают легкую и эффективную фиксацию -Стерилизация:газовая (оксид этилена) -Срок годности:5 лет -Принцип использования:Вливание происходит через тонкие гибкие соединительные трубки,благодаря которым игла не двигается внутри вены,следовательно,сводится к минимуму риск механического повреждения стенки сосудов. РУ: ФСЗ 2008/03149 от 06.10.2022 года | шт | 2000 |
|  | Канюля назальная кислородная (для взрослых) | Кислородная канюля имеет защиту от перекрытия кислородной трубки и удобные закруглённые концы, не вызывающие у пациента дискомфорт. Назальная часть и муфта нетравматичные, эластичные и удобные для использования медицинским персоналом. Не вызывают раздражения. Каждая канюля упакована в индивидуальный пакет, предотвращающий занесение микробов. | шт | 200 |
|  | Катетер внутривенный Вазофикс Сэйфти 20G, длина 25мм, диаметр 0,9мм, цвет синий, стерильный | Вазофикс Сэйфти в/в катетер с портом Предназначен для введения в кровеносные сосуды конечностей, доступные для чрескожного введения (т.е. периферические сосуды). используется с инфузионными устройствами для короткого времени использования (как правило, семь дней или меньше) для введения нераздражающих жидкостей, электролитов, витаминов, лекарственных средств, а также для введения некоторых анестетиков в периферические сосуды пациентов с хорошим венозный доступом. Диаметр катетера 20G/0,9мм. Инъекционный порт - Наличие. Обеспечивает возможость болюсного введения медикаментов, а также промывания катетера во время инфузии. Крылья для фиксации – Наличие. Механизм защиты инъекционного порта – Наличие. Рабочая длина - 25. Рентгеноконтрастность – Наличие. Кол-во рентгеноконтрастных полос не менее – 4. Четыре рентгенконтрастные полоски улучшают визуализацию катетера во время рентгенологического исследования при случайном срезе кончика катетера. Удлинительная трубка Нет. Минимальный остаточный срок годности после поставки товара: не менее 80%. Срок гарантии: не менее 12 месяцев. Документация: наличие Регистрационного удостоверения Минздрава России и Сертификата соответствия ГОСТ РФ. | шт | 1000 |
|  | Катетер внутривенный Вазофикс Сэйфти 22G, длина 25мм, диаметр 0,9мм, цвет синий, стерильный | Вазофикс Сэйфти в/в катетер с портом Предназначен для введения в кровеносные сосуды конечностей, доступные для чрескожного введения (т.е. периферические сосуды). используется с инфузионными устройствами для короткого времени использования (как правило, семь дней или меньше) для введения нераздражающих жидкостей, электролитов, витаминов, лекарственных средств, а также для введения некоторых анестетиков в периферические сосуды пациентов с хорошим венозный доступом. Диаметр катетера 22G/0,9мм. Инъекционный порт - Наличие. Обеспечивает возможость болюсного введения медикаментов, а также промывания катетера во время инфузии. Крылья для фиксации – Наличие. Механизм защиты инъекционного порта – Наличие. Рабочая длина - 25. Рентгеноконтрастность – Наличие. Кол-во рентгеноконтрастных полос не менее – 4. Четыре рентгенконтрастные полоски улучшают визуализацию катетера во время рентгенологического исследования при случайном срезе кончика катетера. Удлинительная трубка Нет. Минимальный остаточный срок годности после поставки товара: не менее 80%. Срок гарантии: не менее 12 месяцев. Документация: наличие Регистрационного удостоверения Минздрава России и Сертификата соответствия ГОСТ РФ. | шт | 1000 |
|  | Катетер в/в однократного применения с крыльями и доп. портом G18 | Катетер в/в однократного применения SURUFLON с крыльями и доп. портом G18 Катетер внутривенный с дополнительным портом и крыльями для периферических вен. Размер катетера 18G, наружный диаметр катетера не менее 1,3 мм длина 45 мм. Скорость потока мл/мин 90. Цветовой код зеленый.Пункционная игла изготовлена из высококачественной хирургической стали; тройная заточка иглы; встроенный упорный держатель; гладкая, эластичная поверхность катетера, прилегание кончика катетера к пункционной игле; две встроенные рентгенконтрастные полосы; соединяющиеся фиксирующие крылышки имеют слегка шероховатую поверхность; интегрированный инъекционный порт «Луер»; гидрофобная заглушка катетера предупреждает подтекание крови, съемная заглушка - для быстрого закрытия катетера. Используемые материалы: PTEF(политетрафторэтилен)/FEP(фторированный этилен-пропилен)/PU FLEX (полиуретановое покрытие), Polypropylene (полипропилен), РОМ (полиоксиметилен). Все изделие изготовлено из материалов с высокой степенью биотолерантности, стерилизован окисью этилена, апирогенно, нетоксично. Индивидуальная упаковка. РУ: РЗН 2013/182 от 15.03.2013 | шт | 100 |
|  | ПИНЦЕТ В ЛОТКЕ СТЕР. | Лоток полимерный 1 шт-для укладки комплектующих изделий набора. Изготовлен из полимерного материала, габаритные размеры: длина 170+3 мм,ширина 130+3,высота 20=3мм. Пинцет полимерный одноразовый стерильный 1 шт. Длина пинцета 150 ± 2 мм, расстояние между концами бранш – 12+3 мм. Боковое смещение рабочих частей бранш не превышает 2 мм. Конец захватывающей губки должен иметь ширину 3,5 мм, длину – 5,5 мм. Для удобства пользования на внешней поверхности бранш и на рабочей поверхности губок пинцета выполнены поперечные риски. Изготовлен из нетоксичного полистирола, окрашенного в голубой цвет концентратами пигментов, имеющими разрешение для контакта с пищевыми продуктами и санитарно-гигиеническое заключение. | шт | 2000 |
|  | Презерватив для УЗИ | Презерватив для УЗИ "Диамед" Область применения: Ультразвуковое обследование в гинекологии и проктологии Материал: натуральный латекс Длина: 190-200 мм Толщина: 0,05-0,09мм Нормативный документ: ТУ 9398-00149498-2006 Упаковка: 1 штука в индивидуальной упаковке,100 штук в коробке, 30 коробок в гофроящике Описание: Презервативы для УЗИ – это безопасность и комфорт при ректо-вагинальном и ультразвуковом исследовании! Важно знать, что презервативы для УЗИ отличаются от традиционных и имеют особенности. Специальные презервативы для УЗИ изготавливают из особо прочного и гипоаллергенного латекса, они нестерильны, так как их применение одноразовое. Размер и форма женских презервативов для УЗИ специально разработаны для проведения ультразвуковой диагностики, поскольку их степень прозрачности, гладкость, отсутствие смазки точно отвечают требованиям аппарата для диагностики. Это обеспечивает исключительное плотное прилегание презерватива к датчику аппарата УЗИ и, соответственно, более точный результат исследования! РУ: ФСР 2007/00033 от 17.10.2019 | шт | 1000 |
|  | Перчатки смотровые нитриловые, неопудренные, нестерильные, цвет: голубой, размер: S | Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и однотипные размеры (т.е., сопоставимость размеров). Это изделие для одноразового использования. Наличие текстурированных участков на пальцах для улучшенного захвата инструментов, текстурированные на пальцах, неанатомической формы. - голубого цвета, - обработка - хлоринация, с валиком, длина 240 для всех размеров, - толщина манжеты 0,04 мм, - толщина ладони 0,06 мм , толщина пальца 0,08 мм - ширина ладони 85 мм. Коэффициент AQL (приемлемый уровень качества) 1,5 (указано на упаковке). внутренняя упаковка - 50 пар. Перчатки должны иметь цвет контрастный по отношению к цвету натурального латекса и его оттенкам (желательно синего или зеленого спектра) для снижения световой нагрузки на глаза, для обеспечения индикации прокола/разрыва, легкости идентификации среди других перчаток, используемых в отделении. Неанатомической формы. Обработка - хлоринация, для облегчения надевания, в том числе на влажные руки. Длина перчатки не менее 220 мм для защиты предплечья. Толщина латексного слоя на пальце и ладони более 0,05 мм для обеспечения механической прочности. Манжета с валиком для надежной фиксации на предплечье. Ширина перчатки не менее 78 мм. Коэффициент AQL (приемлемый уровень качества) - не более 1,5 (должен быть указан на упаковке). Указать соответствуют ли перчатки ГОСТ Р 32337-2013. Размер S. Срок годности не менее 5 лет. | пар (2 шт) | 15000 |
|  | Перчатки смотровые нитриловые, неопудренные, нестерильные, цвет: голубой, размер: L | Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и однотипные размеры (т.е., сопоставимость размеров). Это изделие для одноразового использования. Наличие текстурированных участков на пальцах для улучшенного захвата инструментов, текстурированные на пальцах, неанатомической формы. - голубого цвета, - обработка - хлоринация, с валиком, длина 240 для всех размеров, - толщина манжеты 0,04 мм, - толщина ладони 0,06 мм , толщина пальца 0,08 мм - ширина ладони 105 мм. Коэффициент AQL (приемлемый уровень качества) 1,5 (указано на упаковке). внутренняя упаковка - 50 пар. Перчатки должны иметь цвет контрастный по отношению к цвету натурального латекса и его оттенкам (желательно синего или зеленого спектра) для снижения световой нагрузки на глаза, для обеспечения индикации прокола/разрыва, легкости идентификации среди других перчаток, используемых в отделении. Неанатомической формы. Обработка - хлоринация, для облегчения надевания, в том числе на влажные руки. Длина перчатки не менее 220 мм для защиты предплечья. Толщина латексного слоя на пальце и ладони более 0,05 мм для обеспечения механической прочности. Манжета с валиком для надежной фиксации на предплечье. Ширина перчатки более 85 мм. Коэффициент AQL (приемлемый уровень качества) - не более 1,5 (должен быть указан на упаковке). Указать соответствуют ли перчатки ГОСТ Р 32337-2013. Размер L. Срок годности не менее 5 лет. | пар (2 шт) | 15000 |
|  | Перчатки смотровые нитриловые, неопудренные, нестерильные, цвет: голубой, размер: M | Нестерильное изделие, изготавливаемое из нитрила для использования в качестве защитного барьера на руках медицинского работника во время осмотра/лечения пациента или для других санитарных целей; внутренняя поверхность перчаток неопудрена, и они не содержат антибактериальных веществ/материалов. Используется, главным образом, как двухсторонний барьер для защиты пациента/персонала от различной контаминации и минимизации риска аллергии на латекс. Изделие должно иметь соответствующие характеристики в отношении осязания и удобства использования, а также соответствующие физические свойства (например, прочность на растяжение, устойчивость к проколам, эластичность) и однотипные размеры (т.е., сопоставимость размеров). Это изделие для одноразового использования. Наличие текстурированных участков на пальцах для улучшенного захвата инструментов, текстурированные на пальцах, неанатомической формы. - голубого цвета, - обработка - хлоринация, с валиком, длина 240 для всех размеров, - толщина манжеты 0,04 мм, - толщина ладони 0,06 мм , толщина пальца 0,08 мм - ширина ладони 95 мм. Коэффициент AQL (приемлемый уровень качества) 1,5 (указано на упаковке). внутренняя упаковка - 50 пар. Перчатки должны иметь цвет контрастный по отношению к цвету натурального латекса и его оттенкам (желательно синего или зеленого спектра) для снижения световой нагрузки на глаза, для обеспечения индикации прокола/разрыва, легкости идентификации среди других перчаток, используемых в отделении. Неанатомической формы. Обработка - хлоринация, для облегчения надевания, в том числе на влажные руки. Длина перчатки не менее 220 мм для защиты предплечья. Толщина латексного слоя на пальце и ладони более 0,05 мм для обеспечения механической прочности. Манжета с валиком для надежной фиксации на предплечье. Ширина перчатки не менее 80 мм. Коэффициент AQL (приемлемый уровень качества) - не более 1,5 (должен быть указан на упаковке). Указать соответствуют ли перчатки ГОСТ Р 32337-2013. Размер M. Срок годности не менее 5 лет. | пар (2 шт) | 20000 |
|  | Пробирка КЗ EDTA 4мл (фиолетовая) шт № 100 | Пробирка вакуумная с крышкой, с наклейкой (ЭДТАК3). Пробирки с EDTA подходят для различных анализаторов клеток крови. EDTA связывает ионы кальция и блокирует каскад реакций свертывания крови. Размер: 13х75 (погрешность 13±0,5 мм / 75±0,5мм) Цвет крышки: фиолетовый. Объём забираемой крови (мл): 4 Наполнитель: ЭДТА (этилендиаминтетрауксусная кислота + 3-х замещенная калиевая соль) Пробирка изготовлена из ПЭТ. Пластиковая крышка сделана из полиэтилена (ПЭ). Пробка сделана из утилкаучука. На этикетке пробирки присутствует информация – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок годности, серия и возможность записи данных пациента, даты анализа. Материал для исследования: цельная кровь. Область применения: Используется для гематологических исследований. Метод стерилизации: радиационный (гамма-лучи). Условия хранения: 4С-25С. Рабочая температура (эксплуатации): 0С-37С Максимальное отклонение содержания вакуума: 10% Срок хранения: 2 года с даты изготовления РУ: РЗН 2013/921 от 25.05.2018 | шт | 12000 |
|  | Пробирка вакуумная для забора крови с активатором свертывания 4мл (красная) шт № 100 | Пробирка вакуумная с крышкой, с наклейкой (с активатором свертывания крови). Размер: 13х75 (погрешность 13±0,5 мм / 75±0,5мм) Цвет крышки: красный. Объем забираемой крови (мл): 4 Наполнитель: сухой активатор образования сгустка (кремнезём -SiO2). Пробирка изготовлена из ПЭТ. Пластиковая крышка сделана из полиэтилена (ПЭ). Пробка сделана из бутилкаучука. На этикетке пробирки присутствует информация – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок годности, серия и возможность записи данных пациента, даты анализа. Материал для исследования: сыворотка крови. Область применения: Используется для клинических исследований сыворотки. Метод стерилизации: радиационный (гамма-лучи). Условия хранения: 4С-25С Рабочая температура (эксплуатации): 0С-37С Максимальное отклонение содержания вакуума: 10% Срок хранения: 2 года с даты изготовления РУ: РЗН 2013/921 от 25.05.2018г. | шт | 12000 |
|  | Пробирка вакуумная с крышкой, с наклейкой (для коагулологии), цитрат натрия 3.8%, 13х75 мм, 4,5 мл | Пробирка с цитратом натрия 3.8% Размер: 13х75 (погрешность 13±0,5 мм / 75±0,5мм) Цвет крышки: голубой Объем забираемой крови (мл): 3.6 Наполнитель: антикоагулянт цитрат натрия 3,8% (0,129 моль/л) (9:1) Цитрат натрия - является антикоагулянтом для сбора венозной крови с целью проведения исследований коагуляционных свойств крови. Пробирка изготовлена из ПЭТ. Пластиковая крышка сделана из полиэтилена (ПЭ). Пробка сделана из бутилкаучука. На этикетке пробирки присутствует информация – кодировка, объем забираемой крови, наполнитель, срок годности, серия и возможность записи данных пациента, даты анализа. Материал для исследования: цитратная плазма Область применения: Используется для коагулологических исследований. Условия хранения: 4С-25С Максимальное отклонение содержания вакуума: 10% Срок хранения: 2 года с даты изготовления РУ: ФСЗ 2011/09651 от 06.05.2011 | шт | 2400 |
|  | Тест-полоски "One Touch Verio" шт № 100 | Тест-полоски для количественного определения уровня глюкозы в капиллярной крови. Предназначены для использования с приборами ONE TOUCH VERIO. Упаковка тест-полосок содержит 100 тест-полосок. | шт | 15 |
|  | Трубка эндотрахеальная с манжетой №7,0 | Код КТРУ 32.50.50.190-00001978 Трубка эндотрахеальная для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема, встроенная в переднюю стенку трубка регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное отверстие трубки съёмный коннектор 15М с упорами и противоскользящим рифлением. Маркировка: производитель, оцифрованные риски глубины введения, внутренний (ID) и внешний (OD) диаметры воздуховода. Смазка – вещества на водной основе. Размер 7,0. Упаковка: стерильно упакованная, 10шт. Срок годности: не менее 3годаот даты изготовления. Код КТРУ 32.50.50.190-00001978 Трубка эндотрахеальная для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема, встроенная в переднюю стенку трубка регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное отверстие трубки съёмный коннектор 15М с упорами и противоскользящим рифлением. Маркировка: производитель, оцифрованные риски глубины введения, внутренний (ID) и внешний (OD) диаметры воздуховода. Смазка – вещества на водной основе. Размер 7,0. Упаковка: стерильно упакованная, 10шт. Срок годности: не менее 3 года от даты изготовления. | шт | 300 |
|  | Трубка эндотрахеальная с манжетой №7,5 | Код КТРУ 32.50.50.190-00001978 Трубка эндотрахеальная для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема, встроенная в переднюю стенку трубка регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное отверстие трубки съёмный коннектор 15М с упорами и противоскользящим рифлением. Маркировка: производитель, оцифрованные риски глубины введения, внутренний (ID) и внешний (OD) диаметры воздуховода. Смазка – вещества на водной основе. Размер 7,0. Упаковка: стерильно упакованная, 10шт. Срок годности: не менее 3годаот даты изготовления. Код КТРУ 32.50.50.190-00001978 Трубка эндотрахеальная для обеспечения проходимости дыхательных путей при анестезии, ИВЛ, экстренной помощи, для оральной и назальной интубации, стандартная с манжетой, стерильная. Прозрачная, стандартно изогнутая устойчивая к перегибу трубка, с округлым атравматичным дистальным кончиком с глазком Мерфи, встроенная в стенку трубки рентгеноконтрастная полоска для визуализации положения трубки, манжета низкого давления большого объема, встроенная в переднюю стенку трубка регулирования давления в манжете с индикаторным баллончиком с автоматическим металлическим клапаном. Встроенный в проксимальное отверстие трубки съёмный коннектор 15М с упорами и противоскользящим рифлением. Маркировка: производитель, оцифрованные риски глубины введения, внутренний (ID) и внешний (OD) диаметры воздуховода. Смазка – вещества на водной основе. Размер 7,5. Упаковка: стерильно упакованная, 10шт. Срок годности: не менее 3 года от даты изготовления. | шт | 400 |
|  | Устройство д/дренирования ран 250мл | Устройство для активного дренирования ран однократного применения стерильное с баллоном гофрированным 250 мл, узлом дренирования с двумя трубками длиной 380 мм, наруж. д. 5,5 мм; узлом дренирования с трубкой дл. 500 мм, наруж. д. 5,5 | шт | 100 |
|  | СИЛКОСПРЕЙ | Универсальный силиконовый аэрозоль, для смазки катетеров и трубок из латекса, ПВХ и резины, а также металлических хирургических инструментов. Размер 500 мл. В упаковке 1шт | шт | 1 |
|  | Система инфузионная стерильная для однократного применения с иглами | Набор стерильных устройств, предназначенных для проведения жидкости из контейнера для внутривенной жидкости к венозной системе пациента. Он обычно включает в себя набор трубок, коннекторы, камеры, зажимы и иглы или порты для инъекций. Он обычно используется для гравитационного внутривенного введения. Устройство одноразового использования. Должно быть наличие без латексного порта для проведения дополнительных инъекций лекарственных средств для уменьшения риска возможной аллергии. Универсальный шип, совместимый со всеми видами емкостей для внутривенных растворов. Не содержащая ПВХ эластичная капельная камера для обеспечения быстрого первичного заполнения. Наличие инъекционной иглы 21G не менее 0,8 x 38 мм, не более 0,8 x 40 мм. Роликовый регулятор не менее 20 капель = 1 мл. Срок годности не менее 5 лет. | шт | 10000 |
|  | Шприц инъекционный одноразовый с иглой 20Gx1½ /38 мм/0,90 мм, объем: 20 мл | Шприц одноразовый стерильный трехкомпонентный; трехгранная лазерная заточка иглы; игла покрыта слоем специализированного силикона; 20Gx1½ /38 мм/0,90 мм из нержавеющей стали (с содержанием хрома – 18%, никеля – 8%), основание иглы поливинилхлорид 701; цилиндр и поршень из 100% полипропилена 801, уплотнительное кольцо из поливинилхлорида LS 100; упакованы в блистерную полиэтиленовую упаковку; срок годности 5 лет; наличие на упаковке знака РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА, НОМЕР Регистрационного удостоверения Минздрава РФ; упаковка (кор/ящик): 50/800; ГОСТ ISO 7886-1-2011 ; ГОСТ ISO 7864-2011. Остаточный срок годности товара при поставе – не менее 80%. | шт | 7200 |
|  | Шприц инъекционный одноразовый с иглой 21Gx1½ /38 мм/0,80 мм, объем: 10 мл | Шприц одноразовый стерильный трехкомпонентный; трехгранная лазерная заточка иглы; игла покрыта слоем специализированного силикона; 21Gx1½ /38 мм/0,80 мм из нержавеющей стали (с содержанием хрома – 18%, никеля – 8%), основание иглы поливинилхлорид 701; цилиндр и поршень из 100% полипропилена 801, уплотнительное кольцо из поливинилхлорида LS 100; упакованы в блистерную полиэтиленовую упаковку; срок годности 5 лет; наличие на упаковке знака РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА, НОМЕР Регистрационного удостоверения Минздрава РФ; упаковка (кор/ящик): 100/1200; ГОСТ ISO 7886-1-2011 ; ГОСТ ISO 7864-2011. Остаточный срок годности товара при поставе – не менее 80%. | шт | 10000 |
|  | Шприц инъекционный одноразовый с иглой 21Gx1½ /38 мм/0,80 мм, объем: 5 мл | Шприц одноразовый стерильный трехкомпонентный; трехгранная лазерная заточка иглы; игла покрыта слоем специализированного силикона; 21Gx1½ /38 мм/0,80 мм из нержавеющей стали (с содержанием хрома – 18%, никеля – 8%), основание иглы поливинилхлорид 701; цилиндр и поршень из 100% полипропилена 801, уплотнительное кольцо из поливинилхлорида LS 100; упакованы в блистерную полиэтиленовую упаковку; срок годности 5 лет; наличие на упаковке знака РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА, НОМЕР Регистрационного удостоверения Минздрава РФ; упаковка (кор/ящик): 100/1600; ГОСТ ISO 7886-1-2011 ; ГОСТ ISO 7864-2011. Остаточный срок годности товара при поставе – не менее 80%. | шт | 12600 |
|  | Шприц инъекционный одноразовый с иглой 22Gx1½ /38 мм/0,70 мм, объем: 3 мл | Шприц одноразовый стерильный трехкомпонентный; трехгранная лазерная заточка иглы; игла покрыта слоем специализированного силикона; 22Gx1½ /38 мм/0,70 мм из нержавеющей стали (с содержанием хрома – 18%, никеля – 8%), основание иглы поливинилхлорид 701; цилиндр и поршень из 100% полипропилена 801, уплотнительное кольцо из поливинилхлорида LS 100; упакованы в блистерную полиэтиленовую упаковку; срок годности 5 лет; наличие на упаковке знака РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА, НОМЕР Регистрационного удостоверения Минздрава РФ; упаковка (кор/ящик): 100/2400; ГОСТ ISO 7886-1-2011 ; ГОСТ ISO 7864-2011. Остаточный срок годности товара при поставе – не менее 80%. | шт | 24000 |
|  | Шприц инъекционный одноразовый с иглой 27Gx1½ /13 мм/0,40 мм, объем: 1 мл | Шприц одноразовый стерильный трехкомпонентный; трехгранная лазерная заточка иглы; игла покрыта слоем специализированного силикона; 27Gx½ /13 мм/0,40 мм из нержавеющей стали (с содержанием хрома – 18%, никеля – 8%), основание иглы поливинилхлорид 701; цилиндр и поршень из 100% полипропилена 801, уплотнительное кольцо из поливинилхлорида LS 100; упакованы в блистерную полиэтиленовую упаковку; срок годности 5 лет; наличие на упаковке знака РОСТЕСТ, ШТРИХКОДА, НОМЕР Регистрационного удостоверения Минздрава РФ; упаковка (кор/ящик): 100/3000; ГОСТ ISO 7886-1-2011 ; ГОСТ ISO 7864-2011. Остаточный срок годности товара при поставе – не менее 80%. | шт | 4500 |
|  | Электроды твердогелевые 57х38мм, пена, кнопка нержавеющая сталь, с прорезью для фиксации кабеля | Электрод для электрокардиографии, одноразового использования КТРУ 26.60.12.140-00000013 Код вида мед изделия 291580 Электрод для электрокардиографии, одноразового использования Описание по КТРУ Нестерильный неинвазивный электрический проводник, разработанный для передачи биоэлектрических сигналов сердца с кожи на поверхности грудной клетки на контролирующее устройство электрокардиографа, через ЭКГ отведение (не относится к данному виду). Обычно это похожий на диск электрод, который фиксируется на коже специальным адгезивным средством, пластырем или за счет механизма всасывания; предварительно может быть нанесен проводящий гель, и может прилагаться салфетка для очищения кожи для обеспечения электрического соединения. Электрокардиография обычно проводится при использовании комплекта электродов (например, 10 штук), присоединенных к соответствующим отведениям и кабелям. Это изделие для одноразового использования. Дополнительные показатели: MSGLT-01G Электроды твердогелевые 57х38мм, пена, кнопка нержавеющая сталь, с прорезью для фиксации кабеля РУ РЗН 2017/6494, от 23 ноября 2017 года Основа Полиуретановая пена, не содержит ПВХ, латекс, фталаты Клеевое покрытие Площадь клеевого покрытия 1828 мм Вид геля Антиаллергенный твёрдый гель Размер Длина 57 мм Ширина 38 мм Общая площадь 2111 мм2 Прорезь для фиксации кабеля Наличие Требования к сенсору Соединение кнопочного типа, нержавеющая сталь. Сенсор из стеклонаполненного АВS покрыт Ag/AgCl Площадь твердого геля 283 мм2 Требования к электрическим параметрам электродаПолное сопротивление электрода - 46 ом Разность электродных потенциалов – 0,12 мВ. | шт | 10000 |