ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку медицинских расходных материалов в ЧУЗ «РЖД-Медицина» г. Южно-Сахалинск»

| # № # п/п | # Наименование товара | # Требования к товару | # Ед. изм | # Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Емкость-контейнер для сбора острого инструментария класса Б 1,5л | Емкости изготовлены из первичного полипропилена. Во всех емкостях предусмотрены иглосъемники для сбора острого инструментария согласно действующего СанПиН 2.1.7.2790-10 Высота (без крышки): 150мм; Высота ( с крышкой): 170мм; Форма изделия: Квадратный; Габариты ручки (ш*дл): Ручка отсутствует; Ширина*Глубина нижняя часть изделия: 112*112мм; Разьем для вертикального закрепления: Да; Форма ручки: Отсутствует; Ширина*Глубина верхняя часть изделия: 120*120мм; Разьем для горизонтального закрепления: Да; Кол-во иглосъемников: 4; Иглосъемник для карпульных игл: Да, полузвездочка; Перемычка пластик, съемная: Да; Групповая упаковка: Гофрокороб РУ: РЗН 2014/2254 от 18.03.2020 | шт | 70 |
|  | Емкость-контейнер для сбора острого инструментария класса Б 3,0л | Комплект для удаления отходов, предназначенный для безопасного уничтожения биологически или химически зараженных острых предметов и для предотвращения телесного контакта медицинских работников с потенциально инфекционным материалом. Данный контейнер устойчив к проколам, герметичный, безопасно закрывается и обычно имеет универсальный ярлык биологической опасности. Комплект должен быть изготовлен из ударопрочного пластика желтого цвета (предназначен для медицинских отходов класса Б). Толщина стенок не менее 1мм, должна выдерживать давление, создаваемое иглами на стенки приполоном заполнении изделия. Фактический объем не менее 2,95 л и не более 3,15л, полезный объем не менее 2,25 л. Основание дна квадратное не менее 120*120 мм. Высота не менее 210 мм. Наличие иглосъемника для бесконтактного снятия игл со шприцов, лезвий со скальпелей и маркировочной этикетки для внесения данных. Диаметр крышки не менее 155 мм. Диаметр отверстия иглосъемника не менее 80 мм. Должна быть индикация повторного вскрытия: основная крышка должна разрушаться при попытке вскрытия, двойная крышка-заглушка должна иметь мембранный контроль вскрытия. Двойная крышка-заглушка должна обеспечивать герметичное закрытие в двух положениях: "временно" и "окончательно закрыто", предотвращающую аэрозольную контаминацию окружающей среды, что гарантирует полную герметичность при транспортировке. Комплект должен иметь возможность закрепления на горизонтальной поверхности. Используются одноразово, при заполнении утилизируется вместе с содержимым. | шт | 60 |
|  | Контейнер 60 мл для сбора без ложки СТЕРИЛЬНЫЙ | Контейнер ПП для биопроб объемом 60 мл., с завинчивающейся крышкой, градуированный, с окошком для записей. СТЕРИЛЬНЫЙ Цвет крышки: красный\белый. В индивидуальной упаковке. Диаметр по крышке: 54 мм Объем: 60 мл Высота: 62 мм РУ: ФСР 2010/07338 от 15.05.2020 года вскрывать пакет без применения режущих инструментов. Срок годности использования 5 лет при условии целостности упаковки. | шт | 1000 |
|  | Контейнер д/биолог.материала 120мл СТЕР! | Используются для сбора, транспортировки ихранения образцов биоматериалов. Контейнеры изготовлены из медицинского полипропилена. Крышка изготовленна из полиэтилена высокой плотное. Максимальная вместимость 120 мл градуировка до 100 мл Обеспечивают возможности безопасного хранения образцов. При комнатной температуре химически устойчивы ко всем часто используемым реагентам Имеют матовое поле для записи Сертификат ЕС РУ: РЗН 2018/7004 от 05.04.2018 | шт | 6000 |
|  | Марля медицинская нестерильная! В рулонах по 1000 метров | Отбеленная, плотность поверхности не менее 36 г/м2, хлопок 100%, ширина не менее 90 см. | шт | 3 |
|  | Вата хирургическая н/стер. 250,0гр. | Вата медицинская гигроскопическая хирургическая нестерильная 250г, 100% хлопок, не содержит плотных не расчесанных скоплений, волокон-узелков, посторонних примесей. Массовая доля коротких волокон (не более 5мм) и хлопковой пыли не более 0,15%. | упак | 10 |
|  | Набор гинек. однораз. стер. размер S (зеркало, перчатки, пелёнка) | Набор медицинских изделий предназначенных для комплексного гинекологического осмотра забора биологических проб и медицинских манипуляций. Зеркало по Куско размер S — минимум 1 шт длина створок не более 80 мм, окно овальной формы высота 45±1 мм, ширина 35±1 мм, жесткая фиксация створок в любом положении (в сомкнутом, разомкнутом состоянии) за счет 7-8 выемок по 4-5 мм в каждой створке при помощи фиксатора, створки должны быть оптически прозрачны, ручка должна быть с упором для пальца по типу выемки. Перчатки медицинские смотровые — минимум 1 пара из натурального латекса неопудренные, белого или светло-желтого цвета для объективной оценки характера остаточных следов биологических жидкостей и выделений, попадающих на перчатки во время процедур, толщина перчатки в области пальцев не менее 0,08 мм, для обеспечения надежной барьерной защиты и достаточной прочности. Пеленка одноразовая — минимум 1 шт размер не менее 40*50 см, материал спанбонд. Ложка Фолькмана — минимум 1 шт длина: не менее 190 мм двухсторонний, на одном конце шпателя должно находятся два закругленных окончания: первое – более узкое и длинное с небольшим радиусом; используется для взятия мазка из наружного зева цервикального канала; второе – более плоское и широкое, имеющее чуть больший радиус; предназначено для забора мазка с поверхности шейки матки, а на противоположном конце шпатель должен иметь суженное тупое окончание с малым радиусом, имеющее одностороннее расширение для взятия биоматериала из нижней трети цервикального канала. Стекла предметные не менее 2 шт. Бахилы/носки из материала спанбонд. Обязательное наличие всех инструментов в составе одного пакета. Срок годности не менее 3 лет. | шт | 1500 |
|  | Набор гинек. однораз. стер. размер М (зеркало, перчатки, пелёнка) | Набор медицинских изделий предназначенных для комплексного гинекологического осмотра забора биологических проб и медицинских манипуляций. Зеркало по Куско размер М — минимум 1 шт длина створок не менее 100 мм, окно овальной формы высота 45±1 мм, ширина 35±1 мм, жесткая фиксация створок в любом положении (в сомкнутом, разомкнутом состоянии) за счет 7-8 выемок по 4-5 мм в каждой створке при помощи дугового фиксатора, створки должны быть оптически прозрачны, ручка должна быть с упором для пальца по типу выемки. Перчатки медицинские смотровые — минимум 1 пара из натурального латекса неопудренные, белого или светло-желтого цвета для объективной оценки характера остаточных следов биологических жидкостей и выделений, попадающих на перчатки во время процедур, толщина перчатки в области пальцев не менее 0,08 мм, для обеспечения надежной барьерной защиты и достаточной прочности. Пеленка одноразовая — минимум 1 шт размер не менее 50*50 см, материал спанбонд. Ложка Фолькмана — минимум 1 шт длина: не менее 190 мм двухсторонний, на одном конце шпателя должно находятся два закругленных окончания: первое – более узкое и длинное с небольшим радиусом; используется для взятия мазка из наружного зева цервикального канала; второе – более плоское и широкое, имеющее чуть больший радиус; предназначено для забора мазка с поверхности шейки матки, а на противоположном конце шпатель должен иметь суженное тупое окончание с малым радиусом, имеющее одностороннее расширение для взятия биоматериала из нижней трети цервикального канала. Обязательное наличие всех инструментов в составе одного пакета. Направление вскрытия упаковки должно быть указано символами. На упаковке должны быть удаляемые клейкие стикеры для учёта расходных материалов. Стикеры должны содержать информацию: артикул, номер лота для отслеживания партии и проведения проверки в случае возникновения претензий, срок годности. Срокгодности не менее 3 лет. | шт | 1500 |
|  | Набор "Юнисет Лор" (зеркало носовое №30, шпатель для языка, воронка ушная №1, №3) | Набор оториноларингологический одноразовый стерильный «ЮнисетЛор» т.2 предназначен для проведения профилактических осмотров и различных лечебных процедур. В состав набора входят: - зеркало носовое полимерное (№22 или № 30) –для осмотра пазух носа. Створки зеркала изготовлены из полипропилена. - для языка двухсторонний полимерный 180 мм – для оттеснения языка - воронка ушная полимерная №1 и №3 - Длина воронки 38,5±3 мм, малый внутренний диаметр рабочей части воронки: №1: 2,7±0,6 мм; №3: 4,7±0,6 мм. Набор упакован в герметичную индивидуальную упаковку, выполненную из газопроницаемой бумаги и термоформуемой пленки. Стерильны, нетоксичны, одноразового применения РУ: РЗН 2023/20182 от 30.06.23 | шт | 3060 |
|  | ПОВЯЗКА СТЕРИЛЬНАЯ COSMOPOR E STERIL САМОКЛЕЮЩ.ПОСЛЕОПЕРАЦ 7.2СМX5СМ | Повязка для ухода за послеоперационными ранами должна быть стерильной: края основы –закруглены для предотвращения отлипания, материал, из которого изготовлена повязка должен быть с повышенной воздухопроницаемостью для поступления кислорода в рану; клеевая основа должна быть гипоаллергенной (синтетический каучуковый или полиакрилатный клей, не должен содержать канифоли, латекса, тяжелых металлов и фталатов); повязка должна иметь впитывающую подушечку, при этом подушечка не должна приклеиваться к ране и должна иметь впитывающий слой из вискозы, которая обладает высокой сорбционной способностью д/эффективной абсорбции излишнего раневого содержимого. Впитывающая способность: не менее 110г/м2; клеящаая сила повязки должна быть не менее 13Ньютон/25 мм для предотвращения преждевременного отлипания. | шт | 5400 |
|  | Лейкопластырь ОМНИПЛАСТ катушка гипоаллерг 2,5см*5м | Фиксирующий пластырь в катушке, изготовленный из текстильного материала. Основа повязки: не менее 100 % вискоза, белого цвета, зигзагообразная кромка. Клеящее вещество: клей натуральный каучуковый. Катушка: полистирол. Масса на квадратный метр: не менее 223 гр. Склеивающая сила: не более 5 Н/25 мм. Размер не менее 2,5 см х 5 м | шт | 300 |
|  | Лейкопластырь OMNISILK шелковый 2,5см *5м | Пластырь на шелковой основе, гипоаллергенный 2,5 смх5м | шт | 100 |
|  | Салфетки из марли (стерильные): 10см*10см; 12 слоев | Состоящие из 8 слоев; плотностью 17 нитей на 1 кв. см. Применяется: для общей обработки ран; для тампонады ран, в качестве компресса на рану в амбулатории и стационаре Салфетки выполнены из высококачественной хлопчатобумажной марли, с подвернутой кромкой; развернув несколько раз, можно использовать в большом формате, при этом края салфетки не осыпаются. Прочность на разрыв сухой: основы мин.50 Н/50мм, плетения мин.30Н/50мм | шт | 100 |
|  | Пеленка впитывающая "Medmil" 60*90см н/стер | Пеленка впитывающая одноразовая многослойная 60х90 см. Пеленка должна быть изготовлена из многослойного нетканого материала: Верхний слой – мягкий нетканый материал изолирующий, гипоаллергенный. Второй слой – распределяющий слой из Санитарно-гигиенической бумаги, служит для наиболее быстрого и равномерного распределения влаги по поверхности (не образует комочков). Третий слой – распушенная ФЛАВ - целлюлоза. Впитывающий слой. Четвертый слой – СУПЕРАБСОРБЕНТ (гель). Сыпучий материал который и впитывать и удерживать жидкость. Пятый слой - дополнительный впитывающий слой из Санитарно-гигиенической бумаги. Шестой (Нижний) слой - Полиэтилен текстурированный, не пропускающий выделения. Ячеистая структура для равномерного распределения влаги с размером ячейки не менее и не более 1,5 на 1,5 см. Впитываемость пеленки должна быть не менее 1500 мл. | шт | 5040 |
|  | Пеленки впитывающие "Medmil" 90*180 см с крыльями | Пеленка впитывающая одноразовая многослойная 90х180 см. с крыльями, имеет боковые края, состоящие из покровного и защитного слоев и предназначенные для фиксации под матрас. Состав пеленки: 1.Верхний слой – мягкий нетканый материал изолирующий, гипоаллергенный; 2. Второй слой – распределяющий слой из Санитарно-гигиенической бумаги, служит для наиболее быстрого и равномерного распределения влаги по поверхности (не образует комочков). 3. Третий слой – распушенная ФЛАВ - целлюлоза. Впитывающий слой. 4. Четвертый слой – дополнительный впитывающий слой из Санитарно-гигиенической бумаги. 5. Пятый (Нижний) слой - Полиэтилен текстурированный, не пропускающий выделения. Размер впитывающего вкладыша составляет 520 + 10 мм. длина, 820 + 10 мм. ширина. Ячеистая структура для равномерного распределения влаги с размером ячейки не менее 1,5 на 1,5 см. Впитываемость пеленки не менее 2800мл. | шт | 1200 |
|  | Пакет полиэтиленовый одноразовый для сбора и хранения медицинских отходов класса А, 700*800 мм, цвет белый. | Пакет из полимерного материала, предназначенный для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса А в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности при выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных манипуляций. Пакет для сбора и утилизации медицинских отходов. Класс А. Размер Ш * В - 700*800 мм. Для оптимального заполнения с учетом п.168 и п.201.СанПин 1.2.3684-21. Сбор, маркировка и герметизация медицинских отходов класса А. Подходят для использования в баках 10/12л, а также педальных контейнерах, объемом 15л. Размер 700*800мм, отклонения не допускаются. Для оптимального заполнения с учетом п.168 и п.201.СанПин 1.2.3684-21. Цвет Белый. Для соблюдения маркировки в соответствии с п. 170. СанПин 1.2.3684-21. Толщина 12 мкн ± 10%. Материал - полиэтилен. Толщина сварного шва - не менее 1 мм. Прочность сварного шва - не менее 78% от прочности пленки. Качество сварного шва - герметичный, ровный, без пропусков, прожженых мест и складок. В рамках стандартизации потребности Заказчика. Пакет должен быть оснащен завязками. Завязка (тесьма): впаивается в технологический тоннель, образованный путем заложения верхнего края изделия, является неотъемлемой частью изделия и должна легко вытягиваться из технологических отверстий, расположенных по центру изделия, обеспечивает герметизацию пакета. Завязка изготавливается из полиэтилена. Длина завязки на одну сторону - не менее 700 мм. Ширина завязки – не менее 30 мм. Толщина пленки завязки – не менее 20 мкр. Для исключения высыпания отходов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21. | шт | 8000 |
|  | Пакет полиэтиленовый одноразовый для сбора и хранения медицинских отходов класса Б, 700*800 мм, цвет желтый. | Пакет из полимерного материала, предназначенный для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса Б в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности при выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных манипуляций. Пакет для сбора и утилизации медицинских отходов. Класс Б. Размер Ш * В - 700*800 мм. Для оптимального заполнения с учетом п.168 и п.201.СанПин 1.2.3684-21. Сбор, маркировка и герметизация медицинских отходов класса А. Подходят для использования в баках 10/12л, а также педальных контейнерах, объемом 15л. Размер 700*800мм, отклонения не допускаются. Для оптимального заполнения с учетом п.168 и п.201.СанПин 1.2.3684-21. Цвет Белый. Для соблюдения маркировки в соответствии с п. 170. СанПин 1.2.3684-21. Толщина 12 мкн ± 10%. Материал - полиэтилен. Толщина сварного шва - не менее 1 мм. Прочность сварного шва - не менее 78% от прочности пленки. Качество сварного шва - герметичный, ровный, без пропусков, прожженых мест и складок. В рамках стандартизации потребности Заказчика. Пакет должен быть оснащен завязками. Завязка (тесьма): впаивается в технологический тоннель, образованный путем заложения верхнего края изделия, является неотъемлемой частью изделия и должна легко вытягиваться из технологических отверстий, расположенных по центру изделия, обеспечивает герметизацию пакета. Завязка изготавливается из полиэтилена. Длина завязки на одну сторону - не менее 700 мм. Ширина завязки – не менее 30 мм. Толщина пленки завязки – не менее 20 мкр. Для исключения высыпания отходов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21. | шт | 8000 |
|  | Пакет полиэтиленовый одноразовый для сбора и хранения медицинских отходов класса Б, 330*300 мм, цвет желтый. | Пакет из полимерного материала, предназначенный для сбора, временного хранения и транспортировки медицинских отходов класса Б в организациях при осуществлении медицинской и/или фармацевтической деятельности при выполнении лечебно-диагностических и оздоровительных манипуляций. Пакет для сбора и утилизации медицинских отходов. Класс Б. Размер Ш * В - 300*300 мм. Для оптимального заполнения с учетом п.168 и п.201.СанПин 1.2.3684-21. Сбор, маркировка и герметизация медицинских отходов класса Б. Подходят для использования в баках 10/12л, а также педальных контейнерах, объемом 15л. Размер 300*330мм, отклонения не допускаются. Для оптимального заполнения с учетом п.168 и п.201.СанПин 1.2.3684-21. Цвет Желтый. Для соблюдения маркировки в соответствии с п. 175. СанПин 1.2.3684-21. Толщина 10 мкн ± 10%. Материал - полиэтилен. Толщина сварного шва - не менее 1 мм. Прочность сварного шва - не менее 78% от прочности пленки. Качество сварного шва - герметичный, ровный, без пропусков, прожженых мест и складок. В рамках стандартизации потребности Заказчика. Наличие ручек. Для исключения высыпания отходов в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21. На поверхности наличие маркировки «Отходы.Класс Б", Тип надписей по способу нанесения-флексография. Наличие информационного окна с графами для маркировки. Цвет надписей - черный. В соответствии с п.176. СанПин 1.2.3684-21 Наличие на поверхности изделий сведений о производителе, дате изготовления, инструкция по применению. В соответствии с п.5.4 ГОСТ 12302-2013. Пакеты должны быть расфасованы по 100 штук в индивидуальную | шт | 1000 |
|  | Пакет комбинированный плоский самозаклеивающийся 400х600 №100 | Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования. Упаковка сформована пакетом. Пакет комбинированный предназначен для упаковывания медицинских изделий перед стерилизацией паровым, этиленоксидным и пароформальдегидным способами с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Пакет должен представлять собой комбинацию водоотталкивающей медицинской бумаги, проницаемой для соответствующих стерилизующих средств и не проницаемой для микроорганизмов, и многослойной полиэтилентерефталаной пленки. Плотность бумаги не менее 60 г/м² . Величина сварного шва более 8 мм. На бумажной поверхности пакета вдоль шва должны быть нанесены все необходимые надписи (торговая марка, логотип фирмы-производителя, размер пакета, а также химические индикаторы паровой, газовой (этиленоксидной, пароформальдегидной) стерилизации 1 класса (свидетели) по ГОСТ ISO 11140-1-2011 с указанием конечного цвета после стерилизации. Индикаторы свидетели позволяют отличать упаковки из пакетов, подвергшиеся стерилизации от не подвергавшихся. Клапан пакета должен быть выполнен из влагопрочной бумаги, имеющей адгезивный слой, по нижней кромке клапана должна быть выполнена перфорация/биговка, по всей ширине пакета, для герметичного закрытия, позволяющая избежать трещин и заломов при заклеивании пакета. Размер пакета: ширина 400±5 мм, длина не менее 595 мм и не более 605 мм. Срок сохранения стерильности изделий не менее 3 лет при соблюдении условий хранения. | УПАК | 3 |
|  | Пакет комбинированный плоский самозаклеивающийся 100*250 №100 | Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования. Упаковка сформована пакетом. Пакет комбинированный предназначен для упаковывания медицинских изделий перед стерилизацией паровым, этиленоксидным и пароформальдегидным способами с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Пакет должен представлять собой комбинацию водоотталкивающей медицинской бумаги, проницаемой для соответствующих стерилизующих средств и не проницаемой для микроорганизмов, и многослойной полиэтилентерефталаной пленки. Плотность бумаги не менее 60 г/м² . Величина сварного шва более 8 мм. На бумажной поверхности пакета вдоль шва должны быть нанесены все необходимые надписи (торговая марка, логотип фирмы-производителя, размер пакета, а также химические индикаторы паровой, газовой (этиленоксидной, пароформальдегидной) стерилизации 1 класса (свидетели) по ГОСТ ISO 11140-1-2011 с указанием конечного цвета после стерилизации. Индикаторы свидетели позволяют отличать упаковки из пакетов, подвергшиеся стерилизации от не подвергавшихся. Клапан пакета должен быть выполнен из влагопрочной бумаги, имеющей адгезивный слой, по нижней кромке клапана должна быть выполнена перфорация/биговка, по всей ширине пакета, для герметичного закрытия, позволяющая избежать трещин и заломов при заклеивании пакета. Размер пакета: ширина 100±5 мм, длина не менее 250 мм и не более 260 мм. Срок сохранения стерильности изделий не менее 3 лет при соблюдении условий хранения. | УПАК | 50 |
|  | Пакет комбинированный плоский самозаклеивающийся 150*250 №100 | Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования. Упаковка сформована пакетом. Пакет комбинированный предназначен для упаковывания медицинских изделий перед стерилизацией паровым, этиленоксидным и пароформальдегидным способами с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Пакет должен представлять собой комбинацию водоотталкивающей медицинской бумаги, проницаемой для соответствующих стерилизующих средств и не проницаемой для микроорганизмов и многослойной полиэтилентерефталаной пленки, которые соединены между собой термическим швом. Плотность бумаги не менее 60 г/м² . Величина сварного шва более 8 мм. На бумажной поверхности пакета вдоль шва должны быть нанесены все необходимые надписи (торговая марка, логотип фирмы-производителя, размер пакета, а также химические индикаторы паровой, газовой (этиленоксидной, пароформальдегидной) стерилизации 1 класса (свидетели) по ГОСТ ISO 11140-1-2011 с указанием конечного цвета после стерилизации. Индикаторы свидетели позволяют отличать упаковки из пакетов, подвергшиеся стерилизации от не подвергавшихся. Клапан пакета должен быть выполнен из влагопрочной бумаги, имеющей адгезивный слой, по нижней кромке клапана должна быть выполнена перфорация/биговка, по всей ширине пакета, для герметичного закрытия, позволяющая избежать трещин и заломов при заклеивании пакета. Размер пакета: ширина 150±5 мм, длина не менее 245 мм и не более 255 мм. Срок сохранения стерильности не менее 3 лет при соблюдении условий хранения. | УПАК | 20 |
|  | Пакет комбинированный плоский самозаклеивающийся 190*250 №100 | Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования. Упаковка сформована пакетом. Пакет комбинированный предназначен для упаковывания медицинских изделий перед стерилизацией паровым, этиленоксидным и пароформальдегидным способами с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Пакет должен представлять собой комбинацию водоотталкивающей медицинской бумаги, проницаемой для соответствующих стерилизующих средств и не проницаемой для микроорганизмов, и многослойной полиэтилентерефталаной пленки, которые соединены между собой термическим швом. Плотность бумаги не менее 60 г/м² . Величина сварного шва более 8 мм. На бумажной поверхности пакета вдоль шва должны быть нанесены все необходимые надписи (торговая марка, логотип фирмы-производителя, размер пакета, а также химические индикаторы паровой, газовой (этиленоксидной, пароформальдегидной) стерилизации 1 класса (свидетели) по ГОСТ ISO 11140-1-2011 с указанием конечного цвета после стерилизации. Индикаторы свидетели позволяют отличать упаковки из пакетов, подвергшиеся стерилизации от не подвергавшихся. Клапан пакета должен быть выполнен из влагопрочной бумаги, имеющей адгезивный слой, по нижней кромке клапана должна быть выполнена перфорация/биговка, по всей ширине пакета, для герметичного закрытия, позволяющая избежать трещин и заломов при заклеивании пакета. Размер пакета: ширина 190±5 мм, длина не менее 245 мм и не более 255 мм. Срок сохранения стерильности не менее 3 лет при соблюдении условий хранения. | УПАК | 20 |
|  | Пакет крафт 150х250 | Крафт-пакет. Самоклеющийся. В упаковке не менее 100 штук. Предназначен для паровой и воздушной стерилизации с индикатором 1-го класса. Срок сохранения стерильности в одинарной упаковке – не менее 50 суток.Пакет официально зарегистрирован как изделие медицинского назначения, соответствует ГОСТ ISO 11607-2011. | УПАК | 10 |
|  | Пакет крафт 200х330 | Крафт-пакет. Самоклеющийся. В упаковке не менее 100 штук. Предназначен для паровой и воздушной стерилизации с индикатором 1-го класса. Срок сохранения стерильности в одинарной упаковке – не менее 50 суток.Пакет официально зарегистрирован как изделие медицинского назначения, соответствует ГОСТ ISO 11607-2011. | УПАК | 10 |
|  | Пакет крафт 250х320 | Крафт-пакет. Самоклеющийся. В упаковке не менее 100 штук. Предназначен для паровой и воздушной стерилизации с индикатором 1-го класса. Срок сохранения стерильности в одинарной упаковке – не менее 50 суток.Пакет официально зарегистрирован как изделие медицинского назначения, соответствует ГОСТ ISO 11607-2011. | УПАК | 10 |
|  | Пакет крафт 250х350 | Крафт-пакет. Самоклеющийся. В упаковке не менее 100 штук. Предназначен для паровой и воздушной стерилизации с индикатором 1-го класса. Срок сохранения стерильности в одинарной упаковке – не менее 50 суток.Пакет официально зарегистрирован как изделие медицинского назначения, соответствует ГОСТ ISO 11607-2011. | УПАК | 10 |
|  | Пакет крафт 300х450 | Крафт-пакет. Самоклеющийся. В упаковке не менее 100 штук. Предназначен для паровой и воздушной стерилизации с индикатором 1-го класса. Срок сохранения стерильности в одинарной упаковке – не менее 50 суток.Пакет официально зарегистрирован как изделие медицинского назначения, соответствует ГОСТ ISO 11607-2011. | УПАК | 10 |
|  | Рулоны "Клинипак" д/мед. пар, газ, плазм, радиац, стерил. плоский 50мм*70м | КТРУ 32.50.50.190-00000337. Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования. Рулон для упаковывания медицинских изделий перед стерилизацией парами перекиси водорода, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Рулоны должны соответствовать требованиям национального стандарта Российской Федерации (162-ФЗ) ГОСТ ISO 11607-2011. Рулон представляет собой комбинацию из нетканого материала Tyvek®, состоящего из волокон полиэтилена высокой плотности и многослойной полиэтилентерефталаной пленки толщиной не менее 52, которые соединены между собой термическим швом. Величина сварного шва должна быть не менее 10 мм. На лицевой стороне рулона вдоль шва нанесены все необходимые надписи (торговая марка, логотип фирмы-производителя, размер пакета, а также химические индикаторы пероксид водородной стерилизации 1 класса (свидетели), которые должны соответствовать национальному стандарту (162-ФЗ) ГОСТ ISO 11140-1-2011, с указанием конечного цвета после стерилизации. Индикаторы свидетели позволяют отличать упаковки из рулонов, подвергшиеся стерилизации от не подвергавшихся. При вскрытии упаковок (пакетов), изготовленных из рулонов, пленка от нетканого полотна должна отделяться с минимальным пылеворсовыделением. Размер рулона: ширина не менее 50мм длина не менее 70м. Срок годности не менее 3 лет. Срок сохранения стерильности не менее 1 год. | рул | 3 |
|  | Рулоны "Клинипак" д/мед. пар, газ, плазм, радиац, стерил. Плоский 150 мм*70м | КТРУ 32.50.50.190-00000337. Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования. Рулон для упаковывания медицинских изделий перед стерилизацией парами перекиси водорода, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Рулоны должны соответствовать требованиям национального стандарта Российской Федерации (162-ФЗ) ГОСТ ISO 11607-2011. Рулон представляет собой комбинацию из нетканого материала Tyvek®, состоящего из волокон полиэтилена высокой плотности и многослойной полиэтилентерефталаной пленки толщиной не менее 52, которые соединены между собой термическим швом. Величина сварного шва должна быть не менее 10 мм. На лицевой стороне рулона вдоль шва нанесены все необходимые надписи (торговая марка, логотип фирмы-производителя, размер пакета, а также химические индикаторы пероксид водородной стерилизации 1 класса (свидетели), которые должны соответствовать национальному стандарту (162-ФЗ) ГОСТ ISO 11140-1-2011, с указанием конечного цвета после стерилизации. Индикаторы свидетели позволяют отличать упаковки из рулонов, подвергшиеся стерилизации от не подвергавшихся. При вскрытии упаковок (пакетов), изготовленных из рулонов, пленка от нетканого полотна должна отделяться с минимальным пылеворсовыделением. Размер рулона: ширина не менее 150мм длина не менее 70м. Срок годности не менее 3 лет. Срок сохранения стерильности не менее 1 год. | рул | 5 |
|  | Рулоны "Клинипак" д/мед. пар, газ, плазм, радиац, стерил. плоский 200 мм *70м | КТРУ 32.50.50.190-00000337. Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования. Рулон для упаковывания медицинских изделий перед стерилизацией парами перекиси водорода, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Рулоны должны соответствовать требованиям национального стандарта Российской Федерации (162-ФЗ) ГОСТ ISO 11607-2011. Рулон представляет собой комбинацию из нетканого материала Tyvek®, состоящего из волокон полиэтилена высокой плотности и многослойной полиэтилентерефталаной пленки толщиной не менее 52, которые соединены между собой термическим швом. Величина сварного шва должна быть не менее 10 мм. На лицевой стороне рулона вдоль шва нанесены все необходимые надписи (торговая марка, логотип фирмы-производителя, размер пакета, а также химические индикаторы пероксид водородной стерилизации 1 класса (свидетели), которые должны соответствовать национальному стандарту (162-ФЗ) ГОСТ ISO 11140-1-2011, с указанием конечного цвета после стерилизации. Индикаторы свидетели позволяют отличать упаковки из рулонов, подвергшиеся стерилизации от не подвергавшихся. При вскрытии упаковок (пакетов), изготовленных из рулонов, пленка от нетканого полотна должна отделяться с минимальным пылеворсовыделением. Размер рулона: ширина не менее 200мм длина не менее 70м. Срок годности не менее 3 лет. Срок сохранения стерильности не менее 1 год. | рул | 5 |
|  | Рулоны "Клинипак" д/мед. пар, газ, плазм, радиац, стерил. Плоский 300 мм *70м | КТРУ 32.50.50.190-00000337. Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования. Рулон для упаковывания медицинских изделий перед стерилизацией парами перекиси водорода, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Рулоны должны соответствовать требованиям национального стандарта Российской Федерации (162-ФЗ) ГОСТ ISO 11607-2011. Рулон представляет собой комбинацию из нетканого материала Tyvek®, состоящего из волокон полиэтилена высокой плотности и многослойной полиэтилентерефталаной пленки толщиной не менее 52, которые соединены между собой термическим швом. Величина сварного шва должна быть не менее 10 мм. На лицевой стороне рулона вдоль шва нанесены все необходимые надписи (торговая марка, логотип фирмы-производителя, размер пакета, а также химические индикаторы пероксид водородной стерилизации 1 класса (свидетели), которые должны соответствовать национальному стандарту (162-ФЗ) ГОСТ ISO 11140-1-2011, с указанием конечного цвета после стерилизации. Индикаторы свидетели позволяют отличать упаковки из рулонов, подвергшиеся стерилизации от не подвергавшихся. При вскрытии упаковок (пакетов), изготовленных из рулонов, пленка от нетканого полотна должна отделяться с минимальным пылеворсовыделением. Размер рулона: ширина не менее 300мм длина не менее 70м. Срок годности не менее 3 лет. Срок сохранения стерильности не менее 1 год. | рул | 6 |
|  | Рулоны "Клинипак" д/мед. пар, газ, плазм, радиац, стерил. Плоский 400 мм *70м | КТРУ 32.50.50.190-00000337. Упаковка (обёртка) для медицинских изделий, подлежащих стерилизации. Конструкция изделия позволяет стерилизовать обёрнутое медицинское изделие и сохранять его стерильность до вскрытия или в течение установленного срока хранения. Изделие, подлежащее утилизации после использования. Рулон для упаковывания медицинских изделий перед стерилизацией парами перекиси водорода, с целью сохранения стерильности этих изделий после стерилизации во время последующей их транспортировки и хранения до использования по назначению. Рулоны должны соответствовать требованиям национального стандарта Российской Федерации (162-ФЗ) ГОСТ ISO 11607-2011. Рулон представляет собой комбинацию из нетканого материала Tyvek®, состоящего из волокон полиэтилена высокой плотности и многослойной полиэтилентерефталаной пленки толщиной не менее 52, которые соединены между собой термическим швом. Величина сварного шва должна быть не менее 10 мм. На лицевой стороне рулона вдоль шва нанесены все необходимые надписи (торговая марка, логотип фирмы-производителя, размер пакета, а также химические индикаторы пероксид водородной стерилизации 1 класса (свидетели), которые должны соответствовать национальному стандарту (162-ФЗ) ГОСТ ISO 11140-1-2011, с указанием конечного цвета после стерилизации. Индикаторы свидетели позволяют отличать упаковки из рулонов, подвергшиеся стерилизации от не подвергавшихся. При вскрытии упаковок (пакетов), изготовленных из рулонов, пленка от нетканого полотна должна отделяться с минимальным пылеворсовыделением. Размер рулона: ширина не менее 400мм длина не менее 70м. Срок годности не менее 3 лет. Срок сохранения стерильности не менее 1 год. | рул | 2 |
|  | Тест-пакет «Бови-Дик-ВИНАР» №6 | Индикаторы должны соответствовать классу 2 (специальные индикаторы) по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011, отвечает требованиям ГОСТ ISO 11140-4-2011, ГОСТ ISO 11140-5-2011, пройти испытания на аттестованном оборудовании и иметь соответствующий паспорт на каждую партию. Индикаторы должны представлять собой многослойный пакет из инертной бумажной загрузки с индикаторным листом в центре, обернут в упаковочную бумагу. Обратная сторона с липким слоем для фиксации в документе архива. Тест-пакет предназначен для периодического испытания паровых стерилизаторов на паропроницаемость и на удаление воздуха из стерилизационной камеры. На обертке Тест-пакета должен быть нанесен индикатор класса 1 (по ГОСТ ISO 11140-1-2011) Тест-пакет используется в тестовых циклах: с циклической откачкой воздуха форвакуумным насосом 121+3/15+1; 134+3/3,5+0,5; продувка паром 120+2/25+2,5; 126±2/20+2; 132±2/13+1,5. Комплект должен состоять из не менее 1 тест-пакета. На обертке Тест-пакета указаны наименование индикатора, срок годности, номер партии, штамп ОТК и реквизиты предприятия-изготовителя. Хранить Тест-пакет до использования следует в упаковке изготовителя при температуре от +5°С до +40°С и относительной влажности не выше 80%, в защищённом от солнечного света месте. Гарантийный срок годности не менее 48 месяцев. | шт | 10 |
|  | Контейнер МК-01-СК д/сбора острого инструм-я 1,8л желт. СЭЙФ КВИК | Комплект для удаления отходов, предназначенный для безопасного уничтожения биологически или химически зараженных острых предметов и для предотвращения телесного контакта медицинских работников с потенциально инфекционным материалом. Данный контейнер устойчив к проколам, герметичный, безопасно закрывается и обычно имеет универсальный ярлык биологической опасности. Комплект должен быть изготовлен из ударопрочного пластика желтого цвета (предназначен для медицинских отходов класса Б). Толщина стенок не менее 1мм, должна выдерживать давление, создаваемое иглами на стенки при полоном заполнении изделия. Фактический объем не менее 1,5 л и не более 1,8 л, полезный объем не менее 1,2 л. Наличие иглосъемника для бесконтактного горизонтального снятия игл со шприцов, лезвий со скальпелей, капилляров и маркировочной этикетки для внесения данных. Для безопасного отделения иглы площадь отверстия горизонтального съема - не менее 13 см2. Наличие у контейнера возможности горизонтального закрепления. Используюется одноразово, при заполнении утилизируется вместе с содержимым. Подлежит утилизации в установках любого типа. | шт | 100 |
|  | Пакеты ВИХРЬ-ГУБКА-БУФЕР с увлажненной губкой. Размер 11,5см*23,0см, объём 532 мл. | Пакеты с увлажненной губкой упрощают взятие смывов с поверхностей. Губки пропитаны 10 мл буфера, нейтрализующего несколько видов дезинфицирующих средств, включая четвертичные аммонийные соединения, фенолы, препараты йода, хлора, ртути, формальдегид и глутаровый альдегид. Выжмите из губки избыток буфера - это можно сделать, сжав губку обеими руками прямо в пакете или вынуть ее из пакета и выжать рукой в стерильной перчатке. Протрите исследуемые поверхности, снова положите губку в пакет, закройте его и отправьте в лабораторию для анализа. Размер 11,5см*23,0см, объём 532 мл. Срок хранения буфера - 24 месяца от даты производства. На каждой коробке указан срок хранения; хранение в холодильнике не требуется. Пакеты упакованы в наружный пакет из фольги, защищающий от испарения буфера. Буфер содержит одноосновный фосфат калия, тиосульфат натрия и арил-сульфатный комплекс. | шт | 50 |
|  | Салфетка медицинская сухая нетканная в рулоне | Представляют собой рулон сухих салфеток для пропитки дезинфицирующими средствами с возможностью быстрой и легкой очистки поверхностей или медицинского оборудования. Салфетки изготовлены из высококачественного безворсового нетканого гидросплетенного материала “спанлейс”. Салфетки совместимы со всеми доступными дезинфицирующими средствами. Салфетки в рулоне, с перфорацией по линии их отрыва, снабжены индивидуальной этикеткой с указанием их размеров, плотности материала, количества в рулоне и иными данными, полностью соответствующими действующим требованиям к такой продукции. Салфетки упакованы в прозрачную полиэтиленовую пленку, исключающую загрязнения рулона. Под пленкой по поверхности рулона отсутствуют любые инородные включения в материал салфеток.Количество салфеток в рулоне: 100±10шт, ширина 150±10мм. длина 300±20мм. не менее 40гр., сохраняют форму, устойчивы к разрыву. Для пропитывания одного рулона расход рабочего раствора дезинфицирующего средства не более 1,8 л. Площадь обработки с помощью одной салфетки не менее 2м². | шт | 500 |