Закупка № 25120103385

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Электрод для временной кардиостимуляции HAGMED 100см 5,5Fr ES5P | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения характеристики |
|  |  | Диаметр штекера | 2 | Миллиметр |
|  |  | Изолятор | рентгеноконтрастный полиэтилен или полиуретан |  |
|  |  | Максимальный наружный диаметр электрода,Fr | ≥ 5,5 |  |
|  |  | Общая длина | ≤ 1000 | Миллиметр |
|  |  | Рабочая длина | ≤ 800 | Миллиметр |
|  |  | Площадь анода | ≤ 18 | Квадратный миллиметр |
|  |  | Площадь катода | ≥17 | Квадратный миллиметр |
|  |  | Предохранительные колпачки штекеров | наличие |  |
|  |  | Расстояние между анодом и катодом | ≤ 10 | Миллиметр |
|  |  | Стерильность | стерильный |  |
|  |  | Направитель | наличие |  |
|  |  | тип коннектора | Открытый |  |
|  |  | Цветовая маркировка штекеров | «+» красный |  |
|  |  |  | «─» чёрный |  |
|  |  | Адаптер дистального электрода - катода (DISTAL), Адаптер проксимального электрода - анода (PROX) | наличие |  |
|  |  | Электрическое сопротивление анода | ≤ 22 | Ом |
|  |  | Электрическое сопротивление катода | ≥ 70 | Ом |
|  |  | Максимальное рабочее напряжение | ≤ 17 | В |
| 2 | Набор для инжекторов модели MEDRAD Mark V ProVis | Шприцы и соединительные линии к ним для ангиографии, совместимы с устройством для внутривенного введения контрастного вещества, модели Mark V ProVis (производства Medrad Inc. США) Набор в составе: 1. Шприц 200 мл. для контрастного вещества (носик шприца Luer для соединения с удлинительной линией), с пылезащитным колпачком и крышкой – 1 шт 2. Трубка, J-образная, для набора контрастного вещества для – 1 шт. Предельное давление 1200 psi. Предельная скорость введения контрастного вещества 50,0 мл/с Не содержит ЛАТЕКС Упаковка – формованный жесткий полимерный лоток с бумажным клапаном, стерильный. Наличие на индивидуальной упаковке информации о наименовании производителя товара, срока годности, номера партии (лота). Для идентификации продукции на предмет определения достоверных сведений и для предотвращения поставки фальсифицированной продукции. |  |  |

В случае поставки отдельных видов медицинских изделий, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, участники оборота товаров обязаны соблюдать требования, установленные действующим законодательством, в частности предоставлять в информационную систему мониторинга необходимые сведения и формировать электронные первичные документы об отгрузке товаров (о выполнении работ, об оказании услуг).

Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты оформления заявки в АСЗ «Электронный магазин», по адресу: 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина – 4. Срок годности на Товар на момент передачи его Покупателю должен составлять не менее 80%, от срока годности, указанного производителем.

Директор

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита»		                  ________________ В.Ю. Макаров