Закупка №25120101102

Техническое задание

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики |
| --- | --- | --- |
| 1 | Дефибриллятор Primedic Defi-B M110 Metrax | Дефибриллятор Primedic Defi-B M110 Metrax Тип: монофазный Управление: ручное Назначение: для детей и взрослых Режим работы: асинхронный Клавиатура: сенсорная Емкость аккумулятора: 35 (+10 резервных) разрядов по 360 Дж Внешняя дефибрилляция: несинхронизированная с ЭКГ Питание: от сети, от аккумулятора Комплектация Пара многоразовых внешних электродов для дефибрилляции («утюги»), взрослые и встроенные в них детские Проводящий гель, 100 г Дефибриллятор Metrax Primedic Defi-B предназначен для использования в качестве наружного дефибриллятора с питанием от аккумуляторной батареи Монофазный демпфированный синусоидальный импульс Режим работы: несинхронизированная с ЭКГ внешняя дефибрилляция Функция автоматического сброса набранной энергии если разряд не был произведен в течение 15 секунд 35 (+10 резервных) разрядов по 360 Дж при полностью заряженном аккумуляторе Пара многоразовых внешних электродов для дефибрилляции («утюги»), взрослые и встроенные в них детские Пользовательский интерфейс с простыми интуитивно понятными символами на сенсорной клавиатуре и пошаговыми инструкциями Автоматическое внутреннее самотестирование и контроль исправности прибора после включения Питание от сети переменного тока (встроенный блок питания) или от аккумуляторной батареи (встроенное зарядное устройство) Кабели внешних разрядных электродов надежно размещены в корпусе Высокая надежность и простота эксплуатации |

1. Требования к товару:

1.1 Качество товара должно соответствовать технологическим и эксплуатационным (техническим) требованиям, предъявляемым к товару данного вида действующими нормативами и стандартами Российской Федерации, комплектность товара обязательна.

1.2 Поставляемый товар должен быть новым товаром, товаром, не прошедшим переработку и восстановление потребительских свойств, не бывшим в употреблении.

2.Требования к участникам закупки:

2.1. Наличие лицензии на техническое обслуживание медицинского оборудования, либо договор с организацией, у которой имеется лицензия на техническое обслуживание (предоставление заверенной копии такой лицензии обязательно), либо предоставление поставщиком (исполнителем) гарантийного письма от производителя.

3. Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней по заявке заказчика, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».

4. Условия поставки товара: Товар поставляются в заводской упаковке.

5. Место поставки товара: 672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Ленина – 4.

6. Стоимость Товара включает в себя стоимость товара, все расходы на перевозку, доставку по адресу Заказчика, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов, других обязательных платежей, связанных с выполнением поставки, а также стоимость упаковки товара.

7. Товар должен иметь регистрационные удостоверения, заверенные копии, передаются вместе с Товаром.

8. Гарантийный срок: не менее 12 месяцев.

В случае поставки отдельных видов медицинских изделий, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, участники оборота товаров обязаны соблюдать требования, установленные действующим законодательством, в частности предоставлять в информационную систему мониторинга необходимые сведения и формировать электронные первичные документы об отгрузке товаров (о выполнении работ, об оказании услуг).

Директор

ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Чита»		                  ________________ В.Ю. Макаров