ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

| 1. Наименование закупаемых товаров, работ, услуг, их количество (объем), характеристики товара, работы, услуги и начальная (максимальная) цена договора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара |  | Ед. изм. | Кол-во | НМЦ за ед., руб | Всего НМЦ, руб. |
| 1 | Дефибриллятор |  | шт | 1 | 148 813,40 | 148 813,40 |
| ИТОГО начальная (максимальная) цена |  |  |  |  | - | 148 813,40 |
| Порядок формирования начальной (максимальной) цены договора |  | Начальная (максимальная) цена договора включает транспортные расходы Поставщика, расходы на уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей, а также любые другие расходы, которые возникнут или могут возникнуть у Поставщика в ходе исполнения Договора. |  |  |  |  |

| 2. Требования к товарам |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование товара | Технические характеристики товара |
| 1 | Дефибриллятор Mindray BeneHeart C1A Fully Auto (автоматический, наружный) | Тип дефибриллятора автоматический Подача разряда без необходимости подтверждения разрада оператором Диапазон энергии разряда (выбирается автоматически): - для взрослых 100 Дж, 150 Дж, 170 Дж, 200 Дж, 300 Дж, 360 Дж - для детей 10 Дж, 15 Дж, 20 Дж, 30 Дж, 50 Дж, 70 Дж, 100 Дж Диапазон импеданса пациента, Ом от 25 до 300 Форма импульса бифазная усеченная экспоненциальная кривая с автоматической компенсацией в зависимости от импеданса пациента Тип батареи неперезаряжаемая Ёмкость батареи, мА/ч 4200 Ресурс работы от новой батареи - в режиме мониторинга не менее 15 часов - количество разрядов с энергией 200Дж 400(каждую минуту выполняется 3 разряда) - количество разрядов с энергией 360Дж 200 (каждую минуту выполняется 3 разряда) Срок службы батареи в режиме ожидания до 5 лет Габаритные размеры, мм 219х286x97 Масса, кг 2,3 |

| 3. Требования к результатам: Товар должен быть поставлен в полном объеме, в установленный срок и соответствовать предъявляемым в соответствии с документацией и договором требованиям. |  |
| --- | --- |
| 4. Место, условия и сроки. |  |
| Место поставки товаров. | Республика Коми, город Печора, ул. Н. Островского, д.35А, |
| Условия поставки товаров. | Вместе с товаром передаются относящиеся к нему документы: техническую документацию, паспорт с инструкцией по эксплуатации и/или электронные схемы с указанием параметров основных элементов, техническое описание конструкции с указанием основных технических данных на русском языке, сертификат соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение на медицинское изделие (при осуществлении поставки Товара медицинского назначения) или иные документы, необходимые для эксплуатации Товара по назначению. |
| Сроки поставки. Гарантийный срок. | Поставщик осуществляет поставку Товара по заявке Покупателя. Срок исполнения заявки не должен составлять более 30 календарных дней с момента получения Поставщиком заявки Покупателя. Заявки направляются в электронной форме посредством АСЗ «Электронный ордер». Гарантийный срок для Товара составляет 12 (двенадцать) месяца с даты подписания Покупателем (представителем Покупателя) товарной накладной формы (ТОРГ-12) /Универсального передаточного документа (УПД). |
| 5. Форма, сроки и порядок оплаты |  |
| Форма оплаты, срок и порядок оплаты | Оплата Товара производится Покупателем в течение 60 календарных дней после принятия Товара в полном объеме Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы (ТОРГ-12) /Универсального передаточного документа (УПД) путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика. |
| 6. Документы, предоставляемые в подтверждение соответствия предлагаемых участником товаров. |  |
| Сертификат соответствия Госстандарта России, регистрационное удостоверение на медицинское изделие (при осуществлении поставки Товара медицинского назначения). |  |